Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Obstaranie techniky na pestovanie orechov |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | Dušan Leško, SHR 8. marca 395/7, 075 01, Trebišov IČO: 48484628 IČ DPH: SK1040919297 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka | Počet kusov | Popis | Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť) | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pozberová linka na umývanie, sušenie a triedenie orechov |  |  |  |  |
|  | Elevátor | 1 | • Pásový elevátor 45/60°, šírka min. 400 mm, dĺžka min. 4 m • Manuálny variátor rýchlosti • Príjmový zásobník pre elevátor min.400 mm, šírka min. 2,6 m |  |  |
|  | Umývačka vlašských orechov | 1 | - Umývačka vlašských orechov, dĺžka min. 3 m, Ø min 650 mm, štvorcové tyče, polmesiacové výstupné dvere - Predĺžené nohy min 1000 mm - Výstupné spojenie smerom k separátoru kameňov Odhadzovač odpadu pod umývačkou s bočným vedením pre umývačku Ø min. 600 mm, dĺžka min.3 m |  |  |
|  | Separátor kameňov | 1 | - Separátor kameňov pre vlašské orechy, kapacita: min. 3 t/h šírka min 500 mm, s bublinkovým systémom - Predĺžené nohy min 250 mm Výstupný žľab na kamene |  |  |
|  | Elevátor | 1 | - Pásový elevátor 45/60°, šírka min.400 mm, dĺžka min.3,5 m - Štandardná násypka elevátora min.400 mm, šírka min.1 m - Spodný podstavec na zvýšenie výšky násypky |  |  |
|  | Umývačka a lúpačka vlašských orechov | 1 | - Umývačka a lúpačka vlašských orechov, dĺžka min.3 m, Ø min. 800 mm, s elektronickým variátorom - Predĺžené nohy min.1000 mm Odhadzovač odpadu pod umývačkou s bočným vedením pre Ø min.800 mm, dĺžka min. 3 m |  |  |
|  | Dopravník odpadu | 1 | - Plochý dopravník odpadu, šírka min.300 mm, dĺžka min. 12,5 m - Podpera plochého dopravníka odpadu – 5 ks Hermetický pás pre dopravník odpadu, min12,5 m |  |  |
|  | Výťah odpadu | 1 | - Výťah odpadu 45/60°, dĺžka min.5 m, šírka min 300 mm - Rovný zásobník pre výťah šírky min.300 mm, šírka min.400 mm - Pevná podpera pre výťah odpadu 45/60° Škrabací systém na čistenie pásu výťahu odpadu |  |  |
|  | Elevátor | 1 | - Pásový elevátor 45/60°, dĺžka min. 3,5 m, šírka min.300 mm - Mikro zásobník pre elevátor min.300 mm, šírka min.400 mm - Spodný podstavec na zvýšenie výšky zásobníka - Súprava na upevnenie elevátora na ventilátor Úzky výstup elevátora |  |  |
|  | Ventilátor na oddeľovanie prázdnych škrupín | 1 | - Ventilátor na oddeľovanie prázdnych škrupín s elektronickým variátorom - Motorický systém podávania ventilátora s kefami Výstupný žľab ventilátora na vedenie orechov na triediaci stôl |  |  |
|  | Dopravník k sušičkám | 1 | - Plochý dopravník pre podávanie do sušičiek, dĺžka min. 4 m, šírka min. 300 mm Výsypná klapka pre podávanie do sušičky pre dopravník šírky min.300 mm |  |  |
|  | Sušička orechov | 2 | - Sušička min. 2,5 × 2,5 m, vibračnédno + 1 sušiaca úroveň - Dodatočná sušiaca úroveň pre sušičku min 2,5 × 2,5 m - Vyrovnávač prúdenia vzduchu na vrch sušičky - Odstredivý generátor tepla min 5,0 kW / 7,0 HP, tepelný výkon min 120 kW Elektronická regulácia teploty a vlhkosti s dvojitým displejom |  |  |
|  | Výstupný dopravník zo sušičiek | 1 | - Plochý výstupný dopravník zo sušičiek, dĺžka min.6,5 m, šírka min.300 mm Nastaviteľné nohy dopravníka – 2 ks |  |  |
|  | Elevátor | 1 | - Pásový elevátor 45/60°, dĺžka min. 2,5 m, šírka min.300 mm - Mikro násypka pre elevátor min.300 mm, šírka min. 400 mm Zúžený výstup elevátora |  |  |
|  | Ventilátor na odstraňovanie prázdnych škrupín | 1 | - Ventilátor na odstraňovanie prázdnych škrupín - Motorický systém podávania ventilátora s kefami Nohy – 0,20 ks |  |  |
|  | Elevátor | 1 | - Pásový elevátor 45/60°, dĺžka min.3 m, šírka min 300 mm - Mikro násypka pre elevátor min. 300 mm, šírka min 400 mm Spodný podstavec na zvýšenie násypky na elevátore |  |  |
|  | Kalibrátor | 1 | - Kalibračný triediaci stroj, dĺžka min. 2,5 m, Ø min.785 mm, s dvoma triediacimi sitami |  |  |
|  | Doprava | 1 | Doprava celej linky a všetkých zariadení na miesto určenia |  |  |
|  | Inštalácia, spustenie linky a zaškolenie | 1 | Inštalácia celej linky, jej spustenie a zaškolenie obsluhy |  |  |
| P.č. | Položka |  |  | Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť) | Cena celkom v € bez DPH |
| 2. | Samohybný zberač orechov s digitálnym balíčkom |  |  |  |  |
|  | Samohybný zberač orechov | 1 | Samohybný zberač orechov Elektricky ovládané zametacie rameno so zametacou hlavou Ø min.1800 mm a ventilátorom na ramene Vyrovnávač toku materiálu na zadnom triediacom site pred zásobníkom Reverzný čistiaci pás + odstraňovač listov na zásobníku Uzavretá kabína Prídavný vzduchový filter motora pre veľmi prašné pracovné podmienky Filtrácia kabíny – filtrovaná kabína Doprava zberača na miesto určenia a uvedenie zariadenia do prevádzky |  |  |
|  | Digitalizácia | 1 | Požadované minimálne parametre a funkcionality: - telematická jednotka na zber prevádzkových údajov zo stroja alebo zariadenia. - Pripojenie k riadiacemu systému, CAN BUS alebo inému dostupnému dátovému rozhraniu. - Online prenos dát prostredníctvom mobilnej siete. - GPS/GNSS lokalizácia a sledovanie polohy zariadenia. - Cloudová platforma na ukladanie a spracovanie získaných údajov. - Online monitoring aktuálneho prevádzkového stavu prostredníctvom webového rozhrania. - Ukladanie historických dát, ich analýza a možnosť exportu údajov. - Alarmy a upozornenia pri definovaných prevádzkových stavoch alebo poruchách. - Vzdialená diagnostika a monitoring prevádzky s možnosťou využitia získaných údajov na preventívnu alebo prediktívnu údržbu. - Kompletná dodávka a uvedenie systému do prevádzky vrátane hardvéru, softvéru, konfigurácie, konektivity a potrebných licencií. |  |  |
| P.č. | Položka |  |  | Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť) | Cena celkom v € bez DPH |
| 3. | Protimrazová technika |  |  |  |  |
|  | Protimrazová technika | 1 | - Typ: ťahaný / vlečený stroj - Kapacita pokrytia: 8 až 10 hektárov - Hmotnosť (prázdny): max 2000 kg (bez plynových fliaš) - Výkon ventilátora: maximálne 25 000 m³/h - Dosah ventilátora: celkovo 100 metrov (účinný ochranný dosah 50 metrov na každú stranu) - Výstupy vzduchu: min. 2 spodné výstupy (prúdenie vzduchu tesne nad zemou) - Maximálne otáčky PTO: 550 ot./min. - Minimálny výkon traktora: 65 HP - Priemerná spotreba plynu: 30 až 35 kg/h - Maximálna teplota: 85 °C až 90 °C na výstupe; vo vzdialenosti 1 metra klesá na 15 °C až 20 °C - Kapacita zásobovania plynom: 8 až 10 prenosných plynových fliaš alebo voliteľná nádrž s kapacitou 340 kg - Celková doba prevádzky: až 10 hodín nepretržitej prevádzky - Bezpečnostné normy: v súlade s požiadavkami EEG/ E - Doprava protimrazovej techniky na miesto určenia a jeho uvedenie do prevádzky |  |  |
| P.č. | Položka |  |  | Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť) | Cena celkom v € bez DPH |
| 4. | Fotovoltika |  |  |  |  |
|  | Fotovoltika | 1 | Predmetom PHZ je dodávka a realizácia fotovoltického systému s batériovým úložiskom vrátane kompletného materiálu, montáže, elektroinštalácie, uvedenia do prevádzky a revízie. - Fotovoltický systém: celkový inštalovaný výkon min. 20 kWp. - Fotovoltické panely: nové monokryštalické FV panely, certifikované pre použitie v EÚ. - Hybridný menič: menovitý výkon min. 10 kW, vhodný pre spoluprácu s FV systémom, batériovým úložiskom a elektrickou sieťou. - Batériové úložisko: celková kapacita min. 64 kWh, technológia LiFePO4, vrátane BMS a potrebných ochranných prvkov. - Nosná konštrukcia: kompletná strešná konštrukcia pre FV panely vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu. - Elektroinštalácia a ochrany: kompletná AC/DC kabeláž, rozvádzače, istenie, prepäťové ochrany, uzemnenie a všetok potrebný montážny materiál. - Monitoring a riadenie: smartmeter, online monitoring a riadenie výroby FV systému, spotreby a nabíjania/vybíjania batériového úložiska. - Montáž a uvedenie do prevádzky: kompletná montáž, zapojenie, konfigurácia, funkčné skúšky a uvedenie celého systému do prevádzky. - Dokumentácia a revízia: dokumentácia skutočného vyhotovenia, revízna správa a potrebná administratíva súvisiaca s realizáciou. - Doprava a servis: doprava kompletného zariadenia na miesto realizácie, technická podpora a záručný servis. Požiadavka na cenovú ponuku: Dodávateľ ocení kompletnú dodávku fotovoltického systému na kľúč. Je možné ponúknuť ekvivalentné komponenty od iného výrobcu pri zachovaní alebo prekročení požadovaných minimálnych technických parametrov. |  |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Cena celkom položky 1 – 4 bez DPH: | Vyplniť € |
| --- | --- |
| DPH : | Vyplniť € |
| Cena celkom s DPH: | Vyplniť € |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | Vyplniť |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: | Vyplniť |