Špecifikácia predmetu obstarávania

Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo

Jesenského 131

976 69 Pohorelá

IČO: 36045977

IČ DPH: SK2020084704

Obchodný register OS B. Bystrica oddiel Dr, vložka 364/S

V rámci prieskumu trhu k projektu Modernizácia chovu dojníc

Vás žiadame o zaslanie kompletnej cenovej ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky na všetky požadované položky.

Čiastkové ponuky nebudú zahrnuté do určenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Ventilačný systém do maštale

- Cyklónový ventilátor

Technické parametre:

Počet deflektorov : 6 ks

Maximálne rozmery : šírka 2200 mm, výška 2200 mm.

Maximálna hmotnosť ventilátora do 200 kg.

Napájanie: 400 V

Elektrický príkon max. 2,5 kW.

Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu.

Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa.

Množstvo preneseného vzduchu min. 70 000m3/hod.

Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy.

Požadovaný počet: 12 ks

- Frekvenčný menič

Technické parametre:

- 3 fázy

- Napätie 400 V, 50/60Hz

- 0-10V vstup

- 32 Amp.

- Vstavaný ventilátor na chladenie

- Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre

- Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach

- možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti

- Požadovaný počet: 2 ks

- THI riadiaca jednotka

Technické parametre:

- Ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti - áno

- Zariadenie vstavaný vlastný wifi signál - áno

- Možnosť pripojenia na internet - áno

- Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu - áno

- Možnosť 3x pripojiť relé 5 Amp.- áno

- Pripojenie 4 x 0-10 V - áno

- 1 fáza, 230 V/50/60 Hz - áno

- Možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného senozra -áno

- Požadovaný počet: 1 ks

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Bližšie informácie:

Bc. Jozef Tlučák, tel.: +421904 845 306

E mail: agropohorela@agropohorela.sk

S pozdravom