Špecifikácia predmetu obstarávania

Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo

Jesenského 131

976 69 Pohorelá

IČO: 36045977

IČ DPH: SK2020084704

Obchodný register OS B. Bystrica oddiel Dr, vložka 364/S

V rámci prieskumu trhu k projektu Modernizácia chovu dojníc

Vás žiadame o zaslanie kompletnej cenovej ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky na všetky požadované položky.

Čiastkové ponuky nebudú zahrnuté do určenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Technológia automatizovaného spracovania a pneumatickej distribúcie slamy.

Účel a princíp technológie:

Je to technologický systém určený na rozrušenie balíkov slamy, jej mechanické spracovanie a pneumatickú dopravu prostredníctvom potrubného systému k jednotlivým výpustným miestam.

Systém umožňuje automatizovanú distribúciu spracovanej slamy do požadovaných miest v rámci objektu. Potrebný prúd vzduchu je vytváraný dúchadlom a odsávaný vzduch je filtrovaný, čím dochádza k oddeleniu prachu od slamy.

Hlavné komponenty:

Technologický systém pozostáva z:

- hnacej jednotky,

- prechodovej jednotky,

- rozrušovača balíkov,

- predzásobníka slamy – podľa konfigurácie,

- odsávacieho zariadenia,

- odsávacieho/prídavného dúchadla,

- potrubného systému,

- výpustných otvorov,

- rohových obvádzacích kladiek,

- rúrových výhybiek,

- uzáverových ventilov,

- systému detekcie iskrenia,

- riadiaceho a ovládacieho systému.

Technická špecifikácia zariadenia:

Základné technické parametre

| Parameter | Hodnota |
| --- | --- |
| Kapacita spracovania slamy | max. 350 kg/h |
| Max. počet výpustných otvorov | 90 / dopravný okruh |
| Max. počet dopravných okruhov | 8 |
| Max. dĺžka potrubia | 270 m / okruh |
| Priemer dopravného potrubia | Ø 200 mm |
| Materiál potrubia a hlavných kovových komponentov | pozinkovaná oceľ |
| Hladina akustického tlaku –Standard | 77,6 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku –Air | 82,0 dB(A) |

Hnacia jednotka

- rozmery: 205 × 82 × 76 cm

- hmotnosť: 240 kg

- výkon elektromotora: 1,1 kW

- vyhotovenie: pozinkovaná oceľ

- jednotka zabezpečuje dopravu materiálu prostredníctvom dopravného systému.

Prechodová jednotka

Prechodová jednotka zabezpečuje prechod spracovanej slamy do dopravného okruhu.

- priemer: podľa vyhotovenia cca Ø 105 cm

- rozmery: Ø 105 × 110 cm

- hmotnosť: 195 kg

- výkon motora: 1,1 kW

- otáčky: 30 min⁻¹

Jednotka zároveň spolupracuje so systémom odsávania a regulácie prúdenia vzduchu.

Rozrušovač balíkov

Rozrušovač slúži na mechanické rozobratie balíkov slamy a ich následné dávkovanie do pneumatického dopravného systému.

Technické údaje:

- rozmery: 470 × 235 × 330 cm

- hmotnosť: 1 550 kg

- podávacia závitovka: 1,5 kW

- počet podávacích závitoviek: 2

- maximálne naplnenie: 500 kg

- okrúhle balíky: podľa dokumentácie

- hranaté balíky: max. 80 × 125 × 250 cm.

Predzásobník slamy

Technológia môže byť vybavená modulárnym predzásobníkom slamy.

- dĺžka podľa konfigurácie: 580 / 880 / 1180 cm

- šírka: 465 cm

- výška: 330 cm

- hmotnosť jedného základného vyhotovenia: 650 kg

- pohon: 2 × 1,1 kW

- maximálne naplnenie: 500 kg/modul

- maximálne rozmery hranatých balíkov: 80 × 125 × 250 cm

- možné usporiadanie: 2, 4 alebo 6 modulov.

Pneumatický dopravný systém

Doprava spracovanej slamy je realizovaná potrubným systémom:

- priemer potrubia: Ø 200 mm

- štandardný dĺžkový modul potrubia: 6 m

- maximálna dĺžka: 270 m na dopravný okruh

- maximálny počet výpustných otvorov: 90 na okruh.

Na zmenu smeru potrubia sa používajú rohové obvádzacie kladky v prevedení:

- 90°

- 180°

- 5–20°

- 20–45°.

Odsávací systém

Odsávacie zariadenie zabezpečuje odsávanie vzduchu z technologického systému a filtráciu prachu vznikajúceho pri spracovaní slamy.

Možné vyhotovenia:

Odsávacie zariadenie 360 l

- rozmery: 90 × 140 × 370 cm

- hmotnosť: 165 kg

- motor: 2,2 kW

- otáčky: 2 880 min⁻¹

- objem: 360 l

Odsávacie zariadenie 900 l

- rozmery: 120 × 175 × 365 cm

- hmotnosť: 216 kg

- motor: 2,2 kW

- otáčky: 2 880 min⁻¹

- objem: 900 l.

K dispozícii je tiež 700 l odsávacie zariadenie, s rozmermi 125 × 155 × 400 cm a hmotnosťou 232 kg.

Prídavné dúchadlo

V prípade potreby je možné systém vybaviť prídavným dúchadlom:

- výkon: 2,2 kW

- rozmery: 65 × 60 × 48 cm

- hmotnosť: 45 kg

- otáčky: 2 880 min⁻¹

- umiestnenie: v potrubí medzi prechodovou jednotkou a odsávacím zariadením.

Bezpečnostné vybavenie

Technológia je vybavená bezpečnostnými prvkami určenými na ochranu proti vzniku a šíreniu požiaru, najmä:

- detekcia iskrenia,

- automatické hasenie,

- uzáverový ventil,

- kontrola naplnenia,

- ochranné kryty,

- bezpečnostné vypínače,

- riadiaca jednotka.

Opis čím technológia prispieva k zlepšeniu životných podmienok:

Použitím systému sa dosahujú najmä tieto prínosy:

- Pravidelná dostupnosť podstielky – automatizovaná doprava umožňuje zabezpečiť pravidelné dopĺňanie slamy na určené miesta bez potreby manuálnej distribúcie.

- Zlepšenie hygienických podmienok – pravidelná aplikácia čerstvej slamy podporuje udržiavanie suchšieho a hygienickejšieho prostredia v ustajňovacích priestoroch.

- Zlepšenie komfortu zvierat – dostatočná vrstva slamy vytvára mäkšie a prirodzenejšie ležovisko, čím sa zvyšuje komfort zvierat počas odpočinku.

- Možnosť pravidelného podstielania veľkého počtu miest – systém umožňuje dopravu slamy potrubným systémom až k jednotlivým výpustným miestam. Jeden dopravný okruh môže obsahovať až 90 výpustných otvorov a systém môže byť riešený až s 8 dopravnými okruhmi.

- Rovnomernejšia distribúcia slamy – pneumatická doprava umožňuje dopraviť spracovanú slamu na požadované miesta bez nutnosti manuálneho rozdeľovania materiálu.

- Zníženie prašnosti v technologickom procese –využíva odsávacie zariadenie, ktoré odsáva vzduch a filtruje prach vznikajúci pri spracovaní slamy. Tým sa prach oddeľuje od dopravovanej slamy.

- Automatizácia podstielania – automatizovaný proces znižuje závislosť od manuálnej práce a umožňuje zabezpečiť pravidelný režim podstielania aj vo väčších chovných objektoch.

- Bezpečnejší technologický proces – systém obsahuje prvky detekcie iskrenia, hasenia a uzatvorenia potrubia, ktoré zvyšujú bezpečnosť prevádzky pri doprave a spracovaní slamy.

Súhrnný prínos:

Technológia vytvára podmienky pre pravidelné a efektívne zabezpečenie podstielania, čím prispieva k vytvoreniu hygienickejšieho, suchšieho a komfortnejšieho prostredia pre chované zvieratá. Automatizácia procesu zároveň umožňuje zabezpečiť rovnomernú dostupnosť slamy vo väčších chovných objektoch a znižuje potrebu manuálnej manipulácie so slamou.

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Bližšie informácie:

Bc. Jozef Tlučák, tel.: +421904 845 306

E mail: agropohorela@agropohorela.sk

S pozdravom