PRÍLOHA Č. 2 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA S URČENÍM CIEN

Názov zákazky: Úprava geometrickej polohy koľaje

Evidenčné číslo: CP 38/2026

1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy geometrickej polohy koľají podbíjaním otvoreného koľajového zvršku, odstránenie miestnych porúch v geometrickej polohe koľají a realizácia prediktívnej údržby geometrickej polohy určených úsekov električkových tratí.

Zhotoviteľ vykoná podbitie automatickou strojnou podbíjačkou koľajníc s výslednými hodnotami v zmysle normy ON 73 6412, aj s grafickým výstupom preukazujúcim geometrickú polohu koľaje pred vykonaním podbíjania a po jeho vykonaní. Výstupný protokol musí byť priraditeľný ku konkrétnemu miestu a podbitiu. Predloženie výstupného protokolu a grafického výstupu je súčasťou riadneho odovzdania a prevzatia vykonaných prác.

• koľajnice: žliabkové NT1, NT3, RI60 a hlavové 49 E1,

• podvaly: drevené alebo betónové,

• rozchod: 1000 mm,

• výsledná geometrická poloha koľaje v zmysle normy ON 73 6412

• realizácia podľa technickej dokumentácie, pokynov objednávateľa, platných predpisov a noriem,

• prepravu zariadení na pracovisko a späť, kontrolu zariadení a BOZP zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady, ak nie je v cenovej tabuľke výslovne uvedené inak.

• doplnenie kameniva v rozsahu, ktorý nebude vedieť pokryť objednávateľ vlastnými materiálovo-technickými a personálnymi kapacitami – zahŕňa dodávku certifikovaného kameniva fr. 32/63, výkladku, rozprestretie a zrovnanie kameniva

2. Režim a termín realizácie

Predpokladaný začiatok realizácie prác je v novembri 2026.

Práce budú vykonávané podľa poradia určeného objednávateľom, prioritne počas nočných výluk električkovej dopravy v dĺžke približne 4 hodiny. Po vzájomnom odsúhlasení možno práce vykonávať aj počas víkendových výluk.

Objednávateľ je oprávnený zadávať čiastkové objednávky počas celej doby účinnosti rámcovej zmluvy. V každej čiastkovej objednávke bude určený konkrétny úsek, rozsah prác, miesto plnenia a termín plnenia. Zhotoviteľ je povinný vykonať a riadne odovzdať objednaný rozsah prác v lehote určenej v príslušnej objednávke; ak objednávka neurčí inú lehotu, uplatní sa lehota podľa rámcovej zmluvy o dielo.

Práce budú vykonávané v jednotlivých úsekoch a v poradí určenom objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný vykonať celý objednaný rozsah prác riadne, v požadovanej kvalite a v určenom termíne. Ak vykonaniu prác bránia meteorologické podmienky, okolnosti na strane objednávateľa alebo iné objektívne okolnosti, ďalší postup a prípadná zmena termínu sa riadia príslušnými ustanoveniami rámcovej zmluvy o dielo.

3. Záruka

Zhotoviteľ garantuje hodnoty sledovaných technických parametrov podľa ON 73 6412 Geometrické usporiadanie koľají električkových tratí po dobu 12 mesiacov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia príslušného diela bez vád.

4. Cenová tabuľka

| Por. č. | Názov položky | MJ | Predpokladané množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Úprava geometrickej polohy jednokoľajne – bez prevozu do depa (Krasňany, Jurajov dvor) | m | 9 705 |  |  |
| 2. | Príplatok za podbíjanie koľají osadených lepenými bokovnicami (uvedenie do pôvodného, resp. lepšieho ako pôvodného stavu) | m | 800 |  |  |
| 3. | Preprava podbíjacieho stroja k objednávateľovi a späť (depo Krasňany alebo Jurajov dvor), vrátane naloženia a vyloženia stroja | kpl. | 2 |  |  |
| 4. | Doplnenie certifikovaného kameniva fr. 32/63 do koľajiska pred úpravou GPK | t | 200 |  |  |
| CELKOVÁ VYHODNOCOVACIA CENA |  |  |  |  |  |

Spôsob uplatnenia jednotkových cien:

• Príplatok podľa položky č. 2 sa uplatňuje popri jednotkovej cene položky č. 1 výlučne za skutočne vykonané a objednávateľom prevzaté metre koľaje osadenej lepenými bokovnicami.

• Za 1 kpl. položky č. 3 sa považuje jeden kompletný cyklus prepravy podbíjacieho stroja k objednávateľovi a späť po ukončení príslušných prác, vrátane naloženia a vyloženia stroja. Predpokladané množstvo 2 kpl. predstavuje predpoklad dvoch samostatných realizácií takéhoto kompletného cyklu prepravy počas trvania rámcovej zmluvy. Uvedené množstvo je predpokladané a objednávateľ nie je povinný ho vyčerpať.

• Preprava podľa položky č. 3 sa účtuje samostatne len v prípade, ak bola objednávateľom objednaná a skutočne vykonaná. Náklady ocenené samostatne v položke č. 3 sa nezahŕňajú do jednotkovej ceny položky č. 1.

• Položka č. 4 bude objednávaná len v rozsahu, ktorý objednávateľ nebude schopný zabezpečiť vlastnými materiálovo-technickými a personálnymi kapacitami. Predpokladané množstvo tejto položky slúži na účely vyhodnotenia ponúk a objednávateľ nie je povinný ho vyčerpať.

5. Predpokladané úseky

| Radiála | k. č. | Smer | Úsek trate | Dĺžka jednokoľajne (m) / poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račianska | 1 | ZM | Riazanská (Sliačska) – Stn. Vinohrady | 1 455 |
| Račianska | 2 | DM | Stn. Vinohrady – Račianske mýto | 3 130 |
| Ružinovská | 1 | DM | Trnavské mýto – Saleziáni | 440 |
| Ružinovská | 2 | ZM | Saleziáni – Trnavské mýto | 440 |
| DKR | 1 | DM | Pri kríži – Záluhy | 1 720 |
| DKR | 2 | ZM | Záluhy – Pri kríži | 1 720 |
| DKR | 1 | DM | Dolné Krčace – Kútiky | 400 / lepené bokovnice |
| DKR | 2 | ZM | Kútiky – Dolné Krčace | 400 / lepené bokovnice |

Poznámka: uvedené množstvá a úseky sú predpokladané. Konkrétne poradie a skutočný rozsah plnenia určí objednávateľ podľa aktuálnej potreby a prevádzkových možností.

Uchádzač potvrdzuje, že jeho jednotkové ceny zahŕňajú všetky náklady potrebné na riadne splnenie predmetu zákazky, okrem položiek, ktoré sú v tejto prílohe ocenené samostatne.

Miesto, dátum: ........................................................

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: ........................................................