Časť I.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Technická špecifikácia strojno-technologického vybavenia mäsospracovateľskej výroby

# A. Všeobecné požiadavky na všetky časti predmetu zákazky

- Všetky zariadenia musia byť nové, nepoužité, v aktuálnom sériovo vyrábanom prevedení, určené na prevádzku v potravinárskom (mäsospracujúcom) závode.

- Zariadenia musia spĺňať požiadavky platných právnych predpisov SR a EÚ, musia byť označené značkou CE a dodané s vyhlásením o zhode.

- Materiály prichádzajúce do styku s potravinami musia zodpovedať nariadeniu (ES) č. 1935/2004; konštrukčné časti z nehrdzavejúcej ocele triedy min. AISI 304 (alebo materiál rovnocenných vlastností), povrchy hladké, ľahko čistiteľné a sanitovateľné.

- Hygienické prevedenie: konštrukcia bez neprístupných dutín a miest zadržiavajúcich vodu a nečistoty, odolná voči bežným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom používaným v potravinárstve.

- Elektrické prevedenie: napájanie 3 x 400 V / 50 Hz (resp. 230 V / 50 Hz podľa jednotlivých častí), krytie elektrických častí min. IP 54 v mokrej prevádzke, ochrana pred úrazom el. prúdom podľa platných noriem.

- Ovládacie prvky, popisy a riadiaci systém v štátnom jazyku (prípadne v štátnom jazyku a angličtine).

- Súčasťou dodávky každej časti je doprava na miesto plnenia, vyloženie a osadenie, montáž, pripojenie na pripravené rozvody médií, skúšobná prevádzka, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy a údržby (písomný protokol o zaškolení).

- Súčasťou dodávky je návod na obsluhu a údržbu, technická dokumentácia, schéma elektrického zapojenia, zoznam náhradných dielov a vyhlásenie o zhode – v listinnej a elektronickej podobe v štátnom jazyku.

- Záruka na dodané zariadenie min. 24 mesiacov od protokolárneho uvedenia do prevádzky; dostupnosť náhradných dielov min. 10 rokov; nástup servisu na odstránenie poruchy do 48 hodín od nahlásenia.

- Ak nie je pri konkrétnom parametri uvedené inak, uvedené hodnoty sú požadované minimálne (pri výkonových a kapacitných parametroch), resp. maximálne (pri spotrebách a rozmeroch). Pri rozmerových a hmotnostných údajoch sa pripúšťa tolerancia ± 10 %, ak to nebráni osadeniu zariadenia v priestore.

## Spôsob ocenenia predmetu zákazky

- Každá časť predmetu zákazky sa oceňuje ako jeden kompletný funkčný celok. Cena za časť musí zahŕňať zariadenie vrátane celého príslušenstva a vybavenia uvedeného v opise príslušnej časti, vrátane dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy.

- Všetko príslušenstvo a vybavenie uvedené v opise je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia a musí byť zahrnuté v jeho cene.

- Uchádzač uvedie cenu iba v položkách, ktoré sú uvedené v tabuľke na ocenenie (Príloha č. 3) pri príslušnej časti. Dopĺňanie ďalších riadkov ani rozpis ceny na čiastkové plnenia sa nepripúšťa.

# B.1 Termický spaľovač (dopaľovacia jednotka) dymu z udiarenských komôr – 1 ks

## Účel a funkcia

Samostatné technické zariadenie inštalované na odťahovom dymovom potrubí udiarenských komôr, ktorého úlohou je znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia procesom prídavného (termického) spaľovania – oxidácie.

Požaduje sa zníženie koncentrácií najmä nasledovných látok: kyselina octová, formaldehyd, metanol, alifatické uhľovodíky, aromatické uhľovodíky, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý.

Princíp činnosti: odťahové potrubia udiarenských komôr sú pomocou trojcestných klapiek zvedené do spoločného odťahového potrubia, na ktoré je pripojený spaľovač. Znečistený dym je do jednotky dopravovaný dopravným ventilátorom, prechádza jednotlivými ohrevnými zónami až do najteplejšej zóny horenia, kde dochádza k oxidácii znečisťujúcich látok; vyčistený dym odchádza komínovým potrubím do ovzdušia. Zariadenie pracuje len počas fázy údenia; v ostatných fázach technologického procesu je pomocou klapiek odstavené z činnosti.

## Technické parametre

| Parameter | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Palivo / zdroj tepla | zemný plyn; automatický plynový horák s elektrickým zapaľovaním, kontrolou plameňa a reguláciou výkonu |
| Maximálny prietok spracovaného dymu | min. 300 m³/hod |
| Priemerná spotreba plynu | max. 7 m³/hod pri menovitom výkone |
| Pracovná teplota v zóne horenia | 750 – 800 °C (regulovaná, s indikáciou na riadiacom paneli) |
| Materiál telesa a dymových ciest | nehrdzavejúca oceľ; teplotne izolované prevedenie |
| Maximálne zastavané rozmery (d x š x v) | max. 2 600 x 1 100 x 1 400 mm |
| Hmotnosť | cca 780 kg |
| Výstupné komínové hrdlo | priemer DN 200 (pripojovacie hrdlo na strane zariadenia) |
| Riadenie | programovateľný riadiaci systém s farebným dotykovým ovládacím panelom; zobrazenie teplôt jednotlivých zón, prevádzkových stavov, chybových hlásení a prevádzkových hodín; automatické blokovanie pri poruche horáka |
| Prepojenie s technológiou údenia | automatické prepínanie prevádzky podľa fázy technologického procesu (údenie / ostatné fázy) |

## Súčasť dodávky

- trojcestné klapky do dymového potrubia – 1 kpl. vrátane pohonov,

- dymové prepojovacie potrubie od spoločného odťahu k spaľovaču v dĺžke cca 8 bm vrátane tvaroviek, spojov a tepelnej izolácie,

- elektroinštalácia zariadenia a jeho prepojenie s riadením udiarenských komôr,

- pneumatický rozvádzač pre ovládanie klapiek,

- doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, funkčné skúšky a zaškolenie obsluhy.

## Nie je predmetom dodávky (zabezpečí obstarávateľ)

- privedenie technologických médií (elektrina, voda, stlačený vzduch, kanalizácia) po miesto pripojenia zariadenia,

- manipulačná technika potrebná pri montáži,

- stavebná pripravenosť a stavebné úpravy vrátane obslužnej plošiny,

- odvodový komín od zariadenia nad strechu objektu.

# B.2 Dopravníkový pás s podávačom pod uzatváračku pohárov – 1 ks

## Účel a funkcia

Priamočiary dopravník na dopravu ručne zakladaných naplnených pohárov s viečkom do miesta (bodu) uzatvárania a ich spätné vrátenie na dopravník po uzatvorení. Pás je v nepretržitom chode; uzatvorené poháre odoberá obsluha ručne.

Nasmerovanie pohárov na uzatváračku a späť zabezpečujú dve zarážky ovládané pneumatickými piestami, riadené snímačom polohy pohára.

## Technické parametre

| Parameter | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Typ dopravníka | priamočiary, s korčekovým (unášacím) pásom |
| Pohon | elektromotorická prevodovka, nepretržitý chod |
| Dĺžka dopravníka | cca 2 000 mm |
| Šírka dopravníka | cca 150 mm |
| Elektrické napájanie | 230 V / 50 Hz |
| Pneumatické pripojenie | stlačený vzduch 3 – 6 bar |
| Ovládanie zarážok | 2 ks zarážok ovládaných pneumatickými piestami, riadené snímačom |
| Materiálové prevedenie | nehrdzavejúca oceľ a plasty vhodné pre styk s potravinami; nastaviteľné nožičky, čistiteľná konštrukcia |
| Prepojenie | funkčné a signálové prepojenie s uzatváračkou pohárov |

## Súčasť dodávky

- 2 ks zarážok s pneumatickými piestami vrátane snímača polohy pohára,

- funkčné a signálové prepojenie s existujúcou uzatváračkou pohárov vrátane potrebnej kabeláže,

- doprava, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Poznámka pre uchádzača: zariadenie musí byť rozmerovo a funkčne prispôsobené existujúcej uzatváračke pohárov a typu používaných obalov; obhliadka miesta plnenia sa odporúča.

# B.3 Automatický dvojklipsovací stroj (klipsovačka) – 1 ks

## Účel a funkcia

Automatický dvojklipsovací stroj na uzatváranie všetkých bežných typov čriev a obalov, vhodný pre malé aj veľké spracovateľské prevádzky. Stroj musí byť kompatibilný s plničkou vybavenou porciovacím nožom a komunikačným rozhraním: klipsovačka vysiela signál na spustenie plnenia, plnička odošle spätný signál o ukončení porcie, po ktorom sa vykoná klipovanie.

Požadujú sa dva spôsoby nastavenia uzatvárania klipov: mechanický (pevný doraz s ovládacím gombíkom) a programovateľný pomocou nastavenia tlaku vzduchu na ovládacom paneli.

## Technické parametre

| Parameter | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Priemer spracovaných čriev / obalov | 30 – 140 mm (podľa použitej plniacej trubice, brzdy a typu obalu); polyamid 30 – 140 mm, prírodné črevá, kolagénové, fibrous, vláknité a bielkovinové obaly do 80 mm |
| Výkon | min. 30 – 40 cyklov za minútu |
| Pracovný tlak vzduchu | 6,0 bar |
| Spotreba stlačeného vzduchu | cca 15 l/cyklus, potreba min. 550 l/min |
| Kapacita zásobníkov klipov | 2 cievky, každá 2 700 – 3 600 klipov podľa veľkosti klipu |
| Typ klipov | bežne dostupné klipy radu S700 (napr. veľkosti zodpovedajúce S735, S740, S744), rôznej tvrdosti |
| Rozmery stroja (š x h x v) | cca 1 200 x 720 x 1 550 mm |
| Hmotnosť netto | cca 115 kg |
| Prevedenie | nehrdzavejúca oceľ, hygienické prevedenie, podvozok s otočnými kolieskami |

## Štandardné vybavenie a príslušenstvo zariadenia

- automatické prerezanie čreva medzi klipmi vrátane prídavných prvkov na nastavenie noža pre čisté zakončenie,

- manuálne aj programovateľné nastavenie uzatvárania klipov,

- nastaviteľná rolovacia podložka na transport porcií,

- snímač konca čreva,

- automatický podávač slučiek,

- automatický podávač klipov na kotúčoch,

- 2 sady plniacej trubice a brzdy (rozmery spresní obstarávateľ pri objednávke),

- zosilnené (predĺžené, XL) prevedenie rámu pre dlhé plniace trubice dĺžky cca 850 mm,

- 1 sada špeciálnych kľúčov,

- stanica prípravy stlačeného vzduchu,

- komunikačný kábel na prepojenie s plničkou,

- návod na obsluhu a údržbu v štátnom jazyku.

# B.4 Varný kotol plynový, objem 400 l – 1 ks

## Účel a funkcia

Kotol na varenie mäsa určeného do mäsových výrobkov a na varenie mäsových výrobkov do jadra. Požaduje sa robustná trojplášťová konštrukcia v nerezovom prevedení s tepelnou izoláciou stien a poklopu, ktorá zabraňuje únikom tepla a zabezpečuje udržanie požadovanej teploty. Izolovaný poklop musí byť utesnený silikónovým tesnením zabezpečujúcim dokonalé utesnenie varnej vane.

Systém riadenia a regulácie musí umožňovať reguláciu teploty média, varenie na jadro, riadenie podľa času, podľa rozdielu teplôt Δt a s oneskoreným štartom, s možnosťou predvoľby programov a s možnosťou prepojenia na PC pre monitoring teplôt v systéme HACCP.

## Technické parametre

| Parameter | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Ohrev | plynový, výkon min. 22 kW |
| Horák | automaticky riadený plynový horák bez otvoreného plameňa |
| Ovládacie napätie | 24 V |
| Objem varnej vane | 400 l |
| Vnútorné rozmery vane (d x š x h) | cca 1 000 x 800 x 500 mm |
| Vonkajšie rozmery (d x š x v) | max. 1 400 x 1 250 x 1 100 mm |
| Vyhrievacie médium | termoolej vhodný pre potravinárske zariadenia, náplň cca 50 kg (súčasť dodávky) |
| Max. povrchová teplota plášťa | max. 60 °C |
| Materiál vane | nehrdzavejúci plech hrúbky min. 3 mm |
| Prevedenie | celonerezové |
| Spalinovod | pripojovací priemer cca 204 mm |
| Pripojenie plynu | G 3/4", spotreba cca 4,5 m³/hod, pretlak 3 – 5 kPa |
| Priemer výpustu | min. 50 mm, s uzatváracím ventilom |
| Meranie teploty | vpichové (jadrové) teplotné čidlo + snímač teploty média |
| Hmotnosť | cca 400 kg |

## Štandardné vybavenie a príslušenstvo zariadenia

- náplň teplonosného média (cca 50 kg),

- vpichové (jadrové) teplotné čidlo a snímač teploty média,

- riadiaci systém s predvoľbou programov a prepojením na PC pre monitoring teplôt v systéme HACCP,

- zber a archivácia dát o priebehu tepelného opracovania a o poruchách,

- rozšírený zber dát s odosielaním údajov formou SMS a so sledovaním stavu priebehu programu cez internet na PC alebo smartfóne (bez SIM karty),

- doprava, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

# B.5 Umývačka udiarenských palíc – 1 ks

## Účel a funkcia

Zariadenie na umývanie použitých udiarenských palíc vodou a saponátom v potravinárskej prevádzke.

Konštrukcia: zvarený rám, na ktorom je umiestnený pevný bubon s vekom; v pevnom bubne je uložený rotačný bubon, do ktorého sa vkladajú znečistené palice. Zariadenie musí byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a chemicky odolného plastu. Na ráme sa požadujú dve plastové kolieska na jednoduchšiu manipuláciu.

## Technické parametre

| Parameter | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Kapacita umývania | min. 150 ks udiarenských palíc za cyklus 20 – 30 min |
| Dĺžka umývaných palíc | 1 000 mm |
| Priemer umývacieho bubna | cca 500 mm |
| Vonkajšie rozmery (d x š x v) | max. 1 420 x 700 x 1 330 mm |
| Príkon | cca 0,55 kW |
| Elektrické napájanie / krytie | 3 x 400 V, 50 Hz, krytie min. IP 54 |
| Ovládanie | automatické riadenie s riadiacim systémom a automatickým dávkovaním saponátu; možnosť manuálneho nastavenia dávkovania vody a času umývania |
| Ohrev vody | elektrický prietokový ohrev vody (súčasť dodávky) |
| Pripojenie vody | pripojenie na teplú vodu s teplotou cca 50 °C |
| Prevedenie | celonerezová konštrukcia, chemicky odolné plasty, 2 ks manipulačných koliesok |

## Štandardné vybavenie a príslušenstvo zariadenia

- automatické riadenie s riadiacim systémom a automatickým dávkovaním saponátu,

- elektrický prietokový ohrev vody,

- 2 ks manipulačných koliesok na ráme,

- doprava, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

# B.6 Preklápacie (vyklápacie) zariadenie – stĺpový preklápač, nosnosť 350 kg – 1 ks

## Účel a funkcia

Stĺpový preklápač na zdvih a vyklopenie obsahu manipulačných nádob a vozíkov používaných v mäsospracujúcej prevádzke. Konštrukcia musí byť kompaktná, zváraná, celá vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, prispôsobená na jednoduchý prejazd a vyklápanie manipulačných vozíkov s objemom 120 l.

Zariadenie musí byť certifikované podľa hygienických a bezpečnostných predpisov a označené značkou CE.

## Technické parametre

| Parameter | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Maximálne zaťaženie (nosnosť) | min. 350 kg |
| Rýchlosť zdvihu | 0,05 – 0,35 m/s s plynulou reguláciou rýchlosti |
| Výška preklopenia (výsypu) | cca 1 890 mm |
| Celková výška zariadenia | cca 3 080 mm |
| Príkon | cca 1,25 kW |
| Hmotnosť zariadenia | cca 390 kg |
| Prevedenie | celonerezová zváraná konštrukcia, hygienické a bezpečnostné prevedenie, označenie CE |
| Bezpečnosť | ovládanie s prídržným tlačidlom, ochrana pracovného priestoru, koncové spínače, núdzové zastavenie |
| Umiestnenie | variant umiestnenia (voľne stojaci / kotvený, ľavé alebo pravé prevedenie) bude spresnený pri obhliadke miesta plnenia |

## Súčasť dodávky

- bezpečnostné prvky podľa technických parametrov (prídržné tlačidlo, ochrana pracovného priestoru, koncové spínače, núdzové zastavenie),

- kotviaci materiál podľa zvoleného variantu umiestnenia,

- doprava, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.