Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: SORBEL s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Beloveža 227, 086 14 Hažlín

IČO obstarávateľa: 36499455

Automatická linka na porážku, rozrábku a chladenie bravčového mäsa - 1 kpl

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Omračovací box |  |  |
| Pneumatický box so systémom nastavenia jatočná ošípaná – prasnica spolu s naháňacou chodbou | áno | Vyberte položku. |
| Súprava naháňacích chodieb na privedenie ošípaných do omračovacieho boxu v m (D x Š) minimálne | 5 x 0,8 |  |
| Zábrany proti cúvaniu ošípaných prevedenie pozinkovaná oceľ | áno | Vyberte položku. |
| Pneumatický box s reguláciou šírky omračovacej zóny v mm v minimálnom rozsahu | 500-800 |  |
| Pneumatický box s reguláciou výšky omračovacej zóny v mm v minimálnom rozsahu | 800-1 600 |  |
| Dĺžka pneumatického boxu v mm minimálne | 2 000 |  |
| Reťazový dopravník |  |  |
| Celková dĺžka v m minimálne | 34 |  |
| Vyhotovenie oceľová rúra Ø 60,3 × 5,0 mm; | áno | Vyberte položku. |
| Vodiace lišty a prvky zavesenia; reťaz s vozíkmi a kolieskami; pozinkovaná oceľ; | áno | Vyberte položku. |
| Pracovný cyklus v mm minimálne | 1 000 |  |
| Nominálna lineárna rýchlosť 1 bm/min s reguláciou; | áno | Vyberte položku. |
| Cyklická prevádzka; 2 prvky na zavesenie jatočných tiel po omráčení; spojovacie prvky z nerezovej alebo pozinkovanej ocele | áno | Vyberte položku. |
| Vykrvovacia vaňa |  |  |
| Lineárna dĺžka v m minimálne | 9 |  |
| Výška nastaviteľná v mm v minimálnom rozsahu | 300-600 |  |
| Umývačka jatočných tiel |  |  |
| Kefová umývačka bravčových jatočných tiel pred obarovačom na zmytie zvyškov nečistôt a krvi z tiel | áno | Vyberte položku. |
| Minimálne rozmery v mm D x Š x V | 2 300 × 1 200 × 3 200 |  |
| Elektrický pohon v kW minimálne | 2 x 2,2 |  |
| Dopravník dávkujúci jatočné telá do obarovača |  |  |
| Dopravník na prevzatie jatočných tiel z vykrvovacieho dopravníka a ich kontrolované dávkovanie do obarovača (konštrukcia z hutníckych profilov; oceľová rúra Ø 60,3 × 5,0 mm) | áno | Vyberte položku. |
| Celková dĺžka v m minimálne | 3,5 |  |
| Dráha návratu pút |  |  |
| Dráha návratu pút z miesta vyvesenia nad obarovačom na miesto skladovania v okolí omračovacieho boxu ošípaných (nerezová oceľ, alt. plast) | áno | Vyberte položku. |
| Prevodový motor s výkonom v kW minimálne | 3 × 0,37 |  |
| Celková dĺžka v bm minimálne | 18,5 |  |
| Ponorný obarovač |  |  |
| Minimálny výkon v ks/1 hod | 60 |  |
| Minimálny rozmer v mm dĺžka x šírka x výška hrany x celková výška | 4030 x 2600x 1585 x 2350 |  |
| Minimálny objem vane v m³ | 6,5 |  |
| Maximálna spotreba vody v m³/8 hod. | 9 |  |
| Výkon čerpadla cirkulácie v kW minimálne | 3 |  |
| Bránový odštetinovač |  |  |
| Bránový odštetinovač na odstraňovanie zvyškov ochlpenia z povrchu kože, prispôsobený na jatočné telá do 350 kg; jednohriadeľový ťažký typ, ramená s kovovými škrabkami | áno | Vyberte položku. |
| Minimálny výkon v ks/1hod | 90 |  |
| Vonkajšie rozmery v mm Š x D x V maximálne | 1 380x2 850x2 250 |  |
| Stôl za odštetinovačom |  |  |
| Nerezová oceľ | áno | Vyberte položku. |
| Minimálne rozmery v mm D x Š x V | 2 400 × 1 200 ×800 |  |
| Diferenciálny zdvihák výťah |  |  |
| Zdvíhanie jatočných tiel po odštetinovaní na dráhu spracovania v čistej časti porážky, oceľová rúra Ø 60,3 × 5,0 mm; rám konštrukčná oceľ | áno | Vyberte položku. |
| Minimálna výška zdvihu v m | 2,5 |  |
| Pracovný cyklus 1 jatočné telo za 40 sekúnd | áno | Vyberte položku. |
| Umývačka jatočných tiel suchá |  |  |
| Umývačka bravčových jatočných tiel pred opaľovaním, určená na osušenie tiel pred plynovým opaľovaním a uvoľnenie zvyškov štetín od kože, suchá umývačka bez sprchovania vodou, dvojhriadeľová. | áno | Vyberte položku. |
| Rozmery v mm minimálne D x Š x V | 2 000 × 2 000 × 3 200 |  |
| Plastové biče | áno | Vyberte položku. |
| Plynové opaľovanie jatočných tiel |  |  |
| Pracovisko opaľovania jatočných tiel, v komplete špeciálny odsávací zákryt pre spaliny; ručný plynový horák na opaľovanie so zariadením na ohrev plynového expanzného zariadenie s proti-výbuchovou ochranou a odstavením plynu v prípade nekontrolovaného úniku; nerezová oceľ | áno | Vyberte položku. |
| Umývačka jatočných tiel mokrá |  |  |
| Umývačka bravčových jatočných tiel po opaľovaní, bičová umývačka so sprchovaním vodou na umývanie tiel po plynovom opálení zvyškov štetín od kože | áno | Vyberte položku. |
| Minimálne rozmery v mm D x Š x V | 2 400 × 2 100 × 3200 |  |
| Príkon el. motora v kW minimálne | 2,2 |  |
| Dopravník vyvádzajúci jatočné telá do čistej časti |  |  |
| Konštrukcia z hutníckych profilov; dráha z plochej ocele; žiarovo pozinkovaná oceľ, núdzové vypínače; prevodový motor; synchronizátor | áno | Vyberte položku. |
| Minimálna celková dĺžka v m | 52 |  |
| Minimálna nominálna lineárna rýchlosť 1,2 bm/min s reguláciou | áno | Vyberte položku. |
| Súprava stacionárnych plošín na dráhe spracovania |  |  |
| Súprava stacionárnych celonerezových pracovných plošín na dráhe spracovania množstvo 2ks | áno | Vyberte položku. |
| Minimálny rozmer v mm D x Š | 6 000 × 1 200 |  |
| súčasťou 1ks plošiny je : sterilizátor píly, oplachovač zástier, bezdotykové umývadlo sterilizátor nožov | áno | Vyberte položku. |
| Ochranná nerezová zástena na pracovisku polovičky |  |  |
| Prvok chrániaci pred rozstrekom úlomkov kostí po porážkovej hale počas delenia na polovičky, s odtokom odpadovej vody do kanalizácie | áno | Vyberte položku. |
| Minimálny rozmer v mm V x Š x D | 3 200 × 1 600 × 450 |  |
| Dopravník čriev |  |  |
| Pásový dopravník s nerezovou konštrukciou s modulárnym pásom na prepravu čriev z priestoru eviscerácie do črevárne | áno | Vyberte položku. |
| Celková šírka v mm minimálne | 600 |  |
| Celková dĺžka v m minimálne | 15 |  |
| Príkon pohonu v kW minimálne | 2,75 |  |
| Dopravník orgánových kompletov s automatickým vyvesením |  |  |
| Reťazový dopravník s hákmi na prepravu orgánových kompletov z priestoru eviscerácie do bodu prevesenia, nerezová oceľ; článková reťaz, kalibrovaná 1 palec | áno | Vyberte položku. |
| Minimálna dĺžka dopravníka v m | 20 |  |
| Elektromechanický pohon s výkonom v kW minimálne | 0,75 |  |
| Nerezový stôl na príjem orgánových kompletov na predbežné spracovanie pred zavesením na vešiaky, v mm minimálne D x Š x V | 1 400 × 800 × 950 |  |
| Dráha vyvesovania orgánových kompletov |  |  |
| Dráha na vyvedenie orgánových kompletov prevesených na vešiaky z porážkovej haly po rúrkovej dráhe s možnosťou presunu do chladiarne, v komplete vyvedenie závesov cez spracovateľský dopravník spolu s pneumatickou výhybkou a pneumatickým zdvihákom | áno | Vyberte položku. |
| Dĺžka prideliteľnej bočnej dráhy v bm minimálne | 2,5 |  |
| Výška vyvesenia v mm minimálne | 2 300 |  |
| Výška dopravníka v mm | 3 400 |  |
| Sprchová umývačka pre polovičky |  |  |
| Automatická sprchová umývačka bravčových polovičiek na opláchnutie zvyškov po porážke z povrchu polovičiek, namontovaná na spracovateľskom dopravníku a zosynchronizovaná s jeho chodom; snímač spúšťa proces oplachovania, keď sú polovičky v umývačke; automatické ovládanie vody; prispôsobená aj na oplachovanie orgánových kompletov | áno | Vyberte položku. |
| maximálna spotreba vody v m³/h | 0,6 |  |
| Systém prepravy krvi |  |  |
| Systém prepravy technickej krvi od vykrvovacej vane do nádrže v sklade odpadu | áno | Vyberte položku. |
| 2 ks lopatkových nerezových čerpadiel s minimálnym príkonom 2,0 kW | áno | Vyberte položku. |
| Potrubie na krv prispôsobené na dôkladné umývanie a vypúšťanie nečistôt do kanalizácie v minimálnej dĺžke v m | 34 |  |
| Nerezová nádrž na krv v minimálnom objem v litroch | 3 500 |  |
| Systém prepravy štetín |  |  |
| Systém na odvádzanie štetín spod odštetinovača do skladu odpadu, prispôsobený prevádzke podľa výkonu linky, v zostave: vákuové čerpadlo; súprava ventilov a šúpatiek pre prietok štetín | áno | Vyberte položku. |
| Potrubie s priemerom Ø 150 mm v minimálnej dĺžke v m | 34 |  |
| Separátor odpadu cyklón na zber odpadu; zberná vaňa pod odštetinovač; odvodňovací dopravník; konštrukčné prvky na montáž; dopravník odvodňujúci štetiny; riadenie systému, vyhotovenie nerezová oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ | áno | Vyberte položku. |
| Nosná konštrukcia |  |  |
| Minimálna hmotnosť nosnej konštrukcia z nerezovej ocele na zavesenie zariadení používaných na porážkovej linke v kg | 9 000 |  |
| Rozrábková linka |  |  |
| Linka na rozrábku bravčového mäsa s minimálnym výkonom v kg / 8 hodín | 12 000 |  |
| Dĺžka hlavného rozrábkového dopravníka v m minimálne | 7,5 |  |
| Šírka rozrábkového pásu v mm minimálne | 600 |  |
| Dĺžka dopravníka pre plné prepravky v m minimálne | 7,5 |  |
| Šírka pásu dopravníka pre plné prepravky v mm minimálne | 290 |  |
| Rozsah váživosť dopravníka pre plné prepravky v kg minimálne | 0,2 - 60 |  |
| Dĺžka dopravníka prázdnych prepraviek z umyvárne na rozrábkovú linku v m minimálne | 20 |  |
| Počet rozrábkových stolov v ks rovnobežné s hlavnou linkou rozmery 1 350 mm × 450 mm, minimálne | 8 |  |
| Podstavce pod prepravky v ks minimálne | 11 |  |
| Stôl na príjem polovičiek, vodorovný; zvislý stôl na narezávanie kostry; elektrický pohon 2 × 0,75 kW | áno | Vyberte položku. |
| Chladiareň bravčových polovičiek |  |  |
| Prepravné dráhy – vyhotovenie nových prepravných dráh v chladiarni polovičiek na báze prepravnej plochej ocele, nominálne zaťaženie minimálne na 1 bm v kg | 500 |  |
| Dráha zavesená na nosnej konštrukcii upevnenej na podperných stĺpoch, žiarovo pozinkovaná oceľ; prispôsobené na montáž systému posunu polovičiek s pneumatickým pohonom; rozstup unášačov 156 mm; v komplete 20 ručných výhybiek | áno | Vyberte položku. |
| Dopravník polovičiek v chodbe |  |  |
| Reťazový dopravník na prenesenie bravčových polovičiek po porážke do chladiarne. Konštrukcia z hutníckych profilov; dráha z plochej ocele; žiarovo pozinkovaná oceľ; synchronizátor; hnacie a napínacie koleso | áno | Vyberte položku. |
| Celková dĺžka dopravníka v minimálne | 14 |  |
| Minimálny pracovný cyklus v mm | 400 |  |
| Minimálna nominálna lineárna rýchlosť v m/minútu | 1,6 |  |
| Dopravník polovičiek |  |  |
| Reťazový dopravník na prenesenie bravčových polovičiek po porážke do chladiarne, konštrukcia z hutníckych profilov; dráha z plochej ocele; žiarovo pozinkovaná oceľ; ; synchronizátor; hnacie a napínacie koleso | áno | Vyberte položku. |
| Celková dĺžka v m minimálne | 12,5 |  |
| Minimálny pracovný cyklus v mm | 400 |  |
| Minimálna nominálna lineárna rýchlosť v m/minútu | 1,6 |  |
| Riadenie |  |  |
| Riadenie všetkých prvkov linky rozdelené do 2 riadiacich rozvádzačov: existujúci – doplnenie a nový pre ostatné prvky linky + linka rozrábky bravčového mäsa, v komplete kompletná kabeláž od riadiaceho rozvádzača k zariadeniam a nerezové káblové žľaby (1 sada) | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača