JK - PROJEKCIA, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica č.t. 048/4155583

0905152180

jkprojekcia@gmail.com

Statický posudok

stavby

Dokumentácia pre  realizáciu stavby.

Stavba: Verejná knižnica Mikuláša Kováča  Jilemnického 1710/48 , Banská Bystrica – Rekonštrukcia vnútorných priestorov 2.NP - Kreatív klub a miestnosť pre deti, vrátane PD, stavebného a autorského dozoru

Objednávateľ: Verejná knižnica Mikuláša Kováča , Jilemnického 1710/48, Banská Bystrica

Projektant: Ing. Ján Kútik, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica

Registračné číslo spracovateľa: 3720*SP*I3

Číslo posudku: 21/2022

Dátum vypracovania: 07/2023

1. Základné údaje o konštrukcii a technické riešenie

Úlohou statického posudku bolo navrhnúť a  posúdiť nosné prvky stropnej konštrukcie.

Búracie práce.

Na 1 NP sa vybúrajú staticky porušené priečky. Vybuduje sa jedna nová sádrokartónová priečka, viď výkresová dokumentácia stavebné riešenie.

Navrhnuté riešenie prestropenia stropného otvoru.

Navrhnuté sú oceľové valcované profily I č. 180 mm v počte 3 ks, ktoré sú od seba osovo uložené 760 mm. Na oceľových nosníkoch je navrhnutý trapézový plech výška vlny 50 mm. V každej vlne je navrhnutá pri spodnom okraji výstuž priemeru 10 mm a pri hornom okraji oceľová výstužná sieť priemeru 8 mm oká 200/200 mm. Trapézový plech sa zaleje betónom C25/30 do úrovne  hornej hrany terajšej stropnej dosky. Oceľ  S235,  10505R, krytie výstuže 25 mm.

2. Údaje o zaťažení

Konštrukcie sú zaťažená vlastnou tiažou , užitočným zaťažením.

3.   Metodika statického výpočtu.

Nosná konštrukcia bola posúdená podľa medzného stavu únosnosti a medzného stavu použiteľnosti.           .

4.   Použité materiály

STN 73 1201	EN 1992 – 1 – 1  Navrhovanie betónových konštrukcií

STN 0035  	EN 1991 – 1 – 1 Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženie budov

EN 1991 – 1 – 3 Zaťaženie snehom

EN 1991 – 1 – 4 Zaťaženie vetrom

EN 1991 – 1 – 4 Na Zaťaženie vetrom Národná príloha

STN 73 1401 	EN 1993 1 – 1    Navrhovanie oceľových konštrukcií

Eurokód 7 – STN  EN 1997 – 1 Navrhovanie geotechnických konštrukcií

STN EN 206 – 1 Národný dodatok – výroba betónu

STN 73 0002 Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Základné ustanovenie.

5. Výsledky posúdenia a záver

Záverom možno konštatovať, že  nosné prvky boli posúdené podľa medzného stavu únosnosti a použiteľnosti a konštrukcie vyhovujú  po statickej a stabilitnej stránke. Konštrukcie sú mechanicky odolné.

Do nosných konštrukcií sa po statickej stránke nezasahuje.

V Banskej Bystrici                                                       Vypracoval

07/2023                                                               Ing. Ján Kútik

Statický výpočet

Kombinácie zaťažení pre medzný stav únosnosti.

Súbor A (EQU) – overenie stability konštrukcie

Súbor B(STR/GEO) – overenie mechanickej odolnosti nosných prvkov a konštrukcií

Súbor C (STR/GEO)- overenie odolnosti geotechnických konštrukcií

1. Návrh oceľových nosníkov L = 5,85 m.

Výpočet zaťaženia

Betón hr 9 cm                                  0,09 . 25 . 1,35 = 3,0375 kN/m2

Vlastná tiaž I č180                                 0,209. 1,35 = 0,282 kN/m2

Sádrokartón hr. 15 mm               0,015 . 13,5 . 1,35 = 0,2734 kN/m2

Celkové zaťaženie  (extrémne)                           qce = 3,31 kN/m2

Užitočné zaťaženie  qu = 2,0 . 1,5 = 3 kN/m2

Zaťaženie celkom    qc = 3,31 + 3 = 6,31 kN/m2

Osová vzdialenosť nosníkov od seba  760 mm

Zaťaženie na nosník    qn = 6,31 . 0,76 = 4,8 kN/m

Statická schéma – prostý nosník o jednom poli L = 5,85 m

Výpočet ohybového momentu.

Mx = 1/8 . qce . l2 = 1/8 . 4,8 . (5,85 . 1,05)2 = 22,65 kNm

Navrhujem oceľový nosník I č. 180 mm

Posúdenie oceľových profilov I č. 180 mm

Návrh a klasifikácia prierezu – oceľ S235

Plastický prierezový modul Wpl,y = 186,9 cm3 = 186,9 cm3 = 0,1869  m3 ,

Jy = 1450 cm4

Fy = 235 MPa

e = druhá odm 235/fy = 1

Zatriedenie prierezu uzavretý prierez – trieda I

Statická schéma prostý nosník L = 5,85 m

Výpočet ohybového momentu od extrémneho zaťaženia

Md = 22,65 kNm

Mc,rdn = 16,77 kNm ( od normového zaťaženia)

Posúdenie prierezu

Mc,rd = Mpl,rd = Wpl,y  . fy /gM0  = 0, 1869. 10-3 . 235 .103/1,0 = 43,92kNm

My,Ed            22,65

--------- = ------------ = 0,516 je menej ako 1,0 – nosník vyhovuje

My,Rd           43,92

Posúdenie na priehyb.

5  M . l2                     5 . 16,77 .106 . 58502

Winst = –––––––––––- = ––––––––––––––––––- = 19,63 mm je menej ako 5850 :250 =

48 . E0,mean I     48 . 210000 . 14,5 . 106                     = 23,4 mm nosník vyhovuje