Názov zákazky: Prevádzkový kontajner so sociálnym a skladovým zázemím pre poľnohospodársku prevádzku

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Email:

Telefón:

Kontaktná osoba:

| Zariadenie | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevádzkový kontajner so sociálnym a skladovým zázemím pre poľnohospodársku prevádzku | Vonkajšia dĺžka | min. 1 350 mm, max. 1 500 mm | ............. mm |
|  | Vonkajšia šírka | min. 2 400 mm, max. 2 500 mm | ............. mm |
|  | Vonkajšia výška | min. 2 700 mm, max. 2 850 mm | ............. mm |
|  | Vnútorná výška | min. 2 400 mm | ............. mm |
|  | Nosná konštrukcia | Oceľový nosný rám zabezpečujúci stabilitu a bezpečné používanie kontajnera. | Áno/nie |
|  | Manipulačné rohy | Kontajnerové/ISO kompatibilné rohy alebo technicky rovnocenné riešenie umožňujúce bezpečnú manipuláciu a osadenie. | Áno/nie |
|  | Podlaha |  |  |
|  | Tepelná izolácia podlahy minerálna vlna | Tepelná izolácia min. 100 mm | ............. mm |
|  | Nosná vrstva podlahy | Cementová drevotrieska alebo technicky rovnocenná | Áno/nie |
|  | Podlahová krytina | Odolná, umývateľná antistatická PVC krytina alebo technicky rovnocenné riešenie. | Áno/nie |
|  | Maximálne úžitkové zaťaženie podlahy | min. 3,00 kN/m² | .............. kN/m² |
|  | Vyhotovenie podlahy | Vhodné na bezpečnú prevádzku a pravidelné čistenie sanitárneho priestoru. | Áno/nie |
|  | Tepelnotechnická vlastnosť podlahy | U max. 0,31 W/m²K | ............. W/m²K |
|  | Strop |  |  |
|  | Tepelná izolácia stropu minerálna vlna | Tepelná izolácia min. 80 mm | ............. mm |
|  | Požiarna vlastnosť izolačnej vrstvy stropu | Nehorľavý izolačný materiál alebo technicky rovnocenné riešenie. | Áno/nie |
|  | Vnútorný povrch stropu | Svetlý, hladký a ľahko udržiavateľný povrch (laminovaná doska alebo technicky rovnocenné riešenie). | Áno/nie |
|  | Tepelnotechnická vlastnosť stropu | U max. 0,31 W/m²K | ............. W/m²K |
|  | Maximálne zaťaženie strechy | min. 2,5 kN/m² | .............. kN/m² |
|  | Steny |  |  |
|  | Tepelná izolácia stien minerálna vlna | Tepelná izolácia min. 60 mm | ............. mm |
|  | Požiarna vlastnosť izolačnej vrstvy stien | Nehorľavý izolačný materiál alebo technicky rovnocenné riešenie. | Áno/nie |
|  | Vnútorný povrch stien | Svetlý, hladký a ľahko udržiavateľný povrch (laminovaná doska alebo technicky rovnocenné riešenie). | Áno/nie |
|  | Tepelnotechnická vlastnosť stien | U max. 0,51 W/m²K | ............. W/m²K |
|  | Vonkajšie opláštenie | Pozinkovaný profilovaný/trapézový plech alebo technicky rovnocenné opláštenie odolné voči poveternostným vplyvom. | Áno/nie |
|  | Vstupné dvere | 2 ks izolovaných vstupných dverí, svetlá šírka min. 800 mm; výška min. 1900 mm | Áno/nie |
|  | Okná | 2 ks sklopných okien z PVC alebo technicky rovnocenného materiálu, vhodných do sanitárneho priestoru; rozmery: min. Šírka 600 mm, min. Výška 400 mm | Áno/nie |
|  | Deliaca stena | 1 ks deliacej steny vytvárajúcej požadované funkčné členenie priestoru. | Áno/nie |
|  | Elektroinštalácia a vykurovanie | Kompletná elektroinštalácia: rozvádzač s príslušným istením a prúdovým chráničom, 2 ks LED stropných svietidiel, 2 ks vypínačov IP44, 4 ks zásuviek IP44, 2 ks elektrických vykurovacích telies min. 1 kW a uzemňovacie pripojenie; technicky rovnocenné riešenie je prípustné. | Áno/nie |
|  | Umiestnenie vedenia | Vedenie umiestnené pod omietkou | Áno/nie |
|  | Sanitárne vybavenie |  |  |
|  | WC | 2 ks WC | Áno/nie |
|  | Umývadlá | 2 ks umývadiel, šírka cca 500 mm alebo rozmerovo a funkčne rovnocenné. | Áno/nie |
|  | Ohrev vody | 2 ks podumývadlových beztlakových ohrievačov vody, objem min. 5 l/ks alebo technicky rovnocenné riešenie. | Áno/nie |
|  | Vodoinštalačné vybavenie | Redukčný ventil – 1 ks. | Áno/nie |
|  | Pripojenie vody a odpadu | Prítok vody 3/4" a odtok DN 110 alebo kompatibilné technicky rovnocenné riešenie. Napojenie na inžinierske siete zabezpečuje objednávateľ. | Áno/nie |
| Fekálny tank Schody k fekálnemu tanku | Vonkajšia dĺžka | Min. 2400 mm – max. 2500 mm | ............. mm |
|  | Vonkajšia šírka | Min. 1300 mm – max. 1500 mm | ............. mm |
|  | Vonkajšia výška | Min. 600 mm – max. 800 mm | ............. mm |
|  | Objem fekálneho tanku | Min. 2000 l | ............ l |
|  | Pripojenie odpadu z kontajnera | Prípojka pre kanalizačné potrubie DN 110 alebo kompatibilné technicky rovnocenné riešenie. | Áno/nie |
|  | Prípojka na vyprázdňovanie tanku | Prípojka DN 140 alebo kompatibilné technicky rovnocenné riešenie umožňujúce odsávanie fekálií. | Áno/nie |
|  | Vypúšťací ventil | Guľový ventil cca 2,5" alebo technicky rovnocenné riešenie. | Áno/nie |
|  | Povrchová úprava / farba | Povrchová úprava vhodná do vonkajšieho prostredia; farebné vyhotovenie neutrálne, svetlé, kompatibilné s kontajnerom. | Áno/nie |
|  | Šírka | Min. 2100 mm max. 2150 mm | ............. mm |
|  | Výška | Min. 650 mm – max. 750 mm | ............. mm |
|  | Povrchová úprava / farba | Povrchová úprava vhodná do vonkajšieho prostredia; farebné vyhotovenie kompatibilné s kontajnerom. | Áno/nie |
|  | Schodiskové stupne a podlahové rošty | Pozinkované alebo technicky rovnocenné protišmykové a korózii odolné vyhotovenie. | Áno/nie |
|  | Zábradlie | Pevné ochranné zábradlie z oceľových profilov alebo technicky rovnocenného materiálu, vhodné na bezpečné používanie schodov. | Áno/nie |

Návrh na plnenie kritéria - cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH | Hodnota DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH | Obchodné meno výrobcu | Typové označenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. prevádzkový kontajner so sociálnym a skladovým zázemím pre poľnohospodársku prevádzku – 1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 2. Fekálny tank – 1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 3. Schody k fekálnemu tanku – 1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| Spolu | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |