Pavel Bábics - SHR., Ňárad č. 245, 930 06

IČO: 31869483,  DIČ SK 1026895628, IČ DPH: 1026895628

Tel:+421/903473416 ; E-mail: babicsgabor@centrum.sk

Technická špecifikácia

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Kontakt: |  |
| Platca DPH: |  |
| Názov: |  |  |
| Typ: |  |  |

|  |  | Názov predmetu: Kombajn na zber koreňovej zeleniny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Požadovaný technický parameter |  | Hodnota požadovaného parametra | MJ | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: hodnota) |  |
| 1. | Ťahaný stroj so zásobníkom s kapacitou min. 6 m3 |  |  |  | Hodnota: |  |
| 2. | Vhodný pre zber 1 hrobčeka s 1-3 riadkami mrkvy, koreňového petržlenu |  |  |  |  |  |
| 3. | Vzduchové brzdy na náprave |  |  |  |  |  |
| 4. | 2 kolesá 600/55 R26,5 a 1 zameniteľné koleso 320/85 R32 pre začiatok zberu |  |  |  |  |  |
| 5. | Piest na tiahle s pamäťou polohy |  |  |  |  |  |
| 6. | Záves K80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Hydraulická oporná noha na tiahle |  |  |  |  |  |
| 8. | Synchronizácia rýchlosti zberových remeňov podľa pracovnej rýchlosti stroja |  |  |  |  |  |
| 9. | Rotačné torpéda s rýchlosťou a smerom nastaviteľným z kabíny traktora |  |  |  |  |  |
| 10. | Automatická kontrola hĺbky vyorávania s proporčným senzorom a ovládaním z kabíny traktora) |  |  |  |  |  |
| 11. | Automatické natáčanie nápravy s proporčnými senzormi |  |  |  |  |  |
| 12. | Zberové remene s dĺžkou min. 10500 mm a sklonom max. 26 stupňov |  |  |  |  |  |

Iné podmienky:

- Termín dodania zariadenia je najneskôr do 3 mesiaca odo dňa odoslania záväznej objednávky kupujúcim

- Zariadenie prevezme kupujúci v mieste dodania na základe odovzdávacieho protokolu podpísaného zodpovednou osobou kupujúceho

- Splatnosť faktúry/faktúr bude 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla Kupujúceho

- Na zariadenie sa poskytuje záruka minimálne 12 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa uvedenia techniky do prevádzky a zaškolenia obsluhy. Predávajúci sa zaväzuje, že zaškolenie obsluhy a záručný servis bude realizovaný bezplatne prostredníctvom odborníka

- V prípade akýchkoľvek vád zariadenia počas záručnej doby môže kupujúci:

- požadovať odstránenie vady dodaním náhradného zariadenia za chybný diel. Dodanie chýbajúceho dielu a požadovať odstránenie právnych vád.

- Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na servisný úkon do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Zároveň sa predávajúci zaväzuje odstrániť záručné vady tovaru v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie kupujúcim. Nahlásenie poruchy bude uskutočnené telefonicky a e-mailom na telefónne číslo a e-mailovú adresu, ktoré predávajúci uvedie v odovzdávacom protokole.

- Za servisný úkon sa nepovažuje obhliadka chybného zariadenia.

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Platnosť ponuky (dátum):

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: