Rekonstrukce vyhlídky nad Louckým klášterem

Postup prací:

- Odbourání betonové hlavy včetně rozebrání stávající zdi vyhlídky na úroveň zeminy (drenážních cihel).

- Nafocení skladby zdění a vyzdění stejným způsobem včetně zaoblených zdí do stejné výšky +  nová cihelná hlava (cihle na stojato) s přesahem cca 5cm ze starých cihel.

- Očištění zbylé cihlové drenážní vyhlídky od sprejů a náletu

- Natření jak původního, tak nového zdiva bezbarvým nátěrem -  Antigraffiti

- Plocha vyhlídky bude vydlážděna lomovým plochým kamenem do štěrku

- Od vyhlídky po příjezdovou komunikaci (stávající vyšlapaná cestička) bude proveden chodník šíře 1m z lomového plochého kamene nepravidelného tvaru (kameny cik cak)

- Stávající oplocení vyhlídky bude demontováno a nahrazeno novým viz náčrt v délce 80m

- Budou odvezeny dva panely od garáží.

- Zemina z výkopů bude doplněna na hranu stráně, kde je vymletý břeh.