CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA

„Kontinuálna sušička mobilná – digitálne riadená“

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Identifikačné údaje uchádzača:

| Obchodný názov: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| Kontaktná adresa: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Email: |  |
| Telefón: |  |

Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

| Kontinuálna sušička mobilná – digitálne riadená |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota parametra | Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) Ponúkané parametre |
| Reťazový dopravník príjmový zalomený: |  |  |
| Materiál plech pozinkovaný | áno | (áno / nie) |
| Šírka šachty dopravníka | Od 250 mm do 350 mm |  |
| Výška šachty dopravníka | Od 245 mm do 550 mm |  |
| Celková dlžka dopravníka | Min. 11000mm |  |
| Koleno 45o | áno | (áno / nie) |
| Výkon dopravníka | Min. 60t/h |  |
| Výkon motora | Min. 5kw |  |
| Sušička |  |  |
| Výkon sušičky pri sušení kukurice z 24 na 14% pri 100 oC sušenie a chladenie | Min.10t/h |  |
| Šírka | od 2,2 m do2,6 m |  |
| dĺžka | Od 10 m do 11 m |  |
| Výška | Od 4,5 m do 5,5m |  |
| Prepravná výška | Max. 4m |  |
| Dávkovacie prietokové valce | min. 4 |  |
| Dotykový displej | áno | (áno / nie) |
| Spätným využívaním tepla – Rekuperácia vzduchu | áno | (áno / nie) |
| Obsah sušičky | Min. 21m3 max 25m3 |  |
| Plášť sušičky jemná perforácia, priemer otvorov | Min 1,6mm |  |
| Centrifugálny ventilátor | áno | (áno / nie) |
| Výkon ventilátora | Min.48000- max.73000m3/h |  |
| Minimálny rozsah teplôt sušenia | 35 – 115 oC |  |
| Vlhkomer na výstupe sušičky | áno | (áno / nie) |
| Výkon horáka na propán bután | Min.400- max. 3000kw |  |
| Nápravy | Min.3ks |  |
| Kolesá | Min. 6ks |  |
| Možnosť demontáže vrch sušičky do prepravnej polohy | áno | (áno / nie) |
| Možnosť výberu typu sušenia: sušenie a chladenie alebo len sušenie | áno | (áno / nie) |
| Podpery sušičky min. | Min. 9ks |  |
| Kapsový dopravník: |  |  |
| Materiál plech pozinkovaný | áno | (áno / nie) |
| Šírka šachty dopravníka | Od 250mm- do 260mm |  |
| Výška šachty dopravníka | Od 280mm- do 310mm |  |
| Celková výška dopravníka | Min.15000mm |  |
| Výkon motora | Min. 5kw |  |
| Výkon kapsového dopravníka | Min. 60t/h |  |
| Snímač otáčok | áno | (áno / nie) |
| Pracovná plošina | áno | (áno / nie) |
| Rebrík | áno | (áno / nie) |
| Kapsový dopravník: |  |  |
| Materiál plech pozinkovaný | áno | (áno / nie) |
| Šírka šachty dopravníka | Od 250mm – do 260mm | (áno / nie) |
| Výška šachty dopravníka | Od 280mm- do 310mm |  |
| Celková výška dopravníka | Min. 9000mm |  |
| Výkon motora | Min. 2kw |  |
| Výkon kapsového dopravníka | Min. 30t/h |  |
| Snímač otáčok | áno | (áno / nie) |
| Pracovná plošina | áno | (áno / nie) |
| Rebrík | áno | (áno / nie) |
| Reťazový dopravník: |  |  |
| šírka | Min.300mm |  |
| výška | Min.400mm |  |
| Celková dlžka reťazového dopravníka | Min. 9000mm |  |
| Výkon reťazového dopravníka | Min.60t/h |  |
| Výkon motora | Min. 5kw |  |
| Snímač pretrhnutia reťaze a zahltenia | áno | (áno / nie) |
| Expedičný zásobník podjazdný |  |  |
| Obsah zásobníka | Min. 40m3 |  |
| Podjazd | Min. 4300mm |  |
| Śírka | Min.4000mm |  |
| Dlžka | Min.4000mm |  |
| Výška | Min. 3000mm |  |
| Rozvodová skriňa na ovládanie dopravníkov | áno | (áno / nie) |
| Montáž dopravnikov a expedičného zásobníka s elektroinštaláciou | áno | (áno / nie) |

| Názov ponúknutého tovaru |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno výrobcu |  |
| Cena v EUR bez DPH |  |
| DPH 23% |  |
| Celková cena spolu v EUR s DPH |  |

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ............................. dňa .................................

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka