Príloha č. 1 Návrh uchádzača (cenová ponuka)

| Identifikačné údaje uchádzača |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača | doplní uchádzač |
| Sídlo uchádzača | doplní uchádzač |
| IČO | doplní uchádzač |
| DIČ | doplní uchádzač |
| IČ DPH | doplní uchádzač |
| Kontaktná osoba | doplní uchádzač |
| Telefonický kontakt | doplní uchádzač |
| E-mail | doplní uchádzač |
| Identifikačné údaje obstarávateľa a predmetu zákazky |  |
| Názov obstarávateľa: | POĽNOTREND Trebišov, a. s., Čerjaky 1095, 075 15 Trebišov, IČO: 36188760 |
| Názov projektu: | Investície do poľnohospodárskeho podniku POĽNOTREND Trebišov, a. s. |
| Názov predmetu zákazky: | TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE HALY M2 PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK BEZ VÝBEHU |
| Poskytovateľ: | Pôdohospodárska platobná agentúra |
| Program: | Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023–2027 (SP SPP 2023–2027) |
| Oblasť: | Rozvoj vidieka SP SPP 2023–2027 |
| Typ intervencie: | INVEST(73-74) – Investície vrátane investícií do zavlažovania |
| Intervencia: | 73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch |
| Kód výzvy: | 7/SP/2026-73.4. |

Pokyny pre vypracovanie ponuky:

V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

| Názov: Technologické vybavenie haly M2 pre hovädzí dobytok bez výbehu (1 komplet) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technická špecifikácia – opis zariadenia, požadované technické parametre |  | Ponuka uchádzača |
| Položka a požadovaný technický opis | Množstvo / požiadavka | Uviesť áno/nie , resp. špecifikácia |
| 1 Rozsah a účel dodávky |  |  |
| Dodávka technologického vybavenia, predsunutá a samozachytávacia kŕmna zábrana, polymérbetónový žľab, ležoviskové boxy, vyhrievané napájačky, elektrické čistiace kefy, brány a hradenie, U-profily, vysokotlakové hmlové chladenie a preplach. Vrátane príslušenstva, montáže v nižšie uvedenom rozsahu, odskúšania, spustenia, zaškolenia a dopravy. | 1 komplet | doplní uchádzač |
| 2 Kŕmny stôl a predsunutá kŕmna zábrana |  |  |
| Rúrová stojka 2″ × 1 670 mm do žľabového múrika; oceľová rúra Ø 60/4,5 mm vrátane výstužnej objímky. | 23 ks | doplní uchádzač |
| Nastaviteľné uchytenie šijovej zábrany 2″ na rúrovú stojku 2″; upevňovacia garnitúra 2″ – 2″. | 21 ks uchytení; 21 ks garnitúr | doplní uchádzač |
| Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm, tyče vrátane príslušenstva. | 120 m | doplní uchádzač |
| Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm, rozostup priečok 20 cm; zaistenie s platňou a upevnením; univerzálny záves na stojku, U-profil alebo stenu. | 2 ks dverí; 2 ks zaistení; 2 páry závesov | doplní uchádzač |
| Dvojzložkový ochranný náter na pozinkované diely, balenie 1 kg; montážny materiál a malé diely. | 3 balenia; 1 súprava | doplní uchádzač |
| 3 Kŕmny stôl a samozachytávacia zábrana |  |  |
| Samozachytávacia zábrana pre dojnice, rúrový systém 6/4″, šírka miesta nastaviteľná 81 – 101 cm, otvor 18 – 22 cm; možnosť individuálneho zaistenia. | 9 ks zábran | doplní uchádzač |
| Rúrová stojka 2″ × 1 670 mm do žľabového múrika, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm s výstužnou objímkou; uchytávacia garnitúra zábrany 6/4″ na priamu stojku 2″. | 5 ks stojok; 4 ks garnitúr | doplní uchádzač |
| Balík rúr dĺžky 600 cm pre kŕmnu mrežu 6/4″; uzáver kŕmnej mreže 6/4″; prvok individuálneho zaistenia pre rúry 5/4″ a 1″. | 2 balíky; 1 ks uzáveru; 1 ks zaistenia | doplní uchádzač |
| Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm, rozostup priečok 20 cm; zaistenie s platňou a upevnením; ochranný náter na pozinkované diely, | 1 ks dverí; 1 ks zaistenia; 1 balenie | doplní uchádzač |
| 4 Žľab na kŕmnom stole |  |  |
| Polymérbetónový žľab pre hovädzí dobytok, dĺžka segmentu 1 m, výška 25 cm. | 72 ks / 72 m | doplní uchádzač |
| Lepidlo / výplňový tmel vhodný pre polymérbetónové žľaby, balenie 1 kg. | 8 balení | doplní uchádzač |
| 5 Ležoviskové boxy |  |  |
| Samonosný jednoduchý ležoviskový rám 2″, výška 125 cm, oceľová rúra Ø 60/3,25 mm, | 52 ks | doplní uchádzač |
| Samonosný dvojitý ležoviskový rám 2″, výška 125 cm, dĺžka 500 – 510 cm, oceľová rúra Ø 60/3,25 mm, | 31 ks | doplní uchádzač |
| Uchytávacia pätka s práškovou povrchovou úpravou pre ležoviskové rámy 2″, vrátane pozinkovaného montážneho materiálu; zosilnená upevňovacia garnitúra 2″ – 6/4″ na šijovú zábranu. | 114 ks pätiek; 114 ks garnitúr | doplní uchádzač |
| Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 48/3,25 mm, tyče dĺžky 6 m vrátane príslušenstva; stenová konzola pre rúru 6/4″. | 44 ks / 264 m; 22 ks konzol | doplní uchádzač |
| Uchytenie hrudnej dosky v tvare L na múr alebo drevenú stenu; uchytenie hrudnej dosky pre boxy 2″ a 6/4″ na každej pätke; | 14 ks L-uchytení; 114 ks uchytení; 1 súprava dielov | doplní uchádzač |
| 6 Ležoviskové boxy pre problémové kravy |  |  |
| Samonosný jednoduchý ležoviskový rám 2″, výška 125 cm, oceľová rúra Ø 60/3,25 mm, | 4 ks | doplní uchádzač |
| Samonosný dvojitý ležoviskový rám 2″, výška 125 cm, dĺžka 500 – 510 cm, oceľová rúra Ø 60/3,25 mm, | 1 ks | doplní uchádzač |
| Uchytávacia pätka s práškovou povrchovou úpravou vrátane pozinkovaného montážneho materiálu; zosilnená upevňovacia garnitúra 2″ – 6/4″ na šijovú zábranu. | 6 ks pätiek; 6 ks garnitúr | doplní uchádzač |
| Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 48/3,25 mm, tyče dĺžky 6 m s príslušenstvom; stenová konzola pre rúru 6/4″. | 4 ks / 24 m; 10 ks konzol | doplní uchádzač |
| Uchytenie hrudnej dosky v tvare L na múr alebo drevenú stenu; uchytenie hrudnej dosky pre boxy 2″ a 6/4″ na každej pätke | 6 ks L-uchytení; 6 ks uchytení | doplní uchádzač |
| 7 Vaňové napájačky a ochrana proti zamrznutiu |  |  |
| Rýchlovýpustná nerezová vaňová napájačka, dĺžka 230 cm. | 6 ks | doplní uchádzač |
| Rýchlovýpustná nerezová vaňová napájačka, dĺžka 140 cm. | 1 ks | doplní uchádzač |
| Prídavné vyhrievanie pre napájačku 200 – 230 cm, 2 × 180 W, 24 V; prídavné vyhrievanie pre napájačku 100 – 140 cm, 180 W, 24 V. | 6 ks (2 × 180 W); 1 ks (180 W) | doplní uchádzač |
| Ohrev ventilu 7 W; ochranný plech vonkajších vedení napájačky; sada nôh, 4 ks v sade; nerezová upevňovacia kotva M12 × 105/5-40, materiál V4A. | 7 ks ohrevov; 7 ks plechov; 7 sád nôh; 42 ks kotiev | doplní uchádzač |
| Ochrana prívodného oceľového potrubia proti zamrznutiu, 24 V / 20 W, dĺžka 2 m; hliníková lepiaca páska na rozvod tepla, šírka 50 mm, dĺžka rolky 50 m. | 7 ks ohrevov; 2 rolky pásky | doplní uchádzač |
| Transformátor 400 W / 24 V pre vyhrievané napájačky; termostat so spínaním 230 V / 16 A, rozsah nastavenia −10 až +40 °C; | 7 ks traf; 2 ks termostatov; | doplní uchádzač |
| 8 Elektrické čistiace kefy |  |  |
| Elektrická čistiaca kefa pre hovädzí dobytok, výkon 0,37 kW; pozinkovaný I-nosník IPE 360 × 170 × 8 mm na uchytenie. | 2 ks kief; 5 m nosníka | doplní uchádzač |
| 9 Brány a hradenie |  |  |
| Teleskopická deliaca brána s 2 rúrami, dĺžka 4,00 – 5,70 m; oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm. | 3 ks | doplní uchádzač |
| Teleskopická deliaca brána s 2 rúrami, dĺžka 2,50 – 4,20 m; oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm. | 3 ks | doplní uchádzač |
| Teleskopická deliaca brána s 3 rúrami, dĺžka 4,00 – 5,70 m; oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm; výplň 3-rúrových brán. | 2 ks brán; 2 ks výplní | doplní uchádzač |
| Teleskopická deliaca brána s 2 + 1 rúrami, dĺžka 4,00 – 5,70 m; spodná rúra výkyvná, oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm. | 2 ks | doplní uchádzač |
| Teleskopická deliaca brána s 2 rúrami, dĺžka 1,50 – 2,20 m; oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm. | 1 ks | doplní uchádzač |
| Univerzálny záves na rúrovú stojku, U-profil alebo stenu; zámok teleskopickej brány s 2 alebo 3 rúrami; zaistenie s platňou a upevnením. | 5 párov závesov; 11 ks zámkov; 22 ks zaistení | doplní uchádzač |
| Stojka 2½″ × 1 690 mm na zabetónovanie, oceľová rúra Ø 76/3,65 mm s výstužnou objímkou; rúrová stojka 2″ × 1 900 mm, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm s výstužnou objímkou. | 4 ks (1 690 mm); 1 ks (1 900 mm) | doplní uchádzač |
| Priama rúrová stojka 2″ × 1 600 mm na kotvenie hmoždinkami, oceľová rúra Ø 60/3,2 mm; pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm, | 6 ks stojok; 18 m rúr | doplní uchádzač |
| Kompletná T-spojka 60/60; stenová konzola na uchytenie rúry 2″; stojka z uzavretého oceľového profilu 120 × 120 × 6 × 2 000 mm pre teleskopickú bránu do dĺžky 6,7 m; záves pre profilovú stojku 120/120 alebo 150/150. | 14 ks T-spojok; 8 ks konzol; 5 ks stojok; 5 ks závesov | doplní uchádzač |
| Dvojzložkový ochranný náter na pozinkované diely | 1 balenie; | doplní uchádzač |
| 10 U-profily |  |  |
| Pozinkované U-vedenie 60 × 40 × 60 × 4 mm, | 156 m | doplní uchádzač |
| 11 Vysokotlakové hmlové chladenie |  |  |
| Čerpacia jednotka, tlak 70 bar, prietok 21 l/min, kapacita pre 250 trysiek; kompenzačný modul na prípojnej rúre; stenová montážna sada čerpadla; sada pripojenia agregátu na vodovod. | 1 ks čerpadla; 1 ks modulu; 1 sada montáže; 1 sada pripojenia | doplní uchádzač |
| Dotykové ovládanie vysokotlakového hmlového chladenia, rozmery 26 × 17 × 9 cm; snímač vlhkosti a teploty, výstup 0 – 10 V, rozsah 0 – 100 % relatívnej vlhkosti a −40 až +60 °C; priama káblová zásuvka M12, 4-pólová, s 20 m PUR káblom. | 1 ks ovládania; 1 ks snímača; 1 ks zásuvky | doplní uchádzač |
| Centrálna filtračná jednotka so 4 filtrami, vrátane ventilu ½″ a manometra, mosadzné vyhotovenie. | 1 ks | doplní uchádzač |
| Nerezová rúra s otvormi pre trysky, Ø 12 mm, dĺžka 6 m, 6 jednostranných pozícií trysiek; nerezová rúra s otvormi pre trysky, Ø 12 mm, dĺžka 6 m, 6 obojstranne usporiadaných pozícií trysiek. | 24 ks / 144 m; 12 ks / 72 m | doplní uchádzač |
| Spojovacia nerezová rúra Ø 12 mm, dĺžka 6 m; rúrová spojka / objímka 12 – 15 mm s gumovou vložkou na kotvenie hmoždinkami. | 9 ks / 54 m rúr; 35 ks objímok | doplní uchádzač |
| Nerezová tryska 0,2 pre hmlové chladenie; nerezová záslepka otvorov trysiek. | 220 ks trysiek; 20 ks záslepiek | doplní uchádzač |
| Nerezový priamy skrutkový spoj G12; nerezový L-skrutkový spoj W12; nerezový T-skrutkový spoj T12. | 42 ks G12; 8 ks W12; 2 ks T12 | doplní uchádzač |
| Kompletná sada guľového ventilu ⅜″ vrátane koncového skrutkovania a priechodky; nerezový závesný hák dĺžky 50 cm; | 3 sady ventilov; 200 ks hákov; | doplní uchádzač |
| 12 Preplach haly M2 |  |  |
| Tlakové potrubie DN 150, PN 8, dodávané v tyčiach dĺžky 5 m. | 45 m / 9 tyčí | doplní uchádzač |
| Koleno 45°, DN 150; koleno 90°, DN 150; lepiaca spojka DN 150, dĺžka 260 mm. | 4 ks (45°); 3 ks (90°); 2 ks spojok | doplní uchádzač |
| PVC lepidlo, balenie 1 kg; čistiaci prostriedok na PVC, balenie 1 l. | 2 balenia lepidla; 1 balenie čističa | doplní uchádzač |
| Nerezový držiak potrubia Ø 150 mm s variabilnou vzdialenosťou od steny; nerezový držiak potrubia Ø 150 mm so vzdialenosťou od steny 10 cm; | 4 ks variabilných; 15 ks (10 cm); | doplní uchádzač |
| 13 Montáž doprava a záruka |  |  |
| Montáž kŕmnych zábran, ležovísk, brán, hradenia a napájačiek. Bez osadenia stojok určených na zabetónovanie a bez aplikácie ochranného náteru. Montáž polymérbetónového žľabu nie je súčasťou dodávky. | 1 komplet | doplní uchádzač |
| Montáž vysokotlakového hmlového chladenia. | 1 komplet | doplní uchádzač |
| Montáž preplachu haly M2. | 1 komplet | doplní uchádzač |
| Odskúšanie, spustenie zariadení a zaškolenie obsluhy. | 1 komplet | doplní uchádzač |
| Doprava celej dodávky. Podklad počíta s 2 dopravami; uchádzač zahrnie dopravu všetkých požadovaných položiek do celkovej ceny. | Kompletná doprava | doplní uchádzač |
| Záruka na dodané zariadenia. | Min. 12 mesiacov | doplní uchádzač |

| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: | doplní uchádzač |
| --- | --- |

| Cena spolu bez DPH (EUR) | doplní uchádzač |
| --- | --- |
| DPH 23% | doplní uchádzač |
| Cena spolu s DPH (EUR) | doplní uchádzač |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky  sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne nahradenie takéhoto výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Musí však preukázať, že ponúkaný tovar spĺňa minimálne požadované parametre. V prípade predloženia ekvivalentného výrobku alebo ekvivalentného technického riešenia je uchádzač povinný v ponuke uviesť zoznam ponúkaných ekvivalentov a preukázať, že každý ponúkaný ekvivalent spĺňa minimálne požadované parametre

V ...................................., dňa .......................			                        .............................................

Meno a podpis štatutárneho orgánu/splnomocnenej  osoby uchádzača