PRIESKUM TRHU NA STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY (PHZ)

V súlade s metodickým usmernením riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác  pri implementácii projektových intervencií  v rámci Strategického plánu SPP 2023 – 2027

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA:

MARVIN Marcelová, s. r. o., Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová, IČO: 36 519 316

NÁZOV ZÁKAZKY:

Dodanie samostatného tepelného čerpadla pre spoločnosť MARVIN Marcelová, s. r. o.

PREDMET ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je dodanie jedného nového, nepoužitého tepelného čerpadla na technologické chladenie:

- Samostatné tepelné čerpadlo – 1 ks

PARAMETRE, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A ROZSAH ZÁKAZKY:

Vyžadujú sa nové, nepoužité zariadenia.

Pri každej ponúkanej položke je potrebné splniť všetky príslušné požiadavky. Funkčne rovnocenné riešenia sú prípustné.

Predmetom je iba samostatné tepelné čerpadlo v štandardnom výrobnom vyhotovení vrátane zabudovaných komponentov potrebných na jeho funkciu. Externé armatúry, samostatný chladič, externý výmenník, potrubia, montáž, osadenie, hydraulické a elektrické zapojenie, podružné meranie a uvedenie do prevádzky nie sú súčasťou dodávky. Cena nezahŕňa dopravu, vykládku ani ostatné služby.

- Samostatné tepelné čerpadlo – 1 ks

Typ zariadenia:

Nové, nepoužité reverzibilné tepelné čerpadlo typu vzduch – voda pre technologický vodný okruh. Funkčne rovnocenné riešenia sú prípustné.

Chladiaci výkon:

Najmenej 254 kW pri teplote vody na vstupe/výstupe 12/7 °C a teplote vonkajšieho vzduchu 35 °C. Výkon doložiť technickým listom.

Účel použitia:

Pozberové chladenie vlastného mechanicky zberaného hrozna alebo rmutu z približne 35–37 °C na 18–20 °C prostredníctvom nadväzujúcej technológie, ktorá nie je predmetom dodávky.

Regulácia a údaje zariadenia:

Zabudovaná stupňovitá alebo plynulá regulácia výkonu a teploty. Uviesť príkon, účinnosť, chladivo, prevádzkové teploty, prietok, tlakovú stratu, napájanie a maximálny prúd.

Rozsah dodávky:

Jeden kus samostatného tepelného čerpadla. Bez externých armatúr, chladiča, výmenníka, montáže, zapojenia a ostatných inštalačných prác.

Doklady a dodacie podmienky:

Technický list, príslušné vyhlásenie o zhode a návod v slovenskom alebo českom jazyku. Záruka najmenej 12 mesiacov; uviesť záručné podmienky, miesto prevzatia a dodaciu lehotu.

LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:

Ponuky je potrebné predložiť do: 26.10.2026 do 10:00 hod.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY:

- Výhradne elektronicky. Elektronickú ponuku potenciálni dodávatelia predložia prostredníctvom systému JOSEPHINE.

- Potenciálny dodávateľ, resp. osoba poverená konať za potenciálneho dodávateľa,   vyplní priložený formulár cenovej ponuky a potvrdí podpisom a pečiatkou.

- Sken podpísanej a opečiatkovanej ponuky nahrá do systému JOSEPHINE.

- V prípade podpisu poverenou osobou nahrá dodávateľ do systému aj sken poverenia s podpisom štatutárneho zástupcu dodávateľa.

V cenovej ponuke je potrebné presne identifikovať potenciálneho dodávateľa (názov, sídlo/ adresa, IČO).

V cenovej ponuke potenciálny dodávateľ uvedie:

- názov/typ naceneného tovaru

- cenu v EUR bez DPH

VYSVETĽOVANIE

V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácii môže potenciálny dodávateľ elektronicky požiadať obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Potenciálny dodávateľ musí svoju žiadosť doručiť obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým potenciálnym dodávateľom. O doručení správy bude potenciálny dodávateľ informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu.

Upozornenie:

Predmetný prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť výlučne ako podklad na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.