Opis súčastí mobilného pracoviska

| Položka č. 1 - Tablet |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 78 ks |  |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| (požiadavky verejného obstarávateľa spĺňa napríklad tablet Samsung Tablet Galaxy Tab S11 X730 256GB, gray alebo ekvivalent) |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Použitie | Zariadenie Tablet slúži spolu s ostatnými perifériami ako mobilné biometrické pracovisko pre zber biometrických dát potrebných pre výrobu dokladu. |
| Vlastnosti | Na Tablete je spustená aplikácia mobilného pracoviska a umožňuje snímanie fotografie tváre a podpisu. Zariadenie zároveň tvorí rozhranie medzi biometrickými perifériami, pracovnou stanicou jednotného pracoviska a serverom mobilných pracovísk. Do infraštruktúry MV SR sa pripája pomocou LAN rozhrania na multiportovej dokovacej stanici. Tablet je prenosný, má nízky príkon a má pasívne chladenie CPU. Je chránený odolným krytom. |
| Procesor (CPU) | min. 8 jadier |
| Veľkosť displeja | 11" |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | min. 2560 x 1600 |
| Operačná pamäť | min. 12 GB |
| Dátové úložisko | min. 256GB |
| Počet efektívnych pixelov hlavného fotoaparátu | 13 MP megapixelov |
| Veľkosť apertúry hlavného fotoaparátu | max f/2 |
| Režimy merania expozície | Automatické zaostrenie (AF) |
| Rozhrania | Možnosť pripojiť: |
|  | min. 1x USB 3.2 Gen 1 (USB C) |
|  | min. 1x 3,5 mm stereo jack |
|  | min. WiFi 6E |
|  | min. Bluetooth v5.4 |
| Operačný systém | Android 16 alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ považuje za ekvivalent OS, ktorý spĺňa kvalitatívne, úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované OS určené a to na rovnakej, resp. vyššej úrovni |
| Napájanie | Cez USB C rozhranie |
| Výdrž batérie | min. 16 hodín |
| Rozmery zariadenia | Maximálne 170 x 260 x 6 mm |
| Váha zariadenia | Maximálne 500g |
| Doplňujúca súčasť zariadenia | 1ks Odolný kryt tabletu odporučený výrobcom |
|  | 1ks Ochranná fólia na displeji tabletu |
|  | 1ks Stylus bez batérií (S Pen) |
|  | 1ks Nabíjací adaptér, min. 65 W, s rozhraním min. 1x USB C a 1x USB A |
|  | 1ks LAN kábel Cat 6, dĺžka 3m |
|  | 4ks Pásky suchých zipsov pre stiahnutie káblov pracoviska |
| Kompatibilita | Kompatibilné s periférnymi zariadeniami uvedenými nižšie (snímač odtlačku prsta, čítačka čipových kariet, multidokovacia stanica) tak, aby mohlo byť biometrické mobilné pracovisko implementované do prostredia jednotných pracovísk pre operačný systém Windows XP až Windows 11 |
| Ovládače | stiahnuteľné zdarma z domovskej stránky výrobcu zariadenia |
| Certifikáty | Energy Star alebo ekvivalent. |
|  | V prípade, že je možné certifikáciu daného výrobku overiť i prostredníctvom odkazu na webovú stránku certifikačnej autority, bude postačovať i takýto webový odkaz, príp. uvedenie príslušnej certifikácie v technickom liste výrobcu zariadenia). |
| Položka č. 2 - Snímač odtlačku prsta |  |
| Množstvo: 78 ks |  |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| (požiadavky verejného obstarávateľa spĺňa napríklad Unity 20 Bluetooth alebo ekvivalent) |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Použitie | Snímanie odtlačku prsta |
| Aktívna oblasť | Minimálne 15 x 22 mm |
| Rozlíšenie | Minimálne 300 x 400 bodov, 500 PPI |
| Rýchlosť snímania | Minimálne 15 FPS |
| Požiadavky | Spĺňa požiadavky FBI certified fingerprint sensor for FIPS 201, PIV and Mobile ID FAP 20 |
| Rozhranie | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Napájanie | Cez USB 2.0 |
| Rozmery | Maximálne 50 x 110 x 40 mm |
| Kompatibilita | Kompatibilný s licenciou IDKit PC SDK (fingerprint, ANSI/ISO aj proprietarny template) pre Linux, |
|  | Segmentation SDK (Finger Placement Quality) pre Linux. Kompatibilné so SmartHUB zariadením implementovaným do prostredia jednotných pracovísk pre operačný systém Windows XP až Windows 11. |
| Kompatibilita s operačnými systémami | Minimálne Windows, Linux a Android |
| Položka č. 3 - Čítačka čipových kariet |  |
| Množstvo: 78 ks |  |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| (požiadavky verejného obstarávateľa spĺňa napríklad Feitian bR301 BLE Bluetooth Reader, black alebo ekvivalent) |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Použitie | Čítanie kontaktného čipu čipových kariet |
| Vlastnosti | Čítačka čipových kariet s rozhraním bluetooth |
| Podpora štandardov | ISO-7816 Class A, B, C ( 5V, 3V,1.8V), EMV Level 1, PC/SC, USB 2.0, CCID, PC/SC Lite / WINSCARD API, Bluetooth© Smart |
| Prenosová rýchlosť s PC | Minimálne 12Mbps (USB 2.0) |
| Prenosová rýchlosť s čipovou kartou | Minimálne do 625Kbps |
| Podpora čipových kariet | podpora 5V, 3V a 1,8V čipových kariet |
| Rozhranie | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Napájanie | Cez USB C |
| Rozmery | Maximálne 100 x 65 x 10 mm |
| Kompatibilita | Kompatibilný s licenciou IDKit PC SDK (fingerprint, ANSI/ISO aj proprietarny template) pre Linux, |
|  | Segmentation SDK (Finger Placement Quality) pre Linux. Kompatibilné so SmartHUB zariadením implementovaným do prostredia jednotných pracovísk pre operačný systém Windows XP až Windows 11. |
| Kompatibilita s operačnými systémami | Minimálne Windows, Linux a Android |
| Položka č. 4 - Multiportová dokovacia stanica USB C s nabíjaním |  |
| Množstvo: 78 ks |  |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| (požiadavky verejného obstarávateľa spĺňa napríklad Canyon DS-12 alebo ekvivalent) |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Použitie | Zariadenie slúži pre pripojenie Tabletu k ostatným perifériám, nabíjaciemu adaptéru ako aj do infraštruktúry MV SR. |
| Vlastnosti | Zabezpečuje nabíjanie Tabletu a biometrických periférií. Slúži tiež pre pripojenie Tabletu do infraštruktúry MV SR pomocou LAN rozhrania. |
| Rozhrania | Možnosť pripojiť: |
|  | min. 1x USB-C PD (Power Delivery) nabíjanie, 100W |
|  | min. 1x Gigabit Ethernet |
|  | min. 3x USB-A 3.0 porty |
|  | min. 1 x USB-A 2.0 port |
|  | min. 1x USB C port |
|  | min. 1x HDMI port pre pripojenia monitora |
| Napájanie | Cez USB C |
| Kompatibilita | Kompatibilný s PC, tabletmi a smartfónmi. |
|  | Plug and Play |
| Položka č. 5 - Kufrík Mobilného pracoviska |  |
| Množstvo: 78 ks |  |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| (požiadavky verejného obstarávateľa spĺňa napríklad kufor Peli alebo ekvivalent) |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Použitie | Slúži na bezpečný prenos zariadení biometrického mobilného pracoviska |
| Vlastnosti | Zariadenia mobilného pracoviska sú umiestnené v kufríku tak aby nedochádzalo k posuvu, poškodeniu a bolo zamedzené otrasom počas prenosu. |
| Rozmery | Maximálne 470 x 370 x 180 mm |
| Materiál | Plast |
| Krytie | min. IP67 |
| Bezpečnosť | Obsahuje možnosť zabezpečiť kufor proti otvoreniu neoprávnenou osobou. |
| Integrácia biometrického mobilného pracoviska do kufríka | Dodávateľ zabezpečí umiestnenie všetkých komponentov biometrického mobilného pracoviska (položka č. 1, 2, 3 a 4) v kufríku tak, aby nedochádzalo k posuvu, poškodeniu a bolo zamedzené otrasom počas prenosu. |
| Položka č. 6 - Biometrická licencia |  |
| Množstvo: 78 ks |  |
| Biometrická licencia (bio finger, bio face, bio document) sa skladá z nasledovných licencií: |  |
| Licencia pre spracovanie biometrie tváre | Áno |
| Biometrická licencia pre snímanie fotografie tváre - Face SDK pre Android a kompatibilná s FaceCapture SW. Táto licencia umožňuje vykonávať prostredníctvom SDK nasledovné operácie: |  |
| - Lokalizácia tváre z fotografie |  |
| - Vyhodnotenie ICAO kvality fotografie tváre |  |
| - Orezanie tváre z fotografie v zmysle ICAO štandardov |  |
| - Vytvorenie proprietárneho biometrického template pre vykonanie biometrického porovnania tváre |  |
| - Porovnanie biometrických templatov kompatibilných s prostredím MV SR |  |
| Licencia pre biometrické spracovanie odtlačku prsta a odtlačkov prstov | Áno |
| Biometrická licencia pre snímanie odtlačku prsta a odtlačkov prstov - ANSI & ISO pre Linux a Segmentation SDK. Tieto licencie umožňujú vykonávať prostredníctvom zmienených SDK nasledovné operácie: |  |
| - Identifikácia odtlačkov prstov vo vstupnom obrazovom streame |  |
| - Segmentácia odtlačkov prstov zo vstupného obrazového streamu |  |
| - Vyhodnotenie NFIQ a ICAO kvality odtlačkov prstov |  |
| - Vytvorenie proprietárneho biometrického template pre porovnanie odtlačkov prstov |  |
| - Porovnanie biometrických templatov odtlačkov prstov kompatibilných s prostredím MV SR |  |
| Licencia pre spracovanie ID dokladov | Áno |
| Pre čítačky dokladov od spoločnosti ARH ide o nasledovné licencie a ich funkcionality |  |
| VIZ OCR AUTH L1 (Slovakia) s podporou na 3roky |  |
| - Overenie pravosti dokladu na základe optických prvkov podľa príslušnej databázy – Slovensko |  |
| - Bezkontaktné vyčítanie obsahu čipu dokladu + vykonanie bezpečnostných autentizačných mechanizmov |  |
| - Vyčítanie tzv. VIZ zón na doklade |  |
| - Vyčítanie MRZ zóny a jej rozparsovanie |  |
| - Čítanie Barcode kódov |  |
| - Obslužný SW čítačky spolu s ovládačmi a SDK |  |
| Licencie musia byť kompatibilné so súčasne prevádzkovanými systémami MV SR a biometrickými a ActiveX kontrolkami, ktoré MV SR používa na zber a spracovanie biometrických údajov. Nekompatibilitu licencií bude verejný obstarávateľ poväzovať za nesplnenie podmienok špecifikácie predmetu dodávky. Náklady na prípadnú vynútenú zmenu (kontroliek a agiend) vyplývajúcu z nekompatibility licencií bude plne znášať dodávateľ. | Áno |