Smlouva o dílo:			„Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“

Číslo smlouvy objednatele:	DOD20191652

Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 5 smlouvy o dílo – PODROBNÝ POPIS MYCÍ LINKY TRAMVAJÍ

| Tabulka 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní popis mycí linky: Portálová mycí linka pro mytí tramvají pomocí rotačních kartáčů umožňující plně automatické umývání čela, boků, střechy a zadního čela a systémem chemického sušení. Pojezd portálu po ocelových kolejnicích. Mycí programy musí splňovat požadavek na umytí všech určených typů tramvají, programové vybavení – min. 20 programů. Mycí linka neprůjezdná, mycí portál objíždí tramvaj. Provoz celoroční. Mycí linka musí umožňovat plně automatické mytí spřažených vozů (v soupravě VarioLFR.E + vlečný vůz VV60LF, v soupravě T3 + T3 (se starším typem pantografu), v soupravě T3 + T3 (s novým typem pantografu), v soupravě Vario LFR.E + Vario LFR.E, v soupravě Vario LFR.S + Vario LFR.S, v soupravě T6A5 + T6A5), bez manuálního zásahu obsluhy v průběhu mycího programu a navádění mycího portálu. Objednatel v nynější době disponuje těmito typy vozů: Typ tramvaje; Délka skříně (m); Délka přes spřáhla (m); Šířka (m); Výška skříně (m); Výška s PTG (m). VarioLFR.E; 15,1; 16,2; 2,48; 3,185; 3,48. Vario LF2+; 22,6; 23,7; 2,48; 3,185; 3,48. Vario LF3/2; 30,1; 31,2; 2,48; 3,185; 3,48. Vario LFR.S; 15,1; 16,2; 2,48; 3,185; 3,48. Vario LF2; 22,6; 23,7; 2,48; 3,185; 3,48. Vario LF3; 30,1; 31,2; 2,48; 3,185; 3,48. KT8D5.RN1; 30,3; 31,22; 2,48; 3,445; 3,8. T3; 14; 15,104; 2,5; 3,06; 3,888. T3R.EV; 14; 15,104; 2,5; 3,06; 3,88. T6A5; 14,7; 15,64; 2,5; 3,72. Škoda LTM10.08; 20,09; ---; 2,46; 3,46; 3,6. Inekon TRIO; 10,13; ---; 2,46; 3,46; 3,6. Stadler Tango NF 2; 24,93; ---; 2,5; 3,6; 3,6. Vlečný vůz VV60LF; 10,24; 25,8 – vždy v soupravě; 2,52; 3,204; ---. Škoda 39T; 26,64; ---; 2,5; 3,55; 3,8. |
| SPECIFIKACE MYCÍ LINKY |  |  |
| 1 | 2 | 3 Dodavatel uvedede údaj: „ Splňuje” či „Nesplňuje”, nebo požadované údaje |
| Všeobecné parametry |  |  |
| 1 | Rok výroby: 2020 | Splňuje/Nesplňuje |
| 2 | Nový nepoužitý výrobek | Splňuje/Nesplňuje |
| 3 | Mycí portál s pojezdem. Mycí portál objíždí tramvaj, není nutno používat potahové ani tažné zařízení, tažnou lokomotivu atd. | Splňuje/Nesplňuje |
| 4 | Mycí linka umožňuje automatické umývání předního čela, boků, střechy a zadního čela | Splňuje/Nesplňuje |
| 5 | Dodávané zboží musí splňovat technické a enviromentální podmínky provozu pro daná zařízení včetně maximální úspory vody a energie. Životnost zařízení musí splňovat stanovené parametry – min. 10 let nebo 130 000 mycích cyklů | Splňuje/Nesplňuje |
| Rozměrové parametry |  |  |
| 6 | Mycí linka zabezpečí efektivní mytí tramvají o rozměrech: délka: max 31000 mm šířka: max 2500 mm výška: max 3600mm (v případě s pantografem max. 3900 mm) | Splňuje/Nesplňuje |
| 7 | Rozsah mytí: Dolní – od min. 200 [mm] Horní – do min 3600 [mm] | Splňuje/Nesplňuje |
| Konstrukce |  |  |
| 8 | Konstrukce mycí linky je vyrobena z nerezu dle normy AISI 316 L (ČSN 17349, DIN 1.4404). Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. | Splňuje/Nesplňuje |
| 9 | Hřídele kartáčů jsou vyrobeny z materiálů odolných proti korozi | Splňuje/Nesplňuje |
| 10 | Mycí linka má zábrany proti rozstřiku vody z kartáčů | Splňuje/Nesplňuje |
| 11 | Mycí linka má uzavíratelné obslužné otvory pro snadný přístup pro doplňování chemických prostředků, údržbu a kontrolu | Splňuje/Nesplňuje |
| 12 | Kontrolní skříň je v provedení odolném proti vodě, vlhkosti a chemikáliím používaným v mycím procesu | Splňuje/Nesplňuje |
| Zabezpečení mycího procesu |  |  |
| 13 | Proces samotného mytí pomocí recyklované vody, oplach čistou vodou s případnou možností přepínaní využití recyklované a čisté vody v jednotlivých režimech mytí | Splňuje/Nesplňuje |
| 14 | Nanášení chemicko-technologických náplní (šampon, aktivní pěna apod.) pomocí dávkovacích čerpadel s elektronickým řízením | Splňuje/Nesplňuje |
|  | Umožňuje použití aktivní mycí pěny např. WURTH 08930252 | Splňuje/Nesplňuje |
|  | Umožňuje použití čistícího přípravku (obsah 25-50% kyseliny sírové a 2,5-10% kyseliny fluorokřemičité) např. HFA EVOLUTION 102215 | Splňuje/Nesplňuje |
| 15 | Mytí karoserie (povrch karoserie je lakovaný) Mytí předního čela, boků, střechy, zadního čela. Minimálně jedním vodorovným a dvěma svislými rotačními kartáči s automatickou elektronickou regulací přítlaku | Splňuje/Nesplňuje |
| 16 | Pohyb portálu Pomocí elektromotorů zabezpečujících plynulý rozjezd a plynulý mycí proces s variabilní rychlostí posuvu mycího portálu | Splňuje/Nesplňuje |
| 17 | Kartáče s životností nejméně 20 000 mycích cyklů s možností výměny jednotlivých segmentů bez nutnosti odstranění celého kartáče | Splňuje/Nesplňuje |
| 18 | Elektronická kontrola přítlaku kartáče | Splňuje/Nesplňuje |
| 19 | Ovládací panel s ručním ovládáním umožňuje výběr mycího programu Ovládání z řídící místnosti | Splňuje/Nesplňuje |
| 20 | Optická informace o mycím programu viditelná pro obsluhu mycí linky | Splňuje/Nesplňuje |
| 21 | Mycí linka splňuje požadavek na rychlost umytí vozidel v programu kompletního čištění předního čela, boků, střechy a zadního čela včetně technologických časů (přistavení, odjezd atd.): 4 vozidla (samostatné vozy – délka cca 15 m) / hod, nebo 2 vozové soupravy (spřažené vozy – délka cca 30 m) / hod, nebo 2 vozové jednotky délka cca 40 m) / hod | Splňuje/Nesplňuje |
| 22 | Mycí linka umožňuje demontáž a výměnu trysek | Splňuje/Nesplňuje |
| Připojení zdrojů a odpadů |  |  |
| 23 | Elektrická energie – ze stávající rozvodné skříně 230V/400V | Splňuje/Nesplňuje |
| 24 | Přívod vody – ze stávajícího rozvodu recyklované a čisté vody | Splňuje/Nesplňuje |
| 25 | Stlačený vzduch – objednatel nedisponuje rozvodem stlačeného vzduchu. V případě potřeby dodá dodavatel v rámci zakázky také kompresor včetně vzduchového zásobníku. | Splňuje/Nesplňuje |
| 26 | Odpadní znečištěná voda – svedení do stávajících sběrných nádrží ČOV | Splňuje/Nesplňuje |
| Bezpečnostní zabezpečení a zabezpečení proti havárii |  |  |
| 27 | Mycí linka obsahuje bezpečnostní manuální vypínače „Central-STOP” | Splňuje/Nesplňuje |
| 28 | Mycí linka má ochranu proti mytí kartáči bez použití vody | Splňuje/Nesplňuje |
| 29 | Ovládací panel je umístěn na snadno dostupném místě a ochráněn proti neoprávněnému přístupu nepovolaných osob a zobrazuje chybové hlášení | Splňuje/Nesplňuje |
| Popis požadovaných programů |  |  |
| 30 | Mytí celého vozidla- umývání předního čela, boků, střechy a zadního čela - Nutno programově rozdělit zvlášť mytí každého typu vozidla U vozidel Stadler Tango NF 2 a Škoda 39T nesmí být myta střecha ani kartáči ani tlakovou vodou | Splňuje/Nesplňuje |
| 31 | Mytí samotné by se skládalo z těchto operací: 1) Chemické předmytí střechy, mytí šamponem (akt. pěnou), oplach čistou vodou, nanesení sušícího vosku 2) Předmytí vozidla (akt. pěnou), mytí, oplach čistou vodou, nanesení sušícího vosku 3) Mytí šamponem (akt. pěnou), oplach čistou vodou | Splňuje/Nesplňuje |
| 32 | Funkce umožňující vypnutí dávkování šamponu při procesu mytí, tzn. mytí a oplach vozidla je proveden pouze vodou | Splňuje/Nesplňuje |
| 33 | Systém umožňuje doprogramování nových typů vozidel, jež případně objednatel v budoucnu pořídí | Splňuje/Nesplňuje |
| 34 | Dodavatel je schopen zajistit úpravy programového vybavení do tří pracovních dnů od nahlášení závady | Splňuje/Nesplňuje |

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

V Ostravě dne ………………					V …………………. dne ....................

………………………………….	………………………………….

(POZN. doplní objednatel)	(POZN. doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)