###### PROTOKOL

###### O  URČENÍ  VONKAJŠÍCH  VPLYVOV

###### V ZMYSLE STN 33 2000-5-51:2010

Č.  3010/2018-D1.5

Vypracovala:          nižšie uvedená komisia projektanta

Zloženie komisie:

Predseda:	Ing. Anton Horváth     			- zodp. projektant elektro

Členovia komisie:  Ing. arch. Katarína Viskupičová	- hlavný architekt projektu

Ing. Vlasta Lalíková			- za investora

##### Názov stavby:    	Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota,

vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce

##### Miesto  stavby:       Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1

Objednávateľ: 	    TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín

Číslo zákazky: 	3010-Hh/18-D1.5

Dátum:                    október 2018

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

Výkresy pôdorysov a rezy stavby v mierke 1:50, výkres strechy v mierke 1:100 a  STN 33 2000-5-51:2010.

Popis objektu:

Rodinný objekt s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1 bude tvoriť dvojpdlažná budova s plochou strechou, na ktorej bude pomocou priznanej ocelovej konštrukcie vytvorená ilúzia sedlovej strechy. Pod objektom sa nebude nachádzať suterén. Objekt bude slúžiť ako DSS pre deti a dospelých.

Protokol o určení vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia inštalované v týchto priestoroch je vypracovaný v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 a s ňou súvisiacich noriem.

Z hľadiska tohto plánovaného využívania objektov boli v protokole určené vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia inštalované v týchto priestoroch v zmysle STN 33 2000-5-51 a s nimi súvisiacich noriem.

Rozhodnutie :

Podľa STN 33 2000-5-51:2010 Príloha N3 komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre daný objekt nasledovne:

1.NP:

| Číslo miestn. | Názov miestnosti | Druh priestoru podľa NZA.1.6 | Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | ZÁDVERIE | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 102 | OBÝVACIA IZBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 103 | KUCHYŇA S JEDÁLŇOU | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 104 | CHODBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 105 | IZBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 106 | KÚPELŇA | - | Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-7-701:2007 |
| 107 | KÚPELŇA | - | Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-7-701:2007 |
| 108 | CHODBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 109 | IZBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 110 | IZBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 111 | IZBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 112 | ZÁDVERIE | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 113 | SCHODISKO | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 114 | CHODBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 115 | SKLAD | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 116 | TECHNICKÁ MIESTNOSŤ | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 117 | UPRATOVANIE | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 118 | PERSONÁL | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 119 | SOCIÁLNE ZARIADENIE | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 120 | SKLAD | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 121 | TERASA | V | AA7, AB7, AC1, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1 |

2.NP:

| Číslo miestn. | Názov miestnosti | Druh priestoru podľa NZA.1.6 | Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | PODESTA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 202 | PREDSIEŇ | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 203 | OBÝVACIA IZBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 204 | KUCHYŇA S JEDÁLŇOU | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 205 | CHODBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 206 | IZBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 207 | IZBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 208 | IZBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 209 | KÚPELŇA | - | Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-7-701:2007 |
| 210 | CHODBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 211 | IZBA | III | AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 212 | KÚPELŇA | - | Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-7-701:2007 |
| 213 | IZBA | V | AA7, AB7, AC1, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1 |

Zdôvodnenie:

Komisia vydáva toto rozhodnutie na základe spoločnej obhliadky a skutočného využívania dotknutých priestorov.

Poučenie:

Vonkajšie vplyvy stanovené v protokole budú počas skúšobnej prevádzky objektu preverené a protokol bude pred uvedením do užívania potvrdený, alebo opravený. Priestory, v ktorých sa nenachádzajú žiadne elektrické zariadenia nie je potrebné klasifikovať podľa  STN 33 2000-5-51:2010 a stanovovať ich vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia.

Kódy vonkajších vplyvov:

AA – teplota okolia

AB – atmosférické podmienky

AC – nadmorská výška

AD – výskyt  vody

AE – výskyt cudzích pevných telies

AF – výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok

AG – mechanické namáhanie  - nárazy

AH – vibrácie

AK – výskyt rastlín alebo pliesní

AL – výskyt živočíchov

AM – elektromag., elektrostat. alebo ioniz. pôsobenie

AN – slnečné žiarenie

AP – seizmické účinky

AQ – búrková činnosť

AR – pohyb vzduchu

AS – vietor

AT – snehová pokrývka

AU – námraza

BA – schopnosť osôb

BB – odpor tela

BC – kontakt osôb z potenciálom zeme

BD – podmienky úniku v prípade nebezpečenstva

BE – povaha skladovaných a spracúvaných látok

CA – stavebné materiály

CB – konštrukcia budovy

# Protokol bol spísaný: v Trnave,  dňa 29.10.2018

………………………………………….

predseda komisie :