Załącznik nr 1 do umowy … z dnia

WARUNKI TECHNICZNE

DOSTOSOWANIE BAZY GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU DO PRZEPISÓW ROZPORZADZENIA W SPRAWIE POWIATOWEJ BAZY GESUT I KRAJOWEJ BAZY GESUT Z 21 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU DLA OBRĘBU PIEKARY WIELKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  PIEKARY ŚLĄSKIE

I.	Ogólny zakres prac:

- Wykonanie dostosowania istniejącej bazy danych do obowiązujących przepisów

polegające  na :

- uzupełnieniu atrybutów opisowych we wszystkich obiektach bazy danych GESUT,

- weryfikacji i poprawie segmentacji przewodów uzbrojenia podziemnego,

- weryfikacji, poprawie i wprowadzeniu obiektów GESUT oraz odpowiednich relacji tych obiektów t.j. trójniki, złącza kablowe, studzienki, komory , włazy, zawory, zasuwy, latarnie itd. ,

- weryfikacji i poprawie położenia punktów wejścia/wyjścia do/z budynków.

- przeprowadzenie kontroli dostosowanej i uzupełnionej  bazy danych GESUT

        - skompletowanie operatu, sporządzenie sprawozdania technicznego                                 i przygotowanie prac do odbioru.

Aby zapewnić ciągłość pracy UM ODGK (nie blokować obiektów)  prace muszą być  wykonywane w systemie Geo-Info 7 . Wymiana danych odbywać się będzie na zasadzie eksport/import różnicowo. Baza danych prowadzona przez ODGK będzie na bieżąco aktualizowana. Wersja oprogramowania, na której pracuje Wykonawca prac powinna być identyczna z wersją, na której pracuje ośrodek dokumentacji geodezyjnej w całym okresie trwania umowy.

Wszystkie prace należy wykonać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności:

- Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.  poz. 2052 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21  października    2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT( Dz. U.                z 2015 poz. 1938),

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r. poz.1183),

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej            (Dz. U. z 2015r. poz. 2028).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.              z 2020r. poz.1429)

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ OPIS SYSTEMU, W KTÓRYM PROWADZONA JEST GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU

II.1.  Podstawowe informacje o obiekcie zawierają poniższe tabele:

| Nazwa | Identyfikator TERYT |
| --- | --- |
| Województwo Śląskie | 24 |
| Miasto Piekary Śląskie | 2471 |
| Obręb Piekary Wielkie | 247101_1.0002 |

W jednostce ewidencyjnej Piekary Śląskie,:

| Lp | Rodzaj sieci | Długość sieci /km/ | Ilość przyłączy | Długość przyłączy /km/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | elektroenergetyczna | 288,0168 | 6130 | 151,9922 |
| 2 | kanalizacyjna | 221,5483 | 11552 | 114,7798 |
| 3 | telekomunikacyjna | 167,6712 | 2141 | 28,7954 |
| 4 | wodociągowa | 163,1831 | 5840 | 76,9452 |
| 5 | gazowa | 89,4425 | 4634 | 35,0153 |
| 6 | ciepłownicza | 23,7205 | 690 | 23,5798 |
| 7 | specjalne | 1,1389 | 31 | 0,8611 |
|  | razem | 954,7213 | 31018 | 431,9888 |

Ilość studni kanalizacyjnych ujawnionych w bazie GESUT – 11145.

Ilość studni teletechnicznych ujawnionych w bazie GESUT – 2393.

Ilość kart studni podpiętych w bazie danych -7242 pliki.

II.2. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT 500)

Baza prowadzona jest w systemie GEO-INFO 7 dla całej jednostki ewidencyjnej.

II.3. Baza geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu (GESUT).

Baza  prowadzona  jest  w  systemie  GEO-INFO  7  dla  całej  jednostki ewidencyjnej

w  oparciu  o przepisy  rozporządzenia   Ministra   Administracji   i  Cyfryzacji  z   dnia

12  lutego 2013  r.  w  sprawie  bazy  danych  geodezyjnej  ewidencji sieci uzbrojenia

terenu,  bazy  danych  obiektów  topograficznych  oraz  mapy  zasadniczej ( Dz. U. z

2013, poz.383).

Baza ta jest w pełni obiektowa, co oznacza, że każdy z odwzorowywanych elementów przestrzeni topograficznej posiada charakterystykę, obejmującą jego atrybuty przestrzenne, atrybuty opisowe, atrybuty redakcji kartograficznej oraz pełną historię zmian atrybutów.

System umożliwia eksport danych w następujących formatach: .GIF, TANGO, GML.

  - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA ORAZ ŹRÓDŁA DANYCH EWIDENCYJNYCH I METODY ICH POZYSKANIA.

Dostosowanie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu  polega na dostosowaniu bazy danych GESUT założonej na podstawie instrukcji G7 do przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21  października    2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT( Dz. U. z 2015 poz. 1938)

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w zasobie nastąpi etapami obejmującymi zakresy danych uzgodnione pomiędzy Wykonawcą pracy a Ośrodkiem.

III.1.Uzupełnienie atrybutów opisowych we wszystkich obiektach bazy danych GESUT

We wszystkich obiektach bazy danych GESUT prowadzonej na dotychczasowych zasadach ( 184 780 obiektów)   należy uzupełnić  następujące atrybuty opisowe:

a) Numer –w obiektach punktowych - punkt pikiety z operatu, jeśli atrybut ‘Źródło pozyskania danych’ = ‘O’ lub ‘A’ lub ‘Z’.

b) Data pozyskania danych – zgodnie z informacją na szkicu polowym,                               a w przypadku wektoryzacji rastra stereotypem <<Voidable>>.

c) Status obiektu – domyślnie należy wpisać wartość „Czynny”, chyba, że dokumentacja źródłowa stanowi inaczej. Dla 63 676 obiektów w bazie wartość ta jest pusta.

d) Przebieg – atrybut uzupełniany dla osi odcinków przewodów  oraz urządzeń zgodnie z materiałem źródłowym. Dla 127 015 obiektów w bazie  wartość jest pusta.

e) Liczba przewodów – zgodnie z materiałem źródłowym. Uzupełnić dla 14 999 obiektów.

f) Operaty techniczne – Identyfikatory materiałów zasobu, z których pozyskano dane o obiekcie.

g) Identyfikator uzgodnienia – Identyfikator wniosku dotyczącego uzgodnienia

danego obiektu na naradzie koordynacyjnej lub numer ZUD.

h) Inne atrybuty obowiązkowe wynikające z rozporządzenia, oznaczone przy

danym kodzie obiektu w systemie szarym lub czerwonym wykrzyknikiem lub

stereotypem <<Voidable>>.

Atrybut ‘Wiązka przewodu’ przyjmuje zawsze wartość „tak”, gdy liczba przewodów

większa niż 1 (nie dotyczy przypadku, gdy każdy przewód jest mierzony                                i wprowadzany do bazy danych jako osobny obiekt o liczbie przewodów równej 1).

Atrybut „Data pozyskania danych” uzupełniamy tylko w przypadku gdy ‘Źródło pozyskania danych’ = ‘O’,’A’,’Z’. W przypadku, gdy brak w operacie daty pozyskania

danych uzupełniamy atrybutem specjalnym <<Voidable>> o treści: „brak danych”. W bazie znajdują się obiekty z metodą pozyskania danych Digitalizacja, które mają uzupełnioną datę pozyskania danych. Datę należy usunąć.

Atrybut „Średnica urządzenia” i „Kształt urządzenia” jest obowiązkowy dla obiektów

typu studzienka i właz, w przypadku gdy brak jest wymiarów studzienki w materiałach źródłowych, w atrybucie stosujemy wartość atrybutu specjalnego

<<Voidable>> „brak danych”.

Jeśli w bazie występują rury ochronne, które nie mają wypełnionego obowiązkowego atrybuty Liczba rur – należy wprowadzić wartość 1.

III.2.Weryfikacja i poprawa segmentacji przewodów uzbrojenia podziemnego

Dla wszystkich prowadzonych w GESUT sieci należy wykonać segmentację wg poniższych zasad:

przewody GESUT należy segmentować w następujących przypadkach:

a) na granicach jednostek ewidencyjnych,

b) w punktach węzłowych, w przypadku łączenia się przewodów o tej samej wartości atrybutów „rodzaj sieci” i „funkcja przewodów”.

Przewody GESUT określone jako „przyłącze” nie segmentują przewodów rozdzielczych i przesyłowych, przewody GESUT o funkcji przewodu „rozdzielczy” nie

segmentują przewodów przesyłowych.

Zmiana wartości atrybutów: źródło, istnienie, eksploatacja, funkcja przewodu, przebieg, średnica przewodu, wymiar poziomy przewodu, wymiar pionowy przewodu,

wiązka, liczba przewodów, średnica obudowy, wymiar poziomy obudowy, wymiar pionowy obudowy, liczba rur dla fragmentu obiektu powoduje jego segmentację.                W przypadku, gdy istniejący w bazie danych obiekt z bazy GESUT (np. przewód kanalizacyjny) jest kontynuowany w innym materiale źródłowym (pomiar kolejnej części w innym operacie technicznym), a nie zmieniają się atrybuty (cechy obiektu)                 i nie ma podstaw do segmentacji przewodu, modyfikujemy istniejący obiekt (kontynuujemy geometrię/łączymy przewody) wpisując kolejny operat w atrybucie              „ Operaty techniczne”.

Przewody GESUT nie podłączone do sieci głównych (miejskich czy gminnych) należy wprowadzić jako sieci lokalne.

Wyjątek mogą stanowić sieci GESUT nie połączone z sieciami miejskimi na terenach

przemysłowych, biurowych, osiedlowych np. dawna kanalizacja przemysłowa, kanalizacja deszczowa przy obiektach szkolnych, sportowych.

Istniejące w bazie odcinki sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej), które wchodzą do budynku i kończą się obiektem: „Dalszy przebieg nieznany” i nie są podłączone do sieci miejskiej – zmienić na sieci lokalne.

W przypadku sieci kanalizacyjnej nie połączonej z siecią miejską, a podłączonej do dołu Chambeau – wprowadzamy przewód kanalizacyjny lokalny oparty na punktowym lub powierzchniowym obiekcie „Osadnik kanalizacji lokalnej”.

Komory kanalizacyjne powierzchniowe nie podłączone do żadnej sieci pozostają bez zmian. Podłączone do sieci lokalnej – zmienić na „Osadniki kanalizacji lokalnej”.

Sieci kanalizacyjne lokalne podłączone do sieci miejskiej zmienić ich rodzaj na rodzaj sieci z którą się łączą (np. w drodze).

Scalić sieci, które były segmentowane pod kątem atrybutu materiału oraz ID branżowego, gdyż zgodnie z rozporządzeniem nie powoduje to segmentacji przewodu.

III.3.Weryfikacja, poprawa i wprowadzenie obiektów GESUT oraz odpowiednich relacji tych obiektów t.j. trójniki, złącza kablowe, studzienki, komory , włazy, zawory, zasuwy, latarnie itd.

Dla wszystkich prowadzonych w GESUT punktów węzłowych sieci oraz włączeń przyłączy do przewodów rozdzielczych należy wykonać weryfikację, poprawę                 i wprowadzenie tych obiektów  wg poniższych zasad:

- punkty węzłowe sieci oraz włączenia przyłączy do przewodów rozdzielczych muszą mieć nadany odpowiedni kod obiektu w definicji przewodów:

a) woda – punkt inny,  komora lub studzienka,

b) kanalizacja – punkt inny,  komora lub studzienka, w przypadku gdy kanalizacja wpada do rowu, rzeki – wylot kanału,

c)  telekomunikacja, elektroenergetyka – punkt inny,  komora lub studzienka, szafa kablowa, słup, wieża lub maszt, złącze dla przewodów światłowodowych,

d) gaz – punkt inny,

e) ciepłownicze – punkt inny,

f) sieci specjalne – odpowiednio od typu – punkt inny.

W przypadku definiowania obiektu na sieciach GESUT o kodzie „Punkt inny”, który ma inną funkcję niż punkt załamania np. mufa, punkt wejścia do sieci, złącze (inne niż światłowodowe), w polu „Uwagi” obiektu GUPxPI należy wpisać tekst odpowiednio: mufa, pkt wejścia do sieci, złącze.

- obiekt „Trójnik” stosujemy tylko i wyłącznie jako obiekt „trójnik zaślepiony”.                        W przypadku punktów węzłowych, gdy brak innego urządzenia technicznego stosujemy obiekt „ Punkt inny”.

Trójniki do poprawy:

-ciepłownicze – 206,

-wodociągowe – 5335,

-kanalizacyjne – 1397,

-gazowe – 2683,

-inne – 8.

- obiekt „Złącze kablowe”  stosujemy tylko i wyłącznie w punktach węzłowych przy sieciach teletechnicznych w przypadku światłowodów, wtedy również uzupełniamy atrybut „Zasobnik”. (840 złącz kablowych w bazie).

Należy sprawdzić 1974 obiekty wprowadzone w bazie kodem GUPEZC – zmiana cech przewodu (przewody energetyczne) i wprowadzić odpowiedni obiekt.

Nie dublować obiektów (te same współrzędne – inne obiekty).

W obecnie prowadzonej bazie danych GESUT istnieją obiekty zaklasyfikowane jako „inne urządzenia techniczne”. W celu doprowadzenia do zgodności z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia                              21  października    2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT( Dz. U. z 2015 poz. 1938), należy poprawić:

-  1229 inne urządzenia techniczne sieci energetycznej  GUPEUI wg. następujących zasad - jeśli w polu "dotychczasowy kod obiektu" wpisano "złącze kablowe" zamienić obiekt GUPEUI na obiekt Punkt inny GUPEPI oraz wpisać w polu uwagi "trójnik",

jeśli w polu "dotychczasowy kod obiektu" wpisano "mufa" zamienić na obiekt Punkt inny GUPEPI oraz wpisać w polu uwagi "mufa" , chyba że obiekt ten jest połączony z 3 lub więcej osiami przewodów to wtedy w polu uwagi wpisać "trójnik"

- 528 inne urządzenia techniczne sieci telekomunikacyjnej  - zmiana na „słupek telekomunikacyjny” (jeżeli istnieje wpis "słupek telekomunikacyjny" lub „słupek teletechniczny” w polu uwagi)

Należy zweryfikować punkty początkowe i końcowe, wierzchołkowe obiektu „przewód” . Wszystkie te punkty wprowadzono w bazie danych GESUT jako punkty robocze o kodzie GSPPRB. Należy zamienić je na:

- obiekt o kodzie GUPxPI – „Punkt inny”,

- obiekt o kodzie GUPxNP – „Dalszy przebieg nieznany”.

W przypadku braku armatury w punktach węzłowych sieci GESUT wprowadzić obiekt o kodzie GUPxPI – Punkt inny z uwagą „Trójnik”.

W bazie danych GESUT wprowadzono 14427 włazów i 14093 studzienek. Na podstawie kart studni lub informacji zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym   i kartograficznym ( operaty) należy zweryfikować obiekt „studzienka”. Średnice studzienek bądź komór pozyskiwać tylko z kart studzienek lub operatów udostępnionych przez Zamawiającego.

Obiektem studzienka pozyskujemy urządzenia techniczne związane z siecią uzbrojenia terenu, w przypadkach gdy rzuty poziome obrysów: włazu i komory tych obiektów pokrywają się. (Należy wprowadzić tylko jeden obiekt punktowy bądź powierzchniowy, nie należy wprowadzać dodatkowo włazu).

W przypadku sieci telekomunikacyjnej studzienka powinna przyjmować kształt włazu, jeśli ten docelowo będzie usunięty(przejdzie do historii).

Jeżeli studzienka i właz mają różny kształt, ale wchodzą „punktowo” – wstawić studzienkę punktową o kształcie zgodnym z kształtem włazu tylko w przypadku sieci telekomunikacyjnej i energetycznej, w pozostałych przypadkach wstawić studzienki okrągłe.

Zgodnie z § 18. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia                              21  października    2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT( Dz. U. z 2015 poz. 1938)  klasę obiektów SUUS reprezentuje urządzenie techniczne związane z siecią uzbrojenia terenu. Reprezentacją geometryczną klasy obiektów SUUS jest:

a. punkt, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są nie większe niż 0,75 m

b. linia, jeżeli jeden z wymiarów: podłużny lub poprzeczny, jest większy od 0,75 m

c. powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0,75 m.

Uwaga! Powyższe reguły nie dotyczą wszystkich obiektów z klasy SUUS . W § 18.

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia   21  października    2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT są zdefiniowane pewne wyjątki zaimplementowane w GEO-INFO.

Obiekt punktowy ‘Latarnia’ należy wprowadzić jako obiekt z grupy „Inne obiekty GESUT” o kodzie: GUPISL - Słup, wieża lub maszt i uzupełnić atrybuty "Rodzaj słupa" - słup  oraz "Z latarnią " 1 - tak. Do poprawy ok. 8439 obiektów                     ( w bazie istnieją zdublowane obiekty GUPISL , jeden jako słup, drugi jako latarnia połączone relacją).

W przewodach elektroenergetycznych należy uzupełnić atrybut "Oświetleniowy" , zgodnie z przebiegiem sieci. W przypadku gdy sieć podziemna przyjmuje wartość Oświetleniowy – „TAK” , przewód oprzeć na jednym obiekcie „Słup”, którego rodzaj to „Latarnia”.

Przewody wodociągowe o średnicy większej lub równej 400 przyjmują wartość funkcji – przesyłowy.

Sieci połączone bezpośrednio z kratkami ściekowymi, hydrantami, wylotami kanałów latarniami, punktami świetlnymi, słupkami teletechnicznymi przyjmują funkcję przewodu – „inna”.

W bazie danych występuje 3209 obiektów „Zmiana cech przewodu”. Należy przeanalizować występowanie tego obiektu. W przypadku, gdy obiekt „Zmiana cech przewodu” łączy się z trzema lub więcej przewodami sieci należy go zamienić na obiekt „Punkt inny” i w polu uwagi wpisać „trójnik”.

III.4.Weryfikacja i poprawa położenia punktów wejścia/wyjścia do/z budynków

W prowadzonej bazie GESUT istnieje 17235 wejść/wyjść do/ z budynków  . Należy je poprawić  wg poniższych zasad:

- jeżeli punkt wejścia przewodu do budynku nie styka się z obrysem budynku (budynek w bazie danych EGB wprowadzony z digitalizacji lub fotogrametrii i brak możliwości wprowadzenia współrzędnych narożników budynku z operatu) to:

• przesuwamy punkt wejścia/wyjścia przedłużając lub docinając przyłącze na ścianę budynku, jeśli wielkość przesunięcia jest nie większa niż 0,15 m,

• jeśli odległość przesunięcia punktu jest większa niż 0,15 m to należy przeliczyć  punkt wejścia/wyjścia przewodu do/z budynku zgodnie z miarą na szkicu.

Zaleca się definiować przyłącza zgodnie z kierunkiem przepływu (tzn. w przypadku wody, elektroenergetyki, gazu geometria od sieci do budynku, w przypadku kanalizacji odwrotnie).

Jeżeli w miejscu wejścia/wyjścia przewodów występuje obiekt GUPxSH – punkt o określonej wysokości sieci, obiekt ten należy zharmonizować z wejściem/wyjściem.

Obiekt typu rynna (kanalizacja deszczowa) należy wprowadzić obiektem o kodzie GUPKU – „Inne urządzenie techniczne bez symbolu” z opisem w polu „Uwagi” „Rynna”.

III.5. Kontrola zmodernizowanych baz.

Wykonawca wykona wszystkie możliwe kontrole programowe Geo-Info 7.              Z przygotowanej bazy danych zostaną wygenerowane raporty, które potwierdzą, iż zostały uzupełnione brakujące dane oraz wyeliminowane dane podlegające wykreśleniu. Wykonawca potwierdzi przeprowadzenie wszystkich dostępnych                        w systemie Geo – Info 7 kontroli, raportem podpisanym przez kierownika robót.

Wykonawca załaduje bazę testową, udostępnioną przez Zamawiającego, plikami wsadowymi.

III.6.  Technologia pracy Wykonawcy przy realizacji prac  dostosowania istniejącej numerycznej bazy danych GESUT do przepisów rozporządzenia z 2015 roku.

Warunki wykorzystania baz danych:

- Wykonawca dokona zgłoszenia prac przez portal i-KERG.

- ODGK wyda Wykonawcy inicjalny plik w formacie .giv. do zgłoszenia pracy. Dzięki temu Wykonawca będzie mógł automatycznie „zamawiać” i otrzymywać pliki .giv zawierające dane różnicowe. Wykonawca zobowiązany jest do cyklicznego pobierania plików różnicowych generowanych z bazy ODGK. Okres, co ile należy pobrać plik różnicowy należy uzgodnić z ODGK.

- Aktualizacja bazy GESUT będzie prowadzona w siedzibie Zamawiającego przez cały czas trwania prac . Zablokowanie bazy przewiduje się na minimalną ilość dni niezbędną dla zaczytania danych do bazy GESUT. W związku z powyższym zaleca się częste pobieranie aktualnej bazy danych.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o potrzebie utworzenia środowiska testowego podczas zamawiania ostatniego exportu danych wraz ze zgłoszeniem gotowości przekazania opracowania do kontroli.

Przed złożeniem operatu opracowane dane wynikowe dotyczące GESUT Wykonawca wprowadzi do testowej bazy GESUT w formie przygotowanych wcześniej plików .

Technologia wprowadzania i wgrywania danych do bazy będzie na bieżąco ustalana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Przed oddaniem opracowania do ośrodka Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania stosownych kontroli dostępnych                   w programie Geo-Info, aby wyeliminować możliwie największą ilość błędów w bazie. Wykonawca powinien sporządzić raporty poprawności bazy pod względem ilościowym, jakościowym oraz powierzchniowym. Raporty należy przedstawić Zamawiającemu, a następnie usunąć wynikłe rozbieżności.

Niezależnie od Wykonawcy Zamawiający przed odbiorem dokona kontroli bazy testowej. Pozytywny wynik kontroli bazy testowej i operatu będzie warunkiem przyjęcia operatu do kontroli końcowej.

Wszystkie załączniki (każda strona) wchodzące w skład operatu technicznego powstałe w wyniku realizacji pracy lub otrzymane z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej winny być opisane, autoryzowane przez bezpośredniego wykonawcę i kierownika roboty. Wszystkie dane opisowo-informacyjne wpisane odręcznie winny być czytelne i wyraźne dla jednoznacznego odczytu.

Wszystkie dokumenty oraz pliki, które powstały w wyniku realizacji zamówienia, wyniki analiz, raporty kontrolne winny być przekazane na nośniku informatycznym.

III.7. Załadowanie danych do bazy GESUT.

Wykonawca dokona importu do bazy GESUT . Na czas importu baza danych będzie zablokowana. Wykonawca uzupełni opracowanie o operaty przyjęte do zasobu w trakcie zablokowania – jeśli termin zablokowania przekroczy 14 dni. Wykonawca po przyjęciu operatu  do zasobu zeskanuje go i zaewidencjonuje w sposób wskazany przez Zamawiającego.

WYKONAWCA ODPOWIADA ZA PRZEPROWADZENIE IMPORTU DO BAZY ZAMAWIAJĄCEGO.

Wykonawca podepnie do bazy danych GESUT dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany (np. szkice polowe, karty rejestru przewodów, mapy przebiegu przewodów itp.), jeżeli w wyniku analizy dokumentacji stwierdzi brak podpięcia do bazy. Sposób podpięcia zostanie uzgodniony                    z Zamawiającym przed załadowaniem danych.

Po załadowaniu bazy GESUT przez Wykonawcę ośrodek dokumentacji geodezyjno-Kartograficznej dokona eksportu w formacie .gml bazy GESUT  obrębu Piekary Wielkie w celu załadowania krajowej bazy GESUT. Wszelkie błędy, które zostaną wykryte przez walidator plików .gml opracowany przez GUGiK, wynikłe z opracowania geodezyjnego, Wykonawca jest zobowiązany poprawić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych.

III.8.    Zasady kompletowania i zawartość operatu .

Całość wykonanych prac należy skompletować w formie operatu, którego częściami składowymi są:

operat techniczny - szczegółowe zasady kompletowania operatu podane są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 
2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020r. poz.1429) oraz  baza danych w formacie .giv oraz pliki.

Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę opracowania, nazwę wykonawcy                  i nazwisko osoby sporządzającej. Dopuszcza się elektroniczną formę dokumentów operatu, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - UWAGI KOŃCOWE.

      - Wszelkie uzgodnienia z Wykonawcą będą odbywały się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

      - Wszelkie szkice polowe należy podpiąć do bazy danych oraz uzupełnić ich zakres.

Opracowali:

Marcin Kubera

Dominik Nowak

Akceptacja:

Marzena Danecka

Piekary Śląskie, 10-02-2021 r.