kOMPOSTáREŇ Dolný bar

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

TECHNICKá SPRÁVa

k  stavebným objektom:

SO 07- Kotajnery pre sociálne zázemie+ šatne

SO 08 - Technologická bunka obsluhy

Investor :         	Dolný Bar

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Miesto stavby :	Dolný Bar

Generálny projektant:  	Ing. Peter Rákoš

Development Technologic Solutions

Technická správa

SO 07 - Kotajnery pre sociálne zázemie+ šatne

SO 08 - Technologická bunka obsluhy

Zastávaná plocha a obostavaný priestor :

Zastávaná plocha SO07

Bunky pre sociálne zázemie	58,2 m2

Vrátnica                                                                                                     12 m2

Zastávaná plocha SO08	12 m2

Spolu	82,2 m2

1.2 Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť plán na 96%PS .

1.2 Základy

Výrobca kontajnerov požaduje previesť zakladanie na pätkách. Tieto sú riešené vo výkresovej časti. Základové pätky sú riešené po úroveň rastlého terénu. Základová špára je vo výške 1,20m.

Okolo základových pätiek sa prevedie zhutnený násyp + 100mm štrkopiesok. Z vrchnej strany sa zhutnené podklady ukončia podkladným betónom hr 100mm.

Uvedené konštrukcie tvoria stavebnú pripravenosť pre osadzovanie mobilných kontajnerov.

1.3 Popis mobilných kontajnerov od výrobcu