kOMPOSTáREŇ Dolný bar

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

TECHNICKá SPRÁVA

k  stavebným objektom:

SO 21 - Oplotenie

Investor :         	Dolný Bar

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Miesto stavby :	Dolný Bar

Hlavný projektant:  	Ing. Peter Rákoš

Zodpovedný projektant:  	Ing. Ľubomír Lámer

Dátum:  	12/2020

Technická správa

SO 21 - Oplotenie

Požiadavka investora bola areál kompostárne  uzavrieť oplotením so vstupnou bránou.

Oplotenie je realizované z plotových dielov Delfín alebo alternatíva zo strojového pletiva . Celková dĺžka oplotenia je 675 m.

Popis systému oplotenia:

Plotové dielce DELFÍN je  vysoko odolné oplotenie. Navrhujeme dielce výšky 2,03 m, dlžka jedného dielca je 2,5 m.

Veľká pevnosť tohto panela predurčuje jeho použitie hlavne pre priemyselné areály a pod. Najkvalitnejšia možná dvojitá povrchová úprava panela (Zn+Polyester)  zaručuje veľmi dlhú bezúdržbovú životnosť. Farba zelená  RAL 6005

K panelom DELFÍN  návrhujem stĺpik 60/40 + úchyt 60/40 - (pevný úchyt), zelenej farby.

-  Povrchová úprava (pozinkovaný drôt s min. obsahom 50gr. zinku na m2 + vypalovaný exteriérový polyester s min.hrúbkou 100 mikrónov) je momentálne najkvalitnejšou  antikoróznou úpravou do exteriéru. Táto povrchová úprava zabezpečuje odolnosť panela voči korózii na min.20 rokov

-  Panel DELFÍN má vertikálne aj horizontálne drôty o priemere 5,0mm.

-  Veľkosť oka (menšie oko = pevnejšie oplotenie) - Panel DELFÍN má rozmer oka 50x200mm.

Montáž:

- Dĺžka stĺpikov a vzpier je o min. 50cm dlhšia ako bude výška oplotenia (do oplotenia započítavame aj výšku betónových panelov).

- Samonosná dvojkrídlová vstupná brána.

Vstupná brána bude dvojkrídlová s automatickým otváraním do jednej strany. Jej pohon a zariadenia posunu budú inštalované priamo na stĺpiku brány. Rozmer brány je 5,5 m.