generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ dOLNÝ BAR

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT STAVBY  PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:

PS 01 - 	Technologická časť kompostárne

Technická správa

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Dolný Bar, par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Ing. Peter Rákoš

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Ing. Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

11/2020						2020/29

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY	3

1.1  Identifikačné údaje stavby	3

2.	VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE	3

2.1  Všeobecný popis	3

2.2  Východiskové podklady	3

2.3 Rozsah riešenia projektu	3

3.	TECHNICKÉ ÚDAJE	4

3.1 Popis technologického procesu	4

3.3 Charakteristika technologického procesu	6

3.3.1 Ročný využiteľný časový fond prevádzky	6

3.3.2 Výrobná kapacita	6

3.3.3 Údaje o potrebe a skladbe	6

Potreba vstupného materiálu:	6

Potreba mazív	7

Potreba náhradných dielov	7

4.	VPLYV STAVBY A JEJ PREVÁDZKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	8

4.1  Odpadová voda	8

4.2  Ovzdušie	8

4.3  Ostatné odpady	9

4.4  Emisie hluku	10

4.5   Vibrácie	10

5. ZATRIEDENIE ZARIADENÍ	10

6. Požiadavky na prevádzku, údržbu a opravy	11

7. NÁTERY  A ZNAČENIE	12

8. BOZP	12

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

## 1.1  Identifikačné údaje stavby

Názov akcie:				KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

Katastrálne územie:			Dolný Bar

Obec:					Dolný Bar

Okres:					Dunajská Streda

Kraj:					Trnavský

Parcelné číslo:		par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Druh akcie:				Novostavba

Investor:				            	Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

PS 01 – Technologická časť kompostárne

- Zodpovedný projektant:	  	Ing. Peter Rákoš

- Dátum vyhotovenia:    	  	11/2020

# VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

## 2.1  Všeobecný popis

Účelom tejto časti PD dodávanej ako PS-01 – Technologické zariadenia kompostárne  je návrh inštalácie a osadenia technologických zariadení a komponentov kompostárne.

## 2.2  Východiskové podklady

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli zohľadnené všetky aktuálne platné a pripravované relevantné legislatívne predpisy a normy. Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe obhliadky a zamerania jestvujúceho stavu terénu, podkladov od výrobcu technologických zariadení, na základe poskytnutých podkladov od investora, konzultácií a odporúčaní od investora, platných technických noriem STN, EN, podkladov, predpisov a platnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia a BOZP.

Projekt bol spracovaný na základe týchto základných východiskových podkladov:

- výkresy od dodávateľa technológie,

zadanie a podklady od investora,

technologická schéma poskytnutá investorom,

situácia a zameranie poskytnuté investorom,

konzultácie s dodávateľom technológie a investorom,

platné technické normy STN, EN, podklady a predpisy, technické podmienky, návody na          obsluhu zariadení,

platné predpisy, zákony a vyhlášky v oblasti BOZP a ochrany životného prostredia.

## 2.3 Rozsah riešenia projektu

Projektová dokumentácia prevádzkového súboru je vypracovaná v stupni pre stavebné povolenie.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## 3.1 Popis technologického procesu

Vstupný biologicky degradovateľný odpad bude do kompostárne privážaný nákladnými zbernými automobilmi cez prístupovú komunikáciu (rieši samostatná PD) napájanú na existujúcu štátnu cestu III. Triedy č. 1397 pri obci Dolný Bar. Po vstupe do prevádzky a legitimizácií na navrhovanej vrátnici  je odpad vážený na mostovej váhe SO 19.

Po zvážení vstupného odpadu je vyložený v novonavrhovaných vstupných kójach SO 01 nachádzajúcich sa v areáli novonavrhovanej kompostárne.  Kóje sú tvorené stenami z prefabrikovanými T-tvárnicami výšky 3 m z vonkajších strán a výšky 1,5 m zo strany plochy prípravy a triedenia materiálu. Vstupné kóje majú dispozične plochu 668 m2.

V prípade potreby je odpad pretriedený, resp. drvený na ploche SO 03 Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie o ploche 738 m2. Rozmerovo vhodný biologicky degradovateľný odpad je nakladačom následne dopravený do jedných z 8 ks kompostovacích boxov SO 02 Kompostovacie boxy. Systém je založený na polopriepustných membránach GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky. Materiál po navození do boxu do výšky 1 m je následne prekrytý Gorexovou membránou a do takejto základky je regulovaným spôsobom pomocou ventilátorov ovládaných frekvenčným meničom vháňaný vzduch podľa prietoku v závislosti od teploty v základke, ktorá je permanentne meraná a regulovaná množstvom vháňaného vzduchu.

Kryt (plachta) na odpad pozostáva zo špeciálne vyvinutej membrány laminovanej medzi dvoma polyesterovými vrstvami. Vďaka štruktúre pórov membrány, je možné selektívne ovplyvniť proces úpravy biologického materiálu. Tieto membrány používané na spracovanie biologického odpadu chránia kompostovaný materiál pred prienikom dažďovej vody a zároveň umožňujú únik CO2 a vodných pár vznikajúcich počas procesu kompostovania, no napriek tomu dokážu zadržať pachy a iné znečisťujúce substancie.

Kryty GORE pôsobia ako fyzická bariéra proti plynným látkam unikajúcim z rozkladajúceho sa materiálu. Toto je dosiahnuté aj vďaka jemnému filmu skondenzovanému na vnútornej strane membrány, ktorý zadržiava pachy a iné plynné látky, ako napríklad VOC. Prevažná väčšina týchto plynov sa rozpúšťa vo vodnom filme a klesá späť do kompostovacieho materiálu, kde sa pokračuje proces rozkladania baktériami. Mikroporézna štruktúra membrány GORE Cover zabezpečuje zadržanie, a prakticky nemožné uniknutie bio-aerosólov.

Izolačná funkcia krytu GORETM Cover a správne natlakovanie systému, zaisťuje rovnomerné rozloženie teploty v základke, čím je možné zabezpečiť dosiahnutie potrebnej teploty na zníženie patogénov v celom priereze základky - a to aj počas zimných mesiacov. Patogénne mikroorganizmy sa bezpečne zničia v celom kompostovacom materiáli, aby systém spĺňal všetky normy, regulácie a predpisy.

Systém je navrhnutý tak, aby umožnil operátorovi mať vysoký stupeň kontroly nad kritickými parametrami procesu kompostovania, ako je teplota, koncentrácia kyslíka a hodnota CO2 v základke. Zároveň má ďalšiu výhodu kontroly vlhkosti materiálu, čím sa zabezpečí udržanie celej kompostovacej hmoty vo vysoko vlhkom stave počas intenzívnej fázy rozkladu a vytvrdzovania. Tento proces zvyšuje kvalitu finálneho produktu - kompostu. Doba výdrže je cca 4 + 4 týždne v boxoch a následne dozrievanie kompostu cca 1-2 mesiacov na voľnej ploche SO 04 Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu o ploche 505 m2.

Kompostovacie boxy sú železobetonové monility šírky 6 m a výšky 1 m medzi boxami a  2 m stenou v zadnej časti (podľa dodávateľa technológie – min 1 m) s aeračnými kanálmi na vháňanie vzduchu a odvodom výluhu.

Každý box má modul na reguláciu teploty, ktorý posiela informácie do centrálneho počítača a ovláda prevzdušňovací ventilátor. Ovládacie skrinky a kabeláž zodpovedajú špecifikáciám CE. Všetky údaje sú riadené z centrálneho velína nachádzajúceho sa v SO 08 Technologická bunka obsluhy.

Riadiaca jednotka je navrhnutá na kontrolu, riadenie a zaznamenávanie procesu pomocou pripojených snímačov.

Online namerané hodnoty všetkých pripojených a aktívnych riadiacich jednotiek sa zobrazia na PC. Nastavenia a požadované nastavenie riadiacej jednotky je tiež možné vykonať priamo pre všetky aktívne riadiace jednotky pomocou softvéru.

Riadiaci systém obsahuje:

- Hardvér (PC, monitor, klávesnica, myš, komunikačná jednotka);

- anglický softvér SCADA na riadenie procesu;

- Teplotné sondy;

- Ovládacia skrinka.

Navíjanie a odvíjanie goretexovej plachty je zabezpečené pomocou navijaka s elektrickým pohonom, pričom posun navijaka medzi jednotlivými boxami sa realizuje nakladačom, resp. traktorom.

Všetky plochy musia byť nepriepustné z vodeodolného betónu so štandardnou únosnosťou pre pohyb ťažkej kolesovej techniky. Areál kompostárne je vodohospodársky zabezpečený, technologické vody a zrážkové vody z technologických plôch sú stáčané do jímky technologických vôd SO 13 so systémom merania hladiny. Odtiaľ sa využívajú pre potreby kompostárne pre skrápanie, resp. po prekročení max. hladiny sú vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou.

Zrážkové vody zo strechy SO 05 Hala pre skladovanie certifikovaného kompostu a SO 06 Hala pre skladovanie techniky sú riešené vsiakovaním.

V rámci areálu kompostárne sa nachádza aj sociálne zázemie  a  šatne zamestnancov tvorené z kontajnerových systémov (rieši SO 07 Kontajnery pre sociálne zázemie a šatne).

Po technologickom spracovaní kompostu (medzipresypanie medzi komorami) je následne kompost vyvezený nakladačom na plochu SO 04 Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu, kde dozrieva. Certifikovaný kompost je skladovaný v hale SO 05.

Technologickú časť teda tvoria:

- kompostovacie boxy,

- kolesový navijak plachty,

- systém prívodu vzduchu s ventilátormi a aeračnými kanálmi,

- systém zvodu výluhu,

- čelný nakladač,

- systém vytvárania vodnej hmly pre obmedzenie prášenia pri nakladaní,

- riadiaci systém a velín,

- nový mobilný drvič biologicky rozložiteľných odpadov  - výkon do 4990 t/rok, veľkosť vstupného otvoru pre materiál 2,8x2 m, 2 naprávový kolesový podvozok, dieselový motor.

- nový dvojrotorový drvič gastro odpadov – drvič gastro odpadu z kuchýň a gastro prevádzok na frakciu do 12 mm - požadovaná frakcia do 12-15 mmm, nože do 25 mm, možnosť vloženia kalibračného sita, šírka vstupného otvoru 0,8 m, hydraulicky vyklopné zariadenie do 240 l nádoby

- nový zmiešavač (mixér) podrveného odpadu – zmiešavanie rôzných vstupných materiálov po drvení -  elektrický pohon stacionárne prevedenie  s vstupným dopravníkom a šnekovými rotormi

- sito na triedenie kompostu – bubnové rotačné sito (triedič) na preosievanie hotového kompostu od nežiadúcich prímesí, 2 naprávová kolesová verzia s dieselovým motorom, výkon do 4990 t/rok

- nakladač BRO – teleskopický čelný nakladač pre manipuláciu s BRO a gastro odpadom – nosnosť do 5 ton, maximálna výška zdvihu do 8 m, maximálna dĺžka do 5 m, celková hmotnosť do 10 ton, dieselový motor o výkone 100 kW, lopata na sypký materiál do 5000 l, lopata s vidlami, zametacia kefa.

## 3.3 Charakteristika technologického procesu

### 3.3.1 Ročný využiteľný časový fond prevádzky

- - zariadenie je navrhnuté pre nepretržitú prevádzku

- - smennosť prevádzky: smennosť – prevádzka jednosmenná s nepretržitým chodom technológie aj na nočných smenách bez potreby obsluhy v noci

- - počet pracovných dní: 333

- - efektívny časový fond strojov:

Efs = ( Dv – Dop – Don) x H =  8000 hodín/rok  po započítaní pravidelných servisných prác a neplánovaných porúch

kde Dv je počet využiteľných dní v roku, Dop počet dní v roku na plánované údržby, Don počet      dní v roku na neplánované  opravy (poruchy)

### 3.3.2 Výrobná kapacita

- Prevádzka spracuje cca 4990 t/rok spracovaného vstupného bioodpadu ročne.

### 3.3.3 Údaje o potrebe a skladbe

#### Potreba vstupného materiálu:

Závislá na režime prevádzky.

Druhy odpadov, ktoré sa budú spracovávať v uvedenej prevádzke:

02 01 03	Odpadové rastlinné pletivá	O

02 03 04	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O

03 01 01 	Odpadová kôra a korok	O

03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy a iné ako uvedené v 03 01 04		O

03 03 01	Odpadová kôra a drevo	O

10 01 01	Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04	O

15 01 03	Obaly z dreva		O

17 02 01	Drevo		O

19 05 03	Kompost nevyhovujúcej kvality	O

19 08 05	Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O

19 08 12	Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11		O

19 08 14	Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	O

19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O

20 01 08	Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 	O

20 01 38	Drevo iné ako uvedené v 200137	O

20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O

20 03 02	Odpad z trhovísk	O

20 01 25	Jedlé tuky a oleje 	O

#### Potreba mazív

Závislá na režime prevádzky.

#### Potreba náhradných dielov

Špecifikáciu náhradných dielov pre jednotlivé zariadenia technologickej prevádzky udáva sprievodná dokumentácia jednotlivých výrobných zariadení. Spotreba je závislá na režime prevádzky.

Potreba pracovníkov

Počas výstavby:

Pracovná sila bude zabezpečená dodávateľsky. Predpokladaný počet pracovníkov na zabezpečenie výstavby je závislý od dohodnutých podmienok montáže investora a dodávateľa.

Počas prevádzky:

Pre prevádzku sa uvažuje s 3 pracovníkmi : jeden pre administratívu a váženie a riadenie prevádzky, jeden ako vodič pre nakladač  a 1 pre obsluhu drviča a triediča.

Organizačne budú pracovníci podriadení vedúcemu prevádzky.

Spotreba vody

Max. potreba vody pre technológiu je na skrápanie a zahmlievanie na odstránenie prašnosti cca 2 m3/deň – prioritne bude zabezpečená z jímky technologických vôd.

Pitná voda – pre sociálne zázemie je zabezpečená externou dodávateľskou službou.

Elektrická energia – Max. 60 kW pre technológiu kompostovacích boxov. Drvič a triedič sú mobilné dieselové.

# VPLYV STAVBY A JEJ PREVÁDZKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z hľadiska  možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jednotlivé jeho časti, navrhovaná prevádzka bude spĺňať všetky platné a relevantné zákony ochrany životného prostredia

## 4.1  Odpadová voda

Počas výstavby

Počas výstavby nevzniknú žiadne technologické odpadové vody.

Počas prevádzky

Počas prevádzky technologické vody, ktoré sú zberané do zbernej technologickej jímky a následne opätovne využívané na skrápanie. V prípade prekročenia max. hladiny v technologickej jímke sú vyvážané externou organizáciou na ďalšie spracovanie. Celá plocha kompostárne je navrhnutá ako vodohospodársky zabezpečená.

## 4.2  Ovzdušie

Počas výstavby

Predpokladajú sa emisie prachu na plochách výstavby a na ploche príjazdovej komunikácie, a to pri výstavbe prevádzky, stavebných prácach, montáži technológií prostredníctvom mechanizmov, pri výstavbe jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov avšak v minimálnej miere. Počas výstavby sa predpokladá v záujmovom území nárast intenzity automobilovej dopravy a emisií exhalátov v minimálnej miere.

Počas prevádzky

Navrhované zariadenie je kategorizované podľa prílohy č.1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 240/2014 Z.z. ako:

5. Nakladanie s odpadmi a krematóriami

5.4 Zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t/h vačším ako 0,75.

T.j. ide o stredný zdroj znečistenia ovzdušia.

## 4.3  Ostatné odpady

Počas výstavby

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie  stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č.79/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov, s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č.5 citovanej vyhlášky nasledovne:

| Císlo,druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategoria odpadu | Nakladanie s odpadmi |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 0101 | Obaly z papiera a lepenky | ostatný | Legálne zariadenie |
| 15 0102 | Obaly z plastov | ostatný | Leg. zariadenie |
| 17 0101 | Betón | ostatný | Leg.zariadenie |
| 17 0904 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902,170903 | ostatný | Legálne zariadenie |
| 17 0405 | Železo a oceĺ | ostatný | zber.suroviny |

Podľa zákona  č. 79/2015 Z. z. ,  nekontaminovanú zeminu  a  iný prirodzene sa vyskytujúci  materiál vykopaný  počas stavebných prác ,ak je isté  ,že sa materiál použije  na účely  výstavby v prirodzenom stave  na mieste  , na ktorom bol vykopany  sa nepovažujú za odpad.

Zhodnocovanie –recyklácia odpadu (príloha č.1 zákona č. 79/2015)

Využitie podĺa § 14 ods.1 písm.d)zák.č.79/2015

- R1 Využitie ako materiál alebo palivo

- R2 Recyklácia  drvením a spätné použitie do násypov

- R3 Recyklácia alebo spätné získavanie  kovov a kovových zlúčenín (cez zberné suroviny)

- R4 Terénne úpravy v areály

Zneškodnenie odpadu (príloha č.2 zákona č. 79/2015)

- D1 Miestna legálna skládka

Počas prevádzky

Oceľový odpad: - opotrebované činné časti zariadení – ložiská, opotrebované mechanické časti  strojov.

Kategorizácia odpadu:

16 01 17 železné kovy (kategorizácia odpadu: ostatný odpad – O),

16 01 18 neželezné kovy (kategorizácia odpadu: ostatný odpad – O),

zhromažďovanie: na vhodnom mieste,

zneškodňovanie: v zmysle platnej legislatívy, odvoz organizáciám s oprávnením na výkup a zhodnocovanie železných a neželezných kovov,

predpokladané množstvá: v závislosti od režimu prevádzky.

Prevodové a mazacie tuky, oleje:   - opotrebované mazacie tuky vytlačené z ložísk, prevodový olej.

Kategorizácia odpadu:

13 02 06 odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje (kategorizácia odpadu: nebezpečný odpad-N),

predpokladané množstvá: 20 litrov/rok.

zhromažďovanie: - vyhradené,

zhodnocovanie: odvoz na zhodnocovanie v zmysle platnej legislatívy externou oprávnenou organizáciou.

Náterové hmoty: - odpadové náterové hmoty použité pri pravidelnej údržbe potrubí a technologických zariadení.

Kategorizácia náterových hmôt:

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kategorizácia odpadu: nebezpečný odpad – N),

predpokladané množstvo: 2 kg/rok.

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kategorizácia odpadu: ostatný        odpad – O),

predpokladané množstvo: 2 kg/rok.

zhromažďovanie:  vyhradené, prispôsobené a vyhovujúce priestory v uzamykateľnom sklade nebezpečného odpadu

zneškodňovanie: odvoz na zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy externou oprávnenou organizáciou.

## 4.4  Emisie hluku

Počas výstavby

Hlavným zdrojom hluku pri výstavbe navrhovanej činnosti budú mechanizmy použité na montážne práce, dopravné prostriedky a zváracie práce.

Počas prevádzky

Technologické zaradenia samotnej kompostárne t.j. ventilátory nepredstavujú zvýšený zdroj hlučnosti. Hlavným zdrojom hluku počas prevádzky bude naftový nakladač.

## 4.5   Vibrácie

Počas výstavby

Počas výstavby sa predpokladá vznik vibrácií v pracovnom prostredí pri montážnych prácach pracovníkov. Vibrácie budú krátkodobé a ich šírenie do širšieho okolia sa nepredpokladá.

Počas prevádzky

Počas prevádzky sa nepredpokladá vznik vibrácií ani ich šírenie do širšieho okolia.

# 5. ZATRIEDENIE ZARIADENÍ

Všetky strojnotechnologické zariadenia musia mať posúdenie zhody v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a na posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NV SR č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, podľa smernice 98/37/EC o strojoch, smernice 73/23/EEC o elektrických zariadeniach (LVP) a smernice 89/336/EEC o elektromagnetickej kompatibilite a nadväzných noriem. Všetky výrobky musia byť  dodané s platným posúdením o zhode.

Pred uvedením technológie do prevádzky je prevádzkovateľ povinný uskutočniť kontrolu a skúšanie technických a technologických zariadení oprávnenou organizáciou podľa § 5, odst. 1 zákona 392/2006.

Pre skúšanie a prehliadky technických zariadení platí príloha č. 4 vyhlášky 508/2009 Z.z. Pre skúšanie strojnotechnologických zariadení platia príslušné normy STN. Podmienky pre skúšky vytvorí odberateľ. Pred začatím skúšok musí byť vypracovaná správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia, sprievodná dokumentácia zariadenia a vyhlásenie o zhode a doklady o správnosti montáže dielov zariadenia.

Skúška sa opakuje po odstránení nedostatkov zistených pri prvej skúške. Nevyhovujúce zariadenie nesmie byť uvedené do prevádzky.

Druh skúšky: - Vonkajšia prehliadka a kontrola,

- Skúška pri chode bez zaťaženia,

- Skúška so zaťažením.

# 6. Požiadavky na prevádzku, údržbu a opravy

Montovať a opravovať vyhradené zariadenie môžu iba organizácie s oprávnením. Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači s úradnými skúškami. Každý zvar musí byť označený číslom zvárača, ktorý zvar robil.

Pre navrhovanú prevádzku  je nutné zabezpečiť nasledujúce doklady:

- technická a prevádzková dokumentácia,

- prevádzkový denník,

- záznamová kniha zariadenia technologickej linky,

- prevádzkový poriadok pre nakladanie s nebezpečnými látkami.

Prevádzkovateľ si zavedie prevádzkový denník na robenie záznamov o prevádzke na začiatku, počas a na konci smeny / závažné udalosti, nedostatky, opravy, prehliadky, kontroly, atď./

Záznamová kniha zariadenia je určená hlavne pre záznamy o:

- technických údajoch zariadenia,

- osobách zodpovedných za prevádzku, údržbu / mechanických a elektrických častí/, kontrolu,  prehliadky a opravy mechanických a elektrických častí,

- výsledkoch prehliadok a opráv, rekonštrukcii, premiestnení,

- rôznych nedostatkoch a poruchách.

Požiadavky na prevádzku, údržbu a opravy:

- zabezpečiť úpravu prevádzky v zmysle dokumentácie,

- zabezpečiť bezpečné prístupové cesty k pracovným miestam,

- udržiavať čistotu bezpečnostných nápisov, tabuliek a signalizačných zariadení,

- uskutočniť pravidelné čistenie, mazanie, odbornú údržbu a opravy, prehliadky a skúšky zariadení,

- vypracovať plán preventívnych, štvrťročných a ročných opráv a zabezpečiť ich vyhodnocovanie a evidovanie v záznamovej knihe.

# 7. NÁTERY  A ZNAČENIE

Proti korózii sa potrubie a príslušenstvo chráni náterom. Prevedie sa 1x základný a 3x vrchný náter. Značiť sa bude farebne a štítkami.  Štítky musia byť podľa STN 13 0072 s názvom a parametrami zariadenia.

# 8. BOZP

Prevádzkovateľ môže uviesť do prevádzky len tie stroje a zariadenia, ktorých technický stav je doložený dokumentáciou a vyhovuje danej technológii. Pre prevádzku zariadení sa musí vypracovať prevádzková dokumentácia a prevádzkový poriadok, ktoré určia bezpečnostné opatrenia, prevádzkový poriadok pre manipuláciu a nakladanie s chemickými látkami a systém vnútropodnikových opatrení.

Systém vnútropodnikových opatrení zahŕňa súbor preventívnych, technických, technologických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatrení zameraných na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti výrobkov, ochranu zdravia pracovníkov, ochrany majetku a životného prostredia.

Pri prevádzke, opravách a výmene ND je potrebné používať bežné ochranné pomôcky podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 395/2006 MPSVR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Pri projektovaní ,realizácii a prevádzkovaní linky a zariadení musia byť okrem iných predpisov rešpektované a dodržiavané hlavne nasledovné predpisy: zákon č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov, predovšetkým:

2006/395  NV SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných   prostriedkov,

2006/392   NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných   prostriedkov,

2006/391   NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

2006/124 Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov /Zák. 367/2001 Z.z/,

2006/387   NV SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

2008/436  NV, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia,

1999/264    Zákon o technických požiadavkách na výrobky (posudzovanie zhody) v znení neskorších predpisov,

- 2013/147    Vyhláška o bezpečnosti práce pri stavebných prácach

1982/059   Vyhláška, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhl. 484/1990,

2007/355   Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2006/126    Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2004/096   Vyhláška MVSR, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,

2007/205   Vyhláška MVSR o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení,

2001/314   Zákon o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov,

2001/284   Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších,

2001/283  Vyhláška MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších,

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

555/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

NV SR č. 395/2006 Z.z.  o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci,

100/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

67/2010 Z. z. - Zákon o podmienkach uvedenia chemických látkach a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

508/2009 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Nebezpečné miesta a pohybujúce sa časti  sú počas prevádzky chránené krytmi. Všetky zariadenia musia byť vybavené núdzovým blokovaním chodu.

Všetky strojnotechnologické zariadenia je potrebné počas prevádzky udržiavať v čistote, predovšetkým elektromotory a čerpadlá zariadení. Pravidelne odstraňovať prach, nečistoty a znečistenie z povrchov strojov a zariadení.

Za prevádzky musia byť zariadenia vhodne osvetlené. Miesta spustenia a zastavenia musia byť viditeľne označené a ľahko prístupné. Zariadenia môžu obsluhovať a udržiavať len spôsobilé a zaškolené osoby. Pri prevádzke a údržbe zariadení sa musí postupovať v zmysle sprievodnej dokumentácie výrobcu príslušného zariadenia a súvisiacich platných predpisov v mieste prevádzkovateľa (hygiena, bezpečnosť práce, ekológia). Všetky opravy a manipulácia sa zásadne robia za kľudu. Zariadenie musí byť zabezpečené proti náhodnému spusteniu.

Na technických zariadeniach sa musia vykonávať pravidelné predpísané revízie. Inštalované a používané zariadenia musia byť prevádzkované a udržiavané v súlade s projektovou dokumentáciou, sprievodnou a prevádzkovou dokumentáciou, ktorá obsahuje požiadavky na zaistenie BOZP a je s nimi v súlade. Všetky výrobky inštalované a používané v prevádzke (vr. údržby) musia byť doložené vyhlásením o zhode podľa predpisu 264/1999, ktorým výrobca alebo dovozca preukazuje zhodu daného výrobku a súvisiacej dokumentácie s platnými technickými a bezpečnostnými predpismi a neohrozenie oprávnených záujmov.

Pri obsluhe a údržbe zariadení viacerými pracovníkmi musí byť určený zodpovedný pracovník. Ak zistí obsluha závadu alebo poškodenie zariadenia  počas prevádzky, musí stroj ihneď zastaviť a závadu hlásiť zodpovednému pracovníkovi. Závady sa musia zaznamenať do prevádzkového denníka. Pred začatím práce je obsluha povinná zoznámiť sa s aktuálnymi údajmi, záznamom a odchýlkami, ktoré boli zistené v predchádzajúcich smenách. Obsluha musí uskutočniť prehliadku a kontrolu zariadení  v rozsahu podľa prevádzkového predpisu a návodu na obsluhu. Pri obsluhe a údržbe zariadení je nutné dodržiavať nároky a požiadavky od výrobcov zariadení a platné STN, bezpečnostné a prevádzkové predpisy. Okrem prevádzkových a bezpečnostných pokynov musí obsluha a pracovníci údržby poznať všeobecné bezpečnostné platné pravidlá a postupy pre prípad nehody, požiaru a ochrany životného prostredia. So spomínanými pokynmi musí byť obsluha oboznámená (zaškolená) pred začatím prác. Zariadenia  môžu byť v prevádzke len vtedy, ak sú funkčné všetky ochranné a bezpečnostné zariadenia a sú splnené ostatné prevádzkové podmienky v zmysle návodov a pokynov.

V určených priestoroch sa musí udržiavať poriadok a čistota, musia byť dostatočne osvetlené (prirodzené alebo umelé osvetlenie) s navrhovaným vetraním. Prevádzka musí byť vybavená vhodnými hasiacimi zariadeniami na ochranu pred požiarmi, zamestnanci primeranými pracovnými pomôckami, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) a pre účely poskytovania predlekárskej prvej pomoci i zdravotným materiálom (lekárnička).

Zaobchádzať so zariadeniami môžu len osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a sú zdravotne a odborne spôsobilé na výkon práce s nimi. Zamestnanci, ktorí zaobchádzajú s nebezpečnými chemickými prípravkami musia poznať charakteristiky a účinky látok a prípravkov, s ktorými budú pracovať, spôsoby zaobchádzania s nimi, ochranné opatrenia, ktoré treba dodržiavať a zásady poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Organizácia je povinná zaistiť, aby boli s touto problematikou oboznámení pred začatím práce, aby ich znalosti boli trvalo doplňované a preverované. O oboznámení, dopĺňaní vedomostí a preverovaní znalostí urobí organizácia preukázateľnou formou zápis.

Zdravotná spôsobilosť na prácu s nebezpečnými chemickými prípravkami sa preveruje absolvovaním preventívnej lekárskej prehliadky s kladným výsledkom.

V zmysle menia Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v znení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcií práce je v ďalšom uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Prevádzka musí mať vypracované detailnú identifikáciu nebezpečenstiev a register rizík !!!

Vytypované lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenie:

Faktor pracovného procesu a prostredia:

A. Ľudský faktor

1.1 Neodstránitel'né nebezpečenstvo - stav/vlastnost' poškodzujúca zdravie:

- nedisciplinovanost',

- nevšímavost',

- zábudlivosť,

- zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres,

- strata stability.

1.2 Neodstránitel'né ohrozenie:

- úrazy rôznej povahy,

- ohrozenie stlačením, porezaním, navinutím, vtiahnutím alebo zachytením, nárazom,  trením alebo odrením, popálením, expozíciou nebezpečnými látkami  v prípade nedodržania plánov BOZP.

1.3 Miesta kde sa vyskytuje neodstránitel'né nebezpečenstvo a ohrozenie:

- priestor celej linky.

B. Terén

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. podknutím,

- prekážky padlé na terén,

- pád z výšky,

1.2 Neodstrániteľné ohrozenie:

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a dopravné zariadenia,

- úrazy pádom na zem.

1.3 Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

- kompletná výrobná prevádzka  v oblasti manipulačných plôch

C. Strojnotechnologická časť:

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- mechanické ohrozenia:  vtiahnutím alebo zachytením, nárazom, trením alebo odrením,

- poškodenie stavebných konštrukcií,

- pád z výšky,

- pád ťažkej veci z výšky,

- poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania strojov, prekročenia rýchlosti, prívodu energie po prerušení, nemožnosť zastaviť stroj za najvhodnejších podmienok, chyby v montáži.

1.2 Neodstrániteľné ohrozenie:

- úrazy obsluhy rôznej povahy.

1.3 Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie:

- strojnotechnologické a manipulačné zariadenia.

D. Elektročasť:

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- poškodenie izo1ácie elektrických rozvodov,

- preseknutie káblov,

- mechanické opotrebovanie - starnutie elektrozariadení,

- poškodenie elektrických prístrojov, zariadení a rozvodných skríň,

- zlé svietidlá, svetelné zdroje, vypínače, ističe, prístroje a pod. - chyba od výroby - životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení,

- neodborná manipulácia na elektrozariadení.

1.2 Neodstrániteľné ohrozenie:

- úrazy obsluhy rôznej povahy pri údržbe, oprave, výmenách a pod.,

- neodbornosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia.

1.3 Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie:

- areál výrobnej prevádzky.

E. Tepelné ohrozenie:

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- popálenie, obarenie a iné úrazy spôsobené dotykom osôb s horúcim materiálom

- poškodenie zdravia horúcim alebo chladným pracovným prostredím.

1.2 Neodstrániteľné ohrozenie:

- úrazy rôznej povahy.

1.3 Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie:

- celý areál výrobnej prevádzky.

F. Expozícia látkami ohrozujúcimi zdravie

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- vdýchnutie, požitie alebo absorpcia kožou chemických, resp. horľavých látok.

1.2 Neodstrániteľné ohrozenie:

- zdraviu škodlivé účinky pri dýchaní, vplývaním na kožu a sliznice, pri požití

zaťaženie pokožky podľa prílohy č.1 tejto technickej správy.

1.3 Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie :

- kompletná technológia v areály vr. manipulačných plôch.

G. Údržbárske práce počas prevádzky:

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- všetky hore uvedené možnosti.

1.2 Neodstrániteľné ohrozenie:

- všetky hore uvedené možnosti.

1.3 Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie:

- kompletná výrobná linka v areáli vr. manipulačných plôch.

H. Vniknutie nepovolených osôb do priestorov

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- všetky hore uvedené možnosti.

1.2 Neodstrániteľné ohrozenie:

- všetky hore uvedené možnosti.

1.3 Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie:

- areál prevádzky.

2. Posúdenie rozsahu rizika:

Neodstrániteľné nebezpečenstvo, alebo neodstrániteľné ohrozenie

Faktor pracovného procesu a prostredia:

A. Ľudský faktor

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- nedisciplinovanosť,

- nevšímavosť,

- zábudlivosť,

- zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres,

- strata stability,

Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade

najlepšom – žiadna,

najhoršom – vysoká.

Stupeň možných následkov na zdraví v prípade:

najlepšom – žiadny,

najhoršom – vysoký.

B. Terén

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. podtknutím,

- prekážky padlé na terén,

- pád z výšky,

Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade:

najlepšom – žiadna,

najhoršom – vysoká.

Stupeň možných následkov na zdraví v prípade:

najlepšom – žiadny,

najhoršom – vysoký.

C. Strojnotechnologická časť:

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- mechanické ohrozenia:  vtiahnutím alebo zachytením, nárazom, trením alebo odrením,

- poškodenie stavebných konštrukcií,

- pád z výšky,

- pád ťažkej veci z výšky,

- poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania strojov,            prekročenia rýchlosti, prívodu energie po prerušení, nemožnosť zastaviť stroj za   najvhodnejších podmienok, chyby v montáži.

Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade:

najlepšom – žiadna,

najhoršom – vysoká.

Stupeň možných následkov na zdraví v prípade:

najlepšom – žiadny,

najhoršom – vysoký.

D. Elektročasť:

Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo neodstrániteľné ohrozenie:

a, poškodenie izolácie elektrických rozvodov,

b, preseknutie káblov,

c, mechanické opotrebovanie - starnutie elektrozariadení,

d, poškodenie elektrických prístrojov, zariadení a rozvodných skríň,

e, zlé svietidlá, svetelné zdroje, vypínače, ističe, prístroje a pod. - chyba od výroby,

Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci v prípade:

- najlepšom - nízka,

- najhoršom - vysoká.

Stupeň možných následkov na zdraví v prípade:

- najlepšom - žiadny,

- najhoršom - vysoký.          .

f,  životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení,

g,  neodborná manipulácia na elektrozariadení.

Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci v prípade:

- najlepšom - žiadna,

- najhoršom - vysoká.

Stupeň možných následkov na zdraví v prípade:

- najlepšom - žiadny,

- najhoršom - vysoký.

E. Tepelné ohrozenie:

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- popálenie, obarenie a iné úrazy spôsobené dotykom osôb horúcim materiálom

- poškodenie zdravia horúcim prostredím.

Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade:

najlepšom – žiadna,

najhoršom – vysoká.

Stupeň možných následkov na zdraví v prípade:

najlepšom - žiadny,

najhoršom - vysoký.

F. Expozícia látkami ohrozujúcimi zdravie

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- vdýchnutie, požitie alebo absorpcia kožou horľavých a chemických látok

Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade:

najlepšom - žiadna,

najhoršom - vysoká.

Stupeň možných následkov na zdraví v prípade:

najlepšom - žiadny,

najhoršom - vysoký.

G. Údržbárske práce počas prevádzky:

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- všetky hore uvedené možnosti.

Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade:

najlepšom - žiadna,

najhoršom - vysoká.

Stupeň možných následkov na zdraví v prípade:

najlepšom - žiadny,

najhoršom - vysoký.

H. Vniknutie nepovolených osob do priestorov

1.1 Neodstránitel'né nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- všetky hore uvedené možnosti.

Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade:

najlepšom - nízka,

najhoršom - vysoká.

Stupeň možných následkov na zdraví v prípade:

najlepšom - nízky,

najhoršom - vysoký.

3. Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia:

Faktor pracovného procesu a prostredia:

A. Ľudský faktor

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- nedisciplinovanosť,

- nevšímavosť,

- zábudlivosť,

- zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres,

- strata stability.

Neodstránitel'né ohrozenie:

- úrazy rôznej povahy,

- ohrozenie v prípade nedodržania plánov BOZP.

Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam:

- opatrenia č. 1 – 9.

B. Terén

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. podknutím,

- prekážky padlé na terén,

- pád z výšky,

Neodstrániteľné ohrozenie:

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a dopravné zariadenia,

- úrazy pádom na zem.

Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam:

- opatrenia Č. 1 – 9.

C. Strojnotechnologická časť:

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- mechanické ohrozenia:  vtiahnutím alebo zachytením, nárazom, trením alebo odrením,

- poškodenie stavebných konštrukcií,

- pád z výšky,

- pád ťažkej veci z výšky,

- poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania strojov,            prekročenia rýchlosti, prívodu energie po prerušení, nemožnosť zastaviť stroj za   najvhodnejších podmienok, chyby v montáži.

Neodstrániteľné ohrozenie:

- úrazy rôznej povahy.

Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam:

- opatrenia Č. 1 – 9.

D. Elektročasť:

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť elektrozariadenia:

- poškodenie izolácie elektrických rozvodov,

- preseknutie káblov,

- mechanické opotrebovanie - starnutie elektrozariadení,

- poškodenie elektrických prístrojov, zariadení a rozvodných skríň,

- zlé svietidlá, svetelné zdroje, vypínače, ističe, prístroje a pod. - chyba od výroby - životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení,

- neodborná manipulácia na elektrozariadení.

Neodstrániteľné ohrozenie:

- úrazy rôznej povahy.

Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam:

- opatrenia č. 1 – 9.

E. Tepelné ohrozenie:

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- popálenie, obarenie a iné úrazy spôsobené dotykom osôb s horúcou vodou, výbuchom alebo vyžarovaním horúceho povrchu,

- poškodenie zdravia horúcim alebo chladným pracovným prostredím.

Neodstrániteľné ohrozenie:

- úrazy rôznej povahy.

Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam:

- opatrenia Č. 1 – 9.

F. Expozícia látkami ohrozujúcimi zdravie

Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- vdýchnutie, požitie alebo absorpcia kožou horľavých a chemických látok.

Neodstrániteľné ohrozenie:

- zdraviu škodlivé účinky pri dýchaní, vplývaním na kožu a sliznice, pri požití

zaťaženie pokožky.

Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam:

- opatrenia Č. 1 – 9.

G. Údržbárske práce počas prevádzky:

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- všetky hore uvedené možnosti.

Neodstrániteľné ohrozenie:

- úrazy rôznej povahy.

Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam:

- opatrenia Č. 1 – 9.

H. Vniknutie nepovolených osôb do priestorov

1.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie:

- všetky hore uvedené možnosti.

Neodstrániteľné ohrozenie:

- úrazy rôznej povahy.

Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam:

- opatrenia Č. 1 – 9.

Opatrenia:

1. Vypracovaný havarijný,evakuačný plán, prevádzkový poriadok a prevádzkový poriadok pre nakladanie s nebezpečnými látkami.

2. Dodržanie zonácie jednotlivých bezpečnostných zón linky a jej funkčnosť počas prevádzky.

3. Preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia, platí aj pre zamestnancov iných firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení.

4. Práca s nebezpečnými látkami len s povolením na prácu.

5. Všetky údržbárske práce len s povolením na prácu.

6. Použitie pracovných pomôcok a OOPP podľa predpisu.

7. Zákaz vstupu nepovolených osôb.

8. Znížením množstva nebezpečných chemických faktorov na pracovisku na množstvo nevyhnutne potrebné pre daný druh práce.

9. Opatrením bezpečnostných značení zón a rozvodov všetkých médií v zmysle požiadaviek nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.

Definícia:

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a teoretických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Toto hodnotenie nezahrňuje:

- teroristický útok,

- ničivé zemetrasenie,

- ničivý vietor nad 160 km/h,

- pád predmetov z oblohy a pod.

V prípade nehody prevádzkovateľ musí zabezpečiť okamžitú zdravotnú pomoc. Pred uvedením zariadení do prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť systém ochrany zdravia a rýchlej zdravotníckej pomoci, s ktorým musia byť všetci pracovníci oboznámení.