generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ dolný bar

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:

SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ   SPRÁVA

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Dolný Bar, par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Ing. Peter Rákoš, Ing. Ľubomír Lámer

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Ing. Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

12/2020						2020/29

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA________________________________________________

B.1.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA  STAVBY

B.1.1. ÚDAJE O EXISTUJÚCICH  OBJEKTOCH A ROZVODOCH

Územie navrhovanej kompostárne  sa  nachádza severovýchodne od obce Dolný Bar. Stavba  nemá  nároky  na demolácie  a rúbanie narastlej zelene , pozemok je  v súčastnosti  voľný , územie  je  čiastočne upravené.

Stavenisko  je  situované na  parcelách  číslo 887/63, 887/64, 887/68, 887/10 vo  vlastníctve  investora, v katastrálnom území Dolný Bar .Výstavbou nebudú  dotknuté  žiadne kategórie  chránených  území ani  chránené  stromy. Technológia a zariadenie  sa  nenachádzajú v ochrannom  pásme vodných  zdrojov ani  v záujmovom území ochrany prírody .

Nie je potrebné zohľadniť existenciu jestvujúcich podzemných vedení v rámci  dotknutého  územia :

B.1.2. VYKONANÉ  PRIESKUMY

Pre potreby  projektovej  dokumentácie  bola  vykonaná  osobná  obhliadka  predmetného  územia . Za účelom zistenia  únostnosti  základovej  zeminy  nebol vykonaný inžiniersko –geologický  prieskum .Pred začatím realizácie stavebných prác je investor povinný geologický prieskum vykonať a zapracovať jeho výsledky v dodávateľskej realizačnej projektovej dokumentácií.

B.1.3. POUŽITÉ  PODKLADY MAPOVÉ A GEODETICKÉ

Pre spracovanie projektu  pre stavebné povolenie a realizáciu  boli k dispozícii nasledovné podklady

a materiály :

- Geodetické zameranie pozemku s vytýčenými a zameranými inžinierskými sieťami

- Požiadavky a podklady  od  investora

- Požiadavky a podklady od technologických zariadení.

B.1.4. PRÍPRAVA  PRE  VÝSTAVBU

Stavba nevyžaduje osobitné opatrenia. Pred začatím prác na vrchnej stavbe je potrebné zrealizovať stiahnutie ornice.

B.2.  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ  RIEŠENIE

Stavba  nemá vecné a časové  väzby  na  okolie a na  súvisiace  investície .

B.3.  URBANISTICKÉ , ARCHITEKT.  A DISPOZIČNO-PREVÁDZKOVÉ  RIEŠENIE

B.3.1. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNO-PREVÁDZKOVÉ  RIEŠENIE

Architektonické riešenie je dané účelom využitia stavby. Stavba je osadená na vyčlenenej ploche pozemku 887/63, 887/64, 887/68, 887/10, pričom dispozičné riešenie navrhovanej kompostárne vychádza z technologických potrieb prevádzky. Areál kompostárne bude oplotený.

Vstupný biologicky degradovateľný odpad bude do kompostárne privážaný nákladnými zbernými automobilmi cez prístupovú komunikáciu (rieši samostatná PD) napájanú na existujúcu štátnu cestu III. Triedy č. 1397 pri obci Dolný Bar. Po vstupe do prevádzky a legitimizácií na navrhovanej vrátnici  je odpad vážený na mostovej váhe SO 19.

Po zvážení vstupného odpadu je vyložený v novonavrhovaných vstupných kójach SO 01 nachádzajúcich sa v areáli novonavrhovanej kompostárne.  Kóje sú tvorené stenami z prefabrikovanými T-tvárnicami výšky 3 m z vonkajších strán a výšky 1,5 m zo strany plochy prípravy a triedenia materiálu. Vstupné kóje majú funkčnú plochu 668 m2.

V prípade potreby je odpad pretriedený, resp. drvený na ploche SO 03 Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie o funkčnej ploche 738 m2. Rozmerovo vhodný biologicky degradovateľný odpad je nakladačom následne dopravený do jedných z 8 ks kompostovacích boxov SO 02 Kompostovacie boxy. Systém je založený na polopriepustných membránach GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky. Materiál po navození do boxu do výšky 1 m je následne prekrytý Gorexovou membránou a do takejto základky je regulovaným spôsobom pomocou ventilátorov ovládaných frekvenčným meničom vháňaný vzduch podľa prietoku v závislosti od teploty v základke, ktorá je permanentne meraná a regulovaná množstvom vháňaného vzduchu.

Kryt (plachta) na odpad pozostáva zo špeciálne vyvinutej membrány laminovanej medzi dvoma polyesterovými vrstvami. Vďaka štruktúre pórov membrány, je možné selektívne ovplyvniť proces úpravy biologického materiálu. Tieto membrány používané na spracovanie biologického odpadu chránia kompostovaný materiál pred prienikom dažďovej vody a zároveň umožňujú únik CO2 a vodných pár vznikajúcich počas procesu kompostovania, no napriek tomu dokážu zadržať pachy a iné znečisťujúce substancie.

Kryty GORE pôsobia ako fyzická bariéra proti plynným látkam unikajúcim z rozkladajúceho sa materiálu. Toto je dosiahnuté aj vďaka jemnému filmu skondenzovanému na vnútornej strane membrány, ktorý zadržiava pachy a iné plynné látky, ako napríklad VOC. Prevažná väčšina týchto plynov sa rozpúšťa vo vodnom filme a klesá späť do kompostovacieho materiálu, kde sa pokračuje proces rozkladania baktériami. Mikroporézna štruktúra membrány GORE Cover zabezpečuje zadržanie, a prakticky nemožné uniknutie bio-aerosólov.

Izolačná funkcia krytu GORETM Cover a správne natlakovanie systému, zaisťuje rovnomerné rozloženie teploty v základke, čím je možné zabezpečiť dosiahnutie potrebnej teploty na zníženie patogénov v celom priereze základky - a to aj počas zimných mesiacov. Patogénne mikroorganizmy sa bezpečne zničia v celom kompostovacom materiáli, aby systém spĺňal všetky normy, regulácie a predpisy.

Systém je navrhnutý tak, aby umožnil operátorovi mať vysoký stupeň kontroly nad kritickými parametrami procesu kompostovania, ako je teplota, koncentrácia kyslíka a hodnota CO2 v základke. Zároveň má ďalšiu výhodu kontroly vlhkosti materiálu, čím sa zabezpečí udržanie celej kompostovacej hmoty vo vysoko vlhkom stave počas intenzívnej fázy rozkladu a vytvrdzovania. Tento proces zvyšuje kvalitu finálneho produktu - kompostu. Doba výdrže je cca 4 + 4 týždne v boxoch a následne dozrievanie kompostu cca 1-2 mesiacov na voľnej ploche SO 04 Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu o ploche 505 m2.

Kompostovacie boxy sú železobetonové monility šírky 6 m a výšky 1 m medzi boxami a  2 m stenou v zadnej časti (podľa dodávateľa technológie – min 1 m) s aeračnými kanálmi na vháňanie vzduchu a odvodom výluhu.

Každý box má modul na reguláciu teploty, ktorý posiela informácie do centrálneho počítača a ovláda prevzdušňovací ventilátor. Ovládacie skrinky a kabeláž zodpovedajú špecifikáciám CE. Všetky údaje sú riadené z centrálneho velína nachádzajúceho sa v SO 08 Technologická bunka obsluhy.

Riadiaca jednotka je navrhnutá na kontrolu, riadenie a zaznamenávanie procesu pomocou pripojených snímačov.

Online namerané hodnoty všetkých pripojených a aktívnych riadiacich jednotiek sa zobrazia na PC. Nastavenia a požadované nastavenie riadiacej jednotky je tiež možné vykonať priamo pre všetky aktívne riadiace jednotky pomocou softvéru.

Riadiaci systém obsahuje:

- Hardvér (PC, monitor, klávesnica, myš, komunikačná jednotka);

- anglický softvér SCADA na riadenie procesu;

- Teplotné sondy;

- Ovládacia skrinka.

Navíjanie a odvíjanie goretexovej plachty je zabezpečené pomocou navijaka s elektrickým pohonom, pričom posun navijaka medzi jednotlivými boxami sa realizuje nakladačom, resp. traktorom.

Všetky plochy musia byť nepriepustné z vodeodolného betónu so štandardnou únosnosťou pre pohyb ťažkej kolesovej techniky. Areál kompostárne je vodohospodársky zabezpečený, technologické vody a zrážkové vody z technologických plôch sú stáčané do jímky technologických vôd SO 13 so systémom merania hladiny. Odtiaľ sa využívajú pre potreby kompostárne pre skrápanie, resp. po prekročení max. hladiny sú vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou.

Zrážkové vody zo strechy SO 05 Hala pre skladovanie certifikovaného kompostu a SO 06 Hala pre skladovanie techniky sú riešené vsiakovaním.

V rámci areálu kompostárne sa nachádza aj sociálne zázemie  a  šatne zamestnancov tvorené z kontajnerových systémov (rieši SO 07 Kontajnery pre sociálne zázemie a šatne).

Po technologickom spracovaní kompostu (medzipresypanie medzi komorami) je následne kompost vyvezený nakladačom na plochu SO 04 Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu, kde dozrieva. Certifikovaný kompost je skladovaný v hale SO 05.

Technologickú časť teda tvoria:

- kompostovacie boxy,

- kolesový navijak plachty,

- systém prívodu vzduchu s ventilátormi a aeračnými kanálmi,

- systém zvodu výluhu,

- čelný nakladač,

- systém vytvárania vodnej hmly pre obmedzenie prášenia pri nakladaní,

- riadiaci systém a velín,

POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

SO 01 Kóje vstupného materiálu

Účelom stavebného objektu je vytvorenie otvorených zásobníkov (boxov) pre uskladnenie  separovaných zložiek rastlinného odpadu. Pôjde najmä o sezónny odpad (napr. drevnú štiepku,  trávu, lístie), ktorý je potrebné mať v  zásobe pre zachovanie optimálneho pomeru receptúry pre  vytvorenie kompostovacích zakládok.

Navrhovaný sklad bude zrealizovaný z oporných železobetónových stien Grefa tvaru obráteného „T“, ktoré budú uložené na základové pásy obkolesujúce z 3 strán spevnenú plochu skladu kóji vstupného materiálu o funkčnej výmere 668 m2. Typ navrhovaných Grefa panelov je IZX 150/180/300 – dĺžky 1,5 m, šírky 1,8 m  a výšky 3 m.

Celá časť SO 01 tvorí vodohospodársky zabezpečenú plochu vyspádovanú do zberného rigolu technologických vôd.

Zastávaná plocha :

SO 01- Kóje  vstupného materiálu 	792,43 m2

Funkčná skladovacia plocha:

SO 01- Kóje  vstupného materiálu 	668 m2

Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.  Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy predstavuje jej vykonanie, uloženie na skládku, ošetrovanie skládky a následné vrátenie pôdy, resp. jej časti, do pôvodného stavu spätnou rekultiváciou. Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň.

Základy

Vzhľadom na daný typ objektu sa jedná o plošné zakladanie. Pod stenové prefabrikáty sa na zhutnený násyp prevedie železobetónová doska hrúbky 400 mm a šírky 3200 mm.

Od uvedenej dosky smerom dole s rozšírením pod uhlom 45°je navrhnuté zhutnené kameninové lôžko z makadamu.

Spodná vrstva : makadam 32/64 v hrúbke 200mm

Horná vrstva:    makadam 16/32 v hrúbke 200mm

Zvislé konštrukcie

Zvislé konštrukcie kóji tvoria prefabrikované stenové panely tvaru T v dvoch typoch. Jedná sa o rovné a o rohové diely.

Napojenie styku  stredných deliacich stien k obvodovej stene bude realizované monolitickým dielom.

Vodorovné konštrukcie, izolácie.

Základová doska je popisaná v časti základy.  K nej sa budú napájať vlastné podlahové konštrukcie v skladbe:

- Liaty vodostavebný betón  	200mm

- HDPE fólia :   Junifol 3000	3mm

- Podkladný betón   	100mm

- Makadam 16/32 	200mm

- Makadam 32/64   	200mm

- Zhutnený násyp   	100-711 mm

- Zhutnená pláň 96%PS

- Rastlý terén

Uvedené skladby sú vo výkresovej časti.   Železobetónová podlahová doska  bude dilatovaná na samostatné dilatačné celky.  Dilatácie sú riešené v statickej časti.

Proti presaku znečistených dažďových vôd do podložia, je navrhovaná  HDPE fólia- Junifol 3000 v hrúbke 3mm. Po celej  dĺžke vstupnej zníženej časti do kóji je fólia zaústená do zberného rigolu a odtiaľ do zachytnej  jimky.

Povrchové úpravy:

Stenové panely sú prefabrikované z  pohľadového betónu, takže nie sú potrebné žiadne dodatočné úpravy.

SO 02 Kompostovacie boxy

Kompostovacie boxy sú železobetonové monility šírky 6 m , dĺžky 15 m a výšky 1 m s aeračnými kanálmi na vháňanie vzduchu a odvod výluhu.  Steny kompostovacích boxov sú hrúbky 0,2 m, výšky 1 m. Navrhovaných je 8 ks kompostovacích boxov s rozostupom umiestnenia 1 m. Zadnú časť kompostovacích boxov tvorí betónová plocha pre uloženie technologickej časti prívodu vzduchu do boxu.

Zastávaná plocha a obostavaný priestor :

Zastávaná plocha celkom pre 8 ks boxov	1053,5 m2

Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.  Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň na 96% PS .

Základy

Vzhľadom na daný typ objektu sa jedná o plošné zakladanie. Pod kompostovacie boxy sa prevedie  zhutnený násyp,na ktorom je navrhovaný  podkladný betón hr.120mm.

Pod ním je na zhutnenom násype navrhnuté štrkopieskové lôžko v hrúbke 150 ž 300 mm.

Konštrukcia kompostovacích boxov

Jedná sa o monolitickú železobetónovú konštrukciu kompostovacieho boxu, do ktorej bude priamo vsadená technologická časť. Bočné steny sú prevážne riešené do výšky 1m, presnú výšku upresní investor podľa vybraného dodávateľa technológie. Kompostovací box tvorí jeden konštrukčný a zároveň dilatačný celok.  Pre technologické prvky budú v železobetónovej konštrukcií  vynechané drážky, otvory a prestupy podla požiadavky technológa.

Podlahová časť boxu bude v skladbe:

- Železobetónová konštrukcia boxu  ……………..260mm -vodostavebný betón

- HDPE fólia :   Junifol 3000…….	  	3mm

- Podkladný betón vystužený sieťovinou  ………	 120mm

- Štrkopieskové lôžko    ………………………...	  300mm

- Zhutnený násyp  …………….	200-600mm

- Zhutnená pláň 96%PS

- Rastlý terén

Povrchové úpravy

Betónové konštrukcie navrhujem  z pohľadového betónu bez dodatočných úprav.

SO 03 Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie

Účelom stavebného objektu v rámci celkovej stavby je zabezpečenie vyhovujúcej spevnenej plochy, ktorá umožní pretriedenie a prípravu materiálu (drvenie),  tak aj prístup nákladným vozidlám  a potrebnej techniky na manipulačnú plochu.

Celá plocha s výmerou cca 738 m2 je funkčne rozdelená na prípravnú plochu, na ktorej sa bude realizovať príprava a miešanie vstupnej suroviny a triediacu plochu. Na spodných stranách každej plochy bude odvodňovací žľab zachytávajúci zrážkové vody.

Celá časť SO 03 tvorí vodohospodársky zabezpečenú plochu vyspádovanú do zberného rigolu technologických vôd.

Zastávaná plocha :

SO 03- Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie 	910 m2

Funkčná skladovacia plocha:

SO 03- Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie	738 m2

Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.  Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy predstavuje jej vykonanie, uloženie na skládku, ošetrovanie skládky a následné vrátenie pôdy, resp. jej časti, do pôvodného stavu spätnou rekultiváciou. Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň.

Základy

Vzhľadom na daný typ objektu sa jedná o plošné zakladanie. Pod stenové prefabrikáty sa na zhutnený násyp prevedie železobetónová doska hrúbky 400 mm a šírky 3200 mm.

Od uvedenej dosky smerom dole s rozšírením pod uhlom 45°je navrhnuté zhutnené kameninové lôžko z makadamu.

Spodná vrstva : makadam 32/64 v hrúbke 200mm

Horná vrstva:    makadam 16/32 v hrúbke 200mm

Zvislé konštrukcie

Zvislé konštrukcie kóji tvoria prefabrikované stenové panely tvaru T v dvoch typoch. Jedná sa o rovné a o rohové diely.

Napojenie styku  stredných deliacich stien k obvodovej stene bude realizované monolitickým dielom.

Vodorovné konštrukcie, izolácie.

Základová doska je popisaná v časti základy.  K nej sa budú napájať vlastné podlahové konštrukcie v skladbe:

- Liaty vodostavebný betón  	200mm

- HDPE fólia :   Junifol 3000	3mm

- Podkladný betón   	100mm

- Makadam 16/32 	200mm

- Makadam 32/64   	200mm

- Zhutnený násyp   	100-711 mm

- Zhutnená pláň 96%PS

- Rastlý terén

Uvedené skladby sú vo výkresovej časti.   Železobetónová podlahová doska  bude dilatovaná na samostatné dilatačné celky.  Dilatácie sú riešené v statickej časti.

Proti presaku znečistených dažďových vôd do podložia, je navrhovaná  HDPE fólia- Junifol 3000 v hrúbke 3mm. Po celej  dĺžke vstupnej zníženej časti do kóji je fólia zaústená do zberného rigolu a odtiaľ do zachytnej  jimky.

Povrchové úpravy:

Stenové panely sú prefabrikované z  pohľadového betónu, takže nie sú potrebné žiadne dodatočné úpravy.

SO 04 Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu

Účelom stavebného objektu v rámci celkovej stavby je zabezpečenie vyhovujúcej spevnenej plochy, ktorá umožní voľné zretie kompostu cca 1 mesiac,  tak aj prístup nákladným vozidlám  a potrebnej techniky na manipulačnú plochu.

Celá plocha je s výmerou cca 505 m2. Na spodných stranách každej plochy bude odvodňovací žľab  zachytávajúci zrážkové vody.

Celá časť SO 04 tvorí vodohospodársky zabezpečenú plochu vyspádovanú do zberného rigolu technologických vôd.

Zastávaná plocha :

SO 04- Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu 	662,58 m2

Funkčná skladovacia plocha:

SO 04- Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu	505 m2

Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.  Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy predstavuje jej vykonanie, uloženie na skládku, ošetrovanie skládky a následné vrátenie pôdy, resp. jej časti, do pôvodného stavu spätnou rekultiváciou. Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň.

Základy

Vzhľadom na daný typ objektu sa jedná o plošné zakladanie. Pod stenové prefabrikáty sa na zhutnený násyp prevedie železobetónová doska hrúbky 400 mm a šírky 3200 mm.

Od uvedenej dosky smerom dole s rozšírením pod uhlom 45°je navrhnuté zhutnené kameninové lôžko z makadamu.

Spodná vrstva : makadam 32/64 v hrúbke 200mm

Horná vrstva:    makadam 16/32 v hrúbke 200mm

Zvislé konštrukcie

Zvislé konštrukcie kóji tvoria prefabrikované stenové panely tvaru T v dvoch typoch. Jedná sa o rovné a o rohové diely.

Napojenie styku  stredných deliacich stien k obvodovej stene bude realizované monolitickým dielom.

Vodorovné konštrukcie, izolácie.

Základová doska je popisaná v časti základy.  K nej sa budú napájať vlastné podlahové konštrukcie v skladbe:

- Liaty vodostavebný betón  	200mm

- HDPE fólia :   Junifol 3000	3mm

- Podkladný betón   	100mm

- Makadam 16/32 	200mm

- Makadam 32/64   	200mm

- Zhutnený násyp   	500-1020 mm

- Zhutnená pláň 96%PS

- Rastlý terén

Uvedené skladby sú vo výkresovej časti.   Železobetónová podlahová doska  bude dilatovaná na samostatné dilatačné celky.  Dilatácie sú riešené v statickej časti.

Proti presaku znečistených dažďových vôd do podložia, je navrhovaná  HDPE fólia- Junifol 3000 v hrúbke 3mm. Po celej  dĺžke vstupnej zníženej časti do kóji je fólia zaústená do zberného rigolu a odtiaľ do zachytnej  jimky.

Povrchové úpravy:

Stenové panely sú prefabrikované z  pohľadového betónu, takže nie sú potrebné žiadne dodatočné úpravy.

SO 05 Hala pre skladovanie certifikovaného kompostu

Hala bude slúžiť na ochranu a skladovanie certifikovaného kompostu pred vplyvom nepriaznivého počasia, čím sa zabezpečí jeho kvalita. Navrhovaná je jednoloďová hala  pôdorysných rozmerov 24,415 x 12,012 m výšky 6,6 m s nosnou konštrukciou z oceľových rámov,  oplechovaná.  Zastavaná plocha haly je 293,27 m2.

#### Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň na 96%PS. Zemné práce pre navrhovanú halu pozostávajú z výkopu základových pätiek. Výkop pätiek sa bude prevádzať  strojne s ručným dorovnaním za dodržania platných technických noriem, zákonov a vyhlášok, v zmysle technologických postupov. Výkopy nebude potrebné zabezpečiť pažením, lebo prevážna časť pätiek bude nad úrovňou rastlého terénu.  Zeminy v základovej škáre je nutné chrániť pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi tak, aby nedošlo k ich premočeniu a premrznutiu. Pri styku s vodou môžu byť zeminy objemovo nestále a nesúdržné.

Základová škára pod navrhované základy bude zhutnená pri dodržaní smernej hodnoty miery zhutnenia Edef2/Edef1<2.5.

Podlahová doska je navrhovaná pre celú plochu objektu.

Podkladové vrstvy pod podlahovou doskou je potrebné zhutniť na požadované Edef=80MPa

Edef2/Edef1<2.5. Kontrolu zhutnenia prevádzať počas realizácie jednotlivých vrstiev.

Základy

Základové pätky  a základové stužidlo pod zvislé steny sú riešené vo výkrese základov.

Pod základové pätky navrhujem zhutnené štrkopieskové lôžko hr. 100mm

Oceľové stĺpy budú kotvené v navrhovaných železobetónových pätkách. Spôsob kotvenia.

Zvislé  a vodorovné konštrukcie

Nosnú konštrukciu haly tvorí priehradový rám, zostavený z tenkostenných, za studena tvarovaných, otvorených profilov zo žiarovo pozinkovaných pásov plechu. Konštrukÿné spoje sú výhradne skrutkované. Pultové väzníky, majú horný páso v sklone 4° (6,25%) a s vodorovný spodný pás. Nosné prvky sú vyrobené z konštrukÿnej ocele S350GD, HX420LAD, HX500LAD a S355.

Tuhosť oceľovej haly je zaistená samotnou tuhosťou rámovej konštrukcie a zavetrovaním v rovine strechy a v rovine pozdĺžnych a priečnych stien. Prúty zavetrovania sú skrutkované.

Strešná konštrukcia

Objekt má pultovú konštrukciu strechy v sklone 4° (6,25%). Strešný plášť je vyrobený z trapézových oceľových plechov vyrobených z ocele S320GD, uložených na väzniciach s osovou vzdialenosťou 1500mm. Väznice sú k oceľovej konštrukcii uchytené samoreznými oceľovými skrutkami z nerezovej ocele do dier pripravených vo výrobe. Presah jednotlivých strešných tabúĹ je 250 mm. Strešné tabule sú žiarovo pozinkované a ošetrené vrstvou polyesterového laku. Opláštenie strechy – TYP 0 Sklon strechy:6,25 % ( 4°)Strešná krytina:TP46 pozinkovaný oceĹový trapézový plech. Povrchová úprava:polyesterový lak v štandardnej farbeRub strešnej krytiny: vrstva proti odkvapkávaniu vlhkosti (NCD)Nosný profil:150 mm Z profilkonštrukcia priehradového väzníka.

Povrchové úpravy, výplne otvorov

Vonkajší plášť haly je vyrobený z trapézových oceľových plechov oceľ S 250GD hrúbky 0,50mm, výška profilu 45mm. K nosnej konštrukcii sú uchytené rovnako ako strešný plášť samoreznými oceľovými skrutkami z nerezovej ocele do dier pripravených vo výrobe. Opláštenie stien – TYP 0 Stenové opláštenie:TP45 pozinkovaný oceľový trapézový plech. Povrchová úprava:polyesterový lak v štandardnej farbe. Nosný profil:150 mm Z profilkonštrukcia stĵpov.

Tepelná izolácia

Nepožaduje sa .

Podlaha:

Podlaha haly je navrhovaná jednotná, dimenzovaná na zaťaženie nákladnými autami – 50kN/m2.

Pod podlahou je potrebné previesť izolácie proti zemnej vlhkosti, radónu a proti prenikaniu nežiadúcich.

SO 06 Hala pre pre skladovanie techniky

Hala bude slúžiť na ochranu strojov a zariadení používaných na prevádzku kompostárne  pred vplyvom nepriaznivého počasia, čím sa predĺži ich životnosť. Navrhovaná je jednoloďová hala  pôdorysných rozmerov 18,4 x 12,01 m, výšky 6,66 m s nosnou konštrukciou z oceľových rámov,  oplechovaná.  Zastavaná plocha haly je 220,98 m2.

#### Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň na 96%PS. Zemné práce pre navrhovanú halu pozostávajú z výkopu základových pätiek. Výkop pätiek sa bude prevádzať  strojne s ručným dorovnaním za dodržania platných technických noriem, zákonov a vyhlášok, v zmysle technologických postupov. Výkopy nebude potrebné zabezpečiť pažením, lebo prevážna časť pätiek bude nad úrovňou rastlého terénu.  Zeminy v základovej škáre je nutné chrániť pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi tak, aby nedošlo k ich premočeniu a premrznutiu. Pri styku s vodou môžu byť zeminy objemovo nestále a nesúdržné.

Základová škára pod navrhované základy bude zhutnená pri dodržaní smernej hodnoty miery zhutnenia Edef2/Edef1<2.5.

Podlahová doska je navrhovaná pre celú plochu objektu.

Podkladové vrstvy pod podlahovou doskou je potrebné zhutniť na požadované Edef=80MPa

Edef2/Edef1<2.5. Kontrolu zhutnenia prevádzať počas realizácie jednotlivých vrstiev.

Základy

Základové pätky  a základové stužidlo pod zvislé steny sú riešené vo výkrese základov.

Pod základové pätky navrhujem zhutnené štrkopieskové lôžko hr. 100mm

Oceľové stĺpy budú kotvené v navrhovaných železobetónových pätkách. Spôsob kotvenia.

Zvislé  a vodorovné konštrukcie

Nosnú konštrukciu haly tvorí priehradový rám, zostavený z tenkostenných, za studena tvarovaných, otvorených profilov zo žiarovo pozinkovaných pásov plechu. Konštrukÿné spoje sú výhradne skrutkované. Pultové väzníky, majú horný páso v sklone 4° (6,25%) a s vodorovný spodný pás. Nosné prvky sú vyrobené z konštrukÿnej ocele S350GD, HX420LAD, HX500LAD a S355.

Tuhosť oceľovej haly je zaistená samotnou tuhosťou rámovej konštrukcie a zavetrovaním v rovine strechy a v rovine pozdĺžnych a priečnych stien. Prúty zavetrovania sú skrutkované.

Strešná konštrukcia

Objekt má pultovú konštrukciu strechy v sklone 4° (6,25%). Strešný plášť je vyrobený z trapézových oceľových plechov vyrobených z ocele S320GD, uložených na väzniciach s osovou vzdialenosťou 1500mm. Väznice sú k oceľovej konštrukcii uchytené samoreznými oceľovými skrutkami z nerezovej ocele do dier pripravených vo výrobe. Presah jednotlivých strešných tabúĹ je 250 mm. Strešné tabule sú žiarovo pozinkované a ošetrené vrstvou polyesterového laku. Opláštenie strechy – TYP 0 Sklon strechy:6,25 % ( 4°)Strešná krytina:TP46 pozinkovaný oceĹový trapézový plech. Povrchová úprava:polyesterový lak v štandardnej farbeRub strešnej krytiny: vrstva proti odkvapkávaniu vlhkosti (NCD)Nosný profil:150 mm Z profilkonštrukcia priehradového väzníka.

Povrchové úpravy, výplne otvorov

Vonkajší plášť haly je vyrobený z trapézových oceľových plechov oceľ S 250GD hrúbky 0,50mm, výška profilu 45mm. K nosnej konštrukcii sú uchytené rovnako ako strešný plášť samoreznými oceľovými skrutkami z nerezovej ocele do dier pripravených vo výrobe. Opláštenie stien – TYP 0 Stenové opláštenie:TP45 pozinkovaný oceľový trapézový plech. Povrchová úprava:polyesterový lak v štandardnej farbe. Nosný profil:150 mm Z profilkonštrukcia stĵpov.

Tepelná izolácia

Nepožaduje sa .

Podlaha:

Podlaha haly je navrhovaná jednotná, dimenzovaná na zaťaženie nákladnými autami – 50kN/m2.

Pod podlahou je potrebné previesť izolácie proti zemnej vlhkosti, radónu a proti prenikaniu nežiadúcich.

SO 07 Kontajnery pre sociálne zázemie a šatne

Ide o vybudovanie sociálneho zázemia – t.j. WC a spŕch plus šatní pomocou prefabrikovaných lodných kontajnerov o rozmeroch 6x2,5x2,5 m vzájomne spojených. Osadené bude 1 WC pre mužov, 1 WC pre ženy a samostatne oddelené mužská a ženská sprcha. Rovnako šatne budú oddelené s počtom miest 2 ks pre ženy a 5 ks pre mužov. Voda pre sociálne účely bude dovážaná do mobilnej nádrže z ktorej bude vedený rozvod do spŕch a WC. Splašková kanalizácia bude vedená do navrhovanej žumpy.

Obdobným spôsobom je riešená vrátnica, ktorá je jednokontajnerová.

Zastávaná plocha SO07

Bunky pre sociálne zázemie	58,2 m2

Vrátnica                                                                                                                12 m2

Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť plán na 96%PS .

Základy

Výrobca kontajnerov požaduje previesť zakladanie na pätkách. Tieto sú riešené vo výkresovej časti. Základové pätky sú riešené po úroveň rastlého terénu. Základová špára je vo výške 1,20m.

Okolo základových pätiek sa prevedie zhutnený násyp + 100mm štrkopiesok. Z vrchnej strany sa zhutnené podklady ukončia podkladným betónom hr 100mm.

Uvedené konštrukcie tvoria stavebnú pripravenosť pre osadzovanie mobilných kontajnerov.

Prevedenie kontajnerov pred spájaním:

- Vonkajšia výška kontajnera 2800 mm

- Svetlá výška vnútorného priestoru 2500 mm

- Prevedenei rámu strechy: štandardné prevedenie

- Prevedenie rohového stĺpu: štandardné prevedenie

- Prevedenie podlahovej konštrukcie: dvojité priečne nosníky

- Lakovanie: farba kontajnera: RAL 9010 – rýdzo biela + modrá

- Tepelná izolácia: steny: PIR pena 110 mm

- Tepelná izolácia stropu: PU pena 140 mm

- Tepelná izolácia podlahy: PU pena 100 mm.

SO 08 Technologická bunka obsluhy

Ide o vybudovanie velína z prefabrikovaného lodného kontajnera o rozmere 6x2,5x2,5 m, kde sa bude nachádzať ovládanie a riadenie systému kompostovacích boxov.

Zastávaná plocha SO08	12 m2

Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť plán na 96%PS .

Základy

Výrobca kontajnerov požaduje previesť zakladanie na pätkách. Tieto sú riešené vo výkresovej časti. Základové pätky sú riešené po úroveň rastlého terénu. Základová špára je vo výške 1,20m.

Okolo základových pätiek sa prevedie zhutnený násyp + 100mm štrkopiesok. Z vrchnej strany sa zhutnené podklady ukončia podkladným betónom hr 100mm.

Uvedené konštrukcie tvoria stavebnú pripravenosť pre osadzovanie mobilných kontajnerov.

Prevedenie kontajnerov pred spájaním:

- Vonkajšia výška kontajnera 2800 mm

- Svetlá výška vnútorného priestoru 2500 mm

- Prevedenei rámu strechy: štandardné prevedenie

- Prevedenie rohového stĺpu: štandardné prevedenie

- Prevedenie podlahovej konštrukcie: dvojité priečne nosníky

- Lakovanie: farba kontajnera: RAL 9010 – rýdzo biela + modrá

- Tepelná izolácia: steny: PIR pena 110 mm

- Tepelná izolácia stropu: PU pena 140 mm

- Tepelná izolácia podlahy: PU pena 100 mm.

SO 10 Vnútroareálová spevnená plocha

Účelom stavebného objektu v rámci celkovej stavby je zabezpečenie vyhovujúcej spevnenej plochy manipulácie medzi jednotlivými pracoviskami,  tak aj prístup nákladným vozidlám  a potrebnej techniky do a v rámci kompostárne.

Celá plocha je s výmerou cca 1700 m2.

Betónová spevnená plocha :

Cementobetónová doska B 30 ....................................... 200 mm

Vystužená oceľovými vláknami

- Cementová stabilizácia.............................CSII  ...............100 mm

- zhutnený štrkopiesok ....................................................150 mm

- Spolu :  ......................................................................     450 mm

SO 11 Dieselagregát

Pre dodávku elektrickej energie slúži dieselagregát o výkone 75 kW. Vyvedenie výkonu z dieselagregátu je do navrhovaného NN rozvádzača R1 odkiaľ sú napájané jednotlivé odberové zariadenia.

Dieselagregát je vo vonkajšom prevedení okapotovaný. Uložený na spevnený základ.

SO 12 Vnútorné elektrické rozvody a osvetlenie areálu

Osvetlenie novonavrhovanej kompostárne je napájané z novonavrhovaného rozvádzača VO, ktorý je napájaný z hlavného NN rozvádzača. Novonavrhovaná kompostáreň je napájaná zo záložného dieselového agregátu v režime ostrovnej prevádzky.

Nové obslužné komunikácie kompostárne a technologické plochy budú  osvetľované pomocou 7-ich kusov osvetľovacích telies s LED svietidlom (100W), ktoré budú osadené na nových 10m vysokých osvetľovacích stĺpoch.

Všetky rozvody VO budú pripojené z nového rozvádzača VO, ktorý bude umiestnený hneď vedľa hlavného NN rozvádzača z ktorého bude aj pripojený. Pripojenie bude káblom CYKY-J 4x16 mm2 na príslušný odpojovač v skrini. Ovládanie je navrhované pomocou impulzu HDO alebo miestne priamo z RVO, pričom je tu možnosť ak bude požiadavka na zapínanie VO od svetlocitlivého relé (čidla). Rozvody pre stožiare budú privedené vždy do elektrovýzbroje stožiarov, kde budú osadené poistky gG/6A – odtiaľ sa už realizuje rozvod káblami CYKY-J 3x1,5 mm2 ku jednotlivým svietidlám. Vždy je treba dodržiavať striedanie fáz pri zapájaní svietidiel.

Nové káblové rozvody pre VO budú tvorené káblom CYKY-J 4x10 mm2 uloženým voľne vo výkope v zeleni, resp. pri križovaní spevnených plôch a ostatných inžinierskych sieti sa kábel uloží do chráničiek. Pri výkopoch sa budú v maximálnej miere využívať spoločné trasy s ostatnými NN rozvodmi. Pre novopostavené stožiare je nutné zrealizovať nové betónové základy, pričom stožiare sa umiestnia vždy mimo obrubníkov.

Táto časť PD rieši aj prívod NN rozvodov k rozvádzačom v hale skladovania techniky, k bunkám so sociálnym zázemím, velínu, vrátnici, k mostovej váhe a ku elektricky ovládanej hlavnej bráne.

SO 13 Jímka technologických vôd

Slúži pre skladovanie a zber technologických vôd z vodohospodársky zabezpečených plôch kompostárne. Jej rozmer je 12x6 m, hĺbky 2,5 m o celkovom objeme 180 m3. Slúži pre následné skrápanie odpadu počas priebehu kompostovania.

Zastávaná plocha a obostavaný priestor :

Zastávaná plocha jimky	78 m2

Obostavaný priestor	       141,50m2

Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice o hrúbke cca.300 mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň na 96% PS .

Výkop stavebnej jamy  je potrebné realizovať so svahovaním bočných stien proti zosuvu.

Sklon stien  dodržať v uhle max.60°

V prípade nesúdržných zemín je nutné použiť paženie.

Základy, vodorovné nosné konštrukcie

Pod základovú dosku je potrebné previesť zhutnené štrkopieskové lôžko hrúbky 200 mm a podkladný betón hr. 100 mm.

Po prevedení vodorovnej izolácie je, možné realizovať armovanie a betonáž základovej dosky.

Podlahová časť jimky je  navrhovaná v skladbe:

- Spádovanie:  vodostavebná betónová mazanina 	 50-150mm

- Železobetónová doska (vodostavebný betónon)	200mm

- HDPE fólia :   Junifol 3000 	 3mm

- Podkladný betón 	 100mm

- Štrkopieskové lôžko  	 200mm

- Rastlý terén

Zvislé nosné konštrukcie, izolácie proti prenikaniu chemických látok

Zvislé obvodové steny jimky sú navrhnuté ako monolitická  železobetónová konštrukcia v hrúbke 400 mm. Ochrana  zvislej izolácie je navrhovaná klasickým spôsobom,  izolačnou obmurovkou. Pri tomto spôsobe ochrany izolácie sa obmurovka  vymuruje ako prvá, následne sa realizuje zvislá izolácia, potom armovanie, debnenie a betonáž zvislých stien.

Alternatívne je možné previesť ako prvé  železobetónové steny a dodatočne na nich aplikovať zvislú izoláciu, s prepojením na vodorovnú izoláciu v spodnej časti. Pri tomto spôsobe  pre ochranu izolácie pred zásypom,  je nutné použiť ochrannú geotextíliu. Upozorňujem, že pri tomto postupe je nutné realizovať výkop stavebnej jamy rozšírený na všetky strany min. o 800 mm. Pre pracovníkov pohybujúcich sa vo výkope,  musí byť zabezpečený vodorovný pracovný a bezpečnostný priestor  okolo celej žumpy, v šírke min. 800mm od úpätia svahu výkopu k zvislej stene žumpy.

Povrchové úpravy

Betónové konštrukcie navrhujem  z pohľadového vodostavebného  betónu, bez dodatočných úprav.

Okolo jimky je navrhované ochranné zábradlie z oceľových profilov, proti pádu osôb. Povrchová úprava zábradlia bude olejovo syntetickým náterom šedej farby RAL 7024 .

Vstup do žumpy bude od oceľovej haly cez otváravú časť, rebríkom osadeným vo zvislej stene.

SO 14 Záchytný rigol

Ide o zberné kanály pre zber technologických vôd z kompostovacích boxov a plôch pre skladovanie, triedenie a zrenie kompostu. Sú tvorené prefabrikovanými tvárnicami napojenými na podzemné kanalizačné potrubie DN 150 s výstupom do jímky technologických vôd.

SO 15 Rozvod vody na skrápanie

SO 15 Rozvod vody na skrápanie rieši rozvod vody z jímky technologických vôd podzemným vedením potrubia HD-PE DN 20 - 32 ku ploche pre drvenie a triedenie odpadu a ku kompostovacím boxom. Potrubie je vedené ako podzemné, v mieste prechodu cez komunikáciu v chráničke. V ploche pre drvenie a triedenie odpadu bude z pravej a ľavej časti boxu ukončené popri opornom múre boxu guľovým kohútom vo výške cca 1 m nad úrovnou podlahy boxu. Obdobne pri kompostovacích boxoch.

Navrhuje sa vodovod z materiálu polyetylénových rúr Wavin SafeTech RC HD-PE PE100RC SDR11. Spojovanie potrubia je zváraním natupo prípadne elektrotvarovkami +GF+, Frialen a pod. Liatinové tvarovky a armatúry budú použité HAWLE prírubové PN16.

SO 17 Žumpa splaškových vôd

Vzhľadom na skutočnosť, že verejná kanalizácia sa nenachádza v predmetnom území  navrhujeme realizáciu samostatnej žumpy.

Tá bude železobetónová, s užitočným objemom 13 m3 a umiestnená bude pri sociálnej unimobunke.

Odvádzanie splaškových odpadových vôd z SO 07 Kontajnery pre sociálne zázemie a šatne je vedené PVC potrubím d110 zo spoločného vývodu z kontajnerov do podzemnej žumpy splaškových vôd o rozmere 3000x2400x1900 mm. Ide o jednokomorovú prefabrikovanú betonovú žumpu uloženú na štrkovom, alebo pieskovom lôžku hrúbky 10 cm.

Odvoz splaškových vôd zo žumpy bude v pravidelných intervaloch zabezpečovaný oprávnenou organizáciou.

SO 18 Umývacia rampa

Pre umývanie nákladných áut slúži umývacia rampa, ktorá je vodohospodársky zabezpečená. Voda z nej je vedená z vyústenia kanalizačným potrubím do zbernej jímky technologických vôd.

Rozmery umývacej rampy sú 3,6x18,5 m.

SO 19 Mostová váha

Ide o mostovú váhu s nosnosťou s max. váživosťou 50 t. Ide o najazdové prevedenie mostovej váhy 18x3 m.

Ide o celoželeznú mostovú váhu s vlastnou najazdovou rampou.

SO 20 Požiarna nádrž

Pre zabezpečenie potreby požiarnej vody slúži požiarna nádrž o rozmeroch 4,5x4,5 m, teda o objeme 45 m3. Je umiestnená pri vjazde do areálu.

SO 21 Oplotenie

Účelom stavebného objektu je zabránenie vstupu nepovolaným osobám do areálu  kompostárne. Oplotenie je navrhnuté jednoduché s drôteným poplastovaným pletivom a jedným  radom ostnatého drôtu celkovej výšky 2200 mm uchyteným na oceľových stĺpikoch. Oplotená plocha bude mať nepravidelný tvar v zmysle PD.

B.3.2. ÚPRAVY  PRE  OSOBY  S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU  POHYBU  A ORIENTÁCIE

Ide o technologickú stavbu – nevyžaduje sa .

B.3.3. ZÁKLADNÉ  KAPACITNÉ  ÚDAJE

Výkon kompostárne je: 4990 t/rok.

Plocha kompostárne                                      				9500  m2

z toho:

Zastavaná  plocha  SO 5, SO 6, SO 7, SO 8  				600 m2

Plocha technológie SO 02						900 m2

Spevnené  plochy      							3 736 m2

B.3.3. ÚDAJE  O TECHNICKOM ALEBO VÝROBNOM  ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGII

HLAVNEJ  VÝROBY

B.3.3.1. Technologický popis  prevádzky

Systém je založený na polopriepustných membránach GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky. Technologický proces bude prebiehať v 8 ks kompostovacích boxov.

Technologickú časť tvoria:

- Kompostovacie boxy

- Kolesový navijak plachty

- Systém prívodu vzduchu s ventilátormi a aeračnými kanálmi

- Systém zvodu výluhu

- Čelný nakladač

- Systém vytvárania vodnej hmly pre obmedzenie prášenia pri nakladaní

- Riadiaci systém a velín

- Nový mobilný drvič biologicky rozložiteľných odpadov  - výkon do 4990 t/rok, veľkosť vstupného otvoru pre materiál 2,8x2 m, 2 naprávový kolesový podvozok, dieselový motor

- Nový dvojrotorový drvič gastro odpadov – drvič gastro odpadu z kuchýň a gastro prevádzok na frakciu do 12 mm - požadovaná frakcia do 12-15 mmm, nože do 25 mm, možnosť vloženia kalibračného sita, šírka vstupného otvoru 0,8 m, hydraulicky vyklopné zariadenie do 240 l nádoby

- Nový zmiešavač (mixér) podrveného odpadu – zmiešavanie rôzných vstupných materiálov po drvení -  elektrický pohon stacionárne prevedenie  s vstupným dopravníkom a šnekovými rotormi

- Sito na triedenie kompostu – bubnové rotačné sito (triedič) na preosievanie hotového kompostu od nežiadúcich prímesí, 2 naprávová kolesová verzia s dieselovým motorom, výkon do 4990 t/rok

- Nakladač BRO – teleskopický čelný nakladač pre manipuláciu s BRO a gastro odpadom – nosnosť do 5 ton, maximálna výška zdvihu do 8 m, maximálna dĺžka do 5 m, celková hmotnosť do 10 ton, dieselový motor o výkone 100 kW, lopata na sypký materiál do 5000 l, lopata s vidlami, zametacia kefa.

B.3.3.2. Údaje  o potrebe a skladbe

Ročný výkon spracovania odpadu: 		4990 t/rok

Druhy odpadov, ktoré sa budú spracovávať v uvedenej prevádzke:

02 01 03	Odpadové rastlinné pletivá	O

02 03 04	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O

03 01 01 	Odpadová kôra a korok	O

03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy a iné ako uvedené v 03 01 04		O

03 03 01	Odpadová kôra a drevo	O

10 01 01	Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04	O

15 01 03	Obaly z dreva		O

17 02 01	Drevo		O

19 05 03	Kompost nevyhovujúcej kvality	O

19 08 05	Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O

19 08 12	Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11		O

19 08 14	Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	O

19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O

20 01 08	Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 	O

20 01 38	Drevo iné ako uvedené v 200137	O

20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O

20 03 02	Odpad z trhovísk	O

20 01 25	Jedlé tuky a oleje 	O

Potreba pracovníkov:

Pre prevádzku sa uvažuje s 3 pracovníkmi : jeden pre administratívu a váženie a riadenie prevádzky, jeden ako vodič pre nakladač  a 1 pre obsluhu drviča a triediča.

Potreba elektrickej energie:

Max. 60 kW pre technológiu kompostovacích boxov. Drvič a triedič sú mobilné dieselové.

Potreba vody:

Max. potreba vody pre technológiu je na skrápanie a zahmlievanie na odstránenie prašnosti cca 2 m3/deň – prioritne bude zabezpečená z jímky technologických vôd.

Skladba vstupného biodegradovateľného odpadu spracovaného v kompostárni:

- Biodegradovateľný zelený odpad.

B.3.4. STAROSTLIVOSŤ  O ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE

Počas realizácie a užívania stavby vzniknú určité druhy odpadov, ktoré je potrebné zaradiť podľa katalógu odpadov a zabezpečiť ich likvidáciu.

Kategorizácia odpadov bola vykonaná podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. vydanej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.

B.3.4.1. Odpady vznikajúce  počas  výstavby

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie  stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č.79/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov, s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č.5 citovanej vyhlášky nasledovne:

| Císlo,druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategoria odpadu | Nakladanie s odpadmi |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 0101 | Obaly z papiera a lepenky | ostatný | Legálne zariadenie |
| 15 0102 | Obaly z plastov | ostatný | Leg. zariadenie |
| 17 0101 | Betón | ostatný | Leg.zariadenie |
| 17 0904 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902,170903 | ostatný | Legálne zariadenie |
| 17 0405 | Železo a oceĺ | ostatný | zber.suroviny |

Podľa zákona  č. 79/2015 Z. z. ,  nekontaminovanú zeminu  a  iný prirodzene sa vyskytujúci  materiál vykopaný  počas stavebných prác ,ak je isté  ,že sa materiál použije  na účely  výstavby v prirodzenom stave  na mieste  , na ktorom bol vykopany  sa nepovažujú za odpad .

Zhodnocovanie –recyklácia odpadu (príloha č.1 zákona č. 79/2015)

Využitie podĺa § 14 ods.1 písm.d)zák.č.79/2015

- R1 Využitie ako materiál alebo palivo

- R2 Recyklácia  drvením a spätné použitie do násypov

- R3 Recyklácia alebo spätné získavanie  kovov a kovových zlúčenín (cez zberné suroviny)

- R4 Terénne úpravy v areály

Zneškodnenie odpadu (príloha č.2 zákona č. 79/2015)

- D1 Miestna legálna skládka

B.3.4.2. Odpady vznikajúce  počas  prevádzky

Počas prevádzky technologické vody, ktoré sú zberané do zbernej technologickej jímky a následne opätovne využívané na skrápanie. V prípade prekročenia max. hladiny v technologickej jímke sú vyvážané externou organizáciou na zneškodnenie. Celá plocha kompostárne je navrhnutá ako vodohospodársky zabezpečená.

B.3.5. OCHRANA  OVZDUŠIA

Navrhované zariadenie je kategorizované podľa prílohy č.1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 240/2014 Z.z. ako:

5. Nakladanie s odpadmi a krematóriami

5.4 Zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t/h vačším ako 0,75.

T.j. ide o stredný zdroj znečistenia ovzdušia.

B.3.6. STAROSTLIVOSŤ  O BEZPEČNOSŤ  PREVÁDZKY

### Prevádzkovateľ môže uviesť do prevádzky len tie stroje a zariadenia, ktorých technický stav je doložený dokumentáciou a vyhovuje danej technológii. Pre prevádzku zariadení sa musí vypracovať prevádzková dokumentácia a prevádzkový poriadok, ktoré určia bezpečnostné opatrenia, prevádzkový poriadok pre manipuláciu a nakladanie s chemickými látkami a systém vnútropodnikových opatrení.

Systém vnútropodnikových opatrení zahŕňa súbor preventívnych, technických, technologických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatrení zameraných na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti výrobkov, ochranu zdravia pracovníkov, ochrany majetku a životného prostredia.

Pri prevádzke, opravách a výmene ND je potrebné používať bežné ochranné pomôcky podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 395/2006 MPSVR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Pri projektovaní ,realizácií a prevádzkovaní linky a zariadení musia byť okrem iných predpisov rešpektované a dodržiavané hlavne nasledovné predpisy: zákon č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov, predovšetkým:

2006/395  NV SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných   prostriedkov,

2006/392   NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných   prostriedkov,

2006/391   NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

2006/124 Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov /Zák. 367/2001 Z.z/,

2006/387   NV SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

2008/436  NV, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia,

1999/264    Zákon o technických požiadavkách na výrobky (posudzovanie zhody) v znení neskorších predpisov,

2013/147    Vyhláška o bezpečnosti práce pri stavebných prácach

1982/059   Vyhláška, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhl. 484/1990,

2007/355   Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2006/126    Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2004/096   Vyhláška MVSR, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,

2007/205   Vyhláška MVSR o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení,

2001/314   Zákon o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov,

2001/284   Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších,

2001/283  Vyhláška MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších,

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

555/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

NV SR č. 395/2006 Z.z.  o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci,

100/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou          sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

67/2010 Z. z. - Zákon o podmienkach uvedenia chemických látkach a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

508/2009 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

-  zákon č. 311/2001 Zz Zákonník práce v znení neskorších predpisov, NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečností a ochrane zdravia pri práci v znení  neskorších predpisov, NR SR  č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vyhláškou SÚBP č.59/82, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení noviel, Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP

B.3.7. KONCEPCIA POŽIARNEJ  OCHRANY

Riešená v samostatnej časti projektovej dokumentácie.

B.3.8. SADOVÉ ÚPRAVY

Stavba svojím zameraním je určená pre spracovanie biologického odpadu a pre technologické využitie. Všetky plochy, ktoré nie sú spevnené sú zatrávnené. Ostatné sadové úpravy sa vzhľadom na charakter stavby neuvažujú.