kOMPOSTáREŇ Dolný bar

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

TECHNICKá SPRÁVA

k  stavebným objektom:

SO 02- Kompostovacie boxy

Investor :         	Dolný Bar

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Miesto stavby :	Dolný Bar

Hlavný projektant:  	Ing. Peter Rákoš

Zodpovedný projektant:  	Ing. Ľubomír Lámer

Dátum:  	12/2020

Technická správa

SO 05- Kompostovacie boxy

Zastávaná plocha a obostavaný priestor :

Zastávaná plocha celkom pre 8 ks boxov	1053,5 m2

1.2 Zemné práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné previesť skrývku ornice v hrúbke cca.300mm.

Ornicu uložiť na skládke.  Po odobratí ornice je potrebné zhutniť pláň na 96% PS .

1.2 Základy

Vzhľadom na daný typ objektu sa jedná o plošné zakladanie. Pod kompostovacie boxy sa prevedie  zhutnený násyp,na ktorom je navrhovaný  podkladný betón hr.120mm.

Pod ním je na zhutnenom násype navrhnuté štrkopieskové lôžko v hrúbke 150 ž 300 mm.

1.3 Konštrukcia kompostovacích boxov

Jedná sa o monolitickú železobetónovú konštrukciu kompostovacieho boxu, do ktorej bude priamo vsadená technologická časť. Bočné steny sú prevážne riešené do výšky 1m, presnú výšku upresní investor podľa vybraného dodávateľa technológie. Kompostovací box tvorí jeden konštrukčný a zároveň dilatačný celok.  Pre technologické prvky budú v železobetónovej konštrukcií  vynechané drážky, otvory a prestupy podla požiadavky technológa.

Podlahová časť boxu bude v skladbe:

- Železobetónová konštrukcia boxu  ……………..260mm -vodostavebný betón

- HDPE fólia :   Junifol 3000…….	  	3mm

- Podkladný betón vystužený sieťovinou  ………	 120mm

- Štrkopieskové lôžko    ………………………...	  300mm

- Zhutnený násyp  …………….	200-600mm

- Zhutnená pláň 96%PS

- Rastlý terén

1.5 Povrchové úpravy

Betónové konštrukcie navrhujem  z pohľadového betónu bez dodatočných úprav.