A.  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY :

Názov stavby   :     Konská

Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Miesto stavby  :    Obec Konská

Okres               :    Žilina

Kraj                   :   Žilinský

Obstarávateľ stavby  : Obec  Konská

Projektant stavby      :  Ing. Danica Galvánková Aut.Ing.

# ZÁKLADNÉ  ÚDAJE O STAVBE

Účel stavby :

V obci  Konská je v súčasnosti vybudovaný kanalizačný zberač D a časť zberača B, účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie v bočných komunikáciách  obce.

Na stokovej sieti sa vybudujú odbočky pre domové kanalizačné prípojky, ktoré sa vybudujú po hranicu nehnuteľností.

Rozsah stavby :

- Objekt 1 :

-  Stoka  BD      -   PVC kor. DN 300  -    1 120 m

-  Stoka  BD 1   -   PVC kor. DN 300  -        200 m

- Objekt 2 :

-  Stoka  D 3      -  PVC kor. DN 300  -  358  m

-  Stoka  D 3-1   – PVC kor. DN 300 -   615 m

-  Stoka  D 3-2   -  PVC kor. DN 300  -  608 m

- Objekt 3 :

-  Stoka  D 2-2   -  PVC kor. DN 300  -  418 m

-     Objekt 4 :

Kanalizačné prípojky   -   PVC DN 150 – priem. dĺžka 6 m

Počet prípojok  -  120 ks

Spolu :

-  potrubie  PVC korugované DN 300 mm    -   3 319 m

-  potrubie  PVC  DN 150                               -       720 m

Objekt 1 - Stoka  BD sa pripojí na zberač B

Objekt 2 - Stoka  D 3 sa pripojí na zberač D

Objekt 3 - Stoka  D 2-2 sa pripojí na stoku D 2

Východzie podklady :

- situácia katastrálna  1 : 2 000

- požiadavka obstarávateľa na rozsah

- pochôdzka v teréne

- geodetické zameranie územia

- príslušná legislatíva a STN

Členenie stavby na objekty :

Stavba sa vybuduje v štyroch objektoch :

Objekt 1  -   stoky  skupiny  BD  / BD,  BD1 /

Objekt 2  -   stoky  skupiny   D 3  /  D3,  D 3-1,  D 3-2 /

Objekt 3  -   stoka  D 2-2

Objekt 4  -   kanalizačné prípojky

Realizácia stavby  a prevádzkovateľ:

Rok 2009 - 2010

Obstarávateľ stavby, alebo zmluvne dohodnutý správca

Vypracoval :

Ing. Danica Galvánková