Príloha č. 1 - Min. technická špecifikácia

- Lavica KRUH

Mobiliár má tvar otočeného zrezaného ihlanu. Sedacia časť má kruhový tvar, ktorý sa postupne zvažuje od sedacej časti k nohám. Je tvorený latovaním, hranolmi vysokými 3 cm, zužujúcimi sa po dĺžke z vonkajšej strany 8 cm po vnútornú 4 cm.

- odporúčaný materiál je polotvrdé alebo tvrdé drevo presušené na 10 percent vlhkosti,

- povrchová úprava je bezfarebný vodoodolný lak,

- latovanie je uložené na vnútornú konštrukciu z pásoviny a joklových nožičiek,

- joklové nožičky majú tvar písmena L a sú mierne teleskopicky polohovateľné

- kovová konštrukcia je vyrobená z pozinkovaného materiálu.

- Malá

- s priemerom 1,36 m, rozdelený na sedaciu časť s hĺbkou 0,4 m a vnútorným stredovým valcovým otvorom s priemerom 0,56 m.

- Veľká

- s priemerom 2 m, rozdelený na sedaciu časť s hĺbkou 0,6 m a vnútorným stredovým valcovým otvorom s priemerom 0,8 m.

Oba varianty majú možnosť otvárania kruhu a jeho prepájanie a podlhovasté riešenie v tvare písmena S. Výška oboch variantov je 0,5 m.

- Lavica ES

Je vytvorená rozložením kruhovej lavičky na dve polkruhové časti a ich spojením po konkávnej a konvexnej linke. Je navrhovaná v dvoch veľkostiach:

- v dĺžke 0,96 m

- v dĺžke 3,4 m

Obe veľkosti mobiliáru sú vysoké 0,5 m.

Mobiliár je tvorený latovaním, hranolmi vysokými 3 cm, zužujúcimi sa po dĺžke z vonkajšej strany 8 cm po vnútornú 4 cm.

- odporúčaný materiál je polotvrdé alebo tvrdé drevo presušené na 10 percent vlhkosti,

- povrchová úprava je bezfarebný vodoodolný lak,

- latovanie je uložené na vnútornú konštrukciu z pásoviny a joklových nožičiek,

- joklové nožičky majú tvar písmena L a sú mierne teleskopicky polohovateľné

- kovová konštrukcia je vyrobená z pozinkovaného materiálu.

- Brána

Výtvarný objekt brány vytvára vstup do celého prírodného komplexu.

- v jeho stredovej línii nadväzuje na nespevnenú, prírodnú komunikáciu, ktorá je v najužšom bode brány široká 1,6 m,

- v dĺžke 2,6 m z pravej a ľavej strany je lemovaná vztýčenými hranolmi. Tie sú v pôdoryse umiestňované do tvaru písmena S a sú zapustené pod 20 stupňovým uhlom,

- čelná strana brány od vstupu je vo výške 1,2 m a postupne sa znižuje na výšku 20 cm na stredovej dĺžke 1,3 m. Z tohto bodu následne pokračuje postupným zvyšovaním až na výšku 2 m,

- celkový vizuálny charakter je tvorený kombináciou konkávnych a konvexných oblúkov a sinusoidálnym tvarovaním,

- brána je zapustená do betónového základu. Hranoly samotné sú kotvené v plechovom hrante 30 cm hlbokom, tvarovanom pod 20 stupňovým uhlom do pôdorysu S,

- k spodnej časti hrantu sú prizvárané hroty (pätky) 50 cm dlhé a 10 široké v hornej časti, Odporúčaný materiál je polotvrdé alebo tvrdé drevo presušené na 10 percent vlhkosti, prípadne KVH hranol,

- drevené hranoly sú veľkosti 6 x 10 cm,

- povrchová úprava je bezfarebný vodoodolný lak,

- kovová konštrukcia je vyrobená z pozinkovaného materiálu.

| Druh | Počet |
| --- | --- |
| Lavička kruh – malá | 1 |
| Lavička kruh – veľká | 2 |
| Lavička ES – malá | 1 |
| Lavička ES – veľká | 1 |
| Vstupná brána | 2 |