ZARIADENIE PRE SENIOROV – SMIŽANY

SO 201   KOMUNIKÁCIE, PARKOVISKÁ A SPEVNENÉ PLOCHY

SO 202   ÚPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - ul. RÁZUSOVA

ČASŤ:   TRVALÉ A PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

### TECHNICKÁ SPRÁVA

## PROJEKT PRE REALIZÁCIU

Poprad, 12/ 2020

- Identifikačné údaje stavby a investora

| Názov stavby: | ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | SMIŽANY |
| Okres: | SPIŠSKÁ NOVÁ VES |
| Kraj: | KOŠICKÝ |
| Stupeň: | PROJEKT PRE REALIZÁCIU |
| Objednávateľ: | OBEC SMIŽANY |
| Projektant: | ING. MARTINA TEŠĽOVÁ |

- Stručný opis stavby z hľadiska účelovej funkcie

Dokumentácia pre realizáciu stavby: ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMIŽANY v obci Smižany bola spracovaná na základe požiadaviek stavebníka a svojím riešením spĺňa nároky pre požadovaný zámer. Projektová dokumentácia rieši  vybudovanie parkovacích plôch, výstavbu komunikácií pre peších a rekonštrukciu existujúcej spevnenej plochy v areáli navrhovanej stavby.

Stavba sa zaoberá územím, ktoré sa nachádza v zastavanom území obce Smižany.  Územie je rovinaté. Navrhovaná stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Smižany.

- Doprava

SO 201   KOMUNIKÁCIE, PARKOVISKÁ A SPEVNENÉ PLOCHY

Objekt rieši vybudovanie parkovacích plôch, výstavbu komunikácií pre peších a rekonštrukciu existujúcej spevnenej plochy v areáli navrhovanej stavby.

Navrhované parkovacie plochy sa zrealizujú z asfaltobetónu  a komunikácie pre peších zo zámkovej betónovej dlažby hrúbky 6cm.

Rekonštrukcia existujúcej spevnenej plochy bude pozostávať z odstránenie starých asfaltových plôch a s návrhom spevnenej plochy v celej konštrukčnej skladbe.

Účelová komunikácia je upravená na možné otočenie vozidiel skupiny 2, podskupiny N2 (áut na vývoz KO, prípadne áut zásobovania).

Parkovacie plochy, komunikácie budú po obvode lemované zvýšenými betónovými obrubníkmi (1000x260x150mm) uloženými v betónovom lôžku z betónu C16/20.

Komunikácie pre peších budú v styku so zeleňou lemované parkovými betónovými obrubníkmi 1000x200x50mm, uloženými v betónovom lôžku z betónu C16/20.

Chodníky v mieste priechodu pre chodcov v styku s existujúcou miestnou komunikáciou budú vyhotovené bezbariérovou úpravou pre plynulý priechod osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (cestný obrubník bez skosenia úrovňový o rozmere 1000x260x150mm -prevýšenie 2cm), chodníky budú doplnené dlažbou pre nevidiacich.

Konštrukčná skladba ASFALTOBETÓN

(parkovacie miesta , spevnená plocha pre zásobovanie)

- Asfaltový betón ACo-11-II, 50/70                	                          50 mm

- Spojovací asfaltový postrek v množstve 0,7kg/m2

- Asfaltový betón ACL-16-II, 70/100  	                                       70 mm

- Infiltračný postrek v množstve 1,0kg/m2

- Cementom stmelená zrnitá zmes  CBGM C8/10 	                                180 mm

- ŠD - podklad zo štrkodrviny  ŠD 0/63 GC                             200 mm

- zhutnená zemná pláň (45MPa)

Spolu:		                                     500 mm

Konštrukčná skladba BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

(plochy pre peších)

-betónová dlažba		60 mm

-drvené kamenivo fr. 4 - 8 mm		 40 mm

- CBGM C8/10 – Stabilizácia cementom  		      150 mm

-štrkodrvina ŠD 0/63 Gc		150 mm

Spolu		400 mm

Odvodnenie:

Zrážkové vody budú odvádzané navrhovaným pozdĺžnym a priečnym sklonom do zelených plôch riešeného územia a časť spevnených plôch do systému bodových vpustov s integrovaným ORL  s odvedením do projektovanej vsakovacej jamy.

Prípojky bodových vpustov budú z potrubia PVC-150mm. Uličné vpusty budú typové z prefabrikovaných betónových dielcov opatrené liatinovou mrežou s nálevkou a košom na bahno.

Odtok bude so zápachovou uzávierkou. Na komunikáciách budú použité mreže triedy únosnosti D400. Vpust bude osadený na podkladný betón C12/15 hr. 100 mm.

Odvodnenie pláne podkladných vrstiev bude zabezpečené pozdĺžnou drenážou z flexibilných trubiek  priemer 100mm s vyústením do uličných vpustov.

Drenážne ryhy budú vyplnené vodopriepustným kamenivom, drenážne trubky PVC DN100 budú obalené geotextíliou.

Preplátovanie:

Preplátovanie konštrukčných vrstiev navrhovaných spevnených plôch s existujúcou vozovkou sa navrhuje s nasledovným postupom:

- vyčistenie krytu od blata a nánosov

- frézovanie 50 mm obrusnej vrstvy krytu na šírku 0,5m

- frézovanie 70 mm ložnej vrstvy krytu na šírku 0,25 m na celej dĺžke úpravy

- postrek infiltračný

- položenie asfaltobetónového krytu modifikovaného hr. 70mm

- položenie sklovláknitej výstužnej mreže GLASGRID

- postrek spojovací

- položenie asfaltobetónového krytu modifikovaného I hr. 50mm

- Uvedené hrúbky je potrebné overiť na základe reálnych hodnôt existujúcej konštrukcie vozovky po odkope pred začatím výstavby.

Špáry a styk s existujúcou asfaltovou vozovkou bude asfaltovou modifikovanou zálievkou, resp. tesnený páskou z modifikovaného asfaltu. Previazanie s existujúcou vrstvou vozovky (cementová stabilizácia, resp. podkladný betón) kotevnými tŕňmi z ocele R10505 Ø20, dĺžky 800 mm, v rozostupoch 2,0m. Tŕne budú vlepované do predvŕtaných otvorov dl. 400mm.

Výpočet  množstva  parkovacích  miest  (STN 73 6110 / Z2)

Výpočet potreby parkovacích miest: podľa STN 73 6110/Z2 – február 2015, tab.č. 20

Objekt – Zariadenie pre seniorov Smižany

Klienti – 40 (1 státie/4 lôžka) = 10 park. miest

Zamestnanci – 17 (1 státie/4 zam.) = 4,25 park. miesta

Kaviareň – 28 návštevníkov do 1 hod. (1 státie/10návštevníkov) = 2,8 park. Miesta

Spolu                                                   17,05

N = 1,1 x Po x  kmp x  kd

Po – základný počet parkovacích stojísk: 17,05

Kmp – regulačný koeficient – 1,0

Kd – súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce - 1,0

N=1,1 x 17,05 x 1,0 x 1,0 = 18,75 = 19 parkovacích miest

Navrhnuté sú kolmé, pozdĺžne a šikmé parkovacie miesta v celkovom počte 19 miest, pričom  jedno  státie bude vyhradených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu doplnené príslušným TDZ.

SO 202    ÚPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - ul. RÁZUSOVA

Úprava miestnej komunikácie na ul. Rázusova bude pozostávať z úpravy trvalého dopravného značenia. V danom úseku sa obojsmerná komunikácia zúži na komunikáciu jednosmernú a po pravej  strane v smere jazdy (ul. Rázusova) sa vodorovným a zvislým dopravným značením vyznačia pozdĺžne parkovacie miesta doplnené príslušným trvalým dopravným značením.

4.   Návrh  hrubých  terénnych  úprav

Výkopy: V rámci tohto stavebného objektu budú vykonané výkopy v časti pod komunikáciou. Výkopy budú realizované v triede ťažiteľnosti 3,4.

Násypy:  Dodatočné násypy pod spevnenými plochami budú zhotovené zo zeminy vhodnej do násypov. Vhodným materiálom je štrkodrva fr. 0/63. Taktiež je možné použiť zeminu z výkopov, avšak len po jej úprave hydraulickým spojivom v celom objeme. Receptúru pre zlepšenie zemín na dosiahnutie požadovaných parametrov určí prizvaný geotechnik. V žiadnom prípade nie je možné použiť neupravenú zeminu, prípadne stavebnú suť dovezenú z iných stavieb.

Úprava pláne bude pozostávať z:

- realizácie hrubých odkopov na úroveň pláne podkladových konštrukcii spevnených plôch t.j. na kótu  - 0,5, -0,4m od úrovne ich navrhovanej nivelety

Pláň zrealizovaných HTÚ musí byť stabilizovaná tak, aby hodnoty Edef2 boli minimálne 60Mpa pod pláňou spevnených plôch komunikácie, 45Mpa pod pláňou chodníkov a pomer zhutnenia Edef2/Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou zaťažkávacou skúškou podľa STN 73 6190), čo dodávateľ musí dokladovať.

Pri realizácii týchto prác je potrebné rešpektovať požiadavky prizvaného geotechnika. Únosnosť zemnej pláne bude pred kladením ďalších vrstiev overená statickými zaťažovacími skúškami.

Pri hutnení je potrebné zabezpečiť optimálnu vlhkosť. V prípade premočenia pláne nesmú byť na pláň vpustené žiadne mechanizmy, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. Následné budovanie konštrukčných vrstiev musí byť realizované v čo najkratšom čase, aby pláň neostala obnažená. Svahy výkopu i násypu budú upravené v predpísanom sklone.

Zemné práce budú realizované v zemine zatriedenej do  3,4 tr. ťažiteľnosti na ploche po odstránení  pôvodných spevnených plôch. Prebytočná zemina z výkopu sa odvezie na skládku do 10km podľa dohody investora s dodávateľom stavby.

Doporučujeme pred začatím prác overiť únosnosť podložia na skúšobnej ploche, čím sa overí hrúbka prípadnej úpravy podložia (vápnom, cementom) alebo výmeny podložia, prípadne osadenia separačnej geotextílie v kombinácii s geomrežou pod spevnené plochy pojazdné vozidlami, aby sa predišlo vzniku  koľají. Riešenie geomreže bude závislé od konkrétnych podmienok na stavbe.

V prípade nedosiahnutia parametrov požadovaných projektom bude nutné nevhodné podložie stabilizovať napr. použitím vápna – tzv. vápennou stabilizáciou v hr.300mm. Presný postup prác a množstvo pridaného spojiva určí akreditované geotechnické laboratórium. Zlepšenie nevhodnej zeminy vápnom znamená takú úpravu vlastností zemín, kde v priebehu krátkeho času dôjde vplyvom flokulačného efektu k zmene štruktúry zeminy, zemina nadobudne piesčitý charakter, stáva sa zeminou vhodnou na ďalšiu výstavbu. Už v tomto čase dochádza k nárastom únosnosti zeminy zlepšenej vápnom. Reakcia vápna s ílovitými zeminami je dlhodobá, to znamená že v priebehu niekoľkých mesiacov dochádza k ďalšiemu nárastu únosností. Zemina zlepšená vápnom nevykazuje zmrštenie. Vďaka tomu a vďaka postupnému nárastu pevností má zemina elastický charakter, dokáže v sebe akumulovať všetky nepriaznivé vplyvy okolia. Dôsledkom toho je fakt, že zemina po tejto úprave je odolná voči vode a mrazu. Pre úspešné použitie vápna na úpravu zemín je dôležité okrem dôsledného dodržania postupu práce aj v prípravnej fáze s dostatočným predstihom vykonať preukazne skúšky (PS, CBR, mrazuvzdornosť, nenamrzavosť a pod.) a taktiež realizovať zhutňovací pokus v skutočných podmienkach na stavbe.

Zhotoviteľ  musí chrániť všetky výkopy pred zaplavením spôsobeným dažďovými a podzemnými vodami. Záplavové vody musia byt odvedené ihneď mimo oblasť pracovnej činnosti tak, aby sa predišlo podomletiu už zhotovených výkopov. Zhotoviteľ musí mať zariadenia na odčerpanie vody v pohotovosti k dispozícii.

4.Vytýčenie

Body komunikácií a stredy navrhovaných uličných vpustov budú   vytýčené v súradniciach v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt p.v

6. Dopravné značenie

Návrh: Trvalé zvislé a vodorovné  dopravné značenie

Projektová dokumentácia rieši trvalé dopravné značenie v súvislosti s vybudovaním zariadenie pre seniorov Smižany.  Trvalé dopravné značenie bude osadené po vybudovaní  spevnených plôch, parkovacích miest a komunikácie pre chodcov.

V predloženej výkresovej dokumentácii – výkres č. D 05 -TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE je zakreslený navrhovaný stav trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia v dotknutých úsekoch komunikácií .

Z tejto situácie je zrejmé presné umiestenie trvalého dopravného značenia.

Poznámka k trvalému dopravnému značeniu:

Rozmery použitých trvalých zvislých dopravných značiek sú základné, značky sú s fóliou triedy 2. Zvislé dopravné značky sa doporučuje osadiť na stĺpik osadený v betónovom lôžku (C12/15 ak nie je uvedené inak.  Rozmery betónového lôžka min. 500x500x500 mm).

Trvalé dopravné značenie, ich tvar, rozmery, stavebné vyhotovenie určujú príslušné technické predpisy a STN 01 8020, STN EN 12 899, STN EN 12 966, STN EN 1436, STN EN 1790 a STN EN 1424. Pre osadzovanie zvislých dopravných značiek (reflexná úprava, osvetlenie a pod.) platí STN 01 8020.

Bočné umiestnenie:

Zvislé dopravné značky a ich nosné konštrukcie nesmú zasahovať do vymedzenej časti dopravného priestoru stanoveného voľnou šírkou a voľnou výškou cesty. Najmenšia vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky alebo ich nosnej konštrukcie od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice, prípadne od vozovky (u ciest bez spevnenej časti krajnice) je 0,5 metra, najväčšia vzdialenosť je 2,0 metra. Vo výnimočných prípadoch je možné v obci najmenšiu vzdialenosť znížiť až na 0,3 metra. Na úsekoch so záchytnými bezpečnostnými zariadeniami sa stĺpiky a nosné konštrukcie dopravných značiek umiestňujú za deformačnú zónu záchytných bezpečnostných zariadení. V prípade, ak nie je možné osadiť dopravné značky na stĺpiky, môžu sa osadiť na iné vhodné nosiče, napr. na konzoly na fasády budov a pod. Musí byť ale pritom dodržaná minimálna vzdialenosť od hlavného dopravného priestoru.

Výškové umiestnenie:

Spodný okraj najnižšie umiestnených dopravných značiek vrátane dodatkových tabuliek je v obci vo výške minimálne 2,0 metra nad úrovňou vozovky a pri umiestnení na chodníku nad úrovňou chodníka.

Vzdialenosť medzi dopravnými značkami:

V pozdĺžnom smere sa dopravné značky umiestňujú v takej vzájomnej vzdialenosti, ktorá umožňuje ich včasné vnímanie. V obci sa odporúča vzájomná vzdialenosť dopravných značiek 20 m, výnimočne 10 metrov. Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcii by nemali byť umiestnené viac ako dve dopravné značky. Do tohto počtu sa nezapočítavajú dodatkové tabuľky.

Návrh: Prenosné dopravné značenie

Prenosné dopravné značenie je navrhnuté z dôvodu výkonu stavebných prác na  existujúcej miestnej komunikácii ul. Rázusova. V čase výkonu stavebných prác bude osadené prenosné dopravné značenie v zmysle návrhu podľa výkresu č. D06 -PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE- REALIZÁCIA ÚPRAVY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE, D07-PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIA-REALIZÁCIA PRIPOJENIA KOMUNIKÁCIE NA CESTU II/536.

V predloženej výkresovej dokumentácii – výkres č. D06, D07 - je zakreslený navrhovaný stav prenosného dopravného značenia v dotknutých úsekoch komunikácií.

Z tejto situácie je zrejmé presné umiestenie prenosného dopravného značenia.

-	Prenosnou dopravnou značkou pre túto miestnu úpravu sa rozumie značka umiestnená na červeno - bielom pruhovanom stĺpiku. Navrhnuté prenosné dopravné značky musia byť v reflexnej úprave a v základnej veľkosti.

-	Prenosné dopravné značky musia byť podľa možností umiestnené tak, aby svojou konštrukciou nezasahovali do hlavného dopravného priestoru komunikácií. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky od spevnenej krajnice v danom prípade nesmie byť menšia ako 0,5 metra. Spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopravnej značky  má byť spravidla 1,5 metra nad úrovňou spevnenej krajnice a v miestach pohybu chodcov  2,0 metra. Výnimkou je zábrana, ktorú je potrebné umiestniť do výšky 1,1 metra nad rovinou vozovky.

-	Pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu; presný čas začatia prác  pri zriaďovaní pracovného  miesta je potrebné predložiť príslušnému cestnému správnemu orgánu a príslušnému dopravnému inšpektorátu

-	Označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne spôsobilá osoba (organizácia)

-	Práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100

-	Zvislé dopravné značky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred začiatkom prác; ak sa dopravné značky nainštalujú skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce; s prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek

-	Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska t.j. montáž dopravných značiek a zariadení musí postupovať v smere jazdy vozidiel, zrušenie t.j. demontáž dopravných značiek a dopravných zariadení musí postupovať proti smeru jazdy vozidiel.

-	Dopravné značenie  musí byť v súlade s postupom prác zodpovedajúcim spôsobom aktualizované a po ukončení prác ihneď odstránené.

-	Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne budú pohybovať v dopravnom priestore mimo pracoviska (neoddelene od cestnej premávky účinným ochranným zariadením) sú povinné v záujme svojej ochrany povinne nosiť výstražné oblečenie, ktoré vyhovuje príslušným predpisom (oblečenie fluorescenčnej farby doplnené reflexnými bielymi pásmi).

-	Prenosné dopravné značenie použité na zabezpečenie pracovného miesta musí byť po celé obdobie prác funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote.

-	V čase zníženej viditeľnosti a v nočnej dobe je potrebné priečne uzávery označiť minimálne troma výstražnými svetlami, alebo je potrebné použiť dopravné značky na žltozelenom fluorescenčnom podklade!

-	Priečna uzávera sa vykoná zábranou na označenie uzávierky, priečna uzávera vytvorená smerovacími doskami sa vykoná obojstrannými smerovacími doskami, medzi ktorými je potrebné dodržať pozdĺžny odstup 1,0 až 2,0 metra a priečny odstup 0,6 až 1,0 metra.

-      Voľná šírka vozovky v prejazdných jazdných pruhoch musí byť v čase vykonávania        stavebných prác zachovaná v minimálnej šírke 2,75 metra!

-	Ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie jeho bezpečnosti vhodné ochranné zariadenia (napr. zábradlie, ochranná páska a pod.)

-	Oblasť pracoviska je potrebné chrániť uzáverovými zariadeniami (priečne a pozdĺžne uzávery s výstražnými páskami a pod.) a ochrannými zariadeniami ako sú zábrany a zábradlia. Tieto opatrenia je potrebné dodržiavať hlavne v miestach, kde sa predpokladá pohyb chodcov alebo iných nemotorových účastníkov cestnej premávky. Zábrany je potrebné inštalovať v obci pri pracovných miestach vždy vrátane výkopov do hĺbky 0,8 metra. Zábradlia sa pridávajú pri hĺbke výkopu nad 0,8 metra a ploty v prípade, ak je výkop hlboký viac ako 1,4 metra.

-	V miestach kde sú komunikácie pre peších je potrebné vykonať také terénne opatrenia, aby chodci pri prechádzaní cez pracovné miesto neboli obmedzovaní pevnými prekážkami a neboli nútení prechádzať do jazdných dráh vozidiel. V miestach prechodov pre chodcov je potrebné vykonať v čase stavebných prác také terénne úpravy a opatrenia, ktoré umožnia chodcom plynule a bezpečne prechádzať cez vozovku.

-	V oblasti pracovného miesta sa z hľadiska bezpečnosti neumiestňujú reklamy.

-	Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko na ceste musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod.

-	Na funkčnosť prenosného dopravného značenia je potrebné neustále dohliadať. To platí aj pre obdobie, keď sa na pracovisku nepracuje. Pri zistení nesúladu medzi skutočnosťou a schváleným stavom dopravného značenia je potrebné obnoviť jeho funkčnosť neodkladne!

-	Z dôvodu bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti musí byť počas celej doby trvania výkonu stavebných prác zabezpečený príjazd k jednotlivým objektom nachádzajúcich sa v okolí pracovného miesta.

-	Dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, musia byť odstránené ihneď po tom, čo stratia svoje opodstatnenie.

-	Projektované prenosné zvislé dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 30/2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a podľa STN 018020.

7. Záver

Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a tieto zabezpečiť pred poškodením podľa požiadavky ich správcu.

Počas realizácie stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky predpisy BOZP, týkajúce sa vykonaných prác.

Poprade, 12/ 2020	      			        	               	                   Ing. Tešľová