| Príloha č. 1 k zmluve o dielo | Kompletná rekonštrukcia spoločného WC pacientov na oddelení 9A vrátane výmeny rozvodov SV, elektro inštalácie (2xWC+sprcha) Špecifikácia predmetu zákazky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie |  |  |  |  |  |
| rok | 2017 |  |  |  |  |
| zadal | Ing. Alena Mitschová – vedúca OSaP |  |  |  |  |
| tel: | 0918535334 |  |  |  |  |
| mail: | alena.mitschova@ru.unb.sk |  |  |  |  |

Zadanie:  			Kompletná rekonštrukcia spoločného WC pacientov na oddelení 9A vrátane

výmeny rozvodov SV, TUV do sprchy . Nový stav 2x WC + sprcha

priestor:			sociálne zariadenie - spoločné WC

| popis | Dĺžka vstup. chodbičky |  |  | 3360mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šírka vstup. chodbičky: |  |  | 1300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | svetlá výška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výška pôvodného obkladu 1500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dĺžka WC priestoru |  |  | 3475mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šírka WC priestoru: |  |  | 2735mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | svetlá výška | 3000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výška pôvodného obkladu 3000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pôvodné zariadenie WC pozostávajúce z plechových zásten pre vytvorenie priestoru 2 WC boxov, 1 odkladacieho priestoru a zriaďovacích predmetov (pisoáre) viď pôdorys - pôvodný stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhované úpravy: | Priestor bude dispozične zmenený v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z bežnej prevádzky oddelenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | viď schéma pôdorysu nový stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompletné vybúranie obkladov, dlažieb, demontáž všetkých predmetov vybúranie pôvodného múru 2 nové vymurované steny ako deliace priečky medzi WC/WC, WC/sprchovací kút rozmer podľa schémy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prechod chodba/chodbička, chodbička/WC vstup riešiť – bezbariérovo/bezprahovo obloženie (zakrytie) jestvujúceho potrubia SDK – pod stropom – SDK riešiť v celej miestnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové deliace priečky: | výška deliacich priečok | 2100-2200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nové deliace priečky vymurovať z pórobetónových tvárnic hrúbky 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steny: | keram. obklad min. rozmer dlaždice 250/400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priestor WC - výška obkladu 2100-2200mm – do výšky novovymurovanéj priečky Priestor chodbičky – výška obkladu po hrnú hranu zárubne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strop: | Sadrokartón do vlhkého prostredia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlaha: | keram. dlažba min. rozmer 300/300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protišmyková, dobre čistiteľná, nutné odsúhlasenie vozorky so správcom budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zariaďovacie predmety | stredný štandard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 x WC | zavesené WC typu Geberit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | madlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dvere do WC 900/1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vstup bezprahový kompletná dodávka zariaďovacích predmetov vrátane všetkých komponentov (napr. WC misa so sedátkom, splachovačom, tlačítkom,......) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sprchovací kút - uzatvorený | Murovaný (wc priestor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dvere sprch. kútu voliť pre úplné otvorenie vstupu. Dvere osadiť na podlahu, pre bezbariérové vstup. Vytvorenie vaničky neriešiť soklom! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ! spád podlahy kúta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sprchovacia batéria páková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | madlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nerezová polička |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nerezový žľab po celej šírke sprchy DN 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| umývadlo 1x | š 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodbička | páková batéria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el. dvoj zásuvka , ovládanie pri umývadle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nad umývadlom na stene svietidlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revízne dvierka | 2ks 600/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ks 500/500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ventilátor | 2ks - typ ventilátora zvoliť s ohľadom na veľkosť priestoru (m3 odvetraného priestoru) a časté používanie soc. Zariadenia veľkým počtom ľudí Xpelair DX 200T Premier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stropné (wc priestor) - ovládanie pri dverách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svietidlá | 1ks nástenné (chodbička) - nad zrkadlom - ovládanie pri vstupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vypínače, zásuvky		stredný štandard Legrand Valena

Elektroinštalácia	kompletne nová elektroinštalácia natiahnutá z rozvádzača + dodanie revíznej správy

Navrhované úpravy:

Pôvodný stav:

Štandard nového WC priestoru: