REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI

DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA

B2 - STATIKA

(Dokumentácia na SP-jednostuňový projekt)

## ZOZNAM  PRÍLOH

### A-PÍSOMNÁ ČASŤ:           1. Statické posúdenie stavby

B-VÝKRESOVÁ ČASŤ:   2. Veniec V1                                         ST-01

| Investor: | : | Mesto Krompachy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stavby | : | Nám. Osloboditeľov, Krompachy, p.č. C21 |  |
| Zhotoviteľ | : | GRAFIA-Hrušovský Dušan, Jakobyho 4, Košice | SADA ČÍSLO 1 |
| Zákazkové číslo | : | 1219-G |  |
| Dátum | : | Február 2019 |  |

STAVBA:                           REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI

DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA

INVESTOR:                         Mesto Krompachy, okr. Spišská N.Ves

HL.PROJEKTANT :            Ing. Ladislav Komjáthy

PROJEKTANT STATIKY: GRAFIA-Hrušovský Dušan, Jakobyho 4, Košice

ZÁK.Č:                                 1219-G

ČASŤ:                                   statika

STUPEŇ:                              jednostupňový projekt

STATICKÉ POSÚDENIE STAVBY

1.ÚVOD

Posudok je vypracovaný na základe požiadavky investora zrekonštruovať jestvujúci objekt predškolského zariadenia a zároveň pribudovať k jeho severnej fasáde prístavbu dennej miestnosti so sociálnym zázemím a na východe novú vstupnú časť.

Podklady:

projekt  architektonickostavebného riešenia ,  príslušné STN EN a súvisiace vyhlášky a právne predpisy,  najmä však :

STN EN 1996-2:2007-02 (73 1101), 	STN EN 1090-2:2009-12 (73 2601),

STN EN 206-1:2002-04 (73 2403), STN P ENV 13670-1:2001-12 (73 2400)

STN 73 2810:1963-07, STN 733150

2.ZÁKLADNÉ  ÚDAJE O STAVBE

Pôvodný objekt je jednopodlažný nepodpivničený s pultovými strechami nad železobetónovou doskou hr.200mm. Prístavby hmotovo naväzujú na pôvodný a majú tendenciu skôr zjednotiť oba objekty v jeden celok-dispozične I architektonicky. Jednotne pôsobí I nová strecha. Celková dl. východnej fasády severnej prístavby je cca 10,1m a šírka cca.8,8m. Tvorí vlastne vstavok medzi dvoma objektami-dvojpodlažným na severe a pôvodným objektom škôlky.

Vstupná časť na západe je rovnako vstavkom medzi južnou fasádou dvojpodlažného objektu a pôvodnou škôlkou.

Prístavby sú nepodpivničené s podlahami na násypoch, vzhľadom na konfiguráciu terénu.

Výška na úrovni atiky strechy je cca 5m od úrovne UT pred nástupnou plochou na západe.

Obvodové ako i vnútorné nosné  steny objektu sú navrhnuté z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi, hr.250 a 300mm na lepiacu maltu TM.  Priečky sú z plynosilikátov hr.100, resp.150mm.  Zvislá nosná konštrukcia je doplnená o monolitické železobetónové konštrukcie – vence a pultovú strechu, nesenú drevenými krokvami.

Prístavba tvorí jeden dilatačný celok.

3. VÝKOPY-VŠEOBECNE

Základové pomery stavby možno charakterizovať ako jednoduché. Pôvodný terén je v miernom sklone smerom na západ s prevýšením asi 500mm. Odhadujem, že na úrovni základovej škáry sa  vyskytujú staršie, skonsolidované násypy resp. zeminy, ktoré možno prirovnať k zeminám ako  štrkovitý íl s hlinitými prímesami  triedy F2 až F3, s odhadovanou únosnosťou pri tuhej konzistencii 150kPa.  Pred realizáciou nových zákl.pásov pod prístavbu v rámci výkopových prác  je však potrebné privolať statika na prehodnotenie resp. potvrdenie predpokladaných základových pomerov na úrovni najnižšej  základovej škáry, t.z. na úrovni -2,3m čo je asi 1,1m od úrovne UT na západnej strane, resp.2,2m na opačnej, východnej strane.

V dosahu základovej škáry nepredpokladám výskyt podzemnej vody.

Výkopy sú na západe do hĺbky 1,1m kolmé, na opačnej strane v sklone 3:1.

4. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

4.1. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE

Miesto: Krompachy: Snehová oblasť: S2 =1,05 kN/m2

Veterná oblasť: v = 26m/s

Sneh:

Tabuľka NA.1 odporúčané hodnoty súčiniteľov a,b

| Zóna | 1 a 3 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 0.454 | 0,425 | 0.716 | 0.934 |
| b | 970 | 505 | 430 | 315 |

Podľa interaktívnej mapy ide o zónu 2, a=0,425  b=505, nadmorská výška miesta stavby 375 m n. m. BPV.

sk = a + A/b = 0,425 + 375/505 =1,16

Koeficient tvaru strechy pre pultovú strechu so sklonom 3st. je 0,8

Výsledná max. hodnota: 1,4 kN/m2

Vietor:

Mer.hmotn. vzduchu: q=1,25kg/m3

Max. dynam. Tlak: qp=0,54

Súč. ročného obdobia: csea=1

Súč. zaťaženia: cf=1,5

Max. sanie v pozdl.smere na väčšine plochy: 0,24kN/m2

Max. sanie v priečnom smere na väščine plochy: 0,24kN/m2(náveterná strana pruh š.4m-0,86kN/m2

Max. sanie v priečnom smere pri rímse na štítových stranách v pruhu š.1,0m: 2,32kN/m2

Max. tlak na väčšine plochy:0,24kN/m2

4.2. STÁLE ZAŤAŽENIE-SPOLU:

Zaťaženie strechy:

| Vietor | 0,16 | 1,50 | 0,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sneh | 0,93 | 1,50 | 1,4 |  |
| Fólie | 0,05 | 1,35 | 0,07 |  |
| OSB doska hr.25 | 0,2 | 1,35 | 0,26 |  |
| Krov | 0,2 | 1,35 | 0,27 |  |
| spolu |  |  | 2,25 |  |

4.3. ZAKLADANIE

Ide o jednoduché zakladanie v jednoduchých základových pomeroch.

Dom je založený na pásových základoch š.500mm, resp.400mm v prípade predsunutej kočikárne a jalového stupňa nového schodiska.

Hĺbka pásov aj napriek konfigurácie  terénu je rovnaká. Nové pásy budú založené na úrovni -2,3, t.j. na predpokladanej úrovni pôvodných základov. Tá by mala byť totožná aspoň na vzájomnom styku pre čiastočne rovnaké základové pomery. Zvlášť treba dbať na rovnakú hĺbku založenia na styku s jestvujúcim objektom na severe, kde nové základy dilatujú bezprostredne s pôvodnými.

Na nové pásy v.1000 až 1100mm  sa položia 4 rady DT-tvárnic(v. 1000mm) , hrúbky 300 mm, ktorých dutiny sa vyplnia betónom C 20/25 (B25) a vystužia vo zvislom smere výstužou  R10 po 250 mm v strede muriva a vo vodorovnom smere 1Ø R6 v každej ložnej škáre (ide o výstuž pracovnej škáry, max. do výšky 1000 mm). Zvislá výstuž je uložená 400 mm v základovom páse a 100 mm v doske podkladového betónu. Na tvárnice a zhutnený medzitvárnicový priestor vyplnený štrkom  hr.650 až 800mm sa položí 150 mm podkladná doska z betónu C 20/25 (B25). Spodná hrana dosky sa vystuží oceľovou sieťou 6x6-100x100.

Podlaha na úrovni 1.NP je okrem vlastnej hmotnosti priťažená užitočným zaťažením 200 kg/m2.

Pásy sú navrhnuté na najnepriaznivejšiu kombináciu zaťaženia a najviac je namáhaný jestvujúci pod západnou obvodovou stenou, kde  je napätie na úrovni ZŠ max.105kPa čo predstavuje využiteľnosť 70% pri predpokladanej šírke pásu 500mm. Najviac namáhaným pásom prístavby je pás pod stredným murivom medzi sociálkami a dennou miestnosťou, kde je napätie 85kPa, čo predstavuje využiteľnosť do 60%.

Ostatné pásy sú pri najnepriaznivejšej kombinácii zaťaženia využité na max.50%.

Pod pásy a pätky  doporučujem nasypať a zhutniť štrk do mocnosti min. 150mm.

4.4.NADZEMNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé

Nosné nadzemné murivo domu je z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi, hr.250 a 300mm na lepiacu maltu TM.  Priečky sú z plynosilikátov hr.100, resp.150mm.

Výpočtová pevnosť takto navrhnutého muriva je podľa STN EN 998-1:2011-04 (72 2430), STN EN 998-2:2011-04 (72 2430) 0,9 až 1,0 MPa, čo pre daný typ objektu a spôsob jeho použitia  vyhovuje.

Vodorovné

Murivo je stužené v zhlaví nad  1.NP  železobetónovým vencom, hr.300mm a výšky 300mm.   Veniec je zároveň nadokenným resp. naddverným prekladom okien a dverí obvodového plášťa.

Pod vencom v prípade otvorov ako stratené debnenie sú použité typové preklady z programu Porotherm.

Veniec je vystužený pri oboch povrchoch dvojicou prútov prierezu 10mm.

Strmeňová výstuž vencov  po 200 až 250mm je kvality R6. Výstuž venca nad vstupom na západe š.1,5m je posilnená ešte dvoma prútmi pri oboch povrchoch prierezu R10mm s presahom za ostenie otvoru min.250mm.

Na atike sa len zrealizuje betónová podložka v. max.100mm.

Pôvodnú NK stropu nad 1.NP jestvujúceho objektu tvorí monolitická železobet. doska hr.200mm neznámej kvality s neznámou výstužou.

Novú pultovú strechu nad jestvujúcou doskou ale i nad prístavbou tvorí pultový krov so sklonom  cca.5%.

Krokvy 120/180mm po 900mm sú uložené na strane novej atiky na pomúrnici 150/150mm, chytanej do muriva cez závit. tyče 16mm po 900mm. Na opačnej, východnej strane sú uložené na fošni hr.50mm a tá na pôvodnej doske resp. venci podobne ako pomúrnica na opačnej strane.

Pokiaľ nad prístavbou krokvy v strede podopiera stredový múr, nad jestvujúcou časťou sú podopreté v strede dvojicou OK-profilov 2U160, uložených v štítovej stene resp. na murovanej podložke na severnej strane jestvuj. objektu. Toto podopretie možno eliminovať len v prípade pravdivých informácii o kvalite materiálu a výstuže jestvujúcej dosky. Ak by po posúdení vyhovovala, zapojila by sa do spolupôsobenia konštrukcie krovu.

Využiteľnosť krovu  je 95%.

5. ZÁVER

Zo statického hľadiska je takto riešená stavba schopná prenášať zaťaženie s dostatočnou rezervou a rovnako je dostatočne stabilná.

6. STATICKÁ SCHÉMA REZU A1

Košice: február 2019                                  vypracoval: Ing.Hrušovský Dušan