REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI

DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA

Vyjadrenie statika k výstavbe

## ZOZNAM  PRÍLOH

### A-PÍSOMNÁ ČASŤ:           1. Vyjadrenie statika

| Investor: | : | Mesto Krompachy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto stavby | : | Nám. Osloboditeľov, Krompachy, p.č. C21 |  |
| Zhotoviteľ | : | GRAFIA-Hrušovský Dušan, Jakobyho 4, Košice | SADA ČÍSLO 1 |
| Zákazkové číslo | : | 3421-G |  |
| Dátum | : | Február 2019 |  |

STAVBA:                           REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU

ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI

DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA

INVESTOR:                         Mesto Krompachy, okr. Spišská N.Ves

HL.PROJEKTANT :            Ing. Ladislav Komjáthy

PROJEKTANT STATIKY: GRAFIA-Hrušovský Dušan, Jakobyho 4, Košice

ZÁK.Č:                                 3421-G

ČASŤ:                                   statika

Vyjadrenie statika

1. ÚVOD

Vyjadrenie je vypracované na základe požiadavky investora preveriť vplyv realizácie novej stavby na jestvujúcu, resp. určiť správny postup výstavby základových konštrukcií.

Podklady: projekt  architektonickostavebného riešenia, vyjadrenie statika k projektu na SP,….

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Podľa vyjadrenia statika z febr.2019 je prístavba založená na pásových základoch š.500mm, resp.400mm v prípade predsunutej kočikárne a jalového stupňa nového schodiska.

Hĺbka pásov aj napriek konfigurácie  terénu je rovnaká. Nové pásy budú založené na úrovni -2,3, t.j. na predpokladanej úrovni pôvodných základov. Tá by mala byť totožná aspoň na vzájomnom styku pre čiastočne rovnaké základové pomery. Zvlášť treba dbať na rovnakú hĺbku založenia na styku s jestvujúcim objektom na severe, kde nové základy dilatujú bezprostredne s pôvodnými.

Nové ale i pôvodné základy sú založené pravdepodobne v zeminách, ktoré možno charakterizovať ako staršie, skonsolidované násypy resp. zeminy, ktoré možno prirovnať k zeminám ako  štrkovitý íl s hlinitými prímesami  triedy F2 až F3, s odhadovanou únosnosťou pri tuhej konzistencii 150kPa.

2.1.Nové základy v žiadnom prípade nesmú byť osadené nižšie ako jestvujúce na vzájomnom styku.

2.2. Napätie na úrovni základovej škáry by ideálne malo byť menšie resp.nemalo by prekročiť napätie pod jestvujúcimi základmi susednej budovy. Aby sme to vedeli dodržať museli by sme poznať ich geometriu-čo momentálne nie je možné.

2.3.Nové základy je potrebné od pôvodných oddilatovať min. lepenkou, ideálne aspoň 20mm vrstvou dosky XPS po celej ploche.(altern. riešenie-nopová fólia)

2.4.Výkop na styku s pôvodnými základmi je možné zrealizovať po celej stykovej ploche pri dodržaní bodu 2.1. pri neprurešenej realizácii, t.z. nedoporučujem obnažené základy nechať dlhšie ako 2-3 týždne a už vôbec nie v zime. V zimných mesiacoch je potrebné obnažovať stykovú plochu po častiach odpovedájúcich schopnosti ich okamžite „zakryť“ novými. V prípade dlhšieho intervalu ich doporučujem v stavebnej jame zatepliť doskou XPS hr. aspoň 50mm.

Košice: marec 2021                                  vypracoval: Ing.Hrušovský Dušan