Załącznik nr 8 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZEDMIOTU

DOSTAWY OBJĘTEJ ZAMÓWIENIEM

Zakup autobusu szkolnego

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego  1 sztuki autobusu wraz z wyposażeniem elektronicznym:

1.2.  Zaoferowany pojazd:

- ma być przystosowane do warunków środowiska, w jakich będzie eksploatowany, wytrzymywać oddziaływanie warunków klimatycznych, zanieczyszczeń powietrza i zapylenia,

- ma być odporny na działanie środków używanych do zimowego utrzymania dróg, a także na działanie środków czyszcząco-myjących,

-  ma posiadać powłokę lakierniczą umożliwiającą codzienne mechaniczne mycie.

1.3. Autobus dostarczony Zamawiającemu stanowiący przedmiot zamówienia ma spełniać następujące wymagania:

- Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zmianami).

- Autobus musi spełniać wymagania określone w Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") - Dz.U.UE.L.2007.263.1 z dnia 2007.10.09.

- Autobus musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U.UE.L.2009.200.1 z dnia 2009.07.31).

- Spełniać wymagania Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz. U. UE. L. 2015.153.1 z dnia 2015.06.18), dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy, dla pojazdu klasy II.

- muszą posiadać aktualne (ważne) „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwo Homologacji Typu WE Pojazdu” wraz z załącznikami (opisem technicznym)  wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami  a w szczególności na podstawie ustawy  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 128) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1475);

- Zamawiający pod pojęciem autobusu niskopodłogowego lub „niskiej podłogi” rozumie autobus, który posiada niską podłogę bez stopni pomiędzy początkiem pierwszych drzwi, a końcem drzwi środkowych

- Zamawiający pod pojęciem winda rozumie manualną ręcznie obsługiwaną rampę najazdową ułatwiającą wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym

- Dostarczony autobus w dniu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego musi odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów, wystarczającym dla dopełnienia przez Zamawiającego formalności rejestracyjnych.

- Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %, Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego wymogu (Załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone autobusy spełniały wymagania normy EURO VI dotyczącej emisji zanieczyszczeń, określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącym homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz.U.UE.L.2009.188.1 z dnia 2009.07.18 z późniejszymi zmianami) zwanego dalej Rozporządzeniem WE nr 595/2009.

- W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. Również, gdy pojawią się na rynku nowsze rozwiązania technologiczne lub techniczne, ograniczające koszty eksploatacji autobusów lub rozwiązania ograniczające emisję szkodliwych substancji dla otoczenia, to Wykonawca może je zastosować w oferowanych autobusach przy zachowaniu wszelkich wymogów i warunków określonych w SWZ Na Wykonawcy w szczególności spoczywa obowiązek dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zaoferowany pojazd musi być napędzany silnikiem wysokoprężnym spełniającym następujące parametry:

-  poziom emisji spalin  Euro - 6 (Załącznik I do rozporządzenia WE nr 595/2009 – Dz.U. UE L167/1 z 25.6.2011).

- musi być przystosowane do paliwa zawierającego biokomponenty w ilościach maksymalnych przewidzianych przez obowiązujące normy i przepisy (PN EN590: 2013, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680 z. zm.)

-  układ sterowania silnika nie może zawierać ukrytych programów zmieniających poziom emisji spalin w zależności od trybu jego pracy.

m) musi spełniać wymagania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się maksymalnym poziomem emisji spalin (wg testu WHTC), nie większym niż :

- emisja tlenku węgla  CO – 4,0 g/kWh

- emisja węglowodorów THC – 0,16 g/kWh

- emisja tlenków azotu NOx – 0,46 g/kWh

- emisja cząstek stałych PM  - 0,01 g/kWh

-  musi charakteryzować się poziomem emisji dwutlenku węgla CO2 nie większym niż: ECO2= 660g/km wyliczonym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych wg wzoru:

Emisja CO2 [g/km] = Z x WECO2

Z* - zużycie paliwa w litrach na 100 km wg testu producenta

WECO2  - wartość jednostkowej emisji CO2 dla oleju napędowego -  2639,88 [g/l]

* Warunki testu- pojazd bez pasażerów, teren możliwie płaski , odcinek 100 km, prędkość możliwie jednostajna 70 km/h, temperatura otoczenia 0-30oC, dla zniwelowania wpływu wiatru i różnicy w ukształtowaniu terenu, pomiarów należy dokonać w dwie strony i uśrednić wynik. Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument potwierdzający zadeklarowany wynik testu zużycia paliwa, wystawiony przez producenta lub certyfikowaną, niezależną jednostkę badawczą. Dokument musi zawierać co najmniej następujące dane:

- Wartość zużycia paliwa w l/100 km,

- Marka, typ i wariant autobusu,

- Typ silnika,

- Datę przeprowadzenia testu

- musi charakteryzować się maksymalnym zużyciem energii w okresie pełnego cyklu użytkowania nie większym niż: 7.200.000,00 MJ, wyliczonym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych zgodnie z poniższym wzorem:

Zużycie energii [MJ] = Z x L x WE

Z* - zużycie paliwa zużycie paliwa w litrach na 100 km wg testu producenta

L - przebieg pojazdu podczas całego cyklu użytkowania – 800.000 km

WE - wartość energetyczna oleju napędowego – 36MJ/l

*Warunki testu- pojazd bez pasażerów, teren możliwie płaski, odcinek 100 km, prędkość możliwie jednostajna 70 km/h, temperatura otoczenia 0-30oC, dla zniwelowania wpływu wiatru i różnicy w ukształtowaniu terenu, pomiarów należy dokonać w dwie strony i uśrednić wynik. Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument potwierdzający zadeklarowany wynik testu zużycia paliwa, wystawiony przez producenta lub certyfikowaną, niezależną jednostkę badawczą. Dokument musi zawierać co najmniej następujące dane:

- Wartość zużycia paliwa w l/100 km,

- Marka, typ i wariant autobusu,

- Typ silnika,

- Datę przeprowadzenia testu

Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania przez upoważnionych pracowników Zamawiającego stosownego dokumentu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego kompletność i zgodność autobusów z ofertą Wykonawcy, po przeprowadzeniu ich oceny technicznej i potwierdzeniu zgodności z opisem technicznym.

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla autobusu międzymiastowego niskowejściowego z klimatyzacją całopojazdową.

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autobus | Podmiejski niskopodłogowy: klasa II- międzymiastowy Autobus nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. spełniający normę EURO 6 |
| 2 | Długość | Od 10500 mm do 12500 mm |
| 3 | Szerokość | Od 2500 mm do 2550 mm |
| 4 | Wysokość | Maksymalnie 3250 mm (z urządzeniem klimatyzacyjnym) |
| 5 | Całkowita liczba miejsc | Minimum 75 |
| 6 | Ilość miejsc siedzących | Minimum 40 + kierowca + co najmniej 1 miejsce na wózek inwalidzki |
| 7 | Podwozie/Nadwozie | Szkielet nadwozia wykonany ze stali nierdzewnej lub ze stali konstrukcyjnej o zwiększonej wytrzymałości i zabezpieczonej dodatkowo przed korozją poprzez zanurzenie w kąpieli katoferycznej oraz wykonanie warstwy nawierzchniowej przy użyciu lakieru poliuretanowego. Poszycie zewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję, np. blachy stalowe nierdzewne lub specjalnego przeznaczenia, tworzywa sztuczne, blachy aluminiowe. Poszycia ścian klejone do konstrukcji szkieletu. Klapy serwisowe łatwe do demontażu i otwarcia. |
| 8 | Lakierowanie | Nadwozie lakierowane w kolorze białym, przy użyciu lakierów o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu. Lakier powinien charakteryzować się duża odpornością na: działanie światła, oleju, czynników chemicznych, podwyższonej temperatury, działanie udarowe oraz kleje folii reklamowych |
| 9 | Podłoga pojazdu | Bezstopniowe wejście w drzwiach przednich i środkowych. Podłoga wykonana z materiałów gwarantujących właściwą izolacje termiczną i wytłumienie, wykładzina podłogowa przeciwpoślizgowa i łatwa do utrzymania w czystości, a miejsca łączeń wykonane w sposób, który zabezpiecza przed przedostaniem się wody lub błota pośniegowego pod wykładzinę i podłogę. Wydzielone i oznakowane miejsce dla wózka inwalidzkiego. |
| 10 | Poręcze | Poręcze poziome i pionowe malowane proszkowo w kolorze żółtym. Nad przestrzenią pasażerską z siedzeniami półki na bagaż. |
| 11 | Szyby | Szyby klejone do nadwozia: przednia ze szkła bezpiecznego, jednoczęściowa panoramiczna. Szyby z otwieranymi szybkami wentylacyjnymi w części górniej w ilości minimum 3 sztuki, ryglowane mechanicznie, zasłony w bocznych oknach. Szyba boczna kierowcy ogrzewana. Szyby boczne podwójne klejone Minimum jedno okno dachowe otwierane ręcznie, |
| 12 | Układ drzwi: | Drzwi pasażerskie: - w układzie 1-2-0, - sterowane elektropneumatyczne ze stanowiska kierowcy, - drzwi wyposażone w uchwyty lub poręcze, - szyba drzwi przednich podgrzewana, - wysokość wejścia w drzwiach przednich i środkowych: max 340 mm. Przednie drzwi jednoskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej 700 mm, środkowe drzwi dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej 1200 mm. Zabezpieczenie przed zamknięciem drzwi po napotkaniu na przeszkodę. W środkowych drzwiach rampa ułatwiająca wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym. |
| 13 | Poszycie wewnętrzne | Poszycie wewnętrzne: niedopuszczalne jest użycie materiałów higroskopijnych, ściany boczne i sufit łatwo zmywalne – płyta laminowana dźwiękochłonna. Powierzchnia dachu, ścian bocznych i ścian osłonowych komory silnika izolowane termicznie i akustycznie. |
| 14 | Ogrzewanie | Ogrzewanie: wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, nagrzewnice (min 3 szt.), konwektory lub tunele grzewcze, wspomaganie niezależnym od pracy silnika agregatem grzewczym. Niezależny agregat grzewczy podłączony do układu chłodzenia silnika zasilany ON umożliwiający pracę CO niezależnie od pracy silnika sterowany programatorem o mocy min.25 kW Dodatkowe ogrzewanie konwektorowe w kabinie kierowcy, Moc nagrzewnic zapewnić ma utrzymanie temperatury w kabinie kierowcy +18 stopni Celsjusza przy temp. Zewnętrznej -15 stopni. |
| 15 | Wentylacja | 1. Wentylacja przestrzeni pasażerskiej: - naturalna przez wywietrzniki dachowe (min. 1 szt.), wentylatory wyciągowe (min. 2 szt.) zamontowane w dachu pojazdu - okna boczne otwierane (uchylne lub przesuwne – min. 3 szt.). - wentylacja kabiny kierowcy przez odsuwaną boczną szybę i zespół wentylacyjny w ścianie przedniej. 2. Klimatyzacja cało pojazdowa, sterowanie klimatyzacją za pomocą zintegrowanego panelu sterowniczego z miejsca kierowcy z funkcją regulacji temperatury. Nawiewy indywidualne lub klimatyzacja z centralnym rozprowadzeniem nawiewu powietrza. 3. Automatyczny system klimatyzacji o mocy min. 20 kW, |
| 16 | Siedzenia pasażerskie | Z wysokim oparciem, miękkie, wyposażone w tapicerkę w oparciu i siedzisku oraz pasy bezpieczeństwa na każdym fotelu, podłokietniki i uchwyty na każdym fotelu od strony przejścia. |
| 17 | Stanowisko pracy kierowcy | Kabina typu „półotwartego” : - wydzielona w sposób, który umożliwi kontakt z pasażerami - fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z pełną regulacją i trzy punktowym pasem bezpieczeństwa, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowanie ze stanowiska kierowcy, - lusterka wewnętrzne umożliwiające obserwację drzwi autobusu (wysiadających i wsiadających pasażerów) oraz wnętrze autobusu, - rolety przeciwsłoneczne (min. na lewej części szyby przedniej i na bocznej kierowcy). - czytelna i ergonomiczna tablica rozdzielcza. Pulpit kierowcy wyposażony w wyświetlacz przekazujący kierowcy pełną informację o stanie pojazdu, usterkach itp. prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, wyświetlacz pokazujący temperaturę płynu chłodzącego, poziomu paliwa, ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, licznik kilometrów przebiegu dziennego i całkowitego, lampka kontrolna zaciągniętego hamulca ręcznego, - tachograf cyfrowy co najmniej równoważny z tachografem marki Simens VDO. - nawiewy ciepłego powietrza na szybę przednią i boczną lewą, - wyposażenie w schowek zamykany na zamek, - radioodtwarzacz z wejściem usb oraz instalacją antenową, - wieszak na ubranie zamontowany za siedzeniem kierowcy. |
| 18 | Podwozie | Konstrukcja nośna wykonana ze sprawnych profili zamkniętych o przekrojach prostokątnych, ceowych i wytłaczanych ze stali nierdzewnej lub ze stali konstrukcyjnej o zwiększonej wytrzymałości i zabezpieczonej dodatkowo przed korozją, gwarantująca kilkunastoletnią odporność na korozję. Dodatkowe antykorozyjne zabezpieczenie profili zamkniętych i podwozia również preparatami odpornymi na uderzenia (np. kamieni), środki chemiczne stosowane do utrzymania dróg w okresie zimy. |
| 19 | Zawieszenie | Pneumatyczne z elementami sprężynującymi w postaci miechów gumowych, wyposażone w układ obniżania prawej strony na przystankach („przyklęk”), stabilizatory, amortyzatory - przód: 2 poduszki powietrzne i 2 amortyzatory - tył: 4 poduszki powietrzne i 4 amortyzatory - oś tylna: z mechanizmem różnicowym o obniżonym poziomie głośności. |
| 20 | Koła jezdne | Autobus wyposażony w tzw.”ciche ogumienie (zmniejszony hałas podczas jazdy, zwiększony przebieg, wyeliminowanie wysokoaromatycznych olejów w miarę zużywania opon). Obręcze stalowe, opony całostalowe radialne, bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji podmiejskiej, wszystkie koła wyważone ( + koło zapasowe). - ogumienie bezdętkowe o rozmiarze 275/70 R22,5 lub 285/70 R19,5 |
| 21 | Układ hamulcowy | -roboczy: dwuodbodowy, pneumatyczny, tarczowy (tarcze wentylowane) z automatyczną regulacją luzu klocków, wyposażony minimum w układ ABS, ESP -postojowy: mechaniczny, z siłownikiem sprężynowym, działający na oś napędową , sterowany ręcznie ze stanowiska kierowcy, -przystankowy, uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi. |
| 22 | Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem hydraulicznym. Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia. |
| 23 | Układ pneumatyczny | Układ pneumatyczny wyposażony w: -sprężarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy autobusu w warunkach komunikacji podmiejskiej -instalację odporną na korozje -podgrzewany osuszacz powietrza oraz separator kondensatu, - złącze umiejscowione z przodu umożliwiające podłączenie autobusu do źródła zewnętrznego, -mechaniczne lub automatyczne odwodnienie zbiorników powietrza. |
| 24 | Układ elektryczny | Układ elektryczny o napięciu 24V - oświetlenie: przednie, tylne oraz kierunkowskazy, - dodatkowe światła do jazdy dziennej, - przednie lampy przeciwmgielne, - oświetlenie wnętrza pojazdu typu LED (w szczególności oświetlenie przestrzeni pasażerskiej), - wycieraczki o min. 2 prędkościach pracy, - sygnał dźwiękowy, sygnał dźwiękowy biegu wstecznego, -alternator o wydajności dostosowanej do zabezpieczenia zapotrzebowania na energię elektryczną z uwzględnieniem ciężkich warunków atmosferycznych, a także pobór prądu przez urządzenia pomocnicze: radio itp. - akumulatory bezobsługowe o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah -wiązki przewodów ułożone w taki sposób, aby nie były narażone na działanie wilgoci i uszkodzenia mechaniczne, -bezpieczniki, przekaźniki, sterowniki i wyłączniki powinny być umieszczone w szczelnych schowkach zabezpieczających przed działaniem wilgoci, -wyposażony w gniazdo do diagnostyki poszczególnych układów autobusu w tym silnika, |
| 25 | Układ chłodzenia | -przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję, (metale kolorowe, tworzywa sztuczne) izolowane w otulinie eliminującej straty cieplne w okresie zimy, połączone łącznikami silikonowymi, -zbiornik wykonany z materiału odpornego na korozję, przezroczysty, umożliwiający kontrolę poziomu płynu, |
| 26 | Zbiornik paliwa | -wykonany z materiałów odpornych na korozję o pojemności min 200 dcm3, - zbiornik Ad Blue o pojemności minimum 50 litrów - zamykany na klucz wlew paliwa i Ad Blue (klapka, korek). |
| 27 | Skrzynia biegów | Mechaniczna, sześciobiegowa + bieg wsteczny całkowicie zsynchronizowana |
| 28 | Silnik | a)Wysokoprężny, rzędowy 6 cylindrowy umieszczony za tylną osią, b) moc silnika – minimum 230 KW. c) pojemność skokowa silnika – minimum 6500 cm3 do 7500 cm3 d) zasilany olejem napędowym, e) spełniający co najmniej wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin Euro VI f) silnik powinien posiadać złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego g) silnik chłodzony cieczą, |
| 29 | Sprzęgło | Jednotarczowe, suche ze wspomaganiem |
| 30 | Inne urządzenia i wyposażenie | a)Centralny układ smarowania (nie jest wymagany w przypadku zastosowania osi bezobsługowych), b) Układ zasilania wyposażony w separator wody, c) Zaczep holowniczy (przód) d) Gaśnice ( 2 szt.), trójkąt ostrzegawczy, apteczka klin pod koła, młotki do szyb (wyjścia awaryjne). e)tablica elektroniczna kierunkowa przednia, - tablica czołowa duża z klawiaturą, sterownikiem i wyświetlaczem – rozdzielczość min 32x128, wymiary min. 853x252x41, zawieszona w prawym górnym rogu szyby czołowej patrząc od środka autobusu, |
| 31 | Wyposażenie dodatkowe | Autobus zostanie wyposażony dodatkowo w następujące elementy i urządzenia: - ładowarki USB w ilości minimum 5 sztuk na pojazd, - mikrofon - homologowana, kontrastowo oznakowana rampa najazdowa, ułatwiająca skorzystanie z autobusu osobom poruszającym się na wózkach lub matkom z dziećmi w wózkach, - pneumatyczne zawieszenie autobusu umożliwiające obniżenie wysokości – „przyklęk” - wyposażenie infrastruktury technicznej, służącej do komunikacji osób niepełnosprawnych z kierowcą wypukłymi podświetlanymi znakami w języku Braille'a, - wszystkie potencjalnie niebezpieczne strefy i krawędzie w autobusie, tj.: poręcze pasażerskie, podłoga w wejściach do autobusu, strefa dla osób niepełnosprawnych będą wykonane wedle jednego standardu kolorystycznego w kontrastowym kolorze żółtym |
| 32 | Warunki dodatkowe wymagane od Wykonawcy (w cenie autobusu) | - Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną (w języku polskim) dokumentację techniczno – eksploatacyjną, instrukcje i schematy w formie elektronicznej oraz w formie papierowej (o ile jest dostępna). - Wykonawca zapewni przeszkolenie co najmniej 2 pracowników - kierowców w zakresie eksploatacji i użytkowania - Wykonawca zabezpieczy dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat licząc od dnia podpisania. |
| 33. | Warunki gwarancji | Na całość przedmiotu zamówienia od momentu przekazania: - minimum 24 miesiące licząc od daty jego przekazania do eksploatacji, Na trwałość konstrukcji podwozia i nadwozia oraz poszycia: - minimum 5 lat, Na powłoki lakiernicze: - minimum 36 miesięcy Dostawa części zamiennych do autobusu: - w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia następnego od otrzymania zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin dostawy części zostanie uzgodniony z zamawiającym. |

- Wymagania dotyczące odbioru autobusów

  - Odbiór autobusu nastąpi w siedzibie Operatora na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych zgodnie z terminami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w umowie.

Adres dostawy: siedziba Zamawiającego.

3.2. Przekazywanie autobusu Zamawiającemu będzie odbywać się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku). Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (faksem, drogą elektroniczną) o terminie przekazania, co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem.

3.3. Ewentualne wady i usterki  autobusu  stwierdzone  przy  odbiorze,  usuwane  będą  przez  Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Stwierdzenie wad lub usterek wstrzymuje końcowy odbiór autobusu, do czasu usunięcia tych wad lub usterek.

3.4. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania przez upoważnionych pracowników Zamawiającego ostatniego z dokumentów zdawczo-odbiorczych w terminach wskazanych w SWZ stwierdzającego kompletność i zgodność autobusu z ofertą Wykonawcy, po przeprowadzeniu ich oceny technicznej i potwierdzeniu zgodności z opisem technicznym.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć autobus pod wskazany adres na własny koszt i własne ryzyko.

3.6. Wykonawca wraz z protokołami odbioru przekaże pełną dokumentację techniczno-eksploatacyjną autobusu w języku polskim, w tym co najmniej:

    - wszystkie wymagane prawem dokumenty, dopuszczające rejestrację oferowanego autobusu i jego eksploatację w Polsce (w tym: kartę pojazdu, świadectwo homologacji – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),

    - instrukcję obsługi – w ilości 1 kpl. na 1 autobus

    - aktualny katalog części zamiennych w języku polskim – 1 komplet .

  - Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat licząc od dnia podpisania umowy serwisowej.

  - W przypadku, gdy pojazd ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami i wymaganiami ustalonymi w SWZ, Zamawiający odmówi odbioru pojazdu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad i braków w terminie, nie dłuższym niż 20 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości.

  - Ewentualne wady i usterki autobusu stwierdzone przy odbiorze, usuwane będą przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Stwierdzenie wad lub usterek wstrzymuje końcowy odbiór autobusu, do czasu usunięcia tych wad lub usterek.