- Identifikačné údaje

Názov stavby :	Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou

Miesto stavby :	k.ú. Kamenica nad Cirochou

Okres :		Humenné

Kraj :			Prešovský

# Stupeň :	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Investor :	Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555, 067 83 Kamenica nad Cirochou

# Projektant :		Ing. Kelemen Slavomír   SK DESIGN

Charakter stavby :	Novostavba

Účel stavby :	Vodozádržné opatrenia

- ÚVOD

Projekt rieši vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kamenica nad Cirochou, v území, ktoré je v súčasnosti v dažďových obdobiach nekontrolovane zaplavované zrážkovou vodou, čo má negatívny vplyv na rodinnú zástavbu a športovísk v okolí. Jedná sa o územie jestvujúceho obecného parku na parcele č. 1151 v katastrálnom území Kamenica nad Cirochou.

Návrh vodozádržných opatrení spočíva v tom, že dažďová voda bude kumulovaná a zadržiavaná a kontrolovaným spôsobom rozdeľovaná do jednotlivých objektov tak, aby bola v čo najväčšej miere využívaná aj v období sucha. Všetky navrhované opatrenia majú viac druhov využitia a to od retenčných funkcií, cez zadržiavanie vody (pre závlahu futbalového ihriska) po vsakovanie vody do podzemia.

Hlavnou úlohou SO02.2 bude zachytávanie (retencia) dažďovej vody, pre účely závlahy ihriskovej plochy.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

Zberná nádrž je navrhovaná ako podzemná nádrž pôdorysných rozmerov 20,0x15,0 m, hĺbka od 1,9-2,3 m, využiteľný objem nádrže 500 m3.

Dno nádrže bude vyspádované v 1,0 % sklone k okraju nádrže, kde bude v najnižšom mieste vybudovaná odkaľovacia jímka s možnosťou odčerpania vody pre údržbu závlahovej nádrže. Nad jímkou bude v strope nádrže osadený poklop pre manipuláciu s čerpadlom.

V dne nádrže – v prvom module pri osi 2, bude vytvorená jímka pre osadenie čerpadla pre závlahu ihriska.

Jímky budú betónové s hrúbkou dna a stien 0,1 m a budú taktiež opatrené fóliou.

Steny nádrže z troch strán budú vyhotovené v sklone 1:1 a stena pri osi 5 bude zvislá železobetónová stena vystužená podľa statického posudku. Povrch dna a stien nádrže bude tvoriť fólia hr.1,5mm uložená na geotextílii 300g/m2.

Fólia bude ukotvená do betónového základu po obvode nádrže a nalepená (natavená) na všetkých stĺpoch v nádrži vo výške cca 30cm.

Počas realizácie nádrže bude po obvode, cca 3,0 m od základu nádrže uložené dočasné drenážne potrubie, ktorým bude zabezpečené odvedenie vody z územia výstavby do rigolu.

Nádrž bude prekrytá železobetónovou doskou, vystuženou podľa statického posudku.

Nosný systém nádrže budú tvoriť železobetónové stĺpy 300/300 mm, ktorých základom budú  železobetónové pätky 1800/1800/500 mm. Na takto pripravený modulový systém bude uložená železobetónová stropná doska hr. 180 mm, ktorá bude po obvode uložená na   železobetónový základový pás šírky 400 mm, hĺbky 1200 mm. V pozdĺžnom smere bude doska uložená na prievlakoch uložených na stĺpoch – prievlak 300/350 mm .

Stena pri osi 5, ktorá susedí s vedľajším stavebným objektom SO03.2 Vsakovacím kolektorom je navrhovaná ako samonosná železobetónová stena hr.200 mm

Stropná doska bude opatrená dvoma liatinovými poklopmi 600/600mm, s rebríkom a prestupom pre manipuláciu (1 pre pripojenie detailu pre závlahu, a 2 pre pripojenie odkaľovacieho potrubia pre údržbu nádrže).

Železobetónová stropná doska bude natretá penetračným náterom, uložená hydroizolácia Hydrobit 2x, geotextília 300 g/m2 a spätný zásyp so zatrávnením hr.200mm.

V rámci stavebného objektu sú navrhované prestupy potrubí :

- Prítok z SO01.5 – potrubie „1-C“ - PVC D250mm na kóte 174,44 m n.m.

- Prepad do SO04.2 – potrubie „2-B“- PVC D160mm na kóte 174,63 m n.m.

- Prestupy stropnou doskou pre osadenie zavlažovacieho potrubia a odkaľovacieho potrubia

V Michalovciach	apríl 2021

Vypracoval : 		Ing. Kelemen Slavomír a.i