ing. peter vasil

projektová, dodávateľská a inžinierska činnosť,

so sídlom : Štefánikova 28, 071 01 michalovce,

tel./: 0905 / 566 817,   e-mail : vasil@scorpmi.sk

STAVBA:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI

KAMENICA n/CIROCHOU

INVESTOR:

Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555, 067 83 Kamenica n/Cirochou

OBJEKT:

SO 02.2 Zberná nádrž na závlahu

DIEL:

STATICKÝ POSUDOK

STUPEŇ:

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie

DÁTUM:                                                                                                ARCHÍVNE ČISLO:

05/2021                                                                                            21-005.2/PV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing. peter vasil

vypracoval:

Ing. peter vasil

SADA :

Účel stavby

Projekt rieši vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kamenica nad Cirochou. Návrh vodozádržných opatrení spočíva v tom, že dažďová voda bude zadržiavaná a kontrolovaným spôsobom rozdeľovaná do jednotlivých objektov tak, aby bola v čo najväčšej miere využívaná aj v období sucha. Hlavnou úlohou SO 02.2 bude zachytávanie dažďovej vody pre účely závlahy ihriska.

Konštrukčné riešenie

Zberná nádrž je navrhovaná ako podzemná nádrž pôdorysných rozmerov 20,0x15,0 m, hĺbka od 1,9-2,3 m, využiteľný objem nádrže 500 m3. Dno nádrže bude vyspádované v 1,0 % sklone k okraju nádrže, kde bude v najnižšom mieste vybudovaná odkaľovacia jímka s možnosťou odčerpania vody pre údržbu závlahovej nádrže. Nad jímkou bude v strope nádrže osadený poklop pre manipuláciu s čerpadlom. Druhá jímka v dne nádrže pri osi C/2 bude pre osadenie čerpadla pre závlahu ihriska. Jímky budú železobetónové monolitické s hrúbkou dna a stien 0,2 m vystužené zváranou sieťou R8/150 pri oboch povrchoch.

Steny nádrže z troch strán budú tvorené zeminou v sklone 1:1, stena pri osi 5 susediaca s vedľajším stavebným objektom SO03.2 bude zvislá železobetónová stena hr. 200mm kotvená dolu do základového pásu a hore do stropnej dosky. Izoláciu dna a stien nádrže bude tvoriť fólia hr.1,5mm uložená na geotextílii 300g/m2.

Strop nádrže bude tvoriť monolitická železobetónová doska hr. 180mm z betónu C30/37 s nosnou výstužou R14/150mm, uložená na obvodové základové pásy šírky 400mm a dva pozdĺžne prievlaky 300/500 mm podopreté 6 železobetónovými stĺpmi 300/300 mm. Stĺpy budú uložené na základové  železobetónové pätky 1800/1800/500 mm. Hrúbka stropnej dosky je navrhnutá s ohľadom na limitné deformácie vyplývajúce z STN EN a zároveň aby nebola prekročená medzná šírka trhlín.

V stropnej doske budú dva otvory pre vstup do nádrže opatrené dvoma liatinovými poklopmi 600/600mm, zhora bude strop izolovaný hydroizoláciou 2x Hydrobit, geotextíliou 300 g/m2 zásypom zeminou hr. 200mm so spätným zatrávnením.

Základová pôda je tvorená jemnozrnnými zeminami – íly s nízkou až strednou plasticitou tuhej konzistencie. Po výkope základových pätiek je potrebné ku kontrole základových pomerov prizvať statika!!!

Zaťaženie

Výpočet deformácií a vnútorných síl bol prevedený na modeli vytvorenom podľa výkresov ASR metó-dou MKP programom Advance Design 2021.

Stále zaťaženie  - γf  = 1,35

– strop 4,4 kN/m2 (220mm zemina)

(vlastná tiaž žb konštrukcií je generovaná programom)

Úžitkové zaťaženie (premenné)

– pojazd kosačkou 2,0 kN/m2        γf  = 1,5

Sneh  2.zóna: Sk = 0,425 + 175/505 = 0,77 kN/m2        γf  = 1,5

Parciálne súčinitele a kombinácie zaťažení sú navrhnuté v zmysle STN EN 1990.

Použité materiály

Betón:

-   základ. pásy	C16/20 XC2, prostý betón

-   základ. pätky	C20/25 XC2, krytie výstuže 50mm

- stĺpy, prievlaky	C30/37 XC2, krytie výstuže 30mm

- strop, stena		C30/37 XC2, krytie výstuže 25mm

Betonárska oceľ  - Bst 500 (10505-R)

# Použité normy

STN EN 1990 - Eurokód 0 - Zásady navrhovania konštrukcií

STN EN 1991 - Eurokód 1 – Zaťaženie stavebných konštrukcií

STN EN 1992 - Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií

STN EN 1993 - Eurokód 3 – Navrhovanie oceľových konštrukcií

STN EN 1997 - Eurokód 7 – Navrhovanie geotechnických konštrukcií

Ostatné súvisiace STN a Technická literatúra (k normám patria aj príslušné zmeny, 	podnormy a prílohy)

# Rozmery a materiál nosných konštrukcií boli posúdené na limtné deformácie a trhliny programom Advance Design 2021 na základe modelu vytvoreného podľa PD. V rámci realizačnej PD bude na základe statického výpočtu navrhnutá výstuž železobetónových konštrukcií. Nosné konštrukcie sú na-vrhnuté a budú realizované v súlade s ustanoveniami príslušných STN EN (viď vyššie).

# Nosné konštrukcie vyhovujú v zmysle STN EN 1990-1997 a stavba bude po dobu pláno-vanej životnosti stabilná a bezpečná.

Vypracoval: Ing. Peter Vasil

Michalovce: 20.05.2021