VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY č. 10 s názvom:

„Obnova MK Hanulova 2. etapa – opakovaná súťaž“

v rámci zriadeného DNS s názvom

„Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce“

(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

- Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov organizácie:	Mesto Nitra

Sídlo:			Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Zastúpený:		Marek Hattas, primátor

IČO:			00308307

Kontaktná osoba:	Ing. Lukáš Daniš

E-mail:			danis.lukas@msunitra.sk

Komunikačné rozhranie: Zákazka je prístupná len pre záujemcov zaradených do dynamického nákupného systému.

Emailová adresa slúži len na kontaktovanie v prípade neočakávaného a preukázateľného výpadku systému Josephine.

- Predmet zákazky:

Jestvujúca miestna komunikácia  Hanulova ulica,  ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcej  IBV a tiež tvorí spojnicu mestských častí Staré mesto a Čermáň, sa nachádza v strednej časti mesta Nitra, v mestskej časti Čermáň. Z oboch strán je komunikácia ohraničená  jestvujúcou zástavbou.  Začiatok komunikácie Hanulova ulica – II. etapa sa sa nachádza na jestvujúcej miestnej komunikácii Hanulova ulica – I. etapa a koniec je pred okružnou križovatkou.  V súčasnosti sa v mieste opravovanej  komunikácie nachádza  jestvujúci asfaltový kryt – pôvodná konštrukcia, ktorý je značne zničený po realizácii inžinierských sieti. Celkovo je komunikácia zničená vekom a po realizácii inžinierských sietí. Chodníky, ktorá sa nachádzajú po oboch stranách komunikácie, majú kryt z liateho asfaltu, ktorý je popraskaný a nevyhovuje prevádzke pre chodcov. Taktiež je značne zničená pôvodná prídlažba a kamenné obrubníky, lemujúce komunikáciu a chodník. Z tohto dôvodu  a na požiadavku občanov sa rozhodol investor zrealizovať opravu vozovky a chodníkov na MK Hanulova – II. etapa.

2.1 TECHNICKÉ RIEŠENIE
V rámci objektu „Komunikácia“ pre stavbu „Oprava MK Hanulova – II. etapa, Nitra“ sa  spraví oprava miestnej komunikácie a chodníkov v individuálnej bytovej výstavbe v meste a spraví konečná úprava terénu.

Jestvujúca miestna komunikácia  Hanulova ulica,  ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcej  IBV a tiež tvorí spojnicu mestských častí Staré mesto a Čermáň, sa nachádza v strednej časti mesta Nitra, v mestskej časti Čermáň. Z oboch strán je komunikácia ohraničená  jestvujúcou zástavbou.  Začiatok komunikácie Hanulova ulica – II. etapa sa  nachádza na jestvujúcej miestnej komunikácii Hanulova ulica – I. etapa a koniec je pred okružnou križovatkou. Miestna komunikáci Hanulova ulica zároveň zebezpečuje z tejto lokality  prístup na komunikačný systém mesta a tiež napojenie na regionálnu cestnú sieť a do centra mesta.

Funkčná trieda  miestnej komunikácie  Hanulova ulica je C 3 - obslužná komunikácia prístupová, sprístupňujúca objekty, niekedy ukončená slepo. Kategória jestvujúcej  miestnej komunikácie Hanulova ulica  je MO 8/40 - dvojpruhová obojsmerná komunikácia.

V rámci opravy komunikácie  sa spraví samotná oprava komunikácie, spraví sa odvodnenie komunikácie, oprava chodníkov, trvalé dopravné značenie a spraví sa konečná úprava a zatrávnenie nespevnených plôch.

Búracie a zemné práce

Pred začatím samotnej opravy miestnej komunikácie bude potrebné odfrézovať z jestvujúceho asfaltového krytu komunikácie asfaltovú vrstvu v hrúbke 100mm. Pri napojení novej časti vozovky na jestvujúcu časť vozovky sa jestvujúca vrstva asfaltového betónu zareže v hrúbke 100mm. Vybúra sa tiež jestvujúca prídlažba z betónových dosiek a kamenné obrubníky. Po oboch stranách komunikácie sú jestvujúce chodníky. V rámci búracích prác sa odstráni z chodníkov kryt z   liateho asfaltu. Vzhľadom k vybúraniu prídlažby a obrubníkov, bude potrebné uvažovať aj s vybúraním časti podkladného betónu chodníkov. Taktiež sa odstránia betónové nájazdy na pozemky v mieste brán. V rámci opravy sa tiež vybúrajú jestvujúce poklopy kanalizačných šachiet.  Vybúraná suť, vybúrané hmoty a prebytočná zemina z odkopávky sa odvezú na skládku prebytočnej zeminy, ktorú určí investor.

Smerové pomery

Miestna komunikácia Hanulova ulica – II. etapa bude mať začiatok úseku na  jestvujúcej miestnej komunikácii Hanulova ulica – I. etapa a koniec úseku je pred okružnou križovatkou. Celá  trasa bude v hraniciach terajšej vozovky, ktorú bude smerovo kopírovať. Na trase sú dva smerové oblúky o polomeroch R = 1177,0m a R = 125,0m. Celková dĺžka komunikácie je 346,25m.

Výškové pomery

Výškovo bude  komunikácia osadená s ohľadom na jestvujúcu vozovku, rastlý terén a s ohľadom na osadenie vstupov do dvorov. Niveleta komunikácie bude sledovať jestvujúcu niveletu terajšej vozoviek. Na trase budú štyri zakružovacie oblúky o polomeroch R = 610,0m, R = 3165,0m, R = 550,0m a R = 3200,0m, Minimálny sklon nivelety bude 0,6% a maximálny sklon bude 3,63%.

Priečne usporiadanie

Priečne usporiadanie miestnej komunikácie Hanulova ulica – II. etapa bude nasledovné:

km 0,000 00 – 0,052 00

- zeleň                                                                                                          3,0 ( zľava )

- chodník						        1,8 m

- komunikácia                                                                                             7,0 m

- chodník     						        1,8 m

- zeleň                                                                                                         0,5 – 2,0m

Priečny sklon komunikácie bude strechovitý obojstranný 2% smerom  k zvýšeným obrubníkom.

km 0,052 00 – 0,160 50

- oporný múr                                                                                               0,5m ( zľava )

- chodník                                                                                                     3,0m

- komunikácia                                                                                             7,0m

- chodník                                                                                                     1,8m

- zeleň                                                                                                         0,5 – 2,0m

Priečny sklon komunikácie bude   strechovitý obojstranný 2% smerom  k zvýšeným obrubníkom.

km 0,160 50 – 0,346 25

- zeleň                                                                                                         1,0 – 4,5m ( zľava )

- chodník                                                                                                     1,8m

- komunikácia                                                                                             7,0m

- chodník                                                                                                     1,8m

- zeleň                                                                                                         0,0 – 0,8m

Priečny sklon komunikácie bude   strechovitý obojstranný 2% smerom  k zvýšeným obrubníkom.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

V rámci opravy vozovky  komunikácie sa na odfrézovaný povrch vozovky spraví postrek asfaltový infiltračný v množstve 2,5kg/m2. Na takto upravený povrch sa uloží vrstva asfaltového betónu AC 22 L; I   v hrúbke 60mm a ako konečná vrstva krytu sa uloží asfaltový betón AC 11 O; I   v hrúbke 40mm.

V mieste vybúranej prídlažby sa osadí prídlažba z betónových dosiek 500x250x100mm, ktorá sa uloží do lôžka z betónu. Prídlažba sa uloží v priečnom sklone 8%.

Vozovka bude lemovaná zo strany chodníkov betónovými cestnými obrubníkmi 1000x250x150mm, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou, prevýšenými o 120mm nad úroveň prídlažby. V mieste vjazdom do dvorov sa osadia na rozhraní vozovky a chodníkov cestné obrubníky nábehové 1000x250x50-150mm.

Chodníky a vjazdy do dvorov

Chodníky sa v súčasnosti nachádzajú po oboch stranách miestnej komunikácie Hanulova ulica – II. etapa. V mieste vybúraných chodníkov sa vybudujú nové chodníky. Chodníky budú šírky 1,8m – 3,0m. Priečny sklon chodníkov bude jednostranný 2% smerom ku vozovke. Konštrukcia chodníkov v mieste, kde bude odstránená celá konštrukcia bude rovnaká a je nasledovná:

- asfaltový betón                                                                       AC 8 O;I                          40mm

-  postrek asfaltový infiltračný v množstve 2,5kg/m2        PAI

- podkladný betón                                                                    C8/10                            100mm

- štrkodrvina  fr. 0-31,5mm                                                    UM ŠD 0/31,5              150mm

290mm

V mieste, kde nebude odstránená celá konštrukcia sa spraví vrstva podkladného betónu na ktorú sa uloží asfaltový betón.

V mieste vjazdov križujúcich chodníky bude konštrukcia nasledovná:

- asfaltový betón                                                                       AC 8 O;I                          40mm

-  postrek asfaltový infiltračný v množstve 2,5kg/m2        PAI

- podkladný betón                                                                    C8/10                            120mm

- štrkodrvina  fr. 0-31,5mm                                                    UM ŠD 0/31,5              180mm

340mm

Chodníky aj vjazdy budú lemované zo strany zelene betónovými parkovými obrubníkmi 1000x200x50mm, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou, ktoré budú zapustené.

Na priechode pre chodcov sa spraví na chodníkoch úprava dlažby pre nevidiacich. Varovné pásy sa zrealizujú  na hrane chodníkov v mieste priechodu pre chodcov. Tieto varovné pásy šírky 400mm, ktoré budú riešené  formou pásu špeciálnej dlažby s polguľovitými výstupkami červenej farby,   budú na šírku priechodov. V mieste priechodu sa zrealizujú aj signálne pásy. Signálne pásy budú šírky 800mm a riešené budú formou špeciálnej dlažby, ktorá má nasledovnú skladbu v reze: 200mm dlažba s polguľovitými výstupkami, 400mm dlažba s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho charakteru ( s drážkami ), 200mm dlažba s polguľovitými výstupkami. Oba typy budú červenej farby.

Jestvujúce kanalizačné poklopy a  krycie hrnce hydrantov a šupákov vodovodu a plynovodu sa výškovo upravia na navrhovanú niveletu komunikácie.

2.2 ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE
Odvodnenie komunikácie bude zabezpečené povrchovým odtokom dažďových vôd do jestvujúcich uličných vpustí, na ktorých sa výškovo upravia liatinové mreže. V rámci rekonštrukcie komunikácie sa vymenia kanalizačné poklopy na kanalizačných šachtách. Na šachtách sa uložia poklopy liatinové D 400 MultiTop Bituplan.

2.3 DOPRAVNÉ ZNAČENIE TRVALÉ
V rámci opravy  komunikácie Hanulova ulica – II. etapa sa na križovatke so Švecovou ulicou spraví priechod pre chodcov. Keďže Švecova ulica je jednosmerná   osadí sa zo strany Hanulovaj ulice  trvalé dopravné značenie dopravná značka 325 – Priechod pre chodcov.

Z vodorovného značenia sa po oboch stranách Hanulovej ulice – II. etapa spraví pozdĺžna súvislá čiara – 601, ktorá vyznačí okraj vozovky. V mieste vjazdov do dvorov bude čiara prerušovaná. V strede vozovky sa spraví pozdĺžna čiara prerušovaná – 602, ktorá oddelí jazdné pruhy. V mieste priechodu pre chodcov sa spraví značenie 610 – Priechod pre chodcov.

2.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE DOČASNÉ
Počas opravy  miestnej  komunikácie bude potrebné osadiť na jestvujúcej   miestnej komunikácii Hanulova ulica prenosné dopravné značenie. Keďže sa bude oprava komunikácie  realizovať s vylúčením premávky, tomuto bolo prispôsobené aj prenosné dopravné značenie. Z oboch strán sa  na začiatku osadia dopravné značky 231 – Zákaz vjazdu všetkým vozidlám z oboch smerov, ktoré sa osadia na zábrany 701. Pod ne sa umiestnia dodatkové tabule 509 -1 – Okrem vozidiel stavby a bývajúcich. Pred okružnou križovatkou sa na všetkých troch ramenách osadi značka 101 – Nebezpečenstvo s dodatkovou tabuľou 509-2 Pozor! Výjazd vozidiel zo stavby. Takisto sa všetkých troch ramenách okružnej križovatky osadia značky v zmysle vyhlášky 30/2020, paragraf 8, odsek 2, značka  – Pozor! Hanulova ulica uzavretá.   Na križovatke Hanulovej ulice s Červeňovou ulicou sa osadia značky 328 – Slepá cesta a 328P a 328Ľ – Návesť pred slepou cestou. Obchádzková trasa počas opravy Hanulovej ulice – II. etapa bude vedená po Železničiarskej ulici, časti Hanulovej ulici, ktorá sa nebude opravovať a Braneckého ulici

Vzhľadom k tomu, že na jestvujúcich  komunikáciách  je  verejné osvetlenie, nie je potrebné na dopravnom značení osadiť výstražné svetlá. Tieto sa osadia len v prípade zníženej viditeľnosti..

2.5 INŽINIERSKE SIETE
Z podzemných vedení sa v uličnom priestore nacháda  jestvujúci vodovod, STL plynovod, verejné osvetlenie, kábel TELEKOM, elektrické káble 1kV a 22kV  a  kanalizácia.  Zo vzdušných vedení sa nachádza v uličnom priestore vzdušné vedenie NN.

Dodávateľ stavby je povinný pred začatím výstavby požiadať všetkých správcov resp. majiteľov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie presnej polohy  alebo potvrdenie o nezasahovaní stavby do vedenia inžinierskych sietí a dohodnúť s nimi ochranu týchto zariadení pred poškodením počas výstavby.

Bližšie technické špecifikácie sú predmetom Projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 193.610,95€ bez DPH.

Lehota dodania: do 90 dní odo dňa prevzatia staveniska

- Miesto a termín dodania zákazky:

  - Miesto dodania: ulica Hanulova, Nitra

  - Obhliadka: Nie je potrebná.

  - Termín dodania: do 90 dní odo dňa prevzatia staveniska

  - Dĺžka trvania kontraktu je uvedená v zmluve.

- Požiadavky na obsah ponuky:

  - Titulný list

      - s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, obchodné meno uchádzača a označenie súťaže,

  - Vyplnený a  štatutárnym zástupcom podpísaný návrh zmluvy bez príloh,

- zmluva môže byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom osôb konajúcich v mene uchádzača alebo môže byť podpísaná listinne a v ponuke bude predložená naskenovaná (napr. formát pdf) listinne podpísaná zmluva..

- uchádzač nie je oprávnený meniť ustanovenia zmluvy.

  - Vyplnený návrh na plnenie kritérií.

      - vyplnená ponuka v systéme Josephine

      - vyplnený a podpísaný výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy naskenovaný vo formáte pdf a vložený do systému Josephine ako súčasť ponuky a zároveň vyplnený vo formáte programu MS Excel pre jednoduchšiu kontrolu pri vyhodnotení ponúk.

  - V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali aj iné osoby ako sú zamestnanci uchádzača (napr. externí poradcovia zodpovedajúci za súlad ponuky s všetkými požiadavkami alebo rôzni experti nevyhnutní pre nacenenie predmetu zákazky), uchádzač je povinný v ponuke identifikovať tieto osoby (zákonná povinnosť podľa § 49 ods. 5 ZVO). Verejný obstarávateľ pre takýto prípad pripravil vzorový dokument, ktorý je prílohou týchto súťažných podkladov. V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali len zamestnanci uchádzača, takýto dokument / informácia sa nepredkladá

- Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

UPOZORNENIE: Prosíme uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní a skontrolovali si, či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom sw. Josephine.

  - Lehota na predkladanie ponúk: je uvedená v systéme Josephine

- Spôsob stanovenia ceny:

  - Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.

  - V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

  - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).

  - Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.

  - Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.

  - V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené v súlade s aktuálne platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

- Kritéria na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky s DPH. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk tak, že zoradí ponuky, ktoré spĺňali požiadavky na predmet zákazky podľa stanoveného kritériá od najnižšej po najvyššiu.

Verejný obstarávateľ využije elektronickú aukciu. Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto výzve.

- Zábezpeka ponúk:

Nepožaduje sa.

- Ďalšie informácie:

  - Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk budú vylúčené.

  - Informatívny odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým verejný obstarávateľ vytvoril dynamický nákupný systém a v ktorom sú uvedené podmienky účasti na zaradenie do DNS: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7898/summary

V Nitre, dňa 13.09.2021

Prílohy:

- Návrh Zmluvy o dielo

- Projektová dokumentácia

- Výkaz výmer

- Súťažné podklady k výzve

Marek Hattas

Primátor mesta Nitra