DIPL.-BIOL. FLORIAN H. H. BRILL			C/0 DR. BRILL + PARTNER GMBH	INSTITUT FÜR HYGIENE UND MIKROBIOLOGIE

STIEGSTÜCK 34, 22339 HAMBURG

TELEFON 0049-40/557631-0

TELEFAX 0049-40/557631-11

EMAIL INFO@BRILLHYGIENE.COM

DIPL.-BIOL. FLORIAN H. H. BRILL · C/O DR. BRILL + PARTNER GMBH · PAPENREYE 61 · 22453 HAMBURG	INTERNET WWW.BRILLHYGIENE.COM

B. Braun Medical AG

Seesatz 17

CH - 6204 Sempach

Hamburg, 2. března 2011

Odborná zpráva

Tuberkulocidní účinek přípravku Meliseptol Foam pure

v kvantitativním testu na nosiči v souladu s DIN EN 14563:2009 (fáze 2, krok 2)

Dezinfekční prostředek s rychlým účinkem Meliseptol Foam pure byl testován a vyhodnocen v souladu 
s DIN EN 14563:2009 "Chemické dezinfekční a antiseptické prostředky – Kvantitativní test na nosiči pro vyhodnocení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro nástroje v oblasti zdravotnictví – Testovací metoda a požadavky (fáze 2, krok 2); německá verze 
EN 14563:2008."

Dle protokolu o zkoušce č. L 10/167 od Dr. Brill + Partner GmbH vykazoval produkt tuberkulocidní účinek 
za čistých podmínek.

Doporučení pro použití Meliseptol Foam pure jako přípravku pro rychlou dezinfekci dle DIN EN 14563:2009 při nízké organické zátěži je:

100% 				1 minuta.

Dipl. – Biol. Florian H. H. Brill

L10/167-110302-V01-FB

D R.  B R I L L  +  P A R T N E R  G M B H

L A B O R F Ü R H Y G I E N E U N D M I K R O B I O L O G I E

Protokol o zkoušce č. L 10/167: Meliseptol Foam pure (DIN EN 14563:2009*) Strana 1 z 8

LABOR FUR HYGIENE UND MIKROBIOLOGIE

Protokol o zkoušce č. L 10/167

Tuberculocidní účinek přípravku Meliseptol Foam pure 
v kvantitativním testu na nosiči v souladu s DIN EN 14563:2009 (fáze 2, krok 2)*

V souladu s Vaší objednávkou jsme u dezinfekčního přípravku Meliseptol Foam pure testovali jeho účinek proti Mycobacterium terrae v kvantitativním testu na nosiči dle DIN EN 14563:2009* za čistých podmínek.

- Obecné informace a materiál

a) Klient

• 	Klient: 					B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

Švýcarsko, pan Andreas Arndt

•	 Datum objednávky:			24. listopadu 2010

b) ldentifikace zkušební laboratoře

• 	Dr. Brill + Partner GmbH · Institute for Hygiene and Microbiology, Stiegstlick 34, DE - 22339 Hamburg; Florian H. H. Brill, Henrik Gabriel, Dr. Jan-Hendrik Klock, Carmela Jänicke, Marian Korsch, Ulrike Ißleib.

c) ldentifikace vzorků

• 	Název produktu:					Meliseptol Foam pure

• 	Číslo šarže:					0043M13

• 	Výrobce:					B. Braun Medical AG, Sempach, Švýcarsko

• 	Datum dodání:					20. prosince 2010

• 	Podmínky skladování:				pokojová teplota a tma

• 	Vzhled koncentrátu:				čirý, bezbarvý roztok

L10/167-110302-V01-FB

*Testovací postup akreditován v souladu s DIN EN IS0/IEC 17025. Protokol o zkoušce vystavil 
Dr. Brill + Partner GmbH, Stiegstück 34, DE – 22339 Hamburg, Telefon  040/557631-0, Telefax 
040/557631-11, www. brillhygiene. com. Není dovoleno kopírovat ani přenášet tento protokol o zkoušce, 
ať jako celek nebo část, bez předchozího výslovného písemného souhlasu. Výsledky testů se vztahují výhradně k testovaným vzorkům. Informace o přesnosti měření jsou k dispozici na vyžádání. 
© Dr. Brill + Partner GmbH 2011

D R.  B R I L L  +  P A R T N E R  G M B H

L A B O R F Ü R H Y G I E N E U N D M I K R O B I O L O G I E

Protokol o zkoušce č. L 10/167: Meliseptol Foam pure (DIN EN 14563:2009*) Strana 2 z 8

• Zápach:						alkoholový, čerstvý

• Doporučený ředicí roztok:				pitná voda

• Použitý ředicí roztok:		voda se standardizovanou tvrdostí (WSH)

• Hodnota pH, 100 %:					7,50

• Hodnota pH 50% roztoku zředěného WSH: 		7,35

• Účinné látky ve 100 g testovaného preparátu: 		17,0 g 1-propanolu

0,23 g 	didecyl(dimetyl)amoniumchloridu

d) Podmínky testu

• Období studie:						3. ledna 2011 – 24. ledna 2011

• Koncentrace testovaného produktu:			100, 75 a 50 objemových %

• Teplota během testu:					20 °C ± 2 °C

• Doba expozice:						1, 3 a 5 minut

• Organická zátěž:					čisté podmínky (0,03 % bovinní albumin)

• Inaktivační metoda:		Membránová filtrace a propláchnutí membránového filtru vodným roztokem s obsahem 30 g/l Tween 80 a 3 g/l lecitinu, aby byly inaktivovány případné zbytky aktivní látky na filtru

• lnkubační teplota: 					36 °C ± 1 °C

• Testovaný organizmus: 					Mycobacterium terrae 		ATCC 15755

- Metody

Test byl proveden v souladu s DIN EN 14563:2009 "Chemické dezinfekční a antiseptické prostředky – Kvantitativní test na nosiči pro vyhodnocení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro nástroje v oblasti zdravotnictví – Testovací metoda a požadavky 
(fáze 2, krok 2); německá verze EN 14563:2008."

L10/167-110302-V01-FB

*Testovací postup akreditován v souladu s DIN EN IS0/IEC 17025. Protokol o zkoušce vystavil 
Dr. Brill + Partner GmbH, Stiegstück 34, DE – 22339 Hamburg, Telefon  040/557631-0, Telefax 
040/557631-11, www.brillhygiene.com. Není dovoleno kopírovat ani přenášet tento protokol o zkoušce, 
ať jako celek nebo část, bez předchozího výslovného písemného souhlasu. Výsledky testů se vztahují výhradně k testovaným vzorkům. Informace o přesnosti měření jsou k dispozici na vyžádání. 
© Dr. Brill + Partner GmbH 2011

D R.  B R I L L  +  P A R T N E R  G M B H

L A B O R F Ü R H Y G I E N E U N D M I K R O B I O L O G I E

Protokol o zkoušce č. L 10/167: Meliseptol Foam pure (DIN EN 14563:2009*) Strana 3 z 8

- Výsledky

Výsledky testu jsou shrnuty v tabulce 1.

Validace testu se zmíněnou inaktivační metodou byla úspěšná.

Vztah mezi dostačující efektivní koncentrací a časem (>RF 4) pro dezinfekční prostředek Meliseptol Foam pure za čistých podmínek byl:

100 % 				1 minuta.

Hamburg, 2. března 2011

Dipl. – Biol. Florian H. H. Brill

L10/167-110302-V01-FB

*Testovací postup akreditován v souladu s DIN EN IS0/IEC 17025. Protokol o zkoušce vystavil 
Dr. Brill + Partner GmbH, Stiegstück 34, DE – 22339 Hamburg, Telefon  040/557631-0, Telefax 
040/557631-11, www.brillhygiene.com. Není dovoleno kopírovat ani přenášet tento protokol o zkoušce, 
ať jako celek nebo část, bez předchozího výslovného písemného souhlasu. Výsledky testů se vztahují výhradně k testovaným vzorkům. Informace o přesnosti měření jsou k dispozici na vyžádání. 
© Dr. Brill + Partner GmbH 2011