Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu používaného na posyp v rámci zimnej údržby cestných komunikácií, a to voľne loženej priemyselnej soli (chlorid sodný - NaCl) na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne – 6 oC a menej s protispekacou prísadou, vrátane jej dopravy  s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú  jednotlivé strediská Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. (ďalej len „BBRSC a.s.“), teda skládky posypových materiálov bližšie definované v prílohe č. 4 súťažných podkladov na obdobie zimnej sezóny 2021/2022, s platnosťou zmluvy do 31.03.2022. Celkový odber za uvedené obdobie je 7 600 ton.

- Požiadavky na posypový materiál na báze chloridu sodného.

- chlorid sodný - NaCl - voľne ložená s rozmrazovacou účinnosťou – 6 °C a menej:

- obsah NaCl min. 98,00 %

- obsah síranov max. 0,90 %

- nerozpustné látky max. 1,00 %

- obsah vody (vlhkosť) max. 2,00 %

- Fe max. 15,00 mg.kg-1

- As max. 0,10 mg.kg-1

- Cd max. 0,10 mg.kg-1

- Pb max. 1,00 mg.kg-1

- Zn max. 0,50 mg.kg-1

- Cu max. 0,50 mg.kg-1

- Hg max. 0,01 mg.kg-1

- účinnosť rozmrazovania -6 °C a menej (t. j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)

- obsah protispekacej prísady K4Fe(CN)6 v rozsahu od min. 10 do max. 200 mg/kg

Chlorid sodný – NaCl – voľne ložený s rozmrazovacou účinnosťou – 6 °C a menej, musí spĺňať technické parametre v súlade s Technickým predpisom TP 040 vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

- Miesta dodania – skládky posypových materiálov

OBLASŤ SEVR

- Stredisko Banská Bystrica a okolie:  	Majerská cesta 94, Banská Bystrica

Lučatín 216, Lučatín

Polkanová

- Stredisko Brezno:                                 	Predné Halny 76, Brezno

- Stredisko Žiar nad Hronom:                	Priemyselná 6/647, Ladomerská Vieska

- Stredisko Nová Baňa:                           	Dlhá Lúka 760, Nová Baňa

- Stredisko Banská Štiavnica:                	J. K. Hella 11, Banská Štiavnica

OBLASŤ JUH

- Stredisko Rimavská Sobota:                	Šibeničný vrch 716, Rimavská Sobota

- Stredisko Tornaľa:                                 	Cintorínska 10, Tornaľa

- Stredisko Hnúšťa:                                  	1. mája 620, Hnúšťa

- Stredisko Jelšava:                                  	Teplická 286, Jelšava

- Stredisko Lučenec:                               	Vajanského 857, Lučenec

- Stredisko Poltár:                                   	13. januára 21/501, Poltár

OBLASŤ STRED

- Stredisko Zvolen:                                  	Bakova Jama, Lieskovská cesta 284, Zvolen

- Stredisko Kriváň:                                   	Kriváň 521

- Stredisko Krupina:                                	Červená Hora 1779, Krupina

- Stredisko Veľký Krtíš a okolie:            	Škultétyho 108, Veľký Krtíš

Na Parlagu 53, Čebovce

Slovenské Kľačany

Odberateľ od dodávateľa požaduje počas celej platnosti zmluvy minimálne:

- dodávať pre kupujúceho tovar - chemický posypový materiál na posyp ciest: technickú soľ                                 s protispekacou prísadou s rozmrazovacím účinkom -6°C a menej, voľne loženú so zníženým obsahom prachových častíc, vrátane dopravy tovaru a vykládky tovaru na miesto určenia určené kupujúcim – strediská kupujúceho na základe čiastkových objednávok odberateľa,

- dodávať predmet zákazky v termínoch podľa Kúpnej zmluvy, resp. podľa objednávok BBRSC a.s.,

- predložiť najneskôr k dátumu prvej dodávky tovaru certifikát vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na vykonávanie posudzovania zhody výrobkov certifikáciou v zmysle platných právnych predpisov, z ktorého bude zrejmé, že predmet dodávky spĺňa všetky požadované vlastnosti v zmysle špecifikácií predmetu zákazky.