Ing.arch. MAROŠ VARGA

architektonický ateliér

Vajanského 58, 921 01 _ Piešťany

Mva.arch@gmail.com

+421 903 260 454

KONTAJNEROVÉ DIVADLO VEDĽA KINA HVIEZDA TRENČÍN

PROJEKT PRE REALIZÁCIU

Projekt sadovníckych úprav

Sadovnícke úpravy

Plošný rozsah ozelenenia je zdokumentovaný vo výkrese navrhovanej zelene v prílohe.

Pre výsadby sú navrhnuté osvedčené nenáročné druhy predovšetkým nižších pôdopokryvných krov.

Stromy mimo záber stavby zostávajú zachované a budú pri výstavbe chránené v zmysle  normy STN 83 7010 "Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie" pred mechanickým poškodením debnením. V ich blízkosti sa nesmie skladovať žiadny stavebný materiál (pevný, sypký ani tekutý). Ochrana stromu (debnenie) nesmie byť pripevnená o strom ani sa dotýkať kmeňa stromu. Doporučujeme medzi debnenie a kmeň stromu vložiť polystyrén.

Ochrana stromu bude uskutočnená pomocou drevených latiek (rezivo) min hrúbky 4 cm, ktoré budú vzájomne spojené a uchytené. Bude slúžiť najmä ako ochrana pred mechanickým poškodením kmeňa stromu stavebnými mechanizmami.

V prípade, že nebude dodržaná vzdialenosť 2,5 m medzi jestvujúcimi stromami a navrhovanými spevnenými plochami v zmysle STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, je potrebné použiť bezvýkopovú technológiu. Ak výkop vedie cez koreňovú zónu – musí sa realizovať ručne, nesmú sa poškodiť korene hrubšie ako 3cm. Prípadné poškodenie koreňov – len rezom s následným zahladením a ošetrením. Korene nesmú zostať dlho odhalené, musia byť prekryté geotextíliou a pravidelne vlhčené, čím skôr zasypané zeminou.

Zeleň patrí k základným zložkám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre život mestského obyvateľstva. Vegetácia z urbanistického aspektu má ťažiskovo spĺňať kritéria rekreačné, estetické a ekologické.

V území sa nachádza veľké množstvo faktorov limitujúcich výsadbu zelene. Cieľom návrhu zelene je vytvorenie systému zelene v urbanizovanom území, ktoré bude možné začleniť do koncepcie riešenia celého územia – nie je predmetom tejto PD. Celá koncepcia riešenia územia bude navrhovaná tak, aby boli umožnené hodnotné sadovnícke úpravy nového priestoru a to výsadbami vzrastlých stromov ako i komplexnými úpravami plôch s kríkovými výsadbami v udržiavanej ploche trávnika resp. v pôdopokryvných výsadbách nahrádzajúcich trávnaté plochy.

Cieľom sadových úprav je vytvorenie nových výsadieb ako plošných a líniových prvkov zelene v území. Výsadby sú lokalizované v miestach, kde kompozične doplnia celkovú koncepciu úprav plôch. Vytvárajú sa tak kompaktné plochy s udržiavanou trojetážovou zeleňou (trávnik, kríkové výsadby, vzrastlé jestvujúce stromy). Zeleň tak vytvorí línie a plochy s okrasno-estetickou a izolačnou funkciou.

Na výsadbu bude použitý predpestovaný a vzrastlý rastlinný materiál.

Jestvujuce plochy pre vegetačné úpravy budú pred začatím prác pripravené bez stavebného odpadu a stavebných zvyškov. Všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo rozrušená zemina zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha bude zbavená všetkých stavebných zbytkov a odpadov. Po ukončení stavebnej činnosti sa pred výsadbami na sadovnícky upravované plochy navezie a rozprestrie kvalitná zemina vo vrstve 0,10 m.

Vzhľadom na priestorové možnosti sú vyberané menej vzrastlejšie druhy drevín pri rešpektovaní náročnosti jednotlivých taxónov na stanovište a striedanie jednotlivých druhov. Do výsadieb nie sú umiestnené druhy drevín trpiace v posledných obdobiach chorobami a škodcami, ktoré ich znehodnocujú. Vzhľadom na umiestnenie drevín je nutné použiť také druhy drevín, ktoré v danom prostredí majú reálnu šancu zdarného a zdravého rastu. Na výsadbu je navrhovaný sortiment rastlín zohľadňujúci pôvodnú potencionálnu drevinnú skladbu.

Sadové úpravy sú neoddeliteľnou súčasťou stavby a budú dokončené a odovzdané spolu s objektmi. Založenie sadových úprav musí byť realizované odbornou záhradníckou firmou a musí byť v súlade s platnými normami STN.

Výsadby zelene musia rešpektovať existujúce a navrhované inžinierske siete a ich ochranné pásma.

Stromy určené na výrub

| OZN | DRUH | NÁZOV |  | OBVOD KMEŇA | INDEX POŠKODENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | slovenské ozn. | latinské ozn. | m / m2 |  |
| 01 | listnatý str. | Javor horský | Acer pseudoplatanus | 1,4 | 0,6 |
| 02 | listnatý str. | Lipa malolistá | Tilia cordata | 1,15 | 0,6 |

Technológia výsadby

Použitá technológia výsadby bude predovšetkým rešpektovať platné STN DIN 18 920 Ochrana stromov, porastov a plôch pre vegetáciu pri stavebných činnostiach, 18 915 Práce s pôdou, 18 916 Výsadby rastlín, 18 917 Zakladanie trávnikov, 18 919 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o rastliny.

Výsadby budú realizované na zahumusovaných plochách, v prípade realizácie skrývky ornej vrstvy bude prevedené humusovanie kvalitnou ornicou vo vrstve 10 cm. Pre tieto účely bude použitá nezaburinená zemina z miestnych zdrojov, zbavená všetkých stavebných zbytkov a mechanických nečistôt veľkosti väčšej ako 5cm.

Plochy kríkových výsadieb budú celoplošne zamulčované drtenou (stredne až drobne) kôrou vo vrstve min. 8-10cm. Pod mulčovaciu kôru bude celoplošne založená ochranná netkaná fólia tzv. “mulčovacia fólia“ UV chránená, stabilizovaná, ktorá bráni rastu a rozvoju buriny. Fólia bude na krajoch a pri veľkej ploche aj v streda uchytená “klincami“.

Veľkosti výsadbových jám budú adekvátne prispôsobené použitému materiálu s tým, že pre vyššie kry je doporučená veľkosť 0,05 m3.

Trávnik bude založený na zarovnanom pohrabanom teréne s výsevom dávky 0.025 -0,03 kg/m2 trávnatou zmesou bez prímesí ďateľovín.

Pri výseve trávnika odporúčame použiť pôdny kondicionér (Terracottem Turf).

V rámci projektu bude zahrnutá starostlivosť o výsadby do stavu schopného prevzatia po dobu min. 3 mesiace.

Realizácia prác /odovzdanie

Sadové úpravy sú neoddeliteľnou súčasťou stavby, tzn. budú dokončené a odovzdané spolu s objektom. Založenie výsadieb musí byť realizované odbornou záhradníckou firmou v súladu s platnými STN, DIN v období vhodnom pre výsadbu tzn., že iba v príp. dokončenia stavby v mimo vegetačnom období (12-02) budú výsadby realizované následne v najbližšom vhodnom termíne pokiaľ nebudú orgánmi štátnej správy požadované inak.

Po ukončení výkopových prác budú dotknuté plochy vyčistené od kameňa, stavebného a iného odpadu, urovnané s nanesenou novou vrstvou ornice v hr. 5-8 cm

Súčasťou Sadovníckych úprav je situácia s vyznačením navrhovanej zelene v prílohe.

Súčasťou rastlinného materialu podľa situácie návrhu zelene je tiež mulčovacia kôra, koly na kotvenie stromov a zemina na upravovanú plochu.

Všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované.

Celková výmera zelených plôch 989,23 m2.

Piešťany, február 2021 		                                                                      	Ing. arch. Maroš Varga

Špecifikácia rastlinného materiálu:

| OZN | NÁZOV |  | POČET KS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JUNIPERUS HORIZONTALIS - PRINCE OF WALLES |  | (30-35) / 27ks |
|  | JUNIPERUS HORIZONTALIS - GLAUCA |  |  |
|  | JUNIPERUS HORIZONTALIS - BLUE CHIP |  |  |
| 2 | JUNIPERUS SABINA BLUE DANUBE |  | (30-50) / 2ks |
| 3 | BERBERIS THUNBERGII ANTROPURPUREA |  | (15-20) 5ks |
| 4 | SPIRAEAE JAPONICA |  | (20-30) 2ks |
| 5 | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA |  | 2ks |
| 6 | LONICERA NITIDA MAIGRUN |  | (9-15) 5ks |
| A | TRÁVNE SEMENO (30g/m2) |  | 605 m2 |