Opis predmetu zákazky

- Predmetom zákazky je dodanie tovaru – materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme, baleného v „Big bag“ o hmotnosti balenia 1 tona, s účinnosťou rozmrazovania – 34° C a menej, vrátane jeho dopravy s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesto určenia, ktorým je stredisko Polkanová Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. (ďalej len „BBRSC a.s.“) na obdobie zimnej sezóny 2021/2022. Celkový odber za uvedené obdobie je 144 ton.

- Požiadavky na posypový materiál na báze chloridu sodného.

- chlorid horečnatý – MgCl2 – balený v 1 tonových „Big bag baleniach“:

- MgCl2 min. 46,50 %

- MgSO4 max. 0,60 %

- KCl max. 0,80 %

- NaCl max. 0,90 %

- CaCl2 max. 0,10 %

- Br- max. 0,70 %

- Fe max. 15,00 mg.kg-1

- As max. 0,10 mg.kg-1

- Cd max. 0,10 mg.kg-1

- Pb max. 1,00 mg.kg-1

- Zn max. 0,50 mg.kg-1

- účinnosť rozmrazovania -34 °C a menej (t. j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)

Predmet zákazky musí spĺňať technické parametre v súlade s Technickým predpisom TP 039 vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

- Identifikácia miesta určenia

| Miesta vyskladnenia DPP | PSČ DPP | Množstvo v tonách |
| --- | --- | --- |
| Staré Hory- Polkanová | 976 02 Staré Hory - Polkanová | 144 |
| SPOLU |  | 144 |

Odberateľ od dodávateľa požaduje počas celej platnosti zmluvy minimálne:

- dodávať pre kupujúceho tovar - rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého (MgCl2) s rozmrazovacím účinkom -34°C a menej, balený v 1 tonových „Big bag“ baleniach, vrátane dopravy tovaru a vykládky tovaru na miesto určenia určené kupujúcim – strediská kupujúceho

- dodávať predmet zákazky v termínoch podľa kúpnej zmluvy resp. podľa objednávok BBRSC a.s.,

- predložiť najneskôr k podpisu zmluvy certifikát vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na vykonávanie posudzovania zhody výrobkov certifikáciou v zmysle platných právnych predpisov, z ktorého bude zrejmé, že predmet dodávky spĺňa všetky požadované vlastnosti v zmysle špecifikácií predmetu zákazky.