1. Úvod

Predmetom PD je rekonštrukcia časti vnútorných priestorov, zateplenie obvodových stien a striech so všetkými súvisiacimi prácami pri zateplení, výmena okien a dverí, rekonštrukcia zdravotechniky, elektriky a vykurovania existujúcej stavby futbalového klubu.

2. Popis  objektu

Objekt futbalového klubu sa nachádza na parcele číslo 7246/2 v meste Nitra, na sídlisku Čermáň, v katastrálnom území Nitra. Objekt sa nachádza na futbalovom štadióne. Objekt v súčasnosti slúži pre vedenie ČFK a trénerov futbalového klubu.

Objekt je samostatne stojaci, dvojpodlažný, s plochou strechou.

Nosný systém objektu tvoria obvodové murované steny hrúbky 350-500 mm, vnútorné murované steny hrúbky 330-380 mm a predpokladané železobetónové panelové stropné a strešné konštrukcie. Druh muriva obvodových a vnútorných stien je neoverený. Po zistení typu muriva, bude navrhované zateplenie prehodnotené a hrúbka tepelnej izolácie upravená tak, aby vyhovovala dnešným požiadavkám v platnej STN 730 0540-2.

Nové deliace steny hrúbky 100-150 mm sú navrhnuté z pórobetónových presných tvárnic

na lepiacu tenkovrstvovú maltu. Štyri pôvodné deliace steny budú vybúrané.

Založenie objektu je neupresnené. Predpokladáme, že pôvodné základové konštrukcie

sú betónové základové pásy pod nosnými a obvodovými stenami, založené do nezámrznej hĺbky.

3. Popis zateplenia

Pre zateplenie objektu futbalového klubu na celú výšku objektu je navrhnutý certifikovaný kontaktný zateplovací systém (KZS) z polystyrénu hrúbky 30 mm a 160 mm, KZS z extrudovaného polystyrénu hrúbky 30 mm a 160 mm a KZS z minerálnej vlny hrúbky 30 mm a 160 mm.

Pre zateplenie strechy je navrhnutý KZS z polystyrénu hrúbky 2x120 mm. Navrhnuté zateplovacie systémy sú zložené z lepiacej stierky, tepelnej izolácie, sklotextílnej sieťky, armovacej sieťky, armovacej stierky a silikónovej omietky. (na parapetoch je navrhnutý hliníkový plech)

Pre zateplenie obvodového plášťa je navrhnutý KZS z polystyrénu EPS-F hrúbky 160 mm.

Pre zateplenie obvodového plášťa - požiarnych pásov je navrhnutý KZS z dosiek z minerálnej vlny hrúbky 160 mm.

Pre zateplenie sokla v úrovni 500-600 mm od chodníka a od terénu je navrhnutý KZS z extrudovaného polystyrénu hrúbky 160 mm.

Pre zateplenie strešnej rímsy zospodu je navrhnutý KZS z dosiek z minerálnej vlny hrúbky 30 mm a z čela je navrhnutý KZS z extrudovaného polystyrénu hrúbky 30 mm.

Pre zateplenie ostení a nadpraží okien a dverí je navrhnutý KZS z polystyrénu EPS-F hrúbky

30 mm.

Pre zateplenie parapetov okien je navrhnutý KZS z extrudovaného polystyrénu hrúbky 30 mm.

Pre zateplenie strechy je navrhnutý KZS z polystyrénu STABIL EPS 100 S hrúbky 2x120 mm.

4. Popis stavebných úprav

Existujúce nášlapné vrstvy podlahy (pôvodné nalepené linoleum a keramické dlažby) budú odstránené. Betónová vrstva bude vyrovnaná a očistená. Predpokladáme, že bude potrebné vybúrať 20-40 mm nášlapnej vrstvy.

Následne sa na vyrovnanú, vyčistenú a napenetrovanú plochu v hygienických priestoroch nalepí keramická protišmyková dlažba a v ostatných priestoroch PVC podlaha + soklíky a obklady.

Na chodbe, na vnútornej nosnej stene sa zamuruje jeden dverný otvor pórobetónovými tvárnicami YTONG šírky 300 mm značky P2-550. Na chodbe, na vnútornej nosnej stene sa vybúra nový otvor šírky 950 mm a výšky 2200 mm pre osadenie dverí. Pred búraním otvoru je nutné najprv podoprieť strešné železobetónové panely. Pre uloženie prekladu vysekať otvor, do ktorého osadiť

do cementovej malty nosný pórobetónový preklad YTONG. Preklad vyklinovať a medzery v uložení a nad prekladom vyplniť cementovou maltou. Po vytvrdnutí malty postupne vysekať celý otvor.

Atiky na streche budú z dôvodu zateplenia nadvýšené radom pórobetónových presných tvárnic šírky 300 mm a výšky 250 mm. Alternatívne atiky môžu byť nadvýšené drevenými fošňami.

Na streche budú osadené nové strešné vpuste s ochrannými košíkmi. Okolo vpustí bude uložená betónová dlažba alebo betónové záhradné obrubníky naležato ako ochrana proti zosypaniu štrku

do vpustí. Na streche je potrebné overiť funkciu nachádzajúcich konštrukcií. Nepotrebné konštrukcie a prvky sa zo strechy odstránia. Solárny systém na streche zostane zachovaný.

Okapový chodník sa celkom odstráni a zrealizuje sa nový betónový chodník šírky 600 mm s požadovaným sklonom. Poškodená alebo chýbajúca hydroizolácia medzi okapovým chodníkom a obvodovou stenou sa opraví, alebo sa zhotoví nová.

Oceľové zábradlie pred vstupom do prístavby sa odstráni. Zábradlie sa vyrobí nové hliníkové

a ukotví sa ku schodom. Striešky nad vchodmi sa vyrobia nové, hliníkové s polykarbonátom a ukotvia sa cez zateplenie. Na zadné schody sa po zateplení stien osadí nové hliníkové zábradlia (pred zateplenie).

Budúci dodávateľ, pri výrobe a montáži zábradlia, musí rešpektovať ustanovenia STN 74 3305. Výplň a konštrukčné detaily musia byť vyhotovené tak, aby vyhovovali nárazovej skúške, stanovenej horeuvedeným normovým predpisom.

Pod stropom hlavnej chodby bude zavesený sádrokartónový kazetový podhľad, nad ktorým

budú skryté rozvody zdravotechniky.

Povrch vonkajších betónových schodov a betónových plôch pred vstupmi sa očistí, vyspraví a natrie sa protišmykovým náterom na betón.

5. Údaje o zaťažení upravovaných konštrukcií

Zvislé zaťaženie tvorí stále a náhodilé zaťaženie. Stále zaťaženie tvorí vlastná hmotnosť strešných vrstiev, obvodového muriva, železobetónových panelových stropov, strešných vrstiev, železobetónových ríms a zaťaženie od zateplenia.

Náhodilé zaťaženie tvorí:

- snehom II. snehová oblasť                                                                          0,70 kN/m2

Náhodilé vodorovné zaťaženie:

- vetrom III. vetrová oblasť                                                                           0,45 kN/m2

6. Metodika statického výpočtu

Postup pri statickom výpočte bol nasledovný:

- výpočet zaťaženia od zateplenia a od stavebných zmien

- výpočet zaťaženia pôvodných konštrukcií

- posúdenie priťaženia nosných konštrukcií od zateplenia a od stavebných zmien

- výpočet zaťaženia od vetra pre návrh kotvenia zateplenia na obvodovom plášti a na strechách

- návrh schém zaťaženia od vetra na obvodovom plášti a na strechách

7. Statické posúdenie zateplenia a stavebných úprav

Zhotovením zateplenia a stavebných úprav na objekte futbalového klubu sa zväčší zaťaženie súvisiacich nosných konštrukcií a základov. Zväčší sa zaťaženie obvodových a vnútorných stien, železobetónových stropov a základov.

Priťaženie obvodového plášťa od zateplenia je 15,90 kg/m2, čo predstavuje nárast zaťaženia

o 3,69 %.

Priťaženie obvodového plášťa - požiarnych zábran od zateplenia je 42,40 kg/m2, čo predstavuje nárast zaťaženia o 9,83 %.

Priťaženie sokla od zateplenia v úrovni 500-600 mm od chodníka a od terénu je 20,70 kg/m2,

čo predstavuje nárast zaťaženia o 4,80 %.

Priťaženie strešnej rímsy od strešných vrstiev a od zateplenia je 91,20 kg/m2, čo predstavuje nárast zaťaženia o 19,71 %.

Priťaženie ostení a nadpraží okien a dverí od zateplenia je 12,10 kg/m2, čo predstavuje nárast zaťaženia o 2,81 %.

Priťaženie parapetov okien od zateplenia je 15,70 kg/m2, čo predstavuje nárast zaťaženia

o 3,64 %.

Priťaženie strechy S1 od zateplenia je 72,10 kg/m2, čo predstavuje nárast zaťaženia o 6,21 %.

Priťaženie strechy S2 od zateplenia je 72,10 kg/m2, čo predstavuje max. nárast zaťaženia

o 11,20 % a min. nárast zaťaženia 8,80 %.

Priťaženie obvodových stien od nadvýšenia a zateplenia atiky a zateplenia stien pri alt. 1

je 118,50 kg/m, čo predstavuje nárast zaťaženia o 6,54 %.

Priťaženie obvodových stien od nadvýšenia a zateplenia atiky a zateplenia stien pri alt. 2

je 124,20 kg/m, čo predstavuje nárast zaťaženia o 6,86 %.

Priťaženie obvodových stien od zateplenia neprekračuje 5 % pôvodného zaťaženia a vyhovuje. Priťaženie obvodových stien od zateplenia pri požiarnych zábranách neprekračuje 10 % pôvodného zaťaženia, je v malom rozsahu a vyhovuje.

Priťaženie strešnej rímsy od strešných vrstiev a od zateplenia neprekračuje 20 % pôvodného zaťaženia a vyhovuje.

Priťaženie striech od zateplenia neprekračuje 12 % pôvodného zaťaženia a predbežne vyhovuje.   Priťaženie obvodových stien od nadvýšenia a zateplenia atiky a zateplenia stien neprekračuje 10 % pôvodného zaťaženia a vyhovuje.

Po vykonaní sond je nutné porovnať skladby striech a druh muriva s predpokladanými skladbami a s murivom v statickom výpočte.

Priťaženie základov je v porovnaní s celkovým zaťažením objektu zanedbateľné.

Pre návrh kotvenia zateplenia na obvodovom plášti a na strechách bolo vypočítané zaťaženie

od vetra. Rozmiestnenie zaťaženia na objekte je znázornené vo výkresoch S1 až  S3.

Návrh a rozmiestnenie kotvenia sa zhotoví po výbere dodávateľskej firmy a výbere typu kotiev na základe certifikátu, technologického predpisu pre kotvenie a zaťažkávajúcich skúšok na objekte.

8. Záver posudku

Na objekte futbalového klubu neboli vykonané sondy na nosných konštrukciách. Jednotlivé nosné konštrukcie, skladby striech boli stanovené z obhliadky objektu, z dostupných informácii

a zo skúsenosti s podobnými objektami. Priťažený objekt futbalového klubu od zateplenia a stavebných úprav predbežne staticky vyhovuje.

Pred realizáciou stavebných prác na objekte je nutné zhotoviť sondy na nosných konštrukciách. Sondami je nutné zistiť presné skladby striech, druh muriva nosných stien a porovnať ich s predpokladanými skladbami a materiálmi v statickom výpočte.

Na strechách je nutné po obvode a v rohoch strechy zosilniť kotvenie strešných vrstiev proti nadvihnutiu vetrom.