# 1. Základné údaje

Názov stavby: 			TELOCVIČŇA s.č. 605, Nadstavba a stavebné úpravy

Miesto stavby: 			Turie 394, 013 12

Dotknuté parcely:			813/13;  katastrálne územie obce Turie

Katastrálne územie:		Turie

Okres:				Žilina

Kraj:				Žilinský

Stupeň dokumentácie:		PSP+RP

# 2. Architektonické a stavebno-technické riešenie

2.1 Architektonické riešenie

Navrhovaná nadstavba je obdĺžnikového tvaru s rozmermi 8,6x23,6m so sedlovou drevenou strechou . Pôdorys kopíruje 2.NP. Prepojenie 2.NP s 3.NP je riešené predĺžením jestvujúceho schodiska. Výška hrebeňa strechy je cca 11,37m. Nadstavba bude farebne odlíšená od jestvujúceho objektu zázemia telocvične.

2.2 Dispozičné riešenie

Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Na 3 NP sa nachádza chodba a 2 učebne.

2.3 Stavebno-technické riešenie

Nadstavba zázemia telocvične bude tvorená obvodovými a vnútornými stenami hr. 250mm z keramických tvaroviek  POROTHERM 25 PROFI pevnosti P12.a zateplená KZS hr. 180 mm.

Prepojenie 2.NP s 3.NP je riešené predĺžením jestvujúceho schodiska. Pri nadstavbe zázemia bude potrebné odstrániť vrstvy strechy vrátane atiky, stropná doska hr.120mm nad 2.NP nevyhovuje na nové zaťaženie preto je nutné vyhotoviť novú stropnú dosku hr. 140mm, kde bude pôvodná doska slúžiť ako debnenie, medzi pôvodnú a novú stropnú dosku sa položí izolácia slúžiaca aj ako dilatácia.

Strešná konštrukcia nadstavby bude  väzníkový sedlový krov zateplený MV hr. 330 mm (navrhnutý a posúdený dodávateľskou firmou). Krytina bude falcovaný plech. Exteriérové výplne otvorov (okná) budú plastové s trojsklom.

2.4 Požiadavky na zabezpečenie prevádzky a riešenie dopravy

Počas výstavby je potrebné počítať s využitím verejnej komunikácie pre pohyb nákladných vozidiel stavebnej techniky po dobu zásobovania a presunov. Potrebné je pritom zabezpečiť očistenie hlavne kolies mechanizmom tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu verejných komunikácií. Pozemok je prístupný z asfaltovej spevnenej komunikácie.

Parkovanie motorových vozidiel bude riešené na spevnených plochách.

### 3.  Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav

Búracie práce

Stavebné búracie práce budú pozostávať:

- odstránenie jestvujúcich strešných vrstiev plochej strechy,

- vybúrania atiky,

- vyrezania otvoru  stropu 2.NP pre navrhované schodisko nadstavby

- stavebných úprav pre jednotlivé profesie EL, ZT, UK (prierazy, drážky)

- demontáž oceľ. rebríka

ostatné viď výkresy búracích prác

3.1 Stavebné konštrukcie

3.1.1 Zvislé konštrukcie

Všetky zvislé konštrukcie sú podrobne zdokumentované v stavebných výkresoch architektonicko-stavebného riešenia.

Obvodové a vnútorné nosné je navrhnuté z keramických tvaroviek hr. 250 mm Porotherm 25 PROFI (375x250x249) pevnosti P12. s maltou min. pevnosťou 10MPa

Vnútorné deliace konštrukcie sú zhotovené z keramických tvárnic POROTHERM 100,140 PROFI. Ako spojovacie lepidlá sa použijú výrobcom stanovené materiály, za únosnosť stenového systému zodpovedá dodávateľ tvárnic. Použijú sa len certifikované výrobky s príslušnými povoleniami pre používanie na Slovensku.

Železobetónové stĺpy

Na podopretie okenných prekladov v obvodovej stene sú vyhotovené monolitické železobetónové stĺpy rozmeru 400x250mm.

3.1.2 Vodorovné konštrukcie

### Vence

### Nosné steny hr. 250mm sú ukončené monolitickým železobetónovým vencom rozmeru 250x220mm. Do debnenia sa z exteriérovej strany vloží nenasiakavá izolácia hr. 30mm. Vence prebehnú v jednotnej výškovej úrovni bez prerušenia.

Nová stropná doska nad 2.NP bude po obvode a v mieste nosných vnútorných stien položená na nosných múroch, kde v týchto miestach bude vytvorený veniec na hr. 180mm v jednotnej výškovej úrovni bez prerušenia.

### Preklady nadstavby

Nad otvormi v obvodových stenách sa vytvoria preklady zvýšením výšky venca na rozmer 625x220mm. Dverné preklady vo vnútorných stenách sú navrhnuté keramické POROTHERM 23,8 uloženie 125mm, výpis viď. výkres tvaru

### Stropná doska

Jestvujúca doska hr.120mm  je nevyhovujúca pre novovzniknuté zaťaženie. Stropná doska ostane ako debnenie pre novú dosku. Stropná nosná konštrukcia nad 2.NP je tvorená železobetónovým monolitickým stropom s hrúbkou 140mm uloženom na nosných obvodových a vnútorných múroch. Hlavná nosná výstuž pri dolnom povrchu je ϕ10á150mm v nosnom smere, rozdeľovacia výstuž je ϕ8á150mm a pri hornom povrchu v mieste nad stenami ϕ10á150mm (100mm), lokálne zhustené s ϕ12. V miestach mimo stien sú pri hornom povrchu použité ϕ8á200mm a karisieť ϕ6 s okami 150/150mm. Krytie prvej vrstvy výstuže je 25mm. Presné rozmiestnenie viď výkres výstuže stropnej dosky D2.

Je potrebné vynechať prestupy v strope podľa jednotlivých dokumentácií profesií, prípadne budú vŕtané dodatočne.

Betonáž stropnej dosky je potrebné vykonať súčasne s betonážou obvodových a vnútorných vencov na zabezpečenie spolupôsobenia a jednoliatosti.

### Schodisko

Na prepojenie podlaží je navrhnuté dvojramenné priamočiare schodisko. Konštrukčne je riešené ako monolitická dvakrát zalomená doska hr.160mm. a je vystužené ϕ10 á 150mm v nosnom smere, rozdeľovacia výstuž ϕ8 á200mm. Krytie prvej vrstvy výstuže je 25mm. Schodiskové ramená sú hrúbky 160mm, v nosnom smere sú vystužené prútmi ϕ10á150mm, rozdeľovacia výstuž ϕ8á200mm a karisieť ϕ6 s okami 150x150.

Na schodisku je osadené oceľové zábradlie natreté s 2 vrstvami syntetickej  antikoróznej farby.

Strešná konštrukcia je navrhnutá ako sedlová strecha so sklonom 10°. Krytina je navrhnutá facovaná plechová RUUKKI CLASSIC C (max. 10kg/m2). Nosnou konštrukciou strešných rovín bude väzníkový krov (navrhnutý a posúdený dodávateľskou firmou).

Kotvenie do železobetónového venca L profilmi: BMF 90/90/65, BMF 105/105/95 s kotvami M10/120 (podľa dodávateľskej dokumentácie!!).

Drevené prvky položené na železobetónových konštrukciách sa musia podložiť lepenkou pre zamedzenie prijímania vlhkosti z týchto prvkov. Je nutné zabezpečiť prevetrávanie podstrešného priestoru drevenej konštrukcie. Doporučuje sa použiť vysušené rezivo. Všetky drevené prvky, ktoré majú tendenciu počas životnosti vlhnúť (neodvetrávané prvky) sa opatria náterom proti hnilobe a škodcom. Všetky tesárske konštrukcie previesť podľa STN 733150 – tesárske práce stavebné. Podbitie krovu bude pozostávať z OSB, EPS a silikónovej omietky.

Strešná krytina je navrhnutá ako plechová z falcovaného plechu RUUKKI CLASSIC C.

Podlahové konštrukcie

Nášľapné vrstvy a skladby podláh sú podrobne uvedené vo výkresovej dokumentácií architektonicko-stavebného riešenia.

Keramická dlažba bude použitá ako podlaha na chodbách a v upratovacej komore. V učebných miestnostiach bude použitá PVC vinylová podlaha.

Obvodový plášť vonkajších stien nadstavby je navrhnutý z keramických tehál Porotherm hr. 250 mm[375x300x249 mm] na celoplošné lepidlo, doplnené o kontaktný zatepľovací systém [Baumit].

Na kontaktný zatepľovácí systém [Baumit] budú použité tepelno-izolačné dosky z EPS Greywall  λd=0,031 W/m.K hr.180mm, Na  tepelnoizolačné dosky sa nanesie vyrovnávajúca vrstva Baumit Pro Contact, výstužná vrstva so sklotextilnou mriežkou. Finálnu vrstvu tvorí tenkovrstvá silikonová fasádna omietka BAUMIT SilikonTop.

Strešný plášť

Hydroizolačnú vrstvu strešného plášťa tvorí plechová krytina s poistnou fóliou a pod ňou bude uložená tepelná izolácia z MV UNIFIT033 v dvoch vrstvách  λd=0,033 W/m.K  spolu hr. 350mm.,parozábrana DELTA REFLEX PLUS uložená tesne nad SDK. Skladby strešného plášťa sú zrejmé  z projektovej dokumentácie.

SDK Podhľady

Navrhnutý je SDk podhľad hr 15 mm EI 30.

V miestnosti 3.01 a 3.02 je navrhnutý samonosný požiarny podhľad RF18. Na chodbe v podhľade sa nachádzajú protipožiarne schody FAKRO LMF 45, ktoré budú slúžiť ako prístup do podkrovia a na strechu cez strešný výlez osadený v hornom strešnom plášti. Pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti bude tento priestor medzi výlezmi opláštený požiarnymi SDK doskami RF18.

Tepelné izolácie

Fasádne izolačné dosky z EPS GREYWALL  λd=0,031 W/m.K ,

Strešné/stropné izolačné dosky v miestach strechy podkrovia použiť TI dosky z MV UNIFIT033 hr.350mm λd=0,031 W/m.K, v 2 vrstvách.

Podlahový polystyrén EPS  NEOFLOR 150 na zateplenie podláh  hr.40 mm λd=0,031 W/m.K

Všetky betónové konštrukcie (stĺpy, vence) budú izolované 50mm extrud. polystyrénom.

Výplňové konštrukcie

Všetky okenné výplne, pevne zasklenia, budú plastové 6-komorové alt. hlinikové s izolačným trojsklom [4-18-4-18-4 Uw=0,8 W/m2.K] s teplým dištančným medzisklenným rámikom Swisspacer V. Vonkajšie parapety sú z hliníka a sú súčasťou dodávky okien. Dverné interierové výplne budú drevené, podľa výberu stavebníka do oceľových zárubní. Jednotlivé interiérové dvere budú osádzané po dokončení všetkých v rámci dokončovacích prác.

Vnútorné a vonkajšie úpravy

Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov pozostávajú z prírodných vápennocementových omietok BAUMIT s vápennou maľbou podľa architektonického stvárnenia interiéru objektu. V miestach umývadiel sú doplnené keramickými obkladmi do predpísanej výšky.

Vonkajšie povrchové úpravy pozostávajú z kontaktného zatepľovacieho systému Baumit s tepelnoizolačnými doskami EPS GREYYWALL Hr. 180mm λd=0,031 W/m.K. Povrchovú úpravu bude tvoriť silikónová omietka BAUMIT s hrúbkou zrna do 2 mm V určitých častiach

Klampiarske konštrukcie budú z pozinkovaného plechu antracitovej farby.

Vypracoval. Ing. Lukáš Noga V Žiline 06/2021