AREÁL DPB – AUTOBUSOVÉ DEPO PETRŽALKA – JANÍKOV DVOR

Montážné kanály – brzdová stolica

DPB Betliarská ulica, Bratislava

SO 01: Vozovňa Janíkov dvor

Statika – DSP

ZOZNAM DOKUMENTÁCIE

1 Správa statika a ZP                                                                                                     2 A4

2. Výkres tvaru kanála                                                                                                   7 A4

3. Výkres výstuže steny kanála                                                                                     3 A4

4. Výkres tvaru a výstuže brzdovej stolice                                                                    3 A4

5. Výkres OK a kotvenia                                                                                               2 A4

6. Výkaz výstuže                                                                                                           1 A4

7. Výkaz materálu                                                                                                          1 A4

SPRÁVA  STATIKA

Projekt časť statika rieši rekonštrukciu dvojice montážnych kanálov. Praktickým používaním dochádza k poruchám na stenách kanála . Tieto poruchy vyvolalo zvýšené zaťaženie od zdvíhacích mechanizmov. Podľa charakteru porúch v konzolovej časti kanála navrhujeme odstránenie konzolových časti stien a dobetovanie stien na  oboch strán kanála. Súčasťou návrhu je rekonštrukcia brzdoveje stolice.

Návrh opatrení:

Dobetónovanie je vlastne zhrubenie stien so zalícovanim po kraj konzoly – 200 mm. Do stien sú navrhnuté niky pre osvetlenie a ukladanie náradia.  Výstuž je navrhnutá dimenzie 5ФR12/m – zvislá výstuž . Každa druhá sa v päte a v hlave  prikotví na chemickú kotvu. Pozdľžná výstuž je 5ФR10/m. Hľbka kotvenia 100 mm. V mieste zabudovaných trámikov – prekladov je výstuž 4ФR12.

Podľa požiadaviek užívateľa navrhujeme novú konštrukciu koľajnice. Koľajnica v tvare „L“ je vyzváraná z plechov P10x100 a P 10x80, kotvená pracňami P6x50-100 po 500 mm..

Brzdová stolica sa po realizácií búracich prác vybetónuje ako  „dosko –stienka “ vystúžená v oboch smeroch 5ФR12/m pri oboch povrchoch. Do stolice sú osadené kotevné prvky z valcovaných nosníkov [PE100. Hrany sú vystúžené uholníkmi L 120x80x10. Prvky sú kotvené pracňami P6x50-200.

Použité materiály

Podkladné betóny: EN 206-1 C25/30, XC1- CL0.4- D max 8

Betonárska výstuž je 10 505 R – S 500.

Oceľová konštrukcia je ocele z medzou klzu fy 235 MPa.

Zoznam noriem a predpisov podľa ktorých bol výpočet spracovaný:

STN EN 1991 Zaťaženie stavebných konštrukcií

STN EN 1992 Navrhovanie betónových konštrukcií

STN EN 1993 Navrhovanie oceľových konštrukcií

STN EN 1997 Navrhovanie geotechnických konštrukcií

Záver:

Konštrukcie sú bezpečné, navrhnuté v súlade s platnými technickými normami.

-

V Bratislave : 11.2021                                                               Vypracoval : Ing Halvoň M