TECHNICKÁ SPRÁVA

k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP)

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba:

Názov stavby:	Dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK v obci Brezina

Miesto stavby:

Kraj:	Košický

Okres:	Trebišov

Katastrálne územie:	Brezina

Druh stavby:	novostavba, rekonštrukcia

Stupeň dokumentácie:	dokumentácia pre stavebné povolenie

(DSP)

Stavebník:			         Obec Brezina,

Brezová 151,

076 12 Kuzmice

Projektant:	VÁHOPROJEKT , s.r.o.

Exnárova 13, 080 01 Prešov

Tel. : 0907 930 427

E-mail: vahoprojekt@gmail.com

Zodpovedný projektant:	Ing. Miroslav Váhovský

autorizovaný stavebný inžinier / reg. č., 4759 A2

Uvažovaný správca objektu:

Názov a adresa:	obec Brezina

2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE

2.1 Hlavné parametre objektu

Chodníky

Funkčná trieda:	D3 komunikácie pre chodcov,

Dĺžka trasy a plocha chodníka:

Označenie		dĺžka		plocha	druh stavby

Chodník 1	 	134,0 m	195,0 m2	novostavba

Chodník 2		183,0 m	 274,5 m2	novostavba

Chodník 3		214,5 m	390,0 m2	rekonštrukcia

Chodník 4		182,0 m	273,0 m2	rekonštrukcia

Chodník 5		159,0 m	241,0 m2	novostavba

Chodník 6		  27,0 m	  39,0 m2	novostavba

Spolu:			899,5 m	1412,5 m2

Miestne komunikácie

Funkčná trieda:	C3 miestna obslužná komunikácia,

Kategória:		pôvodné šírkové usporiadanie (premenlivé)

Dĺžka trasy a plocha vozovky:

Označenie		dĺžka		plocha	druh stavby

MK 1		 	514,11 m	1 812,0 m2	rekonštrukcia

MK 2			  90,0 m	   603,0 m2 	rekonštrukcia

Spolu:			604,11 m 	2 415,0 m2

Osvetlenie priechodu pre chodcov		1ks 	(nový priechod pre chodcov pri ZŠ)

Z uvedeného vyplýva, že rekonštrukcia miestnych komunikácií sa bude realizovať na celkovej ploche 2415m2 a rekonštrukcia chodníkov na ploche 663m2. Nové chodníky sa zrealizujú na ploche 554,5m2, novostabby miestnych komunikácií nie sú navrhované. PD rieši aj osvetlenie navrhovaného priechodu pre chodcov resp. časti komunikácie a chodníkov dĺžky 9m.

2.2 Všeobecné údaje

V katastrálnom území obce Brezina je potrebné z dôvodu nevyhovujúceho krytu miestnej cestnej komunikácie smerom do rómskej osady a k základnej škole chýbajúcim chodníkom resp. nevyhovujúcim exstavom existujúcich chodníkov zrekonštruovať kryt vozovky na MK, vybudovať nové chodníky a zrrekonštruovať staré.

V dôsledku narastajúcej intenzity tak motorovej ako aj pešej dopravy existujúce komunikácie hlavne smerom k obecnému úradu a Základnej škole negatívne ovplyvňujú kvalitu života v obci Brezina. Na spomínaných miestach dochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu chodcov a zvýšené je riziko dopravnej nehodovosti. Z uvedených dôvodov je potrebné vybudovať chodníky pre peších, čím dôjde k zvýšeniu plynulosti dopravy, zvýšeniu bezpečnosti chodcov a  vytvoria sa tak podmienky bezpečného a pohodlného pohybu peších v obci.

Potreba rekonštrukcie miestnych komunikácií je vyvolaná najmä ich nevyhovujúcim stavom. Nevyhovujúci povrch negatívne vplýva na životné prostredie, zvyšuje sa hluk a cesta v tomto stave si vyžaduje zvýšené náklady hlavne pri zimnej údržbe. Rekonštrukciou sa dosiahne skvalitnenie prístupu k jednotlivým rodinným domom a zlepší sa celková dopravná situácia.

2.3 Východzie podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli:

- požiadavky, pripomienky a stanoviská objednávateľa projektovej dokumentácie

- polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia

- obhliadka terénu projektantom

- Príslušné STN a predpisy podľa platnej legislatívy

3. FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Priestorové vedenie jednotlivých častí stavby v maximálne možnej miere rešpektuje existujúce komunikácie, okolitú zástavbu a terén. Pre popisované komunikácie boli použité charakteristiky komunikácií podľa STN 736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ a Vyhláška MŽP č.532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Projekt rieši rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácii a chodníkov.

Stavba je rozdelená na MK č.1, 2 a chodníky č.1, 2, 3, 4, 5, 6. Miestne komunikácie a chodníky sa plynulo napájajú na jestvujúci stav. Rekonštrukcia smerovo a výškovo rešpektuje jestvujúci stav.

MK č.1: Rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom do rómskej osady je na začiatku napojená na miestnu komunikáciu a na konci na miestnu komunikáciu v rómskej osade. Smerové vedenie je charakterizované priamymi a kruhovými oblúkmi o celkovej dĺžke 514,113m. Šírka komunikácie je premenlivá od 3,00m do 3,50m + 2x nespevnená krajnica 0,50m. Pozdĺž MK č.1 vpravo sa na dĺžke 132m zrealizuje chodník č.1 a na dĺžke 11m chodník č.2. Na miestnu komunikáciu je napojená aj spevnená plocha pred vstupom na cintorín.

MK č.2: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci pred školou. Smerové vedenie je charakterizované priamymi a kruhovými oblúkmi o celkovej dĺžke 90m. Šírka komunikácie je premenlivá od 3,50m do 6,00m + nespevnená krajnica 0,50m. Pozdĺž MK č.2 vpravo sa zrealizuje chodník č.5 a vľavo na dĺžke 26m chodník č.6. Na miestnu komunikáciu je napojená aj spevnená plocha pred školou.

Chodník č.1: Výstavba nového chodníka pozdĺž MK č.1. Smerové a výškové vedenie je v plnej miere naviazané na krajnicu MK č.1 v dĺžke 132m. Šírka chodníka je 1,50m + nespevnená krajnica 0,25m. Od ZÚ na dĺžke cca 5m má šírku 1,0m. Bočnú oporu chodníka od cesty tvorí cestný betónový obrubník 260x150x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20 a z druhej strany betónový obrubník 200x50x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20.

Chodník č.2: Výstavba nového chodníka pozdĺž MK č.1 a okolo cintorína s napojením na miestnu komunikáciu v rómskej osade. Smerové a výškové vedenie je v plnej miere naviazané na krajnicu MK č.1 a jestvujúci terén v dĺžke 183m. Šírka chodníka je 1,50m + nespevnené krajnice 0,25m. Bočnú oporu chodníka od cesty tvorí cestný betónový obrubník 260x150x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20 a z druhej strany betónový obrubník 200x50x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20.

Chodník č.3: Rekonštrukcia chodníka z betónových panelov pozdĺž miestnej komunikácie. Smerové a výškové vedenie je v plnej miere naviazané na krajnicu miestnej komunikácie v dĺžke 214,50m. Šírka chodníka je premenlivá 1,00m-2,25m. Bočnú oporu chodníka od cesty tvorí cestný betónový obrubník 260x150x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20 a z druhej strany buď betónový obrubník 200x50x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20 alebo podmurovka oplotení pozemkov.

Chodník č.4: Rekonštrukcia chodníka z betónových panelov pozdĺž miestnej komunikácie. Smerové a výškové vedenie je v plnej miere naviazané na krajnicu miestnej komunikácie v dĺžke 182m. Šírka chodníka je 1,50m. Bočnú oporu chodníka od cesty tvorí cestný betónový obrubník 260x150x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20 a z druhej strany podmurovka oplotení pozemkov.

Chodník č.5: Výstavba nového chodníka pozdĺž miestnej komunikácie a MK č.2. Smerové a výškové vedenie je v plnej miere naviazané na krajnicu miestnej komunikácie a MK č.2 v dĺžke 159m. Šírka chodníka je 1,50m. Bočnú oporu chodníka od cesty tvorí cestný betónový obrubník 260x150x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20 a z druhej strany betónový obrubník 200x50x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20 alebo podmurovka oplotení pozemkov. Na konci chodníka sa zrealizuje prechod pre chodcov šírky 3,0m na chodník č.6 a tomto mieste sa zníži cestný obrubník na 20mm od vozovky a vytvorí sa tak bezbariérová úprava.

Chodník č.6: Výstavba nového chodníka pozdĺž miestnej komunikácie a MK č.2. Smerové a výškové vedenie je v plnej miere naviazané na krajnicu miestnej komunikácie a MK č.2  a spevnenú plochu pred školou v dĺžke 26m. Šírka chodníka je 1,50m. Bočnú oporu chodníka od cesty tvorí cestný betónový obrubník 260x150x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20 a z druhej strany betónový obrubník 200x50x1000mm uložený do betónového lôžka C16/20. Na začiatku chodníka sa zrealizuje prechod pre chodcov šírky 3,0m na chodník č.5 a tomto mieste sa zníži cestný obrubník na 20mm od vozovky a vytvorí sa tak bezbariérová úprava.

3.1 Konštrukcia vozovky a chodníka

Konštrukcia komunikácie MK č.1 je následovná:

Asfaltový betón		AC 11 O, II,		50 mm		STN EN 13108-1

Spojovací postrek		PS, 0,50kg/m2			STN 73 6129

Asfaltový betón		AC 16 L, II,		60 mm		STN EN 13108-1

Vyrovnávacia vrstva		AC 16 II,		20-40mm	STN EN 13108-1

Spojovací postrek		PS, 0,50kg/m2			STN 73 6129

Spolu :							130-150mm

Konštrukcia komunikácii MK č.2 a spevnená plocha pri MK č.1 je následovná:

Asfaltový betón		AC 11 O, II,		50 mm		STN EN 13108-1

Spojovací postrek		PS, 0,50kg/m2			STN 73 6129

Asfaltový betón		AC 16 L, II,		60 mm		STN EN 13108-1

Infiltračný postrek		PI, 0,70kg/m2				STN 73 6129

Štrkodrva fr. 0-32mm		ŠD;31,5 Gc		200 mm    	STN 73 6126

Štrkodrva fr. 0-63mm		ŠD;63,0 Gp		200 mm 	STN 73 6126

Spolu :							520 mm

Konštrukcia chodníkov č.1, 2, 3, 4, 5, 6 je následovná:

Zámková dlažba 		DL I			60 mm		STN 73 6161-1

Lôžko				L fr.4/8			40 mm		STN 73 6126

Štrkodrva fr.0-32mm		ŠD;31,5 Gp		150 mm	STN 73 6126

Spolu							250 mm

S budovaním konštrukcie vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou bude zodpovedať min. Edef,2=50Mpa. V prípade že sa nedosiahne požadovaná hodnota navrhujeme úpravu podložia vhodným spôsobom napr. výmenou podložia štrkodrvinou min. hr. 0,50m. Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné STN.

Chodníky budú vyspádovaný jednostranným priečnym sklonom 2% smerom k terénu alebo ku komunikácii. V miestach priechodov pre chodcov budú osadené navigačné dlažby pre nevidiacich. Drážkované platne SB 400/400 mm naprieč chodníkom v osi priechodu a platne SB 400/400 mm s výstupkami pozdĺžne za cestným obrubníkom v šírke priechodu – 3,0 m a v šírke chodníka pri jeho ukončení v nadväznosti na pokračujúcu komunikáciu.

V miestach priechodov pre chodcov a pri ukončení chodníka v nadväznosti na pokračujúcu neprevýšenú komunikáciu sa zriadi bezbariérová úprava zapustením obrubníka na úroveň komunikácie s prevýšením max. 2cm, v zmysle Vyhášky MŽP č. 532/2002 resp. podľa výkresu Vzorové priečne rezy.

3.2 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozoviek jednotlivých MK bude zabezpečené pozdĺžnym sklonom ako aj priečnym sklonom vozovky smerom k nespevnenej krajnici a následne na terén alebo do jestvujúcich priekop. Odvodnenie povrchu jednotlivých chodnikov bude zabezpečené priečnym sklonom smerom ku komunikácii alebo na terén.

3.3 Dopravné značenie

- Dočasné dopravné značenie

Doprava počas výstavby bude podľa potreby usmernená dočasným dopravným značením v závislosti od práve realizovanej fázy výstavby – zabezpečí zhotoviteľ stavby. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných prác.

Trvalé dopravné značenie

Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v prevedení laminát, hliníkový nosič. fólia RA1, reflexné prevedenie spĺňajúce podmienky stanovené STN 018020. Jedná sa dopravné značky IP6. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, ak sa DZ kotví v chodníku, inak sa zabetónuje do výkopu v zeleni. Všetky navrhované značky sú základného rozmeru. Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu, t.j. 0,5m od hlavy obrubníka, optimálna vzdialenosť je v páse 1,0 – 2,5m od krajnice cesty. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,0m nad niveletou vozovky.

Vodorovné dopravné značenie bude zriadené nástrekovou technikou na očistený povrch vozovky bielej farby (V6a).

4. NAPOJENIE NA KOMUNIKÁCIE, POZEMKY, VÄZBY NA INŽINIERSKE SIETE

Pred zahájením stavby je potrebné vytýčiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete. Pri vykonávaní stavebných prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP a vyjadrenia správcov.

5. REALIZÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU

5.1 Postup výstavby

Pred zahájením stavebných prác je dodávateľ stavby povinný dať si vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete a pri vykonávaní stavebných prác musí bezpodmienečne dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu.

Po osadení dočasného dopravného značenia sa pristúpi k realizácii stavby ako takej. Stavba sa bude realizovať obvyklými stavebnými postupmi.

5.2 Vytýčenie

V teréne sa vytýči priestorová poloha stavby podľa situácie, ktorá je spracovaná  v digitálnej forme a umožňuje vytýčenie ktoréhokoľvek bodu.

5.3 Zemné práce

Zemné práce budú pozostávať z úpravy pláne pod komunikáciami a chodníka v rozsahu výkopových a násypových prác.

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie.

Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Pokiaľ geologické pomery neumožnia dosiahnuť požadovanú únosnosť pláne pod vozovkou 50 MPa štandardnými spôsobmi, vykonajú sa opatrenia na vylepšenie podložia.

5.4 Hospodárenie s odpadmi

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke odpadov.

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“).

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia.

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby.

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu.

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

Tabuľka odpadov:

| Názov druhu odpadu | Číslo druhu odpadu | Kategória odpadu | Zneškodnenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Betón | 17-01-01 | O | R 5 |
| Bitúmenová zmes vybúraná | 17-03-02 | O | R 5 |
| Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky – kontaminovaná zemina ropnými látkami | 17-05-03 | N | D 1 |
| Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky – kontaminovaná zemina ropnými látkami | 17-05-05 | N | D 1 |
| Výkopová zemina - výkopové práce | 17-05-06 | O | R 5 |
| Zmesový komunálny odpad – prevádzka šatní a kancelárskych priestorov | 20-03-01 | O | D 1 |

Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov:

Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácii betónových konštrukcií. Vybúraný materiál sa ako vhodný materiál môže použiť do podkladových vrstiev vozovky.

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenová zmes vybúraná, kategória ostatný, odpad vznikne po vybúraní asfaltových vrstiev z komunikácie. Vybúraný materiál sa môže použiť do podkladových vrstiev.

Odpad č. 17 05 03 – Zemina a kamenivo, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov .

Odpad č. 17 05 05 – Výkopová zemina, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov .

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako prebytočná zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, prípadný prebytok zeminy sa uloží na pozemkoch investora.

Odpad č. 20 03 01 – komunálny odpad zo šatní a prenosných kancelárií  – likvidácia na skládke komunálneho odpadu

6. 	BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ   oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.

Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad.

Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave.

Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.

7. 	STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:

- dbať, aby nebola devastované okolité plochy

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch

- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie

- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch.

Prešov, október 2019                                                         Vypracoval : Ing. Miroslav Váhovský