Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č. ):

Názov zadávateľa:

Sídlo zadávateľa:

IČO zadávateľa:

Logický celok č. 1 - Komplexná robotická linka na balenie výrobkov do kartónov

|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok č. 1 - Komplexná robotická linka na balenie výrobkov do kartónov Logický celok č. 1 : Komplexná robotická linka na balenie výrobkov do kartónov Základ | Základný stroj – automatická baliaca linka: |  |  |  |
|  | Výrobca: |  |  |  |
|  | Typové označenie: |  |  |  |
|  | Typ balenia | Vankúšové – TYP A |  |  |
|  | Hmotnosť produktu min.-max. | 15-125g |  |  |
|  | Šírka: min.-max. | 145-230mm |  |  |
|  | Dĺžka: min.-max. | 170-410mm |  |  |
|  | Typ kartónov | TRAY |  |  |
|  | Dĺžka: min.-max. | 230 – 580mm |  |  |
|  | Šírka: min.-max. | 140 – 380mm |  |  |
|  | Výška: min.-max. | 150 – 320mm |  |  |
|  | Min. výška dopravníkov: | 500 mm |  |  |
|  | Kapacita sáčkov: | 50-120 BPM |  |  |
|  | Kapacita kartónov: | 5-12/min |  |  |
|  | Hlučnosť: | Max. 80 dB |  |  |
|  | Zariadenie na kontrolu sáčkov (SEAL TESTER): |  |  |  |
|  | Výrobca: |  |  |  |
|  | Typové označenie: |  |  |  |
|  | Typ sáčkov: | Vankúšové – TYP A |  |  |
|  | Hmotnosť produktu min.-max.: | 15-125g |  |  |
|  | Šírka: min. – max. | 145- 230 mm |  |  |
|  | Vhodná na potravinárske účely: | ÁNO |  |  |
|  | Kapacita sáčkov: | 50-120 BPM |  |  |
|  | Hlučnosť: | Max. 80 dB |  |  |
|  | Zariadenie na formovanie a zatváranie kartónov : |  |  |  |
|  | Výrobca: |  |  |  |
|  | Typové označenie: |  |  |  |
|  | Rýchlosť výroby krabice: | V závislosti od veľkosti max 16 krabíc/min. |  |  |
|  | Min. veľkosť krabíc: | 200x145x60 mm |  |  |
|  | Max. veľkosť krabíc: | 600x400x360 mm |  |  |
|  | Lepiaca technika: | Štvorbodová |  |  |
|  | Programovateľné robotické ovládanie: | ÁNO |  |  |
|  | Nastaviteľný jazyk: | Viac jazykov |  |  |
|  | Prednastavený program: | Min. 50 |  |  |
|  | Elektronická sieť: | 230 V 50 Hz |  |  |
|  | Ďalšie vlastnosti pre komplexnú robotickú linku na balenie výrobkov do kartónov: |  |  |  |
|  | Výrobca: |  |  |  |
|  | Typové označenie: |  |  |  |
|  | Sieťové pripojenie | ÁNO |  |  |
|  | Kompatibilita jednotlivých zariadení | ÁNO |  |  |
|  | Kompatibilita s externým softvérom na zber a analýzu údajov | ÁNO |  |  |
|  | Cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  |

| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku Základ Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku Základ | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | Cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodanie na miesto realizácie | Dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta premiestnenie logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa. |  |
|  | Osadenie logického celku (zariadenia) | Osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača. |  |
|  | Zapojenie logického celku (zariadenia) | Zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku. |  |
|  | Cena spolu v EUR bez DPH |  |  |

| Označenie |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok č. 1 - Komplexná robotická linka na balenie výrobkov do kartónov vrátane súčastí | Základný stroj - Automatická baliaca linka: |  |  |  |
|  | Základný stroj - Zariadenie na kontrolu sáčkov (SEAL TESTER): |  |  |  |
|  | Základný stroj - Zariadenie na formovanie a zatváranie kartónov: |  |  |  |
|  | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku: |  |  |  |
| Cena spolu za celý logický celok v EUR bez DPH: |  |  |  |  |
| DPH 20%: |  |  |  |  |
| Cena spolu za celý logický celok v EUR vrátane DPH: |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................			    .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača