Príloha č.2 Technická špecifikácia : Vybudovanie 5 zostáv stojísk polozapustených kontajnerov

Polozapustené kontajnery sú súčasťou odpadového hospodárstva na cintoríne. Poskytujú dostatočný priestor k zvyšovaniu úrovne triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu ( papier, organický odpad, plasty, sklo, zmesový komunálny odpad atď.). Modernizácia v odpadovom hospodárstve ponuka pridanú hodnotu verejného priestoru. Šetrí miesto, separuje odpad, ochraňuje pred vandalizmom, znižuje zápach a zabezpečuje čistotou okolia. Toto sú hlavné benefity polozapustených kontajnerov,  prečo sme sa rozhodli pre ich inštaláciu.

Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 5 zostáv polozapustených kontajnerov na komunálny a triedený odpad doplnených v každom prípade o nadzemný kryt na 2 x 240 l nádobu na zber voskových a elektro sviečok a špeciálny nadzemný mobilný kontajner na zber vencov väčšieho rozmeru.

Súčasťou každej zostavy kontajnerov budú:

1 ks polozapusteného kontajneru pre zber BIO odpadu s užitočným objemom 5 m3

1 ks polozapusteného kontajneru pre zber zmiešaného komunál. odpadu s užitočným objemom 3 m3

1 ks polozapusteného kontajneru pre zber odpadu z Papiera s užitočným objemom 3 m3

1 ks polozapusteného kontajneru pre zber odpadu z Plastov s užitočným objemom 3 m3

1 ks polozapusteného kontajneru pre zber odpadu zo Skla s užitočným objemom 3 m3

1 ks nadzemného krytu vrátane dodávky 2 x 240l kontajnerov pre zber voskových a elektrosviečok

1 ks nadzemného samostatne stojaceho mobilného kontajneru pre zber vencov s väčším rozmerom s užitočným objemom 2 m3

Rozsah predmetu zákazky je graficky znázornený vo vzorovej projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou prílohy č. 3 – Vzorové výkresy umiestnenia polozapustených kontajnerov. V súvislosti s jestvujúcimi podmienkami konkrétnej lokality výstavby môžu byť kontajnery umiestnené v jednom celku alebo rozdelené do dvoch celkov s ohľadom na rastlú zeleň, jestvujúce spevnené plochy a pod. prekážky pre osadenie celistvej zostavy. Detaily vhodnej inštalácie kontajnerov na konkrétnej lokalite je možné overiť osobnou obhliadkou lokality.

Opis predmetu zákazky

Výstavba si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu územia.

Jednotlivé stojiská budú vybavené 1 ks polozapusteného kontajneru užitočného objemu 5 m3 s prípustnou odchýlkou - 2 % a 4 ks polozapustených kontajnerov užitočného objemu 3 m3 s prípustnou odchýlkou +/- 2 %. Na každej lokalite bude v priestore priľahlom zostave polozapustených kontajnerov vybudovaná spevnená plocha zo zámkovej dlažby, ktorá bude slúžiť na umiestnenie 1 ks nadzemného krytu určeného pre 2 x 240 l kontajneru na samostatný zber voskových sviečok a elektro sviečok a špeciálneho nadzemného kontajneru na zber vencov väčšieho rozmeru s možnosťou odklopenia hlavného veka na vzperách. Nadzemný kryt na 2x 240 l kontajner pre zber voskových a elektro sviečok bude spojený do celistvej zostavy s polozapustenými kontajnermi. Súčasťou dodávky nadzemného krytu bude aj dodávka 2 ks zberových nádob s objemom 240 l. Špeciálny nadzemný kontajner na vence väčšieho rozmeru s užitočným objemom 2 m3 bude samostatne stojaci, s možnosťou jeho premiestnenia v prípade potreby. Jeho konštrukcia bude doplnená o pružinové vzpery pre možnosť jednoduchého odchýlenia hlavného veka za účelom vhodenia odpadu väčšieho rozmeru ako poskytuje štandardný vhadzovací otvor.

Konštrukcia zostavy kontajnerov:

Telá šácht polozapustených kontajnerov vrátane kotviacich prvkov budú čiastočne zapustené do zeme. Polozapustený kontajner s užitočným objemom 5 m3 bude zapustený do zeme minimálne 1550 mm a maximálne 1650 mm. Polozapustený kontajner s užitočným objemom 3 m3 bude zapustený do zeme minimálne 450 mm a maximálne 550 mm. Podzemné časti šácht  kontajnerov majú kruhový pôdorys so 4 špeciálnymi kotvami proti tlaku spodnej vody. Budú zo 100% recyklovateľného, vodotesného, hygienicky nezávadného a chemicky stáleho materiálu (HDPE, betón vystužený polypropylénovým vláknom a pod.). Celková výška šachty kontajnerov vrátane nadzemnej časti je max. 2800 mm s prípustnou odchýlkou +/-  5 % pre kontajner s objemom 5 m3 a max. 1800 mm s prípustnou odchýlkou +/- 5% pre kontajner s objemom 3 m3. Nadzemná časť všetkých kontajnerov, vrátane krytu na 2x 240 l nádobu je štvorcového pôdorysu s rozmerom 1600 x 1600 mm s prípustnou odchýlkou +/- 5 % s možnosťou napojenia na ďalší kontajner a vytvorenia pohľadovo celistvej zostavy. Telo nadzemnej časti kontajnerov je  z materiálu odolného voči korózii a UV žiareniu (HDPE, antikor, betón a pod.). Nadzemná časť zostavy kontajnerov  je po celom svojom obvode doplnená opláštením z plnofarebného a farebne stáleho drevokompozitu tmavého odtieňu, doplneného hliníkovými dielmi povrchovo upravenými do farebnosti RAL7024 alebo ekvivalent obdobného odtieňu. Špeciálny samostatne stojaci nadzemný kontajner bude rovnakého vizuálu a rovnakého rozmeru nadzemnej časti 1600 x 1600 mm s prípustnou odchýlkou +/- 5%, avšak bez požiadavky na napojenie na iný kontajner za účelom vytvorenia zostavy, pričom je opláštený zo všetkých štyroch strán z plnofarebného a farebne stáleho drevokompozitu tmavého odtieňu doplneného hliníkovými dielmi povrchovo upravenými do farebnosti RAL7024 alebo ekvivalent obdobného odtieňu. Súčasťou každého polozapusteného, nadzemného kontajnera či krytu je odnímateľné hlavné veko z HDPE alebo ekvivalentného materiálu. V hlavnom veku je osadený plniaci otvor s priemerom 250 – 550 mm s vhadzovacím poklopom s farebnou úpravou podľa druhu zbieraného odpadu. V prípade krytu je v hlavnom veku osadený 2x plniaci otvor pre každú zberovú nádobu osobitne. Konštrukcia špeciálneho mobilného kontajneru na vence a nadzemného krytu na zberové nádoby určené pre zber elektro a voskových sviečok umožňuje čiastočne odklopiť hlavné veko kontajneru pomocou pružinových vzpier. Vzhľadom na bezpečnú a jednoduchú manipuláciu sú pomocné pružinové vzpery nevyhnutnou súčasťou (sila pružín definuje minimálny a maximálny bezpečný priestor odchýlenia hlavného veka)  – pre nadzemný kryt sú pružinové vzpery súčasťou manipulácie vývozu kontajnerov a pre špeciálny kontajner na vence umožňujú odchýlením hlavného veka vhodenie odpadu s väčším rozmerom ako poskytuje štandardný vhadzovací otvor. Každý polozapustený i špeciálny mobilný kontajner je vybavený viacvrstvovým zberným vrecom s patentovaným systémom výsypu s rýchloupínacím systémom a dvojitou poistkou proti uvoľneniu lana. Pre zber odpadov zo skla je pri použití zberného vreca potrebné použiť špeciálne upravené vystužené zberové vrece s pogumovanou vnútornou vložkou. Prípustným ekvivalentným materiálom zberného vreca je plastový zásobník. V prípade krytu bude pre zber elektro a voskových sviečok využitá 2x 240 l štandardná plastová nádoba na kolieskach. Vyprázdňovanie polozapustených kontajnerov i špeciálneho nadzemného kontajneru na zber vencov väčšieho rozmeru sa realizuje pomocou jednobodového rýchloupínacieho systému zdvihu. Zdvih a presun zberného vreca spolu s vekom hydraulickým ramenom umiestneným na zberovom vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera. Vyprázdňovanie kontajnerov s jednobodovým systémom zdvihu je manuálne pomocou obslužného lana a dvojitej poistky v spodnej časti zberového vreca. Vyprázdňovanie nádob na elektro a voskové sviečky sa realizuje pomocou pružinových vzpier, ktoré vyzdvihnú a čiastočne odklopia hlavné veko krytu. Následne sa otvorí predná stena krytu na pántoch a obsluha vytiahne zberové nádoby. Zberové nádoby sú štandardné, prispôsobené na vysypanie pomocou vyklápača na zvozovom vozidle. Celú zostavu kontajnerov je v budúcnosti možné doplniť o monitorovacie zariadenie snímajúce výšku naplnenosti za účelom efektívneho využitia v čase prevádzky.

Podľa vybraného druhu polopodzemných kontajnerov môžu byť niektoré parametre projektového riešenia primerane upravené (napr. hĺbka dna stavebnej jamy, podkladové vrstvy pre uloženie kontajnerov a pod.). Je však potrebné dodržiavanie navrhovaných rozmerov stojiska a dodržanie parametrov vyplývajúcich z ostatných záväzných predpisov (napr. dodržania ochranných pásiem inžinierskych sietí, dodržanie vzdialeností pevnej prekážky od komunikácie a pod.)

Polozapustené kontajnery musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 13071-1, STN EN 13071-2, STN EN 13071-3 vzťahujúce sa na Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 l so zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím dnom.

Inštalácia kontajnerov:

Na dno výkopovej jamy sa pod telá šácht polozapustených kontajnerov vyhotoví násyp zo štrkodrvy  frakcie 0-32 mm, hrúbky 150 mm (zhutnenie Edef2 = 30 MPa). Zhutnenie sa zrealizuje vibračnou doskou. Po priestorovom osadení kontajnerových šácht z HDPE (podzemná časť kontajnerov) sa tieto obsypú zásypom štrkodrvou frakcie 0-32 mm, zhutňovanej postupne po vrstvách 250 mm. Zhutnenie sa realizuje vibračnou nohou. Pri pracovnom postupe osadenia polozapustených kontajnerov je potrebné postupovať podľa technických listov a návodu na inštaláciu, vypracovaných konkrétnym výrobcom.

Spevnené plochy stojísk zo strany prístupu užívateľov tvorí maloformátová zámková dlažba, ohraničená betónovým parkovým resp. cestným obrubníkom. Z ostatných strán inštalovaných kontajnerov bude v priestore stojiska zrealizovaná nespevnená plocha ohraničená parkovými obrubníkmi, tvorená povrchovou úpravou zásypom štrku jemnej frakcie s podkladnou geotextíliou. Po osadení obrubníkov bude styk s jestvujúcou asfaltovou komunikáciou utesnený modifikovanou asfaltovou zálievkou ( do šírky škáry 25 mm). V prípade väčších škár bude použitá výplň asfaltobetónom resp. betónom. Nespevnené plochy v okolí stojiska zasiahnuté výstavbou budú upravené zrovnaným zásypom zeminou zbavenou kameňov, prímesí a hrúd (zemina zo skrývky stojiska) v hrúbke cca 150 mm a sadovými úpravami. Sadové úpravy spočívajú v zatrávnení ručne rozosiatou parkovou trávovou zmesou v množstve 30 g/m2.

Požiadavky pre zaobchádzanie s dotknutou zeleňou:

- Pokiaľ je nutné odstrániť akúkoľvek drevinu na verejnom priestranstve (stromy, kríky, popínavé dreviny), je nutné požiadať o súhlas na výrub podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v znení zmien,  doplnkov a platných vyhlášok.

- Koreňový priestor stromov, to znamená kolmý priemer koruny rozšírený o 1,5 m;  musí byť chránený pred pojazdom stavebných mechanizmov a nesmie byť naň ukladaná výkopová zemina ani stavebné materiály.

- Výkopy v blízkosti stromov je možné robiť vo vzdialenosti od kmeňov najmenej 2,5 m, pričom nesmú byť prerezané korene s priemerom väčším ako 3 - 5 cm.

- Koruny dospelých stromov, ktoré sa dostanú nad nové stojiská, je nutné vyzdvihnúť nad zem do takej výšky, aby bolo možné zabezpečovať prevádzkovanie stojísk hydraulickou rukou.

- Pokiaľ dôjde počas výstavby k mechanickému poškodenie drevín, je nutné bezodkladne zabezpečiť ošetrenie drevín odborne spôsobilým subjektom.

- Pri všetkých prácach dotýkajúcich sa vegetačných prvkov na plochách alebo v dotyku  s verejnou zeleňou je vykonávateľ povinný postupovať podľa platných noriem a štandardov:

- STN 83 7010  Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

- STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou

- STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba

- STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie

- STN 83 7019 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy

- Arboristický štandard 1. a 2.

Súčasťou zákazky budú:

- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, vyplývajúce z PD resp. ponuky uchádzača vo verejnom obstarávaní a všeobecných technologických predpisov a postupov.

Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona                       č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Nutné je dodržať vyhlášku Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a ustanovenia zákona  č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení.

Použitie ekvivalentných výrobkov/materiálov

V prípade, že bude projektová dokumentácia, výkaz-výmer odkazovať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, jedná sa o referenčný výrobok, postup atď., s ktorým uvažoval projektant pri spracovaní projektu. Verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rozmerové/objemové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Pri navrhovaní ekvivalentných materiálov/výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný projektantom navrhovaný účel, plnú funkčnosť a zabezpečiť jeho dodržanie bez zmeny iných častí PD. V prípade uvedenia konkrétnych značiek materiálov a výrobkov, pri ktorých sú uvedené minimálne požiadavky, môže uchádzač predložiť aj materiály/výrobky lepších parametrov. Dôkaz o ich vhodnosti musí byť priložený v ponuke.

Pri návrhu na použitie iných ekvivalentných materiálov/výrobkov ako sú uvedené v projektovej dokumentácií je dôkazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materiálu/výrobku na strane uchádzača.      V prípade nepreukázania lepších parametrov uchádzačom si Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neakceptovať takýto ekvivalentný materiál/výrobok. V prípade, že uchádzač navrhne iné materiály/výrobky musí ísť o materiály/výrobky s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami ako sú špecifikované v projektovej dokumentácii, je povinný s ponukou predložiť výrobný/technický list tohto výrobku/materiálu, v ktorom preukáže, že ním navrhovaný ekvivalent spĺňa rovnaké alebo lepšie parametre ako sú minimálne požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii.

Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov musí uchádzač zohľadniť najmä technologickú, funkčnú, architektonickú, konštrukčnú, statickú, stavebno-technickú, tepelnú a chemickú odolnosť, požiarnu, hygienickú a zdravotnú súvislosť medzi navrhovanými materiálmi/výrobkami v projektovej dokumentácii a ním navrhnutými materiálmi/výrobkami.