Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

Zábrany a oplotenie

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka plotov, pletiva, mobilných zábran, zábran a stĺpikov pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Predmet zákazky

Časť 1:

| P.č. | Typ materiálu | Počet kusov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobilná zábrana kovová | 290 |
| 2 | Oblúková zábrana pevná | 70 |
| 3 | Rozťahovacia mobilná zábrana | 125 |
| 4 | Bezpečnostný stĺpik | 110 |
| 5 | Mobilný plot – rám | 120 |
| 6 | Spona dielov na mobilný plot | 160 |
| 7 | Vzpera pre mobilný plot | 140 |
| 8 | Parkovacia zábrana | 160 |
| 9 | Plastová zábrana | 150 |
| 10 | Plastový stĺpik | 130 |
| 11 | Pásková zábrana | 220 |

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorými sú:

| Názov | Sídlo |
| --- | --- |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory Trnava | Priemyselná 7 Trnava |
| Centrum podpory Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
| Centrum podpory Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča |
| Centrum podpory Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory Košice | Rampová 7, 041 81 Košice |

Minimálne technické parametre predmetu zákazky pre časť 1:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Množstvo v ks | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia) |
| --- | --- | --- |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 290 |  |
| 1. Mobilná zábrana kovová |  |  |
| Materiál: oceľ Povrchová úprava: žiarový zinok Stohovateľné Zábrany je možné spojiť Rozmery konštrukcie: Dĺžka: min. 2500 mm Výška: min. 1000 mm Hrúbka obvodovej rúry: min. 35 mm Hrúbka vnútornej trubky: min. 30 mm Počet nôh: 4 ks Počet vnútorných trubiek: min. 18 |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 70 |  |
| 2. Oblúková zábrana pevná |  |  |
| Rozmery: Výška konštrukcie: min. 1000 mm Šírka konštrukcie: min. 2000 mm Priemer rúry: min. 40 mm Materiál: oceľ Hrúbky rúry: min. 2 mm Povrchová úprava: žiarový zinok K zabetónovaniu / s pätkou |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 125 |  |
| 3. Rozťahovacia mobilná zábrana |  |  |
| Rozmery Dĺžka v roztiahnutom stave: min. 3000 mm Výška: min. 1000 mm Farba: kombinácia červená/biela Materiál konštrukcie: oceľ Zábrany je možné spojiť |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 110 |  |
| 4. Bezpečnostný stĺpik |  |  |
| Rozmery Výška stĺpika: min. 900 mm Priemer stĺpika: min. 100 mm Materiál: oceľ Povrchová úprava: prášková farba Farba: žltá/biela/červená Stĺpik s pätkou Hrúbka rúry stĺpika: min. 3 mm |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 120 |  |
| 5. Mobilný plot – rám |  |  |
| Rozmery Výška: min. 2 m Šírka: min. 3,4 m Výplň dielu: zváraný pozinkovaný drôt Hrúbka drôtu min. 2.5 mm Priemer vertikálnej trubky: min. 4 cm Priemer horizontálnej trubky: min. 2,7 cm Prevedenie : pozinkovaná oceľ |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 160 |  |
| 6. Spona dielov na mobilný plot |  |  |
| Konzola pre spájanie mobilných dielov Prevedenie: pozinkovaná oceľ Príslušenstvo: spoj. materiál |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 140 |  |
| 7. Vzpera pre mobilný plot |  |  |
| Prevedenie : pozinkovaná oceľ Profil: okrúhly Dĺžka: min. 180 cm Priemer: min. 4 cm |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 160 |  |
| 8. Parkovacia zábrana |  |  |
| Rozmery: Výška: min. 60 cm Priemer: min. 5 x 5 cm/ min. 5 cm Uzamykateľná/ visiaci zámok Konštrukcia: skladacia – 90 stupňov Pätka Rozmery: min. 13 x 13 cm/priemer: min. 13 cm Materiál: oceľ Povrchová úprava: žiarový zinok |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 150 |  |
| 9. Plastová zábrana |  |  |
| Materiál: HDPE alebo PE Stohovateľné Zábrany je možné spojiť Rozmery konštrukcie: Dĺžka: min. 1900 mm Výška: min. 990 mm Gumené alebo plastové nohy zabezpečujúce stabilitu |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 130 |  |
| 10. Plastový stĺpik |  |  |
| Materiál: HDPE alebo PE Rozmery: Výška: min. 900 mm Priemer základne: min. 200 mm Priemer stĺpika: min. 63 mm |  |  |
| Požadované technické parametre / prevedenie: | 220 |  |
| 11. Pásková zábrana |  |  |
| Chrómová bariéra s výsuvným min. 2m dlhým flexi pásom Priemer stĺpika : min. 320 mm Výška: min. 900 mm Priemer stojana: min. 600 mm Materiál: kov Materiál základne: Kov/plast |  |  |

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri  jeho plnení:

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. Súčasťou dodávky bude aj užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie) v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo, za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky“, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.

Ďalšie informácie:

Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody s opciou, resp. s možnosťou predĺženia rámcovej dohody o jeden rok v súlade s bodmi č. 7.7 až 7.9 prílohy č. 2 súťažných podkladov – Návrh rámcovej dohody.