| Názov obstarávateľa: | POĽNO VTÁČNIK a. s. |
| --- | --- |
| IČO: | 36 295 876 |
| Názov zákazky: | Modernizácia živočíšnej výroby POĽNO VTÁČNIK a. s. |

Položka č. 1

| Predmet zákazky (stroj): | PARALELNÁ DOJÁREŇ S POČTOM STOJÍSK 2 x 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 súbor |  |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  | x |
| Stojiská: |  |  | x |
| Paralelné stojiská 2 x 24 pre 48 ks kráv |  |  | x |
| Rýchly nástup a skupinový výstup kráv |  |  | x |
| Hrudná zábrana s odpružením pre zvýšený komfort kráv |  |  | x |
| Sekvenčné brány zavesené na hrudnom tráme, ktorý je zdvíhaný pneumaticky |  |  | x |
| Nerezová technologická hrana pozdĺž oboch pracovných hrán jamy dojičov |  |  | x |
| Vhodné pre vysoké pracovné zaťaženie (24-hodinová prevádzka) |  |  | x |
| Šírka stojiska min. 725 mm |  |  | x |
| Hĺbka stojiska min. 1 800 mm |  |  | x |
| Kompresor s príkonom min. 5,5 kW |  |  | x |
| Objem vzduchu kompresora min. 650 l/min |  |  | x |
| Veľkosť vzdušníka kompresora min. 500 l |  |  | x |
| Sušička: |  |  | x |
| Rosný bod max. 3 °C |  |  | x |
| Prietok vzduchu min. 900 l/min |  |  | x |
| Príkon min. 200 W |  |  | x |
| Napájanie 230 V |  |  | x |
| Systém podtlaku: |  |  | x |
| 2 ks ekologických vzduchových vývev s automatickým mazaním ložísk z olejovej vane prevodovky riadených regulátorom otáčok v závislosti od potreby prevádzkového podtlaku |  |  | x |
| Požadovaný minimálny celkový výkon vývev 5080 l/min |  |  | x |
| Tlmiče hluku |  |  | x |
| Filtrovaná pulzácia |  |  | x |
| 2 ks filter vzduchu |  |  | x |
| 2 ks vákuomer |  |  | x |
| min. 160 l stabilizačná nádrž podtlaku |  |  | x |
| PVC rozvod v dimenzii 3" (od vývevy k stabilizačnej nádrži) v dimenzii 4” (od stabilizačnej nádrže po odkaľovač) v dimenzii 3" (pulzačné vetvy) |  |  | x |
| Poistný ventil pre eliminovanie rizika náhodného zvýšenia podtlaku nad 51 kPa |  |  | x |
| Systém mliekovodného potrubja: |  |  | x |
| 2 ks samostatné okruhy 3" nerezového potrubia |  |  | x |
| 2 ks zberná nádoba min. 85 l |  |  | x |
| 2 ks nerezové čerpadlo mlieka s výkonom minimálne 1,5 kW |  |  | x |
| 2 ks 4" nerezový filter mlieka s výtlakom v 2” nerezovom potrubí |  |  | x |
| Dojacie jednotky: |  |  | x |
| 48 ks dojacích jednotiek s vysokovýkonnými zberačmi z priehľadného materiálu a s tangenciálnym vstupom mlieka |  |  | x |
| 48 ks nerezových podtlakových sťahovacích valcov s lankom |  |  | x |
| nerezové ceckové púzdra |  |  | x |
| 48 ks polohovačov dojacej jednotky z nerezovej ocele |  |  | x |
| 48 ks prestaviteľné asynchrónne elektromagnetické pulzátory, rozoberateľné bez použitia náradia, čistiteľné ponorením do vody, určené pre vysoký prietok |  |  | x |
| 3" PVC rozvod filtrovanej pulzácie |  |  | x |
| Transparentné mliečne hadice s priemerom 16 mm od zberača po mliekomer |  |  | x |
| Transparentné mliečne hadice s priemerom 22 mm od mliekonřerov po mliečne potrubie |  |  | x |
| Ceckové gumy 192 ks |  |  | x |
| Krátke pulzačné hadice 192 ks |  |  | x |
| Vzduchové hadice 192 ks |  |  | x |
| Systém dezinfekcie: |  |  | x |
| 48 ks dvierok s kalíškami dezinfekcie integrovaných do technologickej hrany dojárne |  |  | x |
| 2" nerezové sacie potrubie ku kalíškom dezinfekcie umiestnených v suteréne |  |  | x |
| Programovateľný dezinfekčný automat s dávkovaním vysoko koncentrovaných dezinfekčných prostriedkov v malých množstvách s napojením na PC pre vyhodnocovanie procesu dezinfekcie |  |  | x |
| 6/4” potrubie pre vytvorenie umývacej vlny v mliečnom potrubí |  |  | x |
| Pneumatické nerezové ventily pre odvod vody alebo jej cirkuláciu |  |  | x |
| Automatizácia: |  |  | x |
| 48 ks mliekomerov s meraním elektrickej vodivosti mlieka s certifikátom ICAR |  |  | x |
| 48 ks elektronických jednotiek s krytím IP 69 a s LED kontrolkami umožňujúcimi prehľad o stave dojenia |  |  | x |
| Systém poklesu dojacej jednotky pod technologickú hranu pri jej odpojení a zdvihu dojacej jednotky pri pripájaní dojičom (efekt ergonómie) |  |  | x |
| 48 ks vzorkovačov na odoberanie vzoriek z mliekomerov |  |  | x |
| 1 ks dotyková obrazovka s krytím IP 69 v jame dojiča |  |  | x |
| Výpočtová technika: |  |  | x |
| Riadiaca jednotka dojárne prepojená s programom manažmentu dojárne a stáda PC zostava |  |  | x |
| Pamäť RAM min. 8 GB |  |  | x |
| Pevný disk SSD min. 250 GB |  |  | x |
| Monitor min. 22” rozlíšenie min 1280x1024 |  |  | x |
| Sieťová karta 2 ks |  |  | x |
| Chovateľsko-manažérsky program dojárne a stáda umožňujúci okrem iného: - diagnostické správy a grafy - technickú analýzu kvality procesu dojenia - monitorovanie zvoleného pracovného postupu dojenia - možnosť používania programu na tablete alebo smart telefóne - prehľad a evidencia veterinárnych zákrokov a liečiv - monitorovanie zdravotného stavu kráv - import a analýzu výsledkov kontroly úžitkovosti - evidenciu celého stáda (teľatá, jalovice, kravy, ...) - ekonomické vyhodnocovanie chovu |  |  | x |
|  |  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |  |

Položka č. 2

| Predmet zákazky (stroj): | SYSTÉM DETEKCIE RUJE A MONITOROVANIA ZDRAVOTNÉHO STAVU KRÁV S ICH IDENTIFIKÁCIOU V DOJÁRNI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 súbor |  |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  | x |
| Krčné respondéry s funkciou identifikácie v dojárni podľa ISO štandardu: 1100 ks |  |  | x |
| Uchovanie zaznamenaných údajov v respondéri za obdobie min. 24 hod |  |  | x |
| Maximálny interval pre odoslanie údajov a ich aktualizácia v softvéri: 20 min |  |  | x |
| Údaje o pohybovej aktivite kráv a upozornenia na kravy v ruji |  |  | x |
| Údaje o čase príjmu krmiva a ruminácie a upozornenia na kravy so zdravotným problémom |  |  | x |
| Grafické znázornenie konzistencie stáda |  |  | x |
| Denné vyhodnocovanie údajov o aktivite a ich porovnávanie s priemernými údajmi za posledných 10 dní |  |  | x |
| Súčasťou je prepojenie na softvér manažmentu stáda s možnosťou prezerania na tablete alebo smartfóne |  |  | x |
| Vzdialený prístup do softvéru cez webové rozhranie |  |  | x |
| Kompatibilné so softvérom manažmentu stáda, dojárne a triediacimi bránami |  |  | x |
| Možnosť zasielania notifikácií na e-mail |  |  | x |
| Vrátane dopravy, inštalačného materiálu a montáže |  |  | x |
| Základná zostava obsahuje: |  |  | x |
| - 1 ks kontrolnú jednotku, - 3 ks antén s rádiovou frekvenciou, - 2 ks čítačiek antén, - polomer dosahu antény min.75 m - 1 ks softvér do PC, prepojenie s programom manažmentu stáda, - Každý respondér dodaný s remeňom a číslami po oboch stranách krku. |  |  | x |
|  |  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |  |

Položka č. 3

| Predmet zákazky (stroj): | NAHÁŇACIA BRÁNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 súbor |  |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  | x |
| Dĺžka vyčkávacieho priestoru: 22 m |  |  | x |
| Šírka vyčkávacieho priestoru: 11 m |  |  | x |
| Robustná konštrukcia |  |  | x |
| Diaľkové ovládanie brány |  |  | x |
| Automatické zastavenie brány pri spätnom tlaku |  |  | x |
| Pneumatická pohonová jednotka |  |  | x |
|  |  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |  |

Položka č. 4

| Predmet zákazky (stroj): | AUTOMATICKÁ TRIEDIACA BRÁNA S KORIDOROM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 súbor |  |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  | X |
| Možnosť triedenia kráv 3 smermi (vpravo, vľavo, rovno) |  |  | X |
| 1 ks identifikačná anténa pre krčné respondéry s ISO štandardom |  |  | x |
| Ovládané valcami so stlačeným vzduchom |  |  | x |
| Možnosť aktivovania manuálneho triedenia |  |  | x |
| Kompatibilná so systémom dojárne |  |  | x |
| Napájací zdroj 230 V/24 V, min. 100 VA |  |  | x |
| Hradenie koridoru s priestorom na namontovanie antény, ovládača, napájacieho zdroja a príslušenstva |  |  | x |
|  |  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |  |

Položka č. 5

| Predmet zákazky (stroj): | CHLADIACE SILO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  | X |
| Vertikálne silo s objemom 20 000 litrov |  |  | X |
| Rozmery: vonkajší priemer— max. 3000 mm |  |  | x |
| Celková výška — max. 5000 mm |  |  | X |
| Dvojplášťové vyhotovenie vyplnené polyuretánovou penou po celom obvode sila |  |  | x |
| Vnútorná nádrž vyhotovená z nehrdzavejúcej ocele a vonkajší plášť z hliníka |  |  | X |
| Požadované vyhotovenie so spodným výparníkom a 2 bočnými výparníkmi. |  |  | x |
| Možnosť pripojenia 3 chladiacich agregátov— 1 agregát/ 1 výparník |  |  | X |
| Celkový spoločný požadovaný chladiaci výkon agregátov min. 55 kW riadiaci automat pre zabezpečenie kontroly procesu chladenia a dezinfekcie nádrže |  |  | x |
| Automatický modul čerpadiel dezinfekčných prípravkov |  |  | X |
| Možnosť automatického oplachu a dezinfekcie výpustného ventilu počas sanitácie |  |  | x |
| Digitálna mierka mlieka s vizuálnym zobrazením aktuálneho množstva mlieka |  |  | X |
| Externý ventil na odoberanie vzoriek mlieka |  |  | x |
| Servisný rebrík umiestnený z vonkajšej strany plášťa |  |  | X |
| Kompletná montáž zariadenia vrátane spojovacieho, inštalačného materiálu, chladiva a dopravy na miesto inštalácie |  |  | X |
| Napojenie na existujúce mliečne trasy z dojárne |  |  | x |
|  |  | Hodnota: |  |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Celková cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby