Peter VLČEK Sládkovičova 44   974 05  BANSKÁ BYSTRICA

Stavba:

# Verejá knižnica M.Kováča

# Reknštrukcia budovy III. Etapa, Jilemnického 1710/48 Banská Bystrica

### DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A   REALIZÁCIU STAVBY

# Stavebník:  Verejná knižnica Mikuláša Kováča Jilemnického 1710/48 Banská Bystrica

Zodpovedný projektant: 	                Peter VLČEK

Zdravotechnika

Obsah:

Technická správa

Účel

Projekt rieši rekonštrukciu  zdravotechnickej inštalácie v  objekte knižnice s napojením na jestvujúce rozvody .

Technické riešenie

Zdravotechnika

Kanalizácia

Projekt rieši rekonštrukciu kanalizácie v 1-2NP. Kanalizácia sa napojí napojí na jestvujúcu kanalizáciu v 1.podlaží.

Nová splašková kanalizácia  je navrhnutá je z PVC a PE kanalizačných rúr. Napojí sa na jestvujúcu kanalizáciu z liatinových rúr. Jestvujúca dotknutá kanalizácia sa demontuje

Po zmontovaní kanalizácie sa vykoná skúška tesnosti vodou.

Vodovod

Napojí sa v 1NP  na jestvujúci rozvod    Za napojením sa osadia guľové kohúty. Potrubie sa rozvedie  k jednotlivým odberným miestam  .

Vnútorný vodovod  je navrhnutý pod stropom z oceľových nerezových trubiek Sanpres Inox a v murive z rúr PE.

Potrubie sa sa zaizoluje izolačnými skružami  Mirelon.

Po zmontovaní sa vykoná tlaková skúška.

Zariaďovacie predmety.

Sú navrhnuté na senzorové ovládanie, umyvadlá senzorovými bateriami stojankovými , WC   automatickým nádržkovým splachovačom, pisoáre automatickým pisoárovým splachovačom  Vo VC pre invalidov je navrhnutý klozet a umyvadlo pre invalidov.

Záver.

Pri vykonávaní prác na kanalizácii a vodovode je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a príslušné STN a montážne predpisy jednotlivých výrobcov.

V Banskej Bystrici január 2022                                          Vypracoval P.Vlček