Traktorový prepravník balíkov s hydraulickými nájazdmi

Štandardné vybavenie

- Tri odpružené nápravy (napríklad nápravy ADR, alebo ekvivalent),

- Celková povolená hmotnosť 18 000 kg,

- Nosnosť od 14 000 kg (bez nájazdov),

- Ložná plocha 10 x 2,4 metra,

- Predná sklopná zábrana na balíky 2 m,

- Istenie sklopnej zábrany pre jazdu s otvorenou zábranou bez nákladu,

- Dvojhadicové vzduchové brzdy,

- Automatický záťažový regulátor tlaku bŕzd,

- Automatická parkovacia brzda,

- Ťažné oko 40 mm,

- Rýchlosť 40 km/hod.,

- Masívny rám z hrubostenného uzatvoreného profilu,

- Obvod ložnej plochy z uzatvoreného joklu bez ostrých hrán,

- Min. 16 ks gurtovacích úchytov pre uchytenie nákladu

- Polyuretánový lak

- Krabica na náradie,

- Maják,

- Cúvacie svetlo (osvetlenie zadného priestoru nad rámec povinné výbavy)

- Pneumatiky 445/45 R 19,5 radial

Nájazdy a príslušenstvo

- Zadné oporné nohy hydraulicky výsuvné 2 ks,

- Nájazdy oceľové / sklopné hydraulicky

- 10 ks kotviacich ôk zapustených v podlahe

- Vystuženie podlahy + skosené zadné časti na prejazd techniky