Stavba:                	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU KRAVÍNA NA SPRACOVATEĽSKÚ HALU PRODUKTOV ŠPECIALIZOVANEJ RASTLINNEJ VÝROBY

Investor:              	Marta Kozárová, Malý Cetín 12

Miesto stavby:    	Veľké Janíkovce

HIP:			Ing. Milan Císar 
Dátum:                 	04/2022

Číslo zákazky:         	2015/PS/821/3

# SPRIEVODNÁ  A SÚHRNNÁ SPRÁVA

Spracovateľ:

PROGRES-team s.r.o.

Zvončín 190, PSČ: 919 01

Kontak: 0903 438 561

Mail: progresteam@progres-team.eu, cisar.milan@gmail.com

Adresa:www.progres-team.eu

Stavba:               	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU KRAVÍNA NA SPRACOVATEĽSKÚ HALU PRODUKTOV ŠPECIALIZOVANEJ RASTLINNEJ VÝROBY

Investor:              		Marta Kozárová, Malý Cetín 12

Miesto stavby:    		Veľké Janíkovce

Zodp. projektant:     	Ing. Milan Císar 
Dátum:                 		04/2022

Číslo zákazky:         	2015/PS/821/3

# A. Sprievodná  a súhrnná správa

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
a, Stavby

Názov stavby:       	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU KRAVÍNA NA SPRACOVATEĽSKÚ HALU PRODUKTOV ŠPECIALIZOVANEJ RASTLINNEJ VÝROBY

Miesto stavby:      	Veľké Janíkovce

Okres:              		Nitra

Kraj:			Nitriansky

Charakter stavby:   	Stavebné úpravy

Parcelné č.:		414/13, 414/85, KÚ Veľké Janíkovce

b, Investor – Stavebník

Názov: 			Marta Kozárová

Štatutár:			Marta Kozárová

Sídlo: 			Malý Cetín 12, 951 07

Okres:              		Nitra

Kraj:			Nitriansky

IČO: 			348 661 59

IČ DPH:			SK 1020101610

Mail: 			kozarovamarta@centrum.sk

Tel:			0905 / 622 317

c, Identifikačné údaje spracovateľa projektovej dokumentácie

Autor návrhu a generálny dodávateľ PD:

PROGRES team, s.r.o  919 01 Zvončín 190, prevádzka Priemyselná 2, 917 01 Trnava

Štatutárny orgán:		Ing. Milan Císar

IČO: 			512850029

IČ DPH:			SK 2120667560

Tel./fax. +421 33/552 13 16, 0903 438 562, email: progresteam@progres-team.eu, císar.milan@gmail.com.

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Predmetný objekt sa nachádza v katastri Veľké Janíkovce v okrajovej časti obce a ma parcelné číslo 414/13, 414/85, v KÚ V. Janíkovce zapísané v KN ako kravín.

Po miestnej obhliadke je fyzický stav v dobrom stave. Jestvujúci objekt je napojený na el. energiu a dažďové vody zo striech budú zvádzané a vsakované do okolitého terénu.

Objekt je murovaný s plochou strechou. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet.

Základné údaje stavby:

Pôdorys 		 			Hlavná loď 94,5 m x 24 m

Prístavby 12 x 8,4 m

Zastavaná plocha 			2470 m2

Výška v hrebeni 				3,7 m

Vzhľadom na situáciu, keď je v súčasnosti v areáli zrušená živočíšna výroba, kravín neplní svoj účel chovu HD.

Preto chce nový prevádzkovateľ využiť objekt na spracovateľskú halu produktov špecializovanej rastlinnej výroby ako sú napr. zemiaky a koreňová zelenina. K tomuto účelu však musí vytvoriť požadované podmienky a to zabezpečiť požadovanú klímu.

Toto navrhujeme riešiť zateplením a strešného plášťa PUR panelmi hr. 60 mm. Týmto spôsobom pri vlastnej produkcii tepla s uskladnených produktov sa v skladoch udrží teplota nad 0°C.

Predmetom využívania priestorov bude hlavná loď v dĺžke 58,5 m. v tejto časti sa vybúrajú jestvujúce kŕmne stoly, jestvujúce žľaby po vyhrňovacích lopatách sa zasypú štrkodrvou. Na takto vyrovnanú podlahu sa prevedie nová hydroizolácia Fatrafol s obojstranným krytím textíliou, následne sa na celú podlahu urobí nová vrstva betónu.

Jestvujúce otvory v priečnych stenách sa domurujú (4 otvory). Na zvyšné otvory sa osadia zateplené sekčné vráta. Sekčné vráta budú na dvoch bočných vstupoch do haly.

Na objekte bude realizovaný nový bleskozvod, osvetlenie a silová elektroinštalácia.

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- Požiadavky investora

- Skutkové stavy jestvujúceho objektu

4. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV

Optimalizovať podmienky pri triedení produktov špecializovanej rastlinnej výroby.

5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavebné objekty

SO 1 	Stavebné úpravy objektu kravína na spracovateľskú halu

produktov špecializovanej rastlinnej výroby

6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Stavebné úpravy objektov nenadväzujú na jestvujúcu prevádzku vo firme.

7. POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY

Pri vypracovávaní projektu sme mali k dispozícii nasledovné mapové podklady:

- Polohopisné zameranie hosp. dvora

- Katastrálna mapa

8. POUŽITÉ NORMY A NARIADENIA PRI SPRACOVANÍ PROJEKTU

Pri výstavbe či modernizácii objektov, ako aj pri ich prevádzkovaní pritom návrh rešpektuje legislatívne predpisy.

-	Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách

-	Vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

Zákony, vyhlášky a nariadenia vlády SR :

-	453/00 Z.z. vykonávanie niektorých ustanovení stavebného zákona, Vyhláška Ministerstva životného prostredia.

-	310/2013 Zz, vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

-	365/2015 Z.z. Katalóg odpadov. Vyhláška. Ministerstvo životného prostredia SR.

-	137/2010 Zz. Zákon o ovzduší

-	410/2012 Z.z, vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

-	508/2009 Z.z. na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových a plynových zariadení. Vyhláška MPSVaR SR.

-	147/2013 Z.z. Vyhláška MPSVaR SR, o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stav. prácach

-	094/04 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Vyhláška MV SR.

-	096/04 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. Vyhláška Ministerstva vnútra SR.

-	142/06 Z.z. O protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami. Vyhláška Ministerstva vnútra SR.

-	 024/06 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon.

-	124/06 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon.

-	355/06 Z.z. O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Nariadenie vlády SR.

-	357/06 Z.z. O podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík. Nariadenie vlády SR.

-	391/06 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Nariadenie vlády SR.

-	392/06 Z.z. O minimálnych bezpečnostných zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

-	395/06 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

-	79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon.

-	395/06 Z.z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných pracovných prostriedkov. Nariadenie vlády SR.

-	355/07 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon.

-	541/07 Z.z., o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci. Vyhláška MZSR.

-	542/07 Z.z., o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci. Vyhláška MZSR.

-	549/07 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Vyhláška MZSR.

9.  TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY:

Predpokladaný začiatok realizácie			04/2023

Predpokladaný koniec realizácie			06/2023

Doba realizácie					3 mesiace

10. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A KOLAUDÁCII STAVBY

Nevyžaduje sa.

11. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY				450 000 €

12. ODPADY VZNIKAJÚCE POČAS STAVEBNEJ ÚPRAVY

Predpokladá sa, že počas výstavby vzniknú druhy odpadov uvedené v nasledujúcej tabuľke, pričom je uvedený aj spôsob nakladania s nimi.

| číslo druhu odpadu | názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu | kategória odpadu | *Spôsob nakladania | Množstvo [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O | X | 0,01 |
| 15 01 02 | obaly z plastov | O |  | 0,02 |
| 15 01 05 | kompozitné obaly | O |  | 0,01 |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | O |  | 0,01 |
| 17 02 03 | plasty | O | R03 | 0,02 |
| 17 04 05 | železo a oceľ | O | R04 | 17,0 |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O | R05 | 0,01 |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O | D01 | 0,01 |
| 17 01 01 | Betón | O | X | 300 |

O –     ostatný odpad

N –     nebezpečný odpad

R03 -  recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá

R04–  recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

X     – recyklácia alebo D1; spôsob nakladania bude závisieť od vlastností materiálov, ktoré sa nachádzali v použitých obaloch.

Odpady pri prevádzkovaní

| 0201 | Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 020103 | Odpadové rastlinné tkanivá | O | 3,0 |

Tieto budú zapracované ako organické hnojivo do pôdy.

13. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ – ZAMEDZENIE ZOSTATKOVÝCH OHROZENÍ A NEBEZPEČENSTIEV

13.1 	Požiadavky na pracovníkov pre obsluhu elektrických zariadení

Pracovníci pre obsluhu elektrických zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť Podľa Vyhl.MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Oboznámenie musí byť vykonané v súlade so STN 34 3108.

13.2 	Ostatné povinnosti a požiadavky na bezpečnosť práce a technických zariadení

Pracovníci musia byť preukázateľne oboznámení:

- s poskytovaním prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

- s protipožiarnymi predpismi

- s používaním ochranných pomôcok

- s postupom pri hlásení závad na zariadeniach

13.3  	Požiadavky na obsluhu zariadení

Užívateľ je povinný vypracovať predpis pre obsluhu zariadení. Musí zabezpeciť riadne zaškolenie a preskúšanie pracovníkov obsluhujúcich zariadenia. Záznam o preskúšaní musí byť uložený u vedúceho prevádzky.

Pracovníci sú povinní používať predpísané ochranné pomôcky: pracovný odev, obuv, rukavice, okuliare, chrániče sluchu.

Technologické zariadenia sú kontrolované v zmysle predpisu SPP (Štandardný pracovný predpis pre údržbu strojov) obsluhou a údržbou denne, týždenne, mesačne a ročne.

13.4 	Požiadavky na vykonávanie revízií a skúšok v zmysle Vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť na nich vykonaná východzia revízia a skúšobná prevádzka v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné revízie v zmysle STN 33 15 00.

Stavba:                	STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU KRAVÍNA NA SPRACOVATEĽSKÚ HALU PRODUKTOV ŠPECIALIZOVANEJ RASTLINNEJ VÝROBY

Investor:              	Marta Kozárová, Malý Cetín 12

Miesto stavby:    	Veľké Janíkovce

HIP:			Ing. Milan Císar 
Dátum:                 	04/2022

Číslo zákazky:         	2015/PS/821/3

# TECHNICKÁ SPRÁVA STAVEBNEJ ČASTI

Spracovateľ:

PROGRES-team s.r.o.

Zvončín 190, PSČ: 919 01

Kontak: 0903 438 561

Mail: progresteam@progres-team.eu, cisar.milan@gmail.com

Adresa:www.progres-team.eu

Všeobecne

Predmetný objekt sa nachádza v katastri Veľké Janíkovce v okrajovej časti obce a ma parcelné číslo 414/13, 414/85, v KÚ V. Janíkovce zapísané v KN ako kravín.

Po miestnej obhliadke je fyzický stav v dobrom stave. Jestvujúci objekt je napojený na el. energiu a dažďové vody zo striech budú zvádzané a vsakované do okolitého terénu.

Objekt je murovaný s plochou strechou. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet.

Základné údaje stavby:

Pôdorys 		 			Hlavná loď 94,5 m x 24 m

Prístavby 12 x 8,4 m

Zastavaná plocha 			2470 m2

Výška v hrebeni 				3,7 m

Vzhľadom na situáciu, keď je v súčasnosti v areáli zrušená živočíšna výroba, kravín neplní svoj účel chovu HD.

Preto chce nový prevádzkovateľ využiť objekt na spracovateľskú halu produktov špecializovanej rastlinnej výroby ako sú napr. zemiaky a koreňová zelenina. K tomuto účelu však musí vytvoriť požadované podmienky a to zabezpečiť požadovanú klímu.

Toto navrhujeme riešiť zateplením a strešného plášťa PUR panelmi hr. 60 mm. Týmto spôsobom pri vlastnej produkcii tepla s uskladnených produktov sa v skladoch udrží teplota nad 0°C.

Predmetom využívania priestorov bude hlavná loď v dĺžke 58,5 m. v tejto časti sa vybúrajú jestvujúce kŕmne stoly, jestvujúce žľaby po vyhrňovacích lopatách sa zasypú štrkodrvou. Na takto vyrovnanú podlahu sa prevedie nová hydroizolácia Fatrafol s obojstranným krytím textíliou, následne sa na celú podlahu urobí nová vrstva betónu.

Jestvujúce otvory v priečnych stenách sa domurujú (4 otvory). Na zvyšné otvory sa osadia zateplené sekčné vráta. Sekčné vráta budú na dvoch bočných vstupoch do haly.

Na objekte bude realizovaný nový bleskozvod, osvetlenie a silová elektroinštalácia.