OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ DO PROJEKTU: BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW SOCJALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ UTWARDZENIE TERENU – BUDYNEK 1 – 4 Adres inwestycji: Andrychów dz.nr 3069/3, 3069/4, 3081/4, 3064/15, 3064/12. Opracował: Michał Wyka 34-100 Wadowice ul. Topolowa 27 tel. +48 600 658 144

1. Tematyka obliczeń.

Obliczenia wykonano na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego.

Obliczenia zawierają wymiarowanie i projektowanie:

- elementów konstrukcyjnych nośnych,

- sprawdzenia nośności podłoża gruntowego,

- fundamentów

- szczególnie skomplikowanych, szczegółów i detali.

2. Układ konstrukcyjny.

Budynek zaprojektowano w technologii murowanej. Konstrukcja nośna ścian wykonana z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej. Strop wewnętrzny międzykondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Dachy budynków o konstrukcji drewnianej. Budynek posadowiony na gruncie za pośrednictwem fundamentu bezpośredniego – ławy i stopy fundamentowe. Schody żelbetowe monolityczne w układzie płytowym.

3. Zastosowane schematy statyczne.

Stropy jako jednokierunkowo i krzyżowo zbrojone. Nadproża oraz belki stropowe– jako belki swobodnie podparte jedno i wieloprzęsłowe. Konstrukcja dachu budynku – dach jętkowa. Krokwie wsparte na płatwiach oraz oparte na murze za pośrednictwem murłat.

4. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji.

Do obliczeń konstrukcyjnych przyjęto następujące parametry:

- obciążenie śniegiem – wg PN-80/B-02010/Az1:2006		- strefa III

- obciążenie wiatrem – wg PN-77/B-02011				- strefa III

- obciążenia zmienne użytkowe – wg PN-82/B-02003 – dla pomieszczeń mieszkalnych 1,5kN/m2, dla korytarzy 2,0kN/m2 oraz dla klatek schodowych 3,0kN/m2.

- obciążenia stałe – wg zestawienie obciążeń na podstawie rysunków branży architektonicznej.

5. Opinia geotechniczna warunków posadowienia obiektu.

Budynek zlokalizowany na działce nr 3069/3, 3069/4, 3081/4, 3064/15, 3064/12 w miejscowości Andrychów,  zaprojektowano zgodnie z PN - 81/B-03020 dla drugiej strefy przemarzania gruntu. Minimalna głębokość posadowienia budynku wynosi hz > 1,00m poniżej poziomu terenu. Niezbędne charakterystyki konstrukcji fundamentowej obliczono w oparciu o analizę lokalnych warunków gruntowych na podstawie badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną sporządzonych przez uprawnionego geologa. Stwierdza się proste warunki gruntowe tj. występowanie warstw gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, równolegle do powierzchni terenu, nie obejmują gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

W przypadku stwierdzenia przez kierownictwo budowy po dokonaniu wykopów występowania gruntów o mniejszej nośności lub nienośnych należy niezwłocznie wykonać dodatkowe badania geotechniczne i geologiczne oraz uwzględnić ich wyniki w projektowaniu fundamentów.

6. Przyjęte rozwiązania materiałowo - konstrukcyjne.

  - Beton – konstrukcyjny klasy C16/20 oraz C20/25 o uziarnieniu kruszywa do 16mm. C16/20 – stopy, ławy i ściany fundamentowe, C20/25 – stropy międzykondygnacyjne, belki, schody, oraz nadproża okienne i drzwiowe.

  - Stal – zbrojeniowa żebrowana A-III (RB500w) oraz gładka A-0 (St0S-b) – zbrojenie elementów żelbetowych.

  - Drewno – klasy C27 (wg PN-B-03150:2000/Az2:2003)

  - Kominy oraz kanały wentylacyjne – rozwiązania systemowe wg kart katalogowych producentów.

7. Fundament i sposób posadowienia.

Budynek posadowiony na gruncie za pośrednictwem stóp fundamentowych oraz ław fundamentowych żelbetowych monolitycznych wylewanych z betonu klasy C16/20. Zbrojenie ław oraz stóp fundamentowych jak na załączonym rysunku zbrojenia. Ławę oraz stopy należy wykonać na podkładzie z betonu klasy B10 grubości 10cm. Podkład betonowy należy ułożyć na warstwie podsypki żwirowej grubości 10cm, zagęszczonej mechanicznie do parametrów nasypu budowlanego.  Przed ułożeniem podsypki żwirowej ostatnią warstwę gruntu z wykopu należy usunąć ręcznie a podsypkę układać na stropie warstwy gruntu rodzimego. Układ ław fundamentowych zgodnie z załączonym rysunkiem konstrukcyjnym. Głębokość posadowienia ław i stóp fundamentowych przyjąć na podstawie rysunków branży architektonicznej.

8. Ściany konstrukcyjne.

Ściany konstrukcyjne murowane z pustaków ceramicznych gr.25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Na ścianach nośnych w poziomie oparcia stropu żelbetowego wykonać wieniec żelbetow. Ze stropu nad parterem wypuścić łączniki do nawiązania zbrojenia słupków żelbetowych usztywniających ścianę kolankową. Ścianę kolankową zakończyć wieńcem żelbetowym z którego wypuścić  szpilki #16mm do zakotwienia konstrukcji dachu – maksymalny rozstaw szpilek kotwiących murłatę co 150cm. Ściany fundamentowe gr. 25 cm wykonane z pustaków szalunkowych lub wylewane z betonu w deskowaniu tradycyjnym. Dodatkowo zaleca się wykonanie wieńca obwodowego (usztywniającego) ściany fundamentowe w poziomie warstwy chudego betonu. W przypadku dużej różnicy poziomów zasypki wewnętrznej oraz obsypki fundamentów na zewnątrz budynku dodatkowo zaleca się wykonanie zbrojenia warstwy chudego betonu siatką zbrojeniową z prętów #10 w rozstawie co 25cm (w obu kierunkach) oraz zakotwienie tego zbrojenia w wieńcu obwodowym usztywniającym ścian fundamentowych.

9. Strop międzykondygnacyjny.

Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe monolityczne wykonane z betonu C 20/25, zbrojone stalą klasy A IIIN. Oparcie stropów na ścianach nośnych za pośrednictwem wieńca żelbetowego. Szczegółowy rozkład zbrojenia stropu przedstawia rysunek konstrukcyjny.

10. Dach.

Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Konstrukcja więźby dachowej jętkowa, wykonana z drewna klasy C27. Przekroje elementów więźby dachowej zgodnie z załączonym rysunkiem oraz poniższymi obliczeniami konstrukcyjnymi. Na krokwie nabijane będą kontrłaty oraz łaty które stanowić będą podkład pod pokrycie dachowe.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciwko szkodliwemu działaniu grzybów, owadów oraz ognia poprzez malowanie lub impregnacje środkami typu IMPREX, FOBOS lubi innymi o podobnym działaniu.

## 11. Wytyczne wykonania robót.

Roboty ziemne i fundamentowanie  – przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić szczególną uwagę aby skarpy wykopów miały odpowiednie nachylenie dostosowane do kąta odłamu zalegającego gruntu. Roboty prowadzić w okresie suchym, nie dopuszczając do nagromadzenia się wody na dnie wykopu. W przypadku wystąpienia wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu posadowienia wykop należy zabezpieczyć przed napływem wody oraz lokalnie obniżyć zwierciadło wody poprzez pompowanie.

Roboty zbrojarskie – zbrojenie należy układać na podłożu czystym i suchym z zachowaniem wymaganego minimalnego otulenia zbrojenia poprzez zastosowanie odpowiednich podkładek dystansowych. Stal zbrojeniowa winna być czysta, pozbawiona zabrudzeń w postaci błota, tłuszczy (smarów) oraz rdzy.

Roboty betoniarskie – elementy żelbetowe monolityczne, wykonywane na budowie w deskowaniach tradycyjnych lub inwentaryzowanych. Przed ułożeniem betonu w deskowaniu podłoże oraz szalunki należy zwilżyć wodą. Betonowanie prowadzić w temperaturach powyżej 5st lub z dodatkiem odpowiednich środków obniżających temperaturę wiązania betonu. Deskowanie demontować po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu.

Roboty ciesielskie – elementy drewniane budynku wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego o klasie jak w obliczeniach konstrukcyjnych. Łączenia poszczególnych elementów za pomocą gwoździ, śrub, systemowych łączników stalowych oraz tradycyjnych połączeń ciesielskich. Wszystkie elementy więźby winny być zabezpieczone przeciw szkodliwemu działaniu owadów, grzybów oraz ognia poprzez impregnację odpowiednimi środkami typu IMPREX, FOBOS lub innymi o podobnym działaniu.

12. Wykaz wykorzystanych norm.

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-02001 Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

- PN-80/B-02010 Obciążenie wiatrem.

- PN-77/B-02011 Obciążenie śniegiem.

- PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.

- PN-95/B-02361 Pochylenie połaci dachowych.

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.

- PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów pochodnych.

13. Uwagi końcowe.

- Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe winny posiadać odpowiednie atesty ITB, certyfikaty B i odpowiadać odpowiednim normom.

- Roboty budowlane należy wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sporządzić projekt wykonawczy szczególnie skomplikowanych elementów konstrukcji.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji możliwe po uzgodnieniu i pozytywnej opinii autora projektu.

14. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe.

KONSTRUKCJA DACHU:

DANE:

Szkic wiązara

Geometria ustroju:

Kąt nachylenia połaci dachowej  = 30,0o

Rozpiętość wiązara  l = 9,45 m

Rozstaw murłat w świetle   ls = 7,66 m

Poziom jętki  h = 1,18 m

Rozstaw wiązarów a = 1,00 m

Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Usztywnienia boczne jętki - brak

Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 2,50 m

Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,83 m

Dane materiałowe:

- krokiew 8/16 cm  (zaciosy: murłata - 5 cm, jętka - brak) z drewna C27

- jętka 8/16 cm z drewna C27,

- murłata 16/16 cm z drewna C27

Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):

gk = 0,90 kN/m2,     	go = 1,08 kN/m2

- uwzględniono ciężar własny wiązara

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=315 m n.p.m., nachylenie połaci 30,0 st.):

- na połaci lewej  	skl = 1,55 kN/m2,     	sol = 2,32 kN/m2

- na połaci prawej  	skp = 1,03 kN/m2,     	sop = 1,55 kN/m2

- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe

- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa III, teren A, wys. budynku z =8,5 m):

- na połaci nawietrznej  	pkl I = -0,22 kN/m2,     	pol I = -0,33 kN/m2

- na połaci nawietrznej  	pkl II = 0,12 kN/m2,     	pol II = 0,18 kN/m2

- na połaci zawietrznej  	pkp = -0,20 kN/m2,     	pop = -0,30 kN/m2

- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi (Strop podwieszany):

gkk = 0,35 kN/m2,     	gok = 0,42 kN/m2

- obciążenie stałe jętki (Strop podwieszany  [0,350kN/m2]):

qjk = 0,35 kN/m2,     	qjo = 0,42 kN/m2

- obciążenie zmienne jętki : 	pjk = 0,00 kN/m2,     	pjo = 0,00 kN/m2

- obciążenie montażowe jętki 	Fk = 1,0 kN,     	Fo = 1,2 kN

Założenia obliczeniowe:

- klasa użytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C27

  fm,k = 27 MPa, ft,0,k = 16 MPa, fc,0,k = 22 MPa, fv,k = 2,8 MPa, E0,mean = 11,5 GPa, k = 370 kg/m3

Krokiew 8/16 cm  (zaciosy: murłata - 5 cm, jętka - brak)

Smukłość

y = 80,1  <  150

z = 21,7  <  150

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle

decyduje kombinacja: K17 stałe-max+wiatr z lewej-wariant II+0,90·śnieg-wariant II

M = -1,44 kNm, 	N = 6,69 kN

fm,y,d = 12,46 MPa, 	fc,0,d = 10,15 MPa

m,y,d = 4,22 MPa, 	c,0,d = 0,52 MPa

kc,y = 0,459

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,451  <  1

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d  = 0,240  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie

decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II

M = -1,00 kNm, 	N = 3,70 kN

fm,y,d = 16,62 MPa, 	fc,0,d = 13,54 MPa

m,y,d = 6,19 MPa, 	c,0,d = 0,42 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,374  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce

decyduje kombinacja: K17 stałe-max+wiatr z lewej-wariant II+0,90·śnieg-wariant II

M = -1,44 kNm, 	N = 0,15 kN

fm,y,d = 12,46 MPa, 	fc,0,d = 10,15 MPa

m,y,d = 4,22 MPa, 	c,0,d = 0,01 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,339  <  1

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy jętką a kalenicą)

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 2,37 mm  <  unet,fin = l / 200 = 2477/ 200 = 12,38 mm     (19,1%)

Maksymalne ugięcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K27 stałe-min+wiatr z lewej-wariant II

ufin = 0,52 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·831/ 200 = 8,31 mm     (6,2%)

Jętka 8/16 cm z drewna C27

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K24 stałe-max+montażowe jętki

M = 2,38 kNm, 	N = -1,02 kN

fm,y,d = 14,54 MPa, 	fc,0,d = 11,85 MPa

m,y,d = 6,98 MPa, 	c,0,d = -0,08 MPa

t,0,d/ft,0,d + m,y,d/fm,y,d = 0,489  <  1

Maksymalne ugięcie

decyduje kombinacja: K24 stałe-max+montażowe jętki

ufin = 17,31 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4289/ 200 = 21,45 mm     (80,7%)

Murłata 16/16 cm

Część murłaty leżąca na ścianie

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 7,27 kN/m, 	qy,max = 2,77 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K6 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z prawej-wariant II

Mz = 1,85 kNm

fm,z,d = 16,62 MPa

m,z,d = 2,712 MPa

m,z,d/fm,z,d = 0,163  <  1

Część wspornikowa murłaty

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 7,27 kN/m, 	qy,max = 2,77 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II

My = 2,50 kNm, 	Mz = 0,95 kNm

fm,y,d = 16,62 MPa, 	fm,z,d = 16,62 MPa

m,y,d = 3,67 MPa, 	m,z,d = 1,40 MPa

km = 0,7

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,280  <  1

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,239  <  1

Maksymalne ugięcie:

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 0,79 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·830/ 200 = 8,30 mm     (9,5%)

Płatew 16/20 cm

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 16,0 cm

Wysokość  	h = 20,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C27

  fm,k = 27 MPa, ft,0,k = 16 MPa, fc,0,k = 22 MPa, fv,k = 2,8 MPa, E0,mean = 11,5 GPa, k = 370 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Płatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw słupów  	l = 4,25 m

Odległość podparcia płatwi mieczem  	am = 0,60 m

Obciążenia płatwi:

- obciążenie stałe [(0,900·(0,5·1,80+2,10)/cos 30,0o)+(0,350·0,5·1,80/cos 30,0o)]

Gk = 3,481 kN/m;  f = 1,11

- uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi

- obciążenie śniegiem [1,548·(0,5·1,80+2,10)]

Sk = 4,644 kN/m;  f = 1,50

- obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,127·(0,5·1,80+2,10)/cos 30,0o)·cos 30,0o]

Wk,z = 0,381 kN/m;  f = 1,50

- obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,127·(0,5·1,80+2,10)/cos 30,0o)·sin 30,0o]

Wk,y = 0,220 kN/m;  f = 1,50

- obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,229·(0,5·1,80+2,10)/cos 30,0o)·cos 30,0o]

Wk,z = -0,687 kN/m;  f = 1,50

- obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,229·(0,5·1,80+2,10)/cos 30,0o)·sin 30,0o]

Wk,y = -0,396 kN/m;  f = 1,50

WYNIKI:

Zginanie

decyduje kombinacja  A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr-wariant I)

Momenty obliczeniowe

My,max = 13,34 kNm;     Mz,max = 0,75 kNm

Warunek nośności:

m,y,d = 12,51 MPa,  fm,y,d = 16,62 MPa

m,z,d = 0,87 MPa,  fm,z,d = 16,62 MPa

km = 0,7

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,580  <  1

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,790  <  1

Ugięcie:

decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg)

ufin,z = 12,22 mm;     ufin,y = 0,00 mm

ufin = (ufin,z2 + ufin,y2)0,5 =12,22 mm  <   unet,fin = 15,25 mm     (80,1%)

WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

Wymiarowanie płyt stropowych:

Pozycja P 1.1:

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach, więzieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m2] | 1,50 | 1,40 | 0,35 | 2,10 |
| 2. | Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze razem z wyprawą od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) [1,250kN/m2] | 1,25 | 1,20 | -- | 1,50 |
| 3. | Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2] | 0,44 | 1,30 | -- | 0,57 |
| 4. | Warstwa cementowa grub. 5 cm [21,0kN/m3·0,05m] | 1,05 | 1,30 | -- | 1,37 |
| 5. | Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3·0,05m] | 0,02 | 1,30 | -- | 0,03 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3·0,015m] | 0,29 | 1,30 | -- | 0,38 |
|  | : | 8,30 | 1,21 |  | 10,07 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 4,15 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 7,70 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 10,24 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 8,44 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 7,45 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 20,96 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 15,25 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 20,88 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 18,26 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 2,21 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,82 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,61 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 20,88 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 13,05 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x   	cnom,x = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x   	c`nom,x = 20 mm

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y   	cnom,y = 25 mm

Założenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,00 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm2/mb   ( = 0,31%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 10,24 kNm/mb  <  MRd,x = 19,60 kNm/mb     (52,2%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 4,22 cm2/mb.   Przyjęto 10 co 16,0 cm o Asp = 4,91 cm2/mb   ( = 0,39%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 20,96 kNm/mb  <  MRd,x,p = 24,18 kNm/mb     (86,7%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 20,88 kN/mb    <    VRd1,x = 81,49 kN/mb     (25,6%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,248 mm < wlim  = 0,3 mm     (82,8%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,56 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm2/mb   ( = 0,33%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 2,21 kNm/mb  <  MRd,y = 18,77 kNm/mb     (11,8%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 20,88 kN/mb    <    VRd1,y = 78,66 kN/mb     (26,6%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,54 mm < alim = 20,75 mm     (21,9%)

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:

- krawędź zamocowana

Kierunek y:

Zbrojenie naroży dołem:

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą):

Wykaz zbrojenia

|  | Średnica | Długość | Liczba | RB500W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 10 |
| 1. | 10 | 446 | 24 | 107,04 |
| 2. | 10 | 600 | 12 | 72,00 |
| 3. | 10 | 170 | 48 | 81,60 |
| 4. | 10 | 801 | 7 | 56,07 |
| 5. | 10 | 1112 | 14 | 155,68 |
| 6. | 10 | 265 | 2 | 5,30 |
|  | 10 | 225 | 2 | 4,50 |
|  | 10 | 185 | 2 | 3,70 |
|  | 10 | 145 | 2 | 2,90 |
|  | 10 | 105 | 2 | 2,10 |
|  | 10 | 65 | 2 | 1,30 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 492,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,617 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 303,7 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 304,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 304 |

Pozycja P 1.2:

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach, więzieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m2] | 1,50 | 1,40 | 0,35 | 2,10 |
| 2. | Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze razem z wyprawą od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) [1,250kN/m2] | 1,25 | 1,20 | -- | 1,50 |
| 3. | Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2] | 0,44 | 1,30 | -- | 0,57 |
| 4. | Warstwa cementowa grub. 5 cm [21,0kN/m3·0,05m] | 1,05 | 1,30 | -- | 1,37 |
| 5. | Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3·0,05m] | 0,02 | 1,30 | -- | 0,03 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3·0,015m] | 0,29 | 1,30 | -- | 0,38 |
|  | : | 8,30 | 1,21 |  | 10,07 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 4,15 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 5,90 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 7,97 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 6,57 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 5,80 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 17,41 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 12,67 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 20,88 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 16,63 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 3,94 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 3,25 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 2,87 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 8,61 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 6,27 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 20,88 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 13,05 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x   	cnom,x = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x   	c`nom,x = 20 mm

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y   	cnom,y = 25 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku y   	c`nom,y = 25 mm

Założenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm2/mb   ( = 0,31%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 7,97 kNm/mb  <  MRd,x = 19,60 kNm/mb     (40,7%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 3,47 cm2/mb.   Przyjęto 10 co 16,0 cm o Asp = 4,91 cm2/mb   ( = 0,39%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 17,41 kNm/mb  <  MRd,x,p = 24,18 kNm/mb     (72,0%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 20,88 kN/mb    <    VRd1,x = 81,49 kN/mb     (25,6%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,190 mm < wlim  = 0,3 mm     (63,4%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,56 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm2/mb   ( = 0,33%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 3,94 kNm/mb  <  MRd,y = 18,77 kNm/mb     (21,0%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 1,75 cm2/mb.   Przyjęto  10 co 16,0 cm o Asp = 4,91 cm2/mb   ( = 0,41%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 8,61 kNm/mb  <  MRd,y,p = 23,15 kNm/mb     (37,2%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 20,88 kN/mb    <    VRd1,y = 78,66 kN/mb     (26,6%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim  = 0,3 mm     (0,0%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,67 mm < alim = 20,75 mm     (17,7%)

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:

- krawędź zamocowana

Kierunek y:

- krawędź zamocowana

Zbrojenie naroża dołem:

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą):

Wykaz zbrojenia

|  | Średnica | Długość | Liczba | RB500W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 10 |
| 1. | 10 | 446 | 15 | 66,90 |
| 2. | 10 | 600 | 14 | 84,00 |
| 3. | 10 | 161 | 36 | 57,96 |
| 4. | 10 | 621 | 7 | 43,47 |
| 5. | 10 | 782 | 14 | 109,48 |
| 6. | 10 | 218 | 26 | 56,68 |
| 7. | 10 | 265 | 1 | 2,65 |
|  | 10 | 225 | 1 | 2,25 |
|  | 10 | 185 | 1 | 1,85 |
|  | 10 | 145 | 1 | 1,45 |
|  | 10 | 105 | 1 | 1,05 |
|  | 10 | 65 | 1 | 0,65 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 428,4 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,617 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 264,3 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 265,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 265 |

Pozycja P 1.3:

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (tarasy (i dachy płaskie z dostępem), które mogą być obciążone tłumem ludzi w sposób statyczny, pomosty i galerie niewspornikowe przeznaczone do obsługi urządzeń w zakładach produkcyjnych.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,80 | 2,80 |
| 2. | Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze razem z wyprawą od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) [1,250kN/m2] | 1,25 | 1,20 | -- | 1,50 |
| 3. | Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2] | 0,44 | 1,30 | -- | 0,57 |
| 4. | Warstwa cementowa grub. 5 cm [21,0kN/m3·0,05m] | 1,05 | 1,30 | -- | 1,37 |
| 5. | Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3·0,05m] | 0,02 | 1,30 | -- | 0,03 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3·0,015m] | 0,29 | 1,30 | -- | 0,38 |
|  | : | 8,80 | 1,22 |  | 10,77 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,70 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 3,36 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 2,92 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 2,78 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,67 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 9,15 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  	A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Pręty rozdzielcze  	6 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	cnom = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego  	c`nom = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 18,0 cm o As = 4,36 cm2/mb   ( = 0,35%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,36 kNm/mb  <  MRd = 21,65 kNm/mb     (15,5%)

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,32 mm  <  alim = 8,50 mm     (3,7%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm2/mb.   Przyjęto  10 co 16,0 cm o As = 4,91 cm2/mb   ( = 0,39%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,p = 2,92 kNm/mb  <  MRd,p = 24,18 kNm/mb     (12,1%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 9,15 kN/mb    <    VRd1 = 81,94 kN/mb     (11,2%)

Szkic zbrojenia:

Wykaz zbrojenia dla pasma 1 mb płyty

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | RB500W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 10 |
| 1 | 10 | 200 | 1,85 |  | 3,70 |
| 2 | 10 | 200 | 1,85 |  | 3,70 |
| 3 | 10 | 204 | 1,85 |  | 3,78 |
| 4 | 10 | 86 | 6,25 |  | 5,38 |
| 5 | 6 | 105 | 19 | 19,95 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 20,0 | 16,6 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,617 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 4,4 | 10,2 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 5,0 | 11,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 16 |  |

Wymiarowanie belek – podciągów:

Belka 1.1:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obc od konstr. dachu | 10,93 | 1,10 | -- | 12,02 | cała belka |
| 2. | Ciężar ściany [14,990kN/m] | 14,99 | 1,30 | -- | 19,49 | cała belka |
| 3. | Obc ze stropu nad parterem [23,030kN/m] | 23,03 | 1,21 | -- | 27,87 | cała belka |
| 4. | Obc ze stropu nad piętrem [1,160kN/m] | 1,16 | 1,30 | -- | 1,51 | cała belka |
| 5. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 51,67 | 1,21 |  | 62,60 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 5,65 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,71 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,65 kNm  <  MRd = 19,36 kNm     (29,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 5,13 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 5,13 kN  <  VRd1 = 36,01 kN     (14,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,67 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,13 mm  <  alim = 850/200 = 4,25 mm     (3,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 15,50 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 1.2:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obc od konstr. dachu | 6,61 | 1,10 | -- | 7,27 | cała belka |
| 2. | Obc ze stropu nad parterem [8,510kN/m] | 8,51 | 1,21 | -- | 10,30 | cała belka |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,30m·25,0kN/m3] | 1,88 | 1,10 | -- | 2,07 | cała belka |
|  | : | 17,00 | 1,16 |  | 19,64 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 27,74 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 27,74 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (61,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)42,73 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)42,73 kN  <  VRd1 = 45,92 kN     (93,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 24,02 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,192 mm  <  wlim = 0,3 mm     (64,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,75 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (55,3%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 41,55 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)37,06 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 3,60 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)37,06 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (81,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)32,08 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,264 mm  <  wlim = 0,3 mm     (87,9%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,34 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,34 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (24,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 35,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 35,88 kN  <  VRd1 = 45,92 kN     (78,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 9,82 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,054 mm  <  wlim = 0,3 mm     (18,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,13 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (10,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 35,62 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)29,11 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 2,77 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)29,11 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (64,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)25,20 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,203 mm  <  wlim = 0,3 mm     (67,5%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 17,89 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 17,89 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (39,3%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 35,24 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 35,24 kN  <  VRd1 = 45,92 kN     (76,8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 15,49 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,113 mm  <  wlim = 0,3 mm     (37,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,32 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (29,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 35,07 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora D:

Zginanie: (przekrój f-f)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)23,86 kNm

Przyjęto indywidualnie górą 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)23,86 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (52,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)20,65 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,161 mm  <  wlim = 0,3 mm     (53,8%)

Przęsło D - E:

Zginanie: (przekrój g-g)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 4,25 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,25 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (9,3%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 25,51 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 25,51 kN  <  VRd1 = 45,92 kN     (55,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,68 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)17,47 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)0,50 mm  <  alim = 3270/200 = 16,35 mm     (3,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 26,64 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora E:

Zginanie: (przekrój h-h)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)20,18 kNm

Przyjęto indywidualnie górą 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)20,18 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (44,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)17,47 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,132 mm  <  wlim = 0,3 mm     (44,0%)

Przęsło E - F:

Zginanie: (przekrój i-i)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 15,11 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 15,11 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (33,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)38,51 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)38,51 kN  <  VRd1 = 45,92 kN     (83,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 13,08 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,089 mm  <  wlim = 0,3 mm     (29,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,34 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (20,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 37,89 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora F:

Zginanie: (przekrój j-j)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)39,29 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 3,84 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)39,29 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (86,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)34,02 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,280 mm  <  wlim = 0,3 mm     (93,5%)

Przęsło F - G:

Zginanie: (przekrój k-k)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 26,86 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 26,86 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (59,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 43,25 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 43,25 kN  <  VRd1 = 45,92 kN     (94,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 23,26 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,185 mm  <  wlim = 0,3 mm     (61,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,07 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (52,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 42,00 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 1	.3:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obc od konstr. dachu | 10,93 | 1,10 | -- | 12,02 | cała belka |
| 2. | Ciężar ściany [14,990kN/m] | 14,99 | 1,30 | -- | 19,49 | cała belka |
| 3. | Obc ze stropu nad parterem [23,030kN/m] | 23,03 | 1,21 | -- | 27,87 | cała belka |
| 4. | Obc ze stropu nad piętrem [1,160kN/m] | 1,16 | 1,30 | -- | 1,51 | cała belka |
| 5. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 51,67 | 1,21 |  | 62,60 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 12,23 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,39 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 12,23 kNm  <  MRd = 19,36 kNm     (63,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 17,65 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,65 kN  <  VRd1 = 36,01 kN     (49,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,09 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,260 mm  <  wlim = 0,3 mm     (86,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,27 mm  <  alim = 1250/200 = 6,25 mm     (20,3%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 25,84 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 1.4:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obc ze stropu nad parterem [6,430kN/m] | 6,43 | 1,21 | -- | 7,78 | cała belka |
| 2. | Obc biegiem schodów | 15,65 | 1,10 | -- | 17,22 | przęsło A-B od pocz. do 1,50 |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,30m·25,0kN/m3] | 1,88 | 1,10 | -- | 2,07 | cała belka |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 25,46 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 25,46 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (56,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 26,49 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 26,49 kN  <  VRd1 = 45,92 kN     (57,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 22,31 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,177 mm  <  wlim = 0,3 mm     (58,9%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,64 mm  <  alim = 3270/200 = 16,35 mm     (46,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 29,70 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 1.5:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciężar ściany [11,830kN/m] | 11,83 | 1,30 | -- | 15,38 | cała belka |
| 2. | Obc ze stropu nad parterem [34,240kN/m] | 34,24 | 1,21 | -- | 41,43 | cała belka |
| 3. | Obc ze stropu nad piętrem [6,190kN/m] | 6,19 | 1,30 | -- | 8,05 | cała belka |
| 4. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 53,82 | 1,24 |  | 66,57 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,01 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,25 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,01 kNm  <  MRd = 19,36 kNm     (56,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)15,44 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)15,44 kN  <  VRd1 = 36,01 kN     (42,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,90 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,217 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,3%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,92 mm  <  alim = 1150/200 = 5,75 mm     (16,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 24,22 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 1.6:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciężar ściany [20,960kN/m] | 20,96 | 1,30 | -- | 27,25 | cała belka |
| 2. | Obc ze stropu nad parterem [16,600kN/m] | 16,60 | 1,21 | -- | 20,09 | cała belka |
| 3. | Obc ze stropu nad piętrem [3,000kN/m] | 3,00 | 1,30 | -- | 3,90 | cała belka |
| 4. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 42,12 | 1,26 |  | 52,95 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 27,82 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,37 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,83%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 27,82 kNm  <  MRd = 36,01 kNm     (77,3%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 36,11 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 36,11 kN  <  VRd1 = 40,39 kN     (89,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 22,13 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,226 mm  <  wlim = 0,3 mm     (75,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,14 mm  <  alim = 2050/200 = 10,25 mm     (50,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 37,91 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 1.7:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obc od konstr dachu | 6,61 | 1,10 | -- | 7,27 | cała belka |
| 2. | Ciężar ściany [11,450kN/m] | 11,45 | 1,30 | -- | 14,88 | cała belka |
| 3. | Obc ze stropu nad parterem [16,600kN/m] | 16,60 | 1,21 | -- | 20,09 | cała belka |
| 4. | Ciężar własny belki [0,25m·0,30m·25,0kN/m3] | 1,88 | 1,10 | -- | 2,07 | cała belka |
|  | : | 36,54 | 1,21 |  | 44,31 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 38,90 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,79 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 38,90 kNm  <  MRd = 45,51 kNm     (85,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)41,30 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)41,30 kN  <  VRd1 = 45,92 kN     (89,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 32,08 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,263 mm  <  wlim = 0,3 mm     (87,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,59 mm  <  alim = 2650/200 = 13,25 mm     (57,3%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 43,85 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 2.1:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obc od konstr. dachu | 10,93 | 1,10 | -- | 12,02 | cała belka |
| 2. | Ciężar ściany [5,100kN/m] | 5,10 | 1,30 | -- | 6,63 | cała belka |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 17,59 | 1,16 |  | 20,37 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 1,84 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,71 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,84 kNm  <  MRd = 19,36 kNm     (9,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)1,67 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)1,67 kN  <  VRd1 = 36,01 kN     (4,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,59 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,04 mm  <  alim = 850/200 = 4,25 mm     (1,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 5,28 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 2.2:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obc od konstr. dachu | 6,61 | 1,10 | -- | 7,27 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 8,17 | 1,10 |  | 8,99 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 12,70 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,45 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 12,70 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (45,3%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)20,01 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)20,01 kN  <  VRd1 = 38,20 kN     (52,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,54 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,164 mm  <  wlim = 0,3 mm     (54,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,73 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (50,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 19,97 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)16,96 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 1,96 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)16,96 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (60,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)15,42 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,233 mm  <  wlim = 0,3 mm     (77,7%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 5,19 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,19 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (18,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 16,87 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 16,87 kN  <  VRd1 = 38,20 kN     (44,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,72 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,27 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (6,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 17,12 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)13,32 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 1,52 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)13,32 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (47,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)12,11 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,175 mm  <  wlim = 0,3 mm     (58,2%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 8,19 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,19 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (29,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 16,58 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 16,58 kN  <  VRd1 = 38,20 kN     (43,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 7,44 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,085 mm  <  wlim = 0,3 mm     (28,4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,48 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (25,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 16,85 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora D:

Zginanie: (przekrój f-f)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)10,92 kNm

Przyjęto indywidualnie górą 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)10,92 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (39,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)9,93 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,134 mm  <  wlim = 0,3 mm     (44,8%)

Przęsło D - E:

Zginanie: (przekrój g-g)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 1,95 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,95 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (6,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 12,13 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 12,13 kN  <  VRd1 = 38,20 kN     (31,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,77 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)8,40 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)0,44 mm  <  alim = 3270/200 = 16,35 mm     (2,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 12,80 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora E:

Zginanie: (przekrój h-h)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)9,24 kNm

Przyjęto indywidualnie górą 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)9,24 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (33,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)8,40 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,105 mm  <  wlim = 0,3 mm     (34,9%)

Przęsło E - F:

Zginanie: (przekrój i-i)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 6,92 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,92 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (24,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)18,07 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)18,07 kN  <  VRd1 = 38,20 kN     (47,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 6,29 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,060 mm  <  wlim = 0,3 mm     (19,9%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,61 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (17,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 18,21 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Podpora F:

Zginanie: (przekrój j-j)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)17,98 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 2,09 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)17,98 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (64,2%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)16,35 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,249 mm  <  wlim = 0,3 mm     (83,1%)

Przęsło F - G:

Zginanie: (przekrój k-k)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 12,30 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 12,30 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (43,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 20,25 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 20,25 kN  <  VRd1 = 38,20 kN     (53,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,18 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,158 mm  <  wlim = 0,3 mm     (52,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,09 mm  <  alim = 4250/200 = 21,25 mm     (47,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 20,19 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 2.3:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obc od konstr. dachu | 10,93 | 1,10 | -- | 12,02 | cała belka |
| 2. | Ciężar ściany [5,100kN/m] | 5,10 | 1,30 | -- | 6,63 | cała belka |
| 3. | Obc ze stropu nad piętrem [1,160kN/m] | 1,16 | 1,30 | -- | 1,51 | cała belka |
| 4. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 18,75 | 1,17 |  | 21,88 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 4,27 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,71 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,27 kNm  <  MRd = 19,36 kNm     (22,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)6,17 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)6,17 kN  <  VRd1 = 36,01 kN     (17,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,66 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,22 mm  <  alim = 1250/200 = 6,25 mm     (3,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 9,38 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 2.4:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obc od konstr. dachu | 10,93 | 1,10 | -- | 12,02 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 12,49 | 1,10 |  | 13,74 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 18,36 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,14 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 18,36 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (65,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)17,75 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)17,75 kN  <  VRd1 = 38,20 kN     (46,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 16,69 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,255 mm  <  wlim = 0,3 mm     (85,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,67 mm  <  alim = 3270/200 = 16,35 mm     (71,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 18,86 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 2.5:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciężar ściany [11,070kN/m] | 11,07 | 1,30 | -- | 14,39 | cała belka |
| 2. | Obc ze stropu nad piętrem [3,000kN/m] | 3,00 | 1,30 | -- | 3,90 | cała belka |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 15,63 | 1,28 |  | 20,01 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 10,51 kNm

Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 10,51 kNm  <  MRd = 28,02 kNm     (37,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 13,64 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 13,64 kN  <  VRd1 = 38,20 kN     (35,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,21 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,101 mm  <  wlim = 0,3 mm     (33,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,06 mm  <  alim = 2050/200 = 10,25 mm     (20,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 14,07 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Belka 2.6:

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obc od konstr dachu | 6,61 | 1,10 | -- | 7,27 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,25m·0,45m·25,0kN/m3] | 2,81 | 1,10 | -- | 3,09 | cała belka |
|  | : | 9,42 | 1,10 |  | 10,36 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 45,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 9,10 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,36 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,22%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 9,10 kNm  <  MRd = 38,36 kNm     (23,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 8,10 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 310 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 8,10 kN  <  VRd1 = 55,62 kN     (14,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,27 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,38 mm  <  alim = 2650/200 = 13,25 mm     (2,9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 11,30 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Schody zewnętrzne:

DANE MATERIAŁOWE

Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulina zbrojenia  	cnom = 20 mm

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m2]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,35 | 3,90 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm [0,440kN/m2:0,01m]) grub.3 cm 0,57·(1+15,0/35,0) | 1,89 | 1,20 | 2,26 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.14 cm + schody 15/35 | 5,68 | 1,10 | 6,25 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,31 | 1,20 | 0,37 |
|  | : | 7,88 | 1,13 | 8,89 |

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm [0,440kN/m2:0,01m]) grub.3 cm | 1,32 | 1,20 | 1,58 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika grub.14 cm | 3,50 | 1,10 | 3,85 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,28 | 1,20 | 0,34 |
|  | : | 5,11 | 1,13 | 5,78 |

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek:

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)

BIEG DOLNY:

SZKIC SCHODÓW

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość biegu  	ln = 3,15 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,50 m

Liczba stopni w biegu  	n = 10 szt.

Grubość płyty  	t = 14,0 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 1,30 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,50 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	2,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Podwalina podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm, h= 100,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Belka podpierająca spocznik górny  	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 25,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 25,0 cm

Przyjęty schemat statyczny:

Belka B:

Przyjęty schemat statyczny:

Belka C:

Przyjęty schemat statyczny:

WYNIKI - PŁYTA:

Wyniki obliczeń statycznych:

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 10,19 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = 11,48 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 0,00 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 16,15 kN/mb,  RSd,A,min = 11,12 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 39,41 kN/mb,  RSd,B,min = 29,62 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = -0,45 kN/mb,  RSd,C,min = -5,38 kN/mb

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

Przęsło A-B- sprawdzenie

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 10,19 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,20 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,71%)

(rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 10,19 kNm/mb  <  MRd = 34,36 kNm/mb     (29,7%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 21,90 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 21,90 kN/mb  <  VRd1 = 87,96 kN/mb     (24,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 7,12 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,11 mm  <  alim = 15,47 mm     (20,1%)

Podpora B- sprawdzenie

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = (-)11,48 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,02 cm2/mb.  Przyjęto górą 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb

(rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,48 kNm/mb  <  MRd = 48,50 kNm/mb     (23,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)8,01 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,049 mm  <  wlim = 0,3 mm     (16,3%)

Przęsło B-C- sprawdzenie

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 0,00 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,48 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,71%)

(rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,00 kNm/mb  <  MRd = 34,36 kNm/mb     (0,0%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 14,32 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,32 kN/mb  <  VRd1 = 87,96 kN/mb     (16,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,00 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)8,01 kNm/m

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-)0,54 mm  <  alim = 6,23 mm     (8,7%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 55,43 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 47,32 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 39,29 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 67,81 kN

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 55,43 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Przyjęto dołem 416 o As = 8,04 cm2   ( = 1,21%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 55,43 kNm  <  MRd = 72,74 kNm     (76,2%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 62,62 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co max. 80 mm na odcinku 88,0 cm przy podporach

oraz co max. 190 mm w środku rozpiętości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 62,62 kN  <  VRd3 = 64,30 kN     (97,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 47,32 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,172 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,4%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 44,39 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,111 mm  <  wlim = 0,3 mm     (37,2%)

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 39,29 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,27 mm  <  alim = 16,35 mm     (62,8%)

WYNIKI - BELKA C:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd,max = 2,16 kNm,  MSd,min = -4,93 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk,max = 2,00 kNm,  MSk,min = -3,61 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt,max = 2,09 kNm,  MSk,lt,min = -2,51 kNm

Reakcja obliczeniowa maksymalna     	RSd,A,max = RSd,B,max = 2,64 kN

Reakcja obliczeniowa minimalna     	RSd,A,min = RSd,B,min = -6,03 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekrój podwójnie zbrojony

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,86 cm2. Przyjęto górą 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,60%)

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,86 cm2. Przyjęto dołem 216 o As = 4,02 cm2   ( = 0,60%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,max = 2,16 kNm  <  MRd = 40,65 kNm

Warunek nośności na zginanie:    MSd,min = (-)4,93 kNm  <  MRd = 40,65 kNm

Ścinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co max. 190 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 5,57 kN  <  VRd1 = 44,77 kN

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,55 mm  <  alim = 16,35 mm

BIEG GÓRNY:

SZKIC SCHODÓW

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość dolnego spocznika  	ls,d = 1,30 m

Długość biegu  	ln = 2,80 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,35 m

Liczba stopni w biegu  	n = 9 szt.

Grubość płyty  	t = 14,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,50 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	2,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Belka podpierająca spocznik dolny   	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 25,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 25,0 cm

Przyjęty schemat statyczny:

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

Przęsło A-B- sprawdzenie

Zginanie: (przekrój a-a)

Zbrojenie dolne w przęśle nie jest konieczne.

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 13,37 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 13,37 kN/mb  <  VRd1 = 87,96 kN/mb     (15,2%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)7,44 kNm/m

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-)0,48 mm  <  alim = 6,23 mm     (7,7%)

Podpora B- sprawdzenie

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = (-)10,66 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,02 cm2/mb.  Przyjęto górą 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb

(rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 10,66 kNm/mb  <  MRd = 48,50 kNm/mb     (22,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)7,44 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,040 mm  <  wlim = 0,3 mm     (13,5%)

Przęsło B-C- sprawdzenie

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 9,58 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,06 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,71%)

(rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 9,58 kNm/mb  <  MRd = 34,36 kNm/mb     (27,9%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 21,07 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 21,07 kN/mb  <  VRd1 = 87,96 kN/mb     (24,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 6,69 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,74 mm  <  alim = 14,98 mm     (18,3%)

Słup żelbetowe:

Słup S 1_1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Zbrojenie:

Pręty podłużne  = 12 mm ze stali A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Strzemiona  = 6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,10

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  	cnom = 20 mm

Obciążenia:  [kN,kNm]

|  |  | NSd | NSd,lt | MSd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 152,60 | 0,00 | 30,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 6,41 kN

Słup:

Wysokość słupa  	lcol = 3,73 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Rodzaj konstrukcji:  	przesuwna

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002):

Ściskanie:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b" :

Zbrojenie potrzebne As1 = As2 = 3,28 cm2. Przyjęto po 312 o As = 3,39 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h" :

Zbrojenie potrzebne (z warunku NSd < Ncrit)  As1 = As2 = 2,26 cm2. Przyjęto po 212 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 612 o As = 6,79 cm2 ( = 1,09%)

Strzemiona:

Przyjęto strzemiona pojedyncze 6 w rozstawie co 18,0 cm

Słup S 2_1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Zbrojenie:

Pręty podłużne  = 12 mm ze stali A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Strzemiona  = 6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,10

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  	cnom = 20 mm

Obciążenia:  [kN,kNm]

|  |  | NSd | NSd,lt | MSd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 48,55 | 0,00 | 0,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 4,07 kN

Słup:

Wysokość słupa  	lcol = 2,37 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Rodzaj konstrukcji:  	przesuwna

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002):

Ściskanie:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As1 = As2 = 0,94 cm2. Przyjęto po 212 o As = 2,26 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h" :

Zbrojenie potrzebne (z warunku NSd < Ncrit)  As1 = As2 = 2,26 cm2. Przyjęto po 212 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,72%)

Strzemiona:

Przyjęto strzemiona pojedyncze 6 w rozstawie co 18,0 cm

Stopa St 1

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

Wymiary:

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,30 m

Bs = 0,25 m 	Ls = 0,25 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podłoża:

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żwiry | 3,80 | nie | 1,90 | 0,90 | 1,10 | 34,61 | 0,00 | 152970 | 152970 |

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Materiały :

Zasypka:

ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Założenia obliczeniowe :

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 4530,0 kN

Nr = 217,7 kN   <  m·QfN = 3669,3 kN 	(5,9%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 101,3 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 72,9 kN 	(0,0%)

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Naprężenie maksymalne max = 96,7 kPa

max = 96,7 kPa   <  dop = 150,0 kPa 	(64,5%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 151,96 kNm

Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 109,4 kNm 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtórne  s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,04 cm

s = 0,04 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(4,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,45 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 44,0 kN

Nośność na przebicie NRd = 79,7 kN

NSd = 44,0 kN   <  NRd = 79,7 kN 	(55,2%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 4,15 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów 12 mm  o As = 9,05 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 4,15 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów 12 mm o As = 9,05 cm2

Wymiarowanie ławy fundamentowe.

Zestawienie obciążeń:

| -obciążenie z połaci dachowej - obciążenie ze stropów - ciężar ściany -ciężar ściany fundamentowej - ciężar ławy fundamentowej |  | 12,02 kN/m 33,41 kN/m 28,95 kN/m 7,92 kN/m 6,34 kN/m |
| --- | --- | --- |
|  |  | 88,64 kN/m |

B = 88,64 [kN/m] : 150,0 [kPa] = 0,59 m

- przyjęto ławę szerokości 80 cm.

Projektuje się ławę fundamentową szerokości 80,0cm i wysokości 30,0cm zbrojoną prętami głównymi A-III 6#12mm oraz strzemionami A-I #8mm w rozstawie co 30cm.