Príloha č. 4

Protokol z výpočtu a výškového vyrovnania v programe Nivelácia v2015.5.1

# Vyrovnanie nivelačnej siete
zameranej prístrojom Topcon DL-503
s nivelačnými latami hliníkové

# Košická futbalová aréna

Simultánny odhad výšok bodov, prevýšení medzi bodmi a systematickej chyby

Spracoval : Ing.T.Pribul

Držiteľ licencie : Ing. Tomáš Pribul, GEO-KOD s.r.o.

Výpočet vykonaný programom : Nivelacia verzia 2015.5.1

© MaKlo 2002-2015

Spracovanie výsledkov nivelačných meraní bolo vykonané prostredníctvom druhého regresného lineárneho modelu. Metóda spracovania je založená na združene efektívnom a nevychýlenom odhade parametrov nivelačnej siete generujúcom, v zmysle teórie metódy najmenších štvorcov, optimálne výsledky. V triede nevychýlených a združene efektívnych odhadov preto neexistuje lepší, to je taký, ktorý by rezultoval do menej rozptýleného odhadu. Výberom váh merania, prípadne voľbou apriórnej smerodajnej odchýlky metódy merania sa významne ovplyvňujú výsledné hodnoty parametrov nivelačnej siete. Každý z týchto odhadov je vždy združene efektívny a nevychýlený.

Metóda spracovania : voľná sieť ( výšky pripojovacích bodov sú náhodné veličiny, môžu sa zmeniť, ich nepresnosť sa pre určované body rešpektuje)

Výsledky sú uvedené v troch tabuľkách. Prvá obsahuje základné parametre úlohy odhadu (vyrovnania), druhá odhady výšok nivelačných bodov lokálnej siete a tretia obsahuje odhady meraných prevýšení. Súčasne s výpočtom najpravdepodobnejších hodnôt sa vykonala diagnostika ich opráv. Tie, ktoré významne prekročili testovacie kritériá sú označené nasledujúco : '*' - kritické merania, v ktorých absolútna hodnota normovanej opravy z vyrovnania prekročila 3 násobok svojej strednej chyby, '!' - hrubé chyby a omyly, v ktorých absolútna hodnota opravy z vyrovnania prekročila kritickú hodnotu 2.00 [mm]. Prevýšenia označené znakom '#' boli zo spracovania vylúčené.

Tab. 1		Základné parametre vyrovnania

| Parametre úlohy vyrovnania |  | Hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Smerodajná odchýlka úlohy |  | 0.75 [mm/jednotka merania ] |
| Smerodajná odchýlka systematickej chyby J |  | 0 [mikro m/jednotka merania ] |
| Smerodajná odchýlka systematickej chyby E |  | 17 [mikro m/jednotka merania ] |
| Počet bodov nivelačnej siete |  | 11 |
| Počet pripojovacích bodov |  | 1 |
| Počet nameraných prevýšení |  | 20 |
| Počet stupňov voľnosti |  | 10 |
| Defekt úlohy |  | 0 |
| Konfidencia t |  | 3 |
| Počet kritických meraní |  | 0 * |
| Počet hrubých chýb a omylov |  | 0 ! |
| Počet vylúčených hrubých chýb a omylov |  | 2 # |
| Kritérium na hrubú chybu |  | 2.00 [mm] |
| Váha merania |  | jednotkové |
| Jednotková stredná chyba merania |  | 1.71 [mm/km] |

Tab. 2		Odhad normálnych výšok nivelačných bodov

| i | Bod | H° | dH | H^ | (H^) | n | norm(dH) | P% | J^ | (J^) | E^ | (E^) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZNSKE3-502 | 240.22890 | 0.00000 | 240.22890 | 0.75 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | Prip. bod, H° sa môže zmeniť |
| 2 | ZNSKE3-503 | 238.30140 | -0.00441 | 238.29699 | 0.92 | 2 | 4.8 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.02 |  |
| 3 | 5006 | 237.57600 | -0.01774 | 237.55826 | 1.28 | 4 | 13.9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.03 |  |
| 4 | 5005 | 237.43900 | -0.01290 | 237.42610 | 1.28 | 4 | 10.1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.03 |  |
| 5 | 5004 | 237.60300 | -0.02577 | 237.57723 | 1.26 | 4 | 20.5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.03 |  |
| 6 | 5003 | 237.97300 | -0.03553 | 237.93747 | 1.21 | 4 | 29.3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.03 |  |
| 7 | 5002 | 237.92800 | -0.01606 | 237.91194 | 1.15 | 3 | 14.0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.03 |  |
| 8 | 5001 | 237.93900 | -0.00880 | 237.93020 | 0.92 | 4 | 9.5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.02 |  |
| 9 | 5008 | 237.84000 | -0.01806 | 237.82194 | 1.15 | 3 | 15.7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.03 |  |
| 10 | 5011 | 238.10800 | -0.01733 | 238.09067 | 1.21 | 4 | 14.3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.03 |  |
| 11 | 5007 | 237.84800 | -0.01686 | 237.83114 | 1.26 | 4 | 13.4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.03 |  |

kde znamená :

i	- poradové číslo nivelačného bodu,

Bod	- označenie nivelačného bodu,

H°	- pripojovacia, alebo približná normálna výška bodu v [m],

dH	- odhad výškového prírastku k približnej hodnote H° v [m],

H^	- odhad výšky nivelačného bodu v [m],

(H^)	- smerodajná odchýlka odhadu výšky H^ v [mm]

n	- počet zameraní bodu,

norm(dH)	- normovaný prírastok výšky bodu,

P%	- pravdepodobnost významnosti zmeny výšky bodu,

J^	- odhad korekcie výšky z pôsobenia systematickej chyby rozdielu dvojice čítaní v [mm],

E^	- odhad korekcie výšky z pôsobenia systematickej chyby excentrického postavenia prístroja v [mm].

Poznámka : Hodnota H^ nie je korigovaná o účinok J^ a E^. Ich uplatnenie vo výslednej výške H* = H^+J^+E^ je na rozhodnutí spracovateľa. Hodnoty J a E nájdu uplatnenie pri analýze opakovaných meraní.

Tab. 3		Vyrovnané hodnoty meraných prevýšení

| i | Vb | Kb | h | q | h^ | (h^) | v | (v) | vnorm | P% | j | j^ | v(j) | (j) | e | e^ | v(e) | (e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZNSKE3-502 |  | 240.22890 | 1.000 | 240.22890 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | ZNSKE3-502 | ZNSKE3-503 | -1.93086 | 1.000 | -1.93192 | 0.53 | 1.06 | 0.53 | 2.0 | 80.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -40 | -4 | 12 |
| 3 | ZNSKE3-503 | ZNSKE3-502 | 1.93297 | 1.000 | 1.93192 | 0.53 | 1.06 | 0.53 | 2.0 | 80.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | -5 | 12 |
| 4 | 5001 | ZNSKE3-502 | 2.29894 | 1.000 | 2.29870 | 0.53 | 0.24 | 0.53 | 0.5 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 9 | 12 |
| 5 | ZNSKE3-502 | 5001 | -2.29846 | 1.000 | -2.29870 | 0.53 | 0.24 | 0.53 | 0.5 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -50 | 8 | 12 |
| 6 | 5004 | 5005 | -0.15069 | 1.000 | -0.15114 | 0.51 | 0.45 | 0.56 | 0.8 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 13 | -21 | 11 |
| 7 | 5005 | 5004 | 0.15142 | 1.000 | 0.15114 | 0.51 | 0.28 | 0.56 | 0.5 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -13 | -9 | 11 |
| 8 | 5004 | 5003 | 0.36051 | 1.000 | 0.36023 | 0.51 | 0.28 | 0.56 | 0.5 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -4 | -2 | 11 |
| 9 | 5003 | 5004 | -0.35979 | 1.000 | -0.36023 | 0.51 | 0.44 | 0.56 | 0.8 | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 | -13 | 11 |
| 10 | 5002 | 5003 | 0.02631 | 1.000 | 0.02552 | 0.51 | 0.79 | 0.56 | 1.4 | 59.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -1 | -10 | 11 |
| 11 | 5003 | 5002 | -0.02490 | 1.000 | -0.02552 | 0.51 | 0.62 | 0.56 | 1.1 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 12 | 5001 | 5002 | -0.01809 | 1.000 | -0.01826 | 0.68 | 0.17 | 0.32 | 0.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 | 15 |
| 13 | 5008 | 5001 | 0.10843 | 1.000 | 0.10826 | 0.68 | 0.17 | 0.32 | 0.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -21 | -12 | 15 |
| 14 | 5008 | 5011 | 0.26900 | 1.000 | 0.26873 | 0.51 | 0.27 | 0.56 | 0.5 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 | 3 | 11 |
| 15 | 5011 | 5008 | -0.26830 | 1.000 | -0.26873 | 0.51 | 0.43 | 0.56 | 0.8 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | -8 | 11 |
| 16 | 5007 | 5011 | 0.25992 | 1.000 | 0.25953 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.7 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -6 | -17 | 11 |
| 17 | 5011 | 5007 | -0.25930 | 1.000 | -0.25953 | 0.51 | 0.23 | 0.56 | 0.4 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 11 |
| 18 | 5007 | 5006 | -0.27219 | 1.000 | -0.27288 | 0.51 | 0.69 | 0.56 | 1.2 | 50.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 | 11 |
| 19 | 5006 | 5007 | 0.27373 | 1.000 | 0.27288 | 0.51 | 0.85 | 0.56 | 1.5 | 65.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 | 11 |
| 20 | 5005 | 5006 | 0.13241 | 1.000 | 0.13217 | 0.51 | 0.24 | 0.56 | 0.4 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3 | -14 | 11 |

kde znamená :

i	- označenie nivelačného bodu,

Vb	- označenie východiskového bodu prevýšenia,

Kb	- označenie koncového bodu prevýšenia,

h	- namerané prevýšenie v [m],

q	- kofaktorový koeficient (prevrátená hodnota váhy merania),

h^	- odhad prevýšenia medzi bodmi v [m],

(h^)	- smerodajná odchýlka odhadu prevýšenia v [mm],

v	- oprava meraného prevýšenia v [mm],

(v)	- smerodajná odchýlka opravy prevýšenia v [mm],

vnorm	- normovaná oprava vyrovnania (vnorm = abs(v)/ (v)),

j	- empirická hodnota rozdielu prevýšení určených z dvoch čítaní výšky horizontu nivelačného prístroja vzad a vpred v [mikro.m],

j^	- odhad korekcie prevýšenia z pôsobenia systematickej chyby rozdielu dvojice čítaní v [mikro.m],

v(j)	- oprava empirickej hodnoty j v [mikro.m],

(j)	- smerodajná odchýlka opravy v(j) v [mikro.m].

e	- empirická hodnota korekcie získanej kumuláciou účinku excentrického postavenia prístroja v [mikro.m],

e^	- odhad korekcie prevýšenia z pôsobenia excentrického postavenia prístroja v [mikro.m],

v(e)	- oprava empirickej hodnoty e v [mikro.m],

(e)	- smerodajná odchýlka opravy v(e) v [mikro.m].