T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Stavba:	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA

Objekt:	SO 50.1.II – Vodovodná prípojka, II. etapa

Zhotoviteľ:	GEOKOD, s.r.o., Žitná 21, 831 06 Bratislava, Ing. Vladimír Molčan

Objednávateľ:	Skupina AVA-stav – OHL,

vedúci člen združenia: AVA-stav, s.r.o., Puškinová 700/90, 924 01 Galanta,

člen združenia: OHL ŽS Slovakia, a.s., Tuhovská 10 722/29, 831 06 Bratislava.

Predmet a postup prác

Na základe objednávky od skupiny AVA-stav – OHL sme v období 02/2019 až 07/2019 realizovali geodetické terénne práce, ktorých účelom bolo polohopisné a výškopisné meranie skutočného vyhotovenia stavby.

Východiskové  podklady

Dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) KFA, SO 50.1.II. – Vodovodná prípojka, II. etapa,

Základná vytyčovacia sieť stavby KFA.

Popis a charakteristika SO

Stavebný objekt „SO 50.1.II VODOVODNÁ PRÍPOJKA, II.ETAPA“ rieši pripojenie novonavrhovaných objektov vstavkov, hlavnej budovy a šatní v areáli KFA Košice na novonavrhovaný areálový vodovod, ktorý bude zrealizovaný z HDPE potrubia DN150. (pozri SO 50.2.II POŽIARNY VODOVOD).

Polohový  a  výškový  súradnicový  systém

Polohové merania a spracovania sme vykonali v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (ďalej len „S – JTSK“) realizácii JTSK.

Výškové meranie sme realizovali vo výškovom systéme Baltskom po vyrovnaní (ďalej len „Bpv“).

Nadväznosť na právne a technické predpisy

Predmetné geodetické práce sme realizovali v súlade s nasledovnými právnymi a technickými predpismi:

Zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii,

Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodézii a kartografii – v novelizovanom znení,

STN 73 0415 Geodetické body, 1980,

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy, 1990,

STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky, 1989,

984 1211 I/93 Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach ÚGKK SR 20.12.1994 č. NP-3638/1994,

984 130 I/82 Inštrukcia na práce vo výškových bodových poliach SÚGK 21.06.1982 č. 3-2169/1982.

Charakteristika geodetických a kartografických prác

Priestorová poloha podrobných bodov bola zameraná metódou GNSS RTK s využitím služby SKPOS. Na určenie priestorovej polohy  bodov sme použili GNSS prijímač TOPCON HIPER SR, pričom presnosť určenia priestorovej polohy diskrétneho bodu pri použitej metóde je: horizontálna 10 mm + 1.0 ppm, vertikálna 15 mm + 1.0 ppm. Poskytovateľ a prevádzkovateľ služby SKPOS, ktorú sme využili na GNSS meranie metódou RTK, sa zaväzuje poskytovať korekcie fázových meraní na presné určovanie priestorovej polohy v reálnom čase s presnosťou lepšou ako 0.02 m v polohe a 0.03 m vo výške.

V čase merania bolo vedenie trás prípojok vodovodu zasypané a merané výšky sú vztiahnuté k terénu. Podrobne zamerané body vodovodných šupatiek sa vzťahujú k vrchnej časti vodovodných šupatiek. Dĺžky vodovodných prípojok (2D vzdialenosti) boli merané z priamo meraných geodetických dát v prostredí grafického CAD programu MicroStation, ich popis je prevzatý z PD DRS k SO 50.1.II.

Obsah výsledného elaborátu

Obálka,

Technická správa,

Príloha č. 1:	Zoznam súradníc a výšok podrobne zameraných bodov SO 50.1.II,

Príloha č. 2:	Situácia.

V Prešove, júl 2019	za spracovateľov